### 10.ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ

- Электронные ключи на биполярных транзисторах

- Области работы транзистора

В зависимости от полярности напряжений на переходах  Uэб  и  Uкб различают четыре области:

- Область отсечки токов

Оба перехода смещены в обратном направлении: Uэб  0 и  Uкб  0. Через оба перехода происходит экстракция неосновных носителей заряда. Поэтому на границах перехода в области базы их концентрация ниже равновесной:

+   –              –   +

n+                  p                      n

pэ      nб                   pк

xэ                      0              w  xб                    xк

nб0=np⋅eUэбϕт

- Активная область

Эмиттерный переход смещен в прямом (Uэб  0), а коллекторный переход – в обратном направлении (Uкб  0). Эмиттерный переход работает в режиме инжекции электронов из эмиттера в базу, а коллекторный – в режиме экстракции электронов из базы в коллектор. Концентрация неосновных носителей на границах эмиттерного перехода выше равновесной, а на границах коллекторного перехода ниже равновесной:

–   +              –   +

n+                  p                      n

pэ      nб                   pк

xэ                      0              w  xб                    xк

nб0=np⋅eUэбϕт  np;nбw=np⋅eUкбϕт

По базе концентрация электронов убывает приблизительно по линейному закону:

nбx=1−xw⋅np⋅eUэбϕт.

- Область насыщения

Оба перехода транзистора смещены прямо: Uэб  0 и  Uкб  0. Через оба перехода происходит инжекция неосновных носителей в базу. По всей толщине базы их концентрация выше равновесной:

–   +              +   –

n+                  p                      n

pэ      nб                   pк

xэ                      0              w  xб                    xк

nб0=np⋅eUэбϕт  np;nбw=np⋅eUкбϕт  np.

- Инверсная активная область

Эмиттерный переход смещен в обратном направлении (Uэб  0), а коллекторный – в прямом (Uкб  0). Происходит инжекция электронов из коллектора в базу и экстракция их из базы в эмиттер. Это состояние в некоторых схемах соответствует переходному режиму транзистора.

- Статические состояния транзистора в схеме с ОЭ

За положительные принимаем направления токов базы, коллектора и эмиттера в открытом транзисторе, т.е. в нормальном активном режиме и в области насыщения.

UП

Rk

Ik

Rб    Iб

Uкэ

Uвх	              Uбэ

Uкэ=UП−IкRк

Точка 1 на пересечении линии нагрузки и выходной характеристики при Iб = –Iкбо  соответствует состоянию глубокой отсечки, т.е. закрытому транзистору.

Ik

2

Iк.нас

Iб =0

1	Iб = –Iкбо

0  Uкэ.нас                                                          Uкэ.з  UП    Uкэ

Для этого на входе должно быть запирающее напряжение Uвх  0. Если Uбэт  и Uкэт , то коллекторный ток закрытого транзистора Iк.закр  Iкбо . Ток базы Iб.закр  – Iкбо . Ток эмиттера практически отсутствует. Транзистор в области отсечки можно представить эквивалентной схемой в виде генератора тока Iкбо .

Выходное напряжение

+UП

Rк

Iкбо

Б			   Uкэ.закр

Э

Uкэ.закр =UП  – Iкбо Rк  UП .

Между состоянием глубокой отсечки и открытым состоянием находится промежуточная область неглубокой отсечки, когда напряжение Uбэ близко к нулю.

Точка 2 на пересечении линии нагрузки и линии критического режима соответствует открытому состоянию транзистора в области насыщения: ток коллектора максимален Iк = Iк.нас , а напряжение минимально Uкэ = Uкэ.нас и составляет десятые доли вольта.

Iк

Iк.нас

0                              Iб.гр                                      Iб

Uкэ

UП

0                                                     Uкэ.нас             Iб

При увеличении тока базы рабочая точка перемещается по линии нагрузки от 1 к 2, при этом ток Iк  растет, а напряжение Uкэ  уменьшается. При Iб = Iб.гр достигается граница активной области и области насыщения. Ток Iк.нас ограничен внешней цепью:

Iк.нас=UП−Uкэ.насRк≈UПRк.

На грани насыщения потенциал базы равен потенциалу коллектора, т.е. Uкб =0,

а при насыщении потенциал коллектора Uкэ.нас  опускается ниже потенциала базы Uбэ.нас.. Значение граничного тока базы, при котором наступает насыщение, равно

Iб.гр=Iк.насβ.

Степень насыщения характеризует запас тока базы по сравнению с граничным:

N=Iб−Iб.грIб.гр.

Эквивалентная схема насыщенного транзистора

| Точная схема | Приближенная схема |
| --- | --- |

К                                                                       К

Uбэ.нас           +   Uкэ.нас

+    –          –	                                            Б

Б

Э                                                                       Э

Основные параметры ключа

1. Входной ток закрытого транзистора

Iб.закр  = –Iкбо .

2. Входное напряжение для надежного запирания транзистора

Uвх.закр−Iб.закрRб  0; Uвх.закр  IкбоRб.

- Выходное напряжение на коллекторе закрытого транзистора

Uкэ.закр = UП  – Iкбо  Rк  UП .

- Входной ток, необходимый для насыщения транзистора,

Iб.нас   Iб.гр .

- Максимальный ток коллектора насыщенного транзистора

Iк.нас   UП /Rк .

6. Напряжение на коллекторе насыщенного транзистора

Uкэ.нас  0,1 0,5 В.

- Выходное сопротивление ключа в открытом состоянии мало (десятки Ом), а в закрытом – велико (Rвых.закр   Rк ).

- Метод заряда базы

Это математический аппарат для анализа переходных процессов при переключениях транзистора. Втекающий в базу транзистора (n–p–n) ток вносит в нее положительный заряд:

iбt=dQdt.

Поступление заряда dQdt из внешней цепи компенсирует накопление в базе отрицательного заряда неосновных носителей (электронов) dQбdt, потери на рекомбинацию Qбτ б и изменение суммарного заряда примесных ионов (в данном случае отрицательных акцепторных) из-за изменения толщины базы, что можно трактовать как изменение заряда в эмиттерном и коллекторном переходах (CэdUэбdt+CкdUкбdt).

Таким образом, существует баланс между поступающим в базу положительным зарядом и суммарным отрицательным зарядом в базе. Первое уравнение заряда:

iбt=dQбdt+Qбτ б−CэdUэбdt−CкdUкбdt.

В этой формуле Qб – суммарный заряд неосновных носителей в базе; б – время жизни неосновных носителей в базе. Время жизни в режиме насыщения б.н меньше, чем в активном режиме б.а .

Универсальное первое уравнение заряда можно упростить для конкретных режимов. Так, в активном режиме пренебрегаем изменением толщины эмиттерного перехода:

iбt=dQбdt+Qбτ б.а−CкdUкбdt.

А в области насыщения можно не учитывать и влияние коллекторного перехода:

iбt=dQбdt+Qбτ б.н.

Зная закон изменения тока базы и начальное значение заряда в базе при t =0, можно, решив уравнение заряда, найти закон изменения заряда в базе. В частности, в установившемся режиме при постоянном токе базы Qб (t)=Iб б . Если ток базы имеет вид скачка iб (t)=Iб 1(t), то заряд в базе нарастает по экспоненте:

Qб(t)=Iбτ б1−etτб.

Если ток базы больше граничного, то вначале заряд достигает граничного значения, равного Qб.гр=Iб.гр б , а затем продолжает расти и транзистор входит в насыщение. Степень насыщения

iб

Iб

t

0

Qб

Qб ()=Iб. б

Qб.гр=Iб.гр б

t

0

                    2                      3

Nнас=Qб−Qб.грQб.гр.

В общем случае уравнение заряда удобно решать с помощью операторного метода. Подставив

dQбdt⇒pQбp−Qб0,

получим

Qб(p)=Iб(p)⋅τ б+pτ бQб(0)1+pτ б.

Для активной области справедливо так же и второе уравнение заряда, которое связывает ток коллектора с неравновесным зарядом в базе.

nб       База

nб(0)

Qб

0                             w

Суммарный неравновесный	 заряд в базе

Qб=qΠ nб(0)w2.

Ток коллектора

iк=jnΠ=−qΠ Dndndx=qΠ Dnnб(0)w.

Отсюда видно, что ток коллектора прямо пропорционален заряду в базе:

iк(t)=Qб(t)τ D,

где τ D=w22Dб – время диффузии неосновных носителей через базу.

Напомним, что D   , а     .

В активном режиме при скачке тока базы и ток коллектора, и заряд в базе изменяются одинаково по экспоненциальному закону:

iк(t)=β Iб1−etτβ;Qб(t)=Iбτ б1−etτб.

Отсюда следует, что  =б. Поэтому другая форма уравнения заряда имеет вид

iк(t)=β Qб(t)τ β.

- Переходные процессы в транзисторном ключе

+UП

Rк

E1					Uвых

–   +

Кл.    Rб       Iб1

+   –

Iб2

E2

Будем считать, что транзисторный ключ по схеме с ОЭ управляется от источника тока. Режим управления током обеспечивается при достаточно большом сопротивлении Rб  и значениях напряжений

E1  Uбэ.нас ; E2  Uбэ.нас .

Отпирание транзистора начинается в момент t0 подачи на вход ключа положительного напряжения Е1 .  При этом отпирающий ток базы равен

Iб1=E1−Uбэ.насRб≈E1Rб.

При подключении источника отрицательного напряжения Е2 в цепи базы открытого транзистора возникает импульс запирающего тока

Iб2=E2+Uбэ.насRб≈E2Rб.

Отпирание транзистора проходит в два этапа.

Этап включения. Начинается в момент подачи отпирающего тока и заканчивается в момент t1, когда транзистор переходит из активной области в область насышения. На этом этапе ток коллектора и заряд в базе нарастают, а выходное напряжение спадает по экспоненте с постоянной времени

τ акт=τ б+RкCк.

Второе слагаемое учитывает изменение заряда емкости коллекторной цепи. К моменту t1 ток коллектора достигает значения Iк.нас,  заряд – граничного уровня Qб.гр, а выходное напряжение  – значения Uкэ.нас. Длительность этапа включения равна

tвкл=τ актlnβ Iб1β Iб1−Iк.нас=τ актln Iб1 Iб1−Iб.гр=τ актlnN+1N.

Видно, что чем больше отпирающий ток базы, тем короче этап включения, т.е. отрицательный фронт выходного напряжения.

Этап накопления избыточного заряда. Начиная с момента t1, ток и потенциал коллектора остаются неизменными, а заряд в базе продолжает нарастать и стремится к установившемуся значению Iб1 б . Этап накопления завершается за время (34)б .

Запирание транзистора начинается в момент t2 отключения напряжения +Е1 и подключения отрицательного напряжения –Е2 , при этом возникает запирающий ток базы iб (t) = –Iб2 . Переходные процессы проходят также в два этапа.

Этап рассасывания избыточного заряда. На этом этапе транзистор остается в области насыщения, заряд в базе уменьшается по экспоненте с постоянной времени б  от начального уровня Iб1 б  к предельному уровню – Iб2 б . К моменту t3 заряд достигает граничного значения и транзистор переходит из области насыщения в активную область. Длительность этапа рассасывания, т.е. задержки выключения, равна

tp=τ бlnβ Iб1+β Iб2Iк.нас+β Iб2=τ бlnIб1+Iб2Iб.гр+Iб2.

Длительность этапа зависит от величины отпирающего тока прямо, а от запирающего тока – обратно. Чем больше Iб2 , тем быстрее проходит рассасывания избыточного заряда.

Этап выключения. Заряд в базе, а вместе с ним и ток коллектора уменьшаются, а выходное напряжение нарастает. Все указанные величины изменяются с постоянной времени τ акт=τ б+RкCк. К моменту t4 все токи транзистора практически прекращаются, и транзистор входит в область отсечки. Длительность этапа выключения зависит от величины запирающего тока:

tвыкл=τ актlnIк.нас+β Iб2β Iб2τ актlnIб.гр+ Iб2 Iб2.

Чем больше ток Iб2 , тем короче положительный фронт выходного напряжения.

uвх

+E1

0											         t

–E2			                         	–E2

iб			Iб1

t

0             t0				   t2

–Iб2

iк   Qб

Iб1  Iб1б

Qб

Iк.нас  Qб.гр	                             iк

в

0											          t

tвкл                                          tp        tвык

–Iб2  – Iб2б

uкэ

UП

Uкэ.нас

0         t0     t1				   t2       t3     t4				        t

10.1.5. Способы повышения быстродействия транзисторного ключа

Сокращение длительностей tвкл ,  tр и  tвыкл  достигается оптимизацией формы управляющего тока базы. Оптимальной является форма тока, показанная ниже.

iб

Iб1'

Iб1''

0                                                                     t

–Iб2

iк   Qб

Qб=Iб1''τ б

Iк.нас

0           tвкл                              tp    tвыкл          t

Для уменьшения  длительности этапов включения и выключения значения токов Iб1'и Iб2 на этих этапах должны быть достаточно большими. А для сокращения времени рассасывания необходимо уменьшать степень насыщения транзистора;  для этого после включения транзистора необходимо уменьшить отпирающий ток базы до уровня

Iб1''=Iк.насβmin .

Схема ключа с ускоряющим конденсатором

Конденсатор Сб ускоряет процессы отпирания и запи-рания транзистора. Действие конден-сатора состоит в создании бросков отпирающего и за-пирающего тока в цепи базы в мо-менты коммутации входного сигнала.

+UП

Rк

E1	                          	       	Сб		  Uвых

–   +

Кл.           Rг

+   –

Rб

E2

Отпирающий ток в первый момент будет равен

iб

Iб1m

Iб

t

Qб

Iб1mб

Iбб

Qб.гр

t

0

Iб1m=E1−UбэRг,

а затем, по мере заряда конденсатора, уменьшается до установившегося значения

Iб∞=E1−UбэRг+Rб.

Процесс включения происходит при токе базы iб  Iб∞ и это сокращает длительность этапа включения:

tвкл≈τ актlnβ Iб1mβ Iб1m−Iк.нас.

Вместе с тем установившееся значение заряда в базе определяется меньшим отпирающим током Iб1.

Конденсатор увеличивает и запирающий ток:

Iб2m=E2+Uбэ+UСRг,

тогда как в схеме без конденсатора он был бы равен Iб2=E2+UбэRг+Rб. Большой запирающий ток обеспечивает более быстрое рассасывание избыточного заряда и выключение транзистора.

1-я кривая соответствует постоянному отпирающему току базы, равному максимальному значению Iб1m, 4-я кривая – для постоянного минимального тока Iб1. 2-я кривая для общего случая имеет выброс; оптимальной является 3-я кривая без выброса функции Qб (t). В этом случае обеспечивается высокая скорость включения и минимальный избыточный заряд перед выключением в любой момент времени.

Оптимальная постоянная времени заряда конденсатора  С = Cб(Rг Rб) может быть найдена путем решения уравнения заряда:

С.опт = бIб1∞Iб1.m.

Заряд устанавливается тем быстрее, чем меньше С.опт, т.е. чем больше перепад токов Iб1.mIб1∞.

Ненасыщенный ключ с нелинейной отрицательной обратной связью

Для устранения задержки выключения, обусловленной этапом рассасывания избыточного заряда, необходимо, чтобы в открытом состоянии транзистор находился на грани насыщения, т.е. отпирающий ток базы был равен граничному значению. При разбросе параметров транзистора и их температурных изменениях требуется стабилизация потенциала коллектора на уровне потенциала базы. С этой целью используется нелинейная отрицательная обратная связь с помощью диода, включенного между коллектором и цепью базы.

+UП

VD                    Rк

iд

iвх               R0    iб

+           –

В выключенном состоянии ключа диод VD находится под обратным напряжением и закрыт. В момент t0 подачи отпирающего тока Iвх.1  он весь течет в цепь базы и форсированно отпирает транзистор. В момент t1 потенциал коллектора опускается до уровня

Iвх.1R0+Uбэ.о−Uд.пр,

при котором диод открывается.

После этого входной ток быстро, с постоянной времени , перераспределяется между цепями базы и коллектора. Если сопротивление R0 удовлетворяет условию

iвх

Iвх.1

t0			  t2		t

–Iвх.2

iб

Iб1'

Iб1''

iк    iд		       iк

Iк.н

iд

t0      t1		          t2      t3    t4       t

Uкэ

UП

Iвх1R0		Uкэ.о

Iб.грR0=Uд.пр,

рабочая точка транзистора установится в близости от границы активной области и области насыщения.

При поступлении в момент времени t2 выключающего тока –Iвх.2 создается скачок запирающего тока базы

iбt2=−Iвх.2+IД.пр.

До момента t3 происходит запирание диода, а к моменту t4 – выключение транзистора.

В ненасыщенном ключе отсутствует этап рассасывания избыточного заряда, Этап выключения задерживается только на время запирания диода, но это время существенно меньше длительности этапа рассасывания.

Ненасыщенный ключ с нелинейной О.О.С. примерно равноценен насыщенному ключу с ускоряющим конденсатором (при оптимальной емкости Сб), зато не содержит нежелательного для интегральной схемотехники компонента (конденсатора).

Для уменьшения задержки выключения применяют диоды Шоттки, имеющие малое время восстановления обратного сопротивления.

На рисунке показано графическое изображение транзистора с барьером Шоттки.

- Составной инвертор на биполярных транзисторах

Составной инвертор содержит фазо-инверсный каскад на транзисторе T1 и выходной каскад на транзисторах T2 и T3. При низком потенциале базы T1 он закрыт, при этом закрыт и транзистор T3, а T2 открыт высоким потенциалом коллектора T1. Транзистор T2 включен по схеме эмиттерного повторителя и передает потенциал коллектора T1 на выход. Выходное напряжение имеет высокий уровень (логическая единица):

Uвых1=UП−Uбэ.2−UД.пр.

Если же входной сигнал высокого уровня обеспе-чивает ток базы T1, достаточный для его насыщения, эмиттерный ток T1 насыщает T3, а T2 оказывается при этом закрытым низким потенциалом коллектора  Т1. В этом состоянии напряжение на выходе имеет низкий уровень (логический ноль):

Вх1

Вх2

Вх3

R0

IR0

RK

Rогр

T1

T2

T3

D1

МЭТ

+UП

Вых

Uвых0=Uкэ.3.нас.

Диод D1 служит для надежного запирания Т2. Достоинство составного инвертора в том, что его выходное сопротивление имеет малое значение в обоих статических состояниях, что обеспечивает высокую крутизну фронтов выходного напряжения за счет быстрого заряда (разряда) емкости нагрузки.

Приведенная схема дополнена многоэмиттерным транзистором на входе (МЭТ), который реализует логическую функцию конъюнкции. Если хотя бы один входной сигнал имеет низкий уровень, МЭТ насыщен и запирает Т1. На выходе схемы будет высокое напряжение. Если же на всех входах сигналы имеют высокий уровень, эмиттерные переходы МЭТ заперты и ток коллекторного перехода МЭТ направлен в базу Т1, обеспечивая насыщение Т1 и Т3. На выходе схемы будет низкое напряжение. Таким образом, эта схема реализует функцию И–НЕ. Это базовая схема элементов транзисторно–транзисторной логики (ТТЛ).

- Ключи на полевых транзисторах

В интегральной схемотехнике элементы на МДП–транзисторах находят такое же широкое применение, как и на биполярных. Благодаря большей степени интеграции ИС на МДП–транзисторах имеют меньшие размеры и более простую технологию изготовления. Недостатком схем на МДП является сравнительно низкое быстродействие.

Четыре известных типа транзисторов МДП с индуцированным и встроенным каналами n-  и  p-типа в сочетании с различными видами нагрузки образуют большое число схем ключей (инверторов).

| Инвертор с линейной нагрузкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ic Uзи.отс 0 Uзи | Ic Uзи 0 Uзи.отс | Ic 0 Uзи.пор Uзи | Ic Uзи.пор Uзи |

+UП

Rc

Uвых=Uси

Uвх=Uзи                               Сн

Транзистор с индуцированным каналом. Полярность напряжения питания зависит от типа проводимости канала.

Передаточная характеристика строится с использованием выходных характеристик транзистора и линии нагрузки

Uси = UП – Iс Rс .

| Уровни выходного напряжения в статических состояниях: Iси Uзи=10В Rc=10ком 8В Rc=20ком 6В 4В 0 Uси.о 10В Uси | Uси 10 8 6 Rс=20ком сRс=10ком 4 2 0 2 4 6 8 10 Uзи |
| --- | --- |

Uвых1=Uси.закр=UП; Uвых0=Uси.о.

Необходимо, чтобы Uси.о  Uзи.пор . Чем больше Rc , тем круче спадающий участок передаточной характеристики и тем меньше Uси.о. Обычно выбирают Rс   20Rси.откр .

В открытом состоянии инвертор имеет низкое выходное сопротивление Rвых0=Rси.откр, равное 100200 Ом. Это способствует быстрому спаду выходного напряжения при переключении транзистора. Однако в закрытом состоянии выходное сопротивление велико: Rвых1=Rс (единицы–десятки килоом). Поэтому нарастающий фронт выходного напряжения при запирании транзистора имеет большую постоянную времени, равную Rс Cн .

- Инвертор с нелинейной нагрузкой

Роль нагрузки выполняет транзистор Т1 , у которого потенциал затвора имеет фиксированное значение. В данной схеме Uз.1 =UП . Если Uси.1  Uси.нас , то зависимость тока Ic.1  от напряжения Uзи.1  (а, значит, и от Uси.1)  – квадратичная, т.е. линия нагрузки для активного транзистора Т2  будет нелинейной.

Когда Uвх=Uвх0≺Uзи.пор.2, Т2  закрыт, и на выходе Uвых1=Uси.закр=UП−Uзи.1. Таким образом, максимальное выходное напряжение ниже напряжения питания по крайней мере на Uзи.пор.1 . А при Uвх=Uвх1 Т2 открыт и через оба транзистора протекает ток. Т1   работает в пологой, а Т2  – в крутой области выходных характеристик.

Если сопротивление канала нагрузочного транзистора раз в 20 больше, чем у активного, обеспечивается достаточно низкий уровень выходного напряжения логического нуля. Недостаток схемы – заметное снижение уровня Uвых1 по сравнению с напряжением питания.

–UП

Т1

Т2

Uвых

Uвх

- Инвертор с квазилинейной нагрузкой

Затвор нагрузочного транзистора Т1  подключают к автономному источнику –UП2 , причем это напряжение превышает напряжение питания UП1 по крайней мере на величину Uзи..пор.1 .При этом нагрузочный транзистор находится всегда в крутой области выходных характеристик и ведет себя почти как линейное сопротивление. Это инвертор обеспечивает Uвых1=UП1. Недостаток такой схемы – потребность в дополнительном источнике напряжения.

–UП1

–UП2

Т1

Т2

Uвых

Uвх

- Инвертор с токостабилизирующей нагрузкой

+UП

Т1

Т2

Uвых

Uвх

Нагрузкой служит транзистор Т1  со встроенным каналом того же типа проводимости, что и у активного транзистора Т2  с индуцированным каналом. Затвор Т1 может быть подключен как к собственному истоку (Uзи =0), так и к дополнительному источнику напряжения. Транзистор  Т1 всегда открыт и ведет себя как генератор тока, т.е. Rн = . Если при Uвх=Uвх1 и Т2 открывается, то оба транзистора работают в режиме генераторов тока, что вызывает неопределенное состояние выхода, которое проявляется в крутом переходном участке передаточной характеристики. Этот инвертор обладает наилучшей, по сравнению с другими схемами, характеристикой

- Инвертор на комплементарных МДП–транзисторах

+UП

Т1

Т2

Uвых

Uвх

Uвых  Iс

Uвых

Ic

0                 Uпор                       Uвх

Схема содержит МДП–транзисторы с индуцированными каналами n–  и   p–типа (схема КМДП). Подложки обоих транзисторов соединены с собственными истоками, что предотвращает отпирание изолирующих переходов канал–подложка. Входной сигнал подается на оба затвора и, таким образом, управляет обоими транзисторами.

Обычно UП≻Uзи.пор.1+Uзи.пор.2. При низком входном напряжении Uвх  Uзи.пор.2  Т2 закрыт, а Т1 открыт, и выходное напряжение практически равно напряжению питания: Uвых1≈UП. При достаточно высоком входном напряжении, когда Uвх   Uзи.пор.2 и в тоже время  UП–Uвх Uзи.пор.1, транзистор Т1  закрыт, а Т2 открыт. При этом выходное напряжение имеет уровень, близкий к нулю. Если же Uвх находится в пределах:

Uзи.пор.2   Uвх   UП –Uзи.пор.1 ,

то оба транзистора открыты, и на передаточной характеристике формируется крутой переходный участок.

Характерно, что в инверторах на КМДП–транзисторах логические уровни выходного напряжения не зависят от сопротивлений каналов. В обоих статических состояниях отсутствует сквозной ток. При переключениях же инвертора возникают импульсы тока, которые ускоряют перезаряд емкости нагрузки. Схемы  КМДП–типа получили широкое распространение ввиду:

- малой мощности потребления: нВт в статическом режиме и мВт при переключениях;

- высокой помехоустойчивости: допустимая амплитуда помехи до 45% от напряжения питания;

- способности работать в широком диапазоне напряжений питания – от 3 до 15В;

- сравнительно высокого быстродействия – до 10 МГц.

С применением вместо кремния сапфировой подложки с меньшей диэлектрической проницаемостью достигается еще большее быстродействие и более высокая плотность компоновки.

- Логические элементы на полевых транзисторах

Базовые логические элементы имеют несколько входов и выполняют над входными переменными логическую операцию типа И–НЕ  либо  ИЛИ–НЕ. С этой целью вместо одного используются несколько активных транзисторов, включенных или последовательно или параллельно соответственно. На рисунке показаны примеры  двухвходовых элементов на КМДП–транзисторах.

Выход

Вход1

Вход2

Вход1

Вход2

Выход

Схема логического элемента И–НЕ                  Схема логического элемента ИЛИ–НЕ

                                                                             1