### 11.ТРИГГЕРЫ

- Симметричные триггеры

Триггеры относятся к элементам дискретной (цифровой) схемотехники. Эти схемы строятся на основе электронных ключей с применением положительной обратной связи. Триггеры имеют два состояния устойчивого равновесия.

- Симметричные триггеры на биполярных транзисторах

Если выход последовательно соединенных двух инверторов соединить со входом первого из них, состояние инверторов подтвердится и будет устойчивым, причем возможны два варианта. В каждом из них один из инверторов будет открыт, а другой закрыт. Электронные схемы, имеющие два устойчивых состояния, называются бистабильными ячейками. Схема триггера имеет симметричную конфигурацию и перекрестные связи. Благодаря этим связям закрытый транзистор обеспечивает условие насыщения другого транзистора, а насыщенный транзистор – условие запирания первого. При использовании германиевых транзисторов (в основном в 50–60 гг.) для надежного запирания делители R1R2 подключались к источнику отрицательного напряжения –Есм, так как остаточное напряжение Uкэ.нас на насыщенном транзисторе (0,2 ... 0,5В) не обеспечивало закрытие другого транзистора. При использовании кремниевых транзисторов, у которых Uбэ.о больше 0,6В, источник –Есм не требуется.

+UП

Rк                                         Rк

Uкэ1                   R1                      R1                  Uкэ2

VT1                                                            VT2

R2              R2

–Eсм

Электрически симметричное состояние схемы невозможно:

- Оба транзистора не могут быть закрыты, так как при этом в обеих базовых цепях существовали бы отпирающие токи.

- Невозможно и насыщение обоих транзисторов, так как низкие потенциалы Uкэ.нас были бы недостаточны для отпирания транзисторов.

- Невозможно устойчивое состояние схемы, в котором оба транзистора были бы в активной области. Любое изменение тока базы, например, VT1  Iб.1 вызовет приращение тока коллектора Iк..1=Iб.1, что, в свою очередь, по цепи связи – пропорциональное изменение тока базы VT2 Iб.2=–кIк.1=–к Iб.1. Следствием этого будет приращение тока коллектора Iк..2=Iб.2=– 2к Iб.1. В итоге по цепи обратной связи вернется приращение тока базы VT1, равное I’б.1= 22к Iб.1.

Здесь к =RкRк+Rб – коэффициент передачи тока из цепи коллектора в цепь базы. Если дополнительное приращение I’б.1 больше, чем первоначальное значение Iб.1, возникает лавинообразный процесс нарастания тока в одном транзисторе и убывания – в другом. Этот процесс называется регенерацией. Регенерация заканчивается запиранием одного из транзисторов и насыщением другого.

Условие регенерации к1.

При включении питания направление регенеративного процесса случайно, и бистабильная ячейка устанавливается в одно из состояний устойчивого равновесия. Условие насыщения открытого транзистора Iб.о  Iб.гр:

UП−Uбэ.насRк+Rб≻UП−Uкэ.насβ Rк.

Это эквивалентно условию регенерации β RкRк+Rб≻1.

- Способы управления триггером

- Режим раздельного переключения

Триггер переключается поочередной подачей отпирающих (или запирающих) сигналов на два раздельных входа.

+UП

Rк                                               Rк

Rб                      Rб

VT3           VT1                                  VT2           VT4

Iвх.1                                                                                              Iвх.2

В данной схеме параллельно транзисторам VT1 и  VT2, входящим в состав БЯ, подключены управляющие транзисторы VT3 и VT4. Эти ключи управляются отпирающими импульсами тока Iвх.1 и Iвх.2 соответственно. В отсутствие управляющих токов 	транзисторы VT3 и VT4 закрыты и не влияют на состояние триггера. Это режим хранения. При подаче тока Iвх.1 открывается и входит в насыщение VT3, что приводит к запиранию VT2 низким потенциалом коллекторов VT1 и  VT3. При этом откроется и войдет в насыщение VT1. После окончания импульса тока Iвх.1 триггер останется в новом состоянии: на выходе левого плеча низкий уровень напряжения Uвых0=Uкэ.нас, а на выходе правого – высокий уровень Uвых1=UПRб+Uбэ.насRкRб+Rк .

Повторные импульсы тока Iвх.1 не влияют на состояние триггера. Переключение триггера в другое устойчивое состояние произойдет при поступлении на второй вход импульса тока Iвх.2.  Недопустима подача отпирающих импульсов тока Iвх.1 и Iвх.2 одновременно на оба входа. Во время их действия откроются оба транзистора VT3 и VT4, и после окончания импульсов Iвх.1 и Iвх.2 откроются транзисторы VT1 и VT2 и окажутся в активной области. В результате регенеративного процесса триггер с равными вероятностями может оказаться в любом из устойчивых состояний, т.е. результат будет неопределенным. Рассмотренный вариант схемы называется триггером RS–типа: вход S (set) – установка “1”, вход R (reset) – установка “0”.

- Режим общего входа

Управляющий сигнал (импульс тока) подается на оба соединенных вместе входа триггера, и по каждому очередному сигналу триггер переключается в противоположное состояние. Для того, чтобы устойчивые состояния менялись регулярно после каждого входного импульса, схема должна иметь внутреннюю память. Функция этой памяти состоит в том, чтобы хранить информацию о предыдущем состоянии триггера в течение всего времени действия очередного управляющего сигнала, а после его окончания обеспечить принудительный переход БЯ в новое состояние, противоположное предыдущему.

Схема триггера с емкостной памятью

Пусть в исходном состоянии VT1 закрыт, а VT2 насыщен. Конденсатор С1 заряжен: UC1=

+UП

Rк   +  – С1                    С2         Rк

Rб                      Rб

VT3           VT1                                  VT2           VT4

Iвх

=RбUП−Uбэ.насRб+Rка С2 разряжен: UС2 =0.

При по-даче управля-ющего сигнала ключи VT3 и VT4 отпираются до насыщения, потенциалы их коллекторов падают до нуля, и потенциал базы VT2 оказывается отрицательным: Uб.2 =–UС1, а базы VT1 – нулевым. Во время действия входного сигнала транзистор VT1 остается закрытым, а VT2 выходит из насыщения и закрывается. Если длительность входного импульса меньше постоянной времени разряда конденсатора С1, напряжение UC1 до конца этого сигнала сохранится.

По окончании сигнала в базы VT1 и VT2 поступают неодинаковые отпирающие токи:

Iб.1=UП−Uбэ.оRк; Iб.2=UП−Uбэ.оRк+Rб.

Так как Iб.1  Iб.2 , ток коллектора VT1 нарастает с большей скоростью, чем  в VT2. Поэтому ток Iк.1 будет подавлять ток базы Iб.2. В результате регенеративного процесса VT2 окажется закрытым, а VT1 через некоторое время войдет в насыщение. Таким образом, триггер изменил свое первоначальное состояние.

- Несимметричные триггеры

Несимметричные триггеры – это регенеративные устройства, у которых выходное напряжение может принимать два значения: высокого и низкого уровня. В отличие от симметричного, несимметричный триггер не обладает свойством запоминания предыдущего состояния. То или иное состояние несимметричного триггера поддерживается присутствующим входным сигналом и зависит от его значения. Переход от низкого уровня выходного напряжения к высокому происходит при определенном значении входного сигнала, превышающего порог срабатывания Uсрб, а переход от высокого уровня к низкому происходит при другом входном напряжении, которое ниже порога отпускания Uотп. По модулю Uотп  меньше Uсрб.

Несимметричный триггер строится на основе усилителя постоянного тока, охваченного положительной О.С.

Передаточная характеристика УПТ, охваченного положительной О.С., имеет очень высокую крутизну на активном участке. Если петлевое усиление  , то состояние УПТ в пределах линейного участка становится неустойчивым, возникает регенера-тивный процесс и схема переключается в одно из устойчивых состояний:

Uвых

Uвых.max

Uвх.дф

0

Uвых.min

Uвых.= Uвых.max  либо Uвых.= Uвых.min.

- Триггеры Шмитта на биполярных транзисторах

- Схема триггера на ненасыщенных транзисторах

+UП1

Rк             Rк

Выход

R1

Вход                 VT1              VT2

R2

I0

–UП2

В основе схемы триггера Шмитта – переключатель тока (дифференциальный каскад), охваченный положительной О.С. Потенциал базы VT2 создается делителем R1,R2, подключенным к коллектору VT1. Для упрощения полагаем, что 	делитель R1,R2 не потребляет тока и не влияет на потенциал коллектора VT1. Тогда

Uб.2=γ Uк.1, γ =R2R1+R2.

Если Uвх мало и VT1 закрыт, а VT2 открыт (через него течет весь ток I0), то

Uк.11≈UП, Uб.21=γ UП.

При этом, если у открытого VT2 потенциал коллектора выше потенциала базы, т.е.

Uк.20≻Uб.21,

то он находится в активной области, в противном случае – в насыщении.

Такое состояние триггера сохраняется, пока Uвх≺Uб.21. Таким образом, напряжение срабатывания Uсрб=Uб.21=γ UП. Когда Uвх  превысит  Uсрб, оба транзистора окажутся в активной области и, благодаря положительной О.С., начнется регенеративный процесс переключения, который закончится запиранием VT2. При этом весь ток I0 переключится в VT1. После срабатывания триггера потенциал коллектора VT1 опустится до уровня Uк.10=UП−I0Rк, а потенциал базы VT2 соответственно до Uб.20=γ Uк.10=γ UП−I0Rк. Транзистор VT1 будет в активной области при Uвх≺Uк.10.

Чтобы триггер переключить в первоначальное состояние, нужно понизить Uвх до уровня порога отпускания Uотп=Uб.20=γ Uк.10. Как только Uвх станет меньше Uотп, транзистор VT1 начнет запираться,  а VT2 – открываться, и произойдет регенеративный процесс обратного переключения. Как видно, напряжение отпускания меньше напряжения срабатывания. Это соотношение принципиально для триггера Шмитта.

Выходной сигнал снимается с коллектора VT2, свободного от внутренних связей, и по этой причине, а так же вследствие активного режима транзисторов, длительность переходных процессов и фронтов выходного напряжения оказывается предельно короткой.

Передаточная характеристика

Uвых=Uк.2

U1вых=UП1

Uвых=Uвх

U0вых

0              Uотп    Uсрб                          Uвх

Наличие двух пороговых напряжений приводит к появлению на характеристике “петли гистерезиса”.

Ширина петли

Δ U=Uб.21−Uб.20=γ I0Rк.

Чем меньше коэффициент О.С.  , тем уже петля и ближе пороги переключения. Однако значение  не может быть меньше критического, при котором обеспечивается условие регенерации.

- Схема триггера Шмитта на насыщенных транзисторах

+UП

R1          Rк.1                                 Rк.2

R3                                    Uвых

C        VT1                                            VT2

R2                                R4             Rэ  Uэ.0  (Uэ.1)

Исходное состояние:

VT1 закрыт, VT2 насыщен.

Uвых0≈Uэ.0≈RэRк.2+RэUП.

Условие запирания VT1:

Uб.1=R2R1+R2UП≤Uэ.0.

Условие насыщения VT2:

Iб.2  Iб.2гр .

Отсюда

UП−Uэ.0−Uбэ.насRк.1+R3−Uэ.0+Uбэ.насR4≥UПβ Rк.2+Rэ.

После переключения VT1  насыщен, VT2  закрыт.   При этом Uэ.1≈RэRк.1+RэUП должно быть меньше Uэ.0, т.е. Rк.1  Rк.2. Условие запирания VT2  выполняется всегда:

Uб.2=R4R3+R4UП≺Uэ.1.

Условие насыщения VT1:  Iб.1  Iб.1гр  обеспечивается при

UП−Uэ.1−Uбэ.насR1−Uэ.1+Uбэ.насR2≥UПβ Rк.1+Rэ.

Совместное решение приведенных выражений дает значения сопротивлений R1, R2,  R3  и  R4.

- Несимметричный триггер на основе операционного усилителя

Uвых

U1

Uвых

R1                                                  Uотп             Uсрб                 U1

U2                                                                                          0

R2

Uсм

Несимметричный триггер на основе ОУ – это регенеративное устройство с положительной О.С. По сравнению с транзисторными триггерами Шмитта триггер на ОУ имеет более стабильные пороги срабатывания и уровни выходного напряжения. Эти триггеры широко используются в качестве формирователей напряжения прямоугольной формы, а также как схемы сравнения (компараторы).

Амплитудная  характеристика ОУ, вследствие большого усиления, близка к релейной: если U1  U2, то Uвых = Uвых.min, а если U1  U2, то Uвых = Uвых.max. При достаточно глубокой положительной О.С., когда петлевое усиление Ku  1, состояние ОУ на линейном участке амплитудной  характеристики (при U1  U2) неустойчиво, возникает регенеративный процесс, и выходное напряжение скачкообразно переключается от одного предельного значения к другому: Uвых.max  или Uвых.min.

Коэффициент О.С. задается резисторным делителем: χ =R2R1+R2.

Напряжение U2 определяется выходным напряжением и может принимать два значения:

U21=χ Uвых.max+1−χ Uсм=Uсрб;

U20=χ Uвых.min+1−χ Uсм=Uотп.

Переключение триггера происходит при увеличении U1  Uсрб  или уменьшении U1  Uотп . Выбором источника напряжения смещения Uсм  можно сдвигать пороги переключения, не меняя ширины петли гистерезиса, которая зависит от коэффициента О.С.: Δ U=Uсрб−Uотп=χ Uвых.max−Uвых.min. Уменьшение U ограничивается условием регенерации.

- Применение несимметричных триггеров

- В качестве порогового устройства – амплитудного дискриминатора с двумя, близкими по величине, порогами переключения.

- В качестве формирователя прямоугольных импульсов напряжения при произвольной форме колебаний входного напряжения.

Компаратор напряжений

Ux      R

Uвых

Uоп

R1                 R2

Uвх

Uсрб

Uотп

Uвых                                                                           t

t