1.ПОЛУПРОВОДНИКИ	2

2.ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ	10

3.БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	13

4.ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ	21

5.ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ	30

6.УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ	37

7.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ	50

8.УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ	58

9.АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ	71

10.ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ	83

11.ТРИГГЕРЫ	99

### 1.ПОЛУПРОВОДНИКИ

Полупроводники - это вещества, у которых проводимость сильно зависит от концентрации примесей, температуры, электрического поля, света и других факторов: германий Ge , кремний Si , окислы, сульфиды, нитриды, карбиды.

1.1.Основные положения электропроводности

1.1.1.Собственная электропроводность

Основные полупроводниковые материалы – четырехвалентные кремний (Si)  или германий (Ge). Они имеют кристаллическую структуру. Каждый атом кристалла связан ковалентными связями с четырьмя соседями. В чистом, беспримесном полупроводнике при Т=00К все валентные электроны связаны и в зоне проводимости свободных электронов, способных переносить ток, нет. При повышении температуры часть электронов, имеющих энергию, достаточную для преодоления запрещенной зоны, которая отделяет валентную зону от зоны проводимости, отрывается от своего атома и становится свободными, а полупроводник - электропроводным.

Незаполненный, вакантный, энергетический уровень, который остается в валентной зоне после ухода электрона, называется дыркой. Дыркой также называется разорванная ковалентная связь в кристаллической решетке. На вакантное место могут переходить свободные электроны от соседних атомов, создавая дырки в другом месте. Перемещение дырок по кристаллу можно рассматривать как движение положительно заряженных фиктивных частиц.

Электропроводность беспримесного полупроводника, обусловленная парными носителями зарядов (электронами и дырками), называется собственной.

Процесс образования пар электронов и дырок - генерация, сопровождается процессом восстановления разорванных связей - рекомбинацией, когда электрон “захватывается” дыркой, при этом пара носителей исчезает.

Промежуток времени от момента генерации носителя заряда до ее рекомбинации называется временем жизни n и p, а расстояние, пройденное за время жизни - диффузионной длиной Ln и Lp. Они связаны соотношениями Ln=Dn⋅τn    Lp=Dp⋅τp, где    Dn , Dp  – коэффициенты  диффузии электронов и дырок.

Концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике зависит от температуры кристалла и ширины запрещенной зоны W:

ni=Nc⋅e−Δ W2kT (см-3),

где

Nc»1020 см -3- эффективная плотность состояний в зоне проводимости.

kT  -  кинетическая энергия частицы.

У  германия DW=0.72 эВ, у кремния DW=1.12 эВ. При комнатной температуре Т=2930К концентрация электронов проводимости (и дырок) в  германии  ni=2.5*1013(см–3), в кремнии ni=1.4*1010 (см--3). Для сравнения, плотность вещества » 1022  (см –3). Как видно, концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике мала, хотя с повышением температуры она будет расти.

Кроме тепловой генерации, возникновение новых электронно-дырочных пар может происходить под действием энергии электрического поля, за счет кинетической энергии движущихся частиц (ударная генерация), за счет энергии светового потока - фотонов (световая генерация).

1.1.2.Примесные полупроводники

Небольшое содержание примеси (1 атом на 106 атомов полупроводника ) существенно изменяют электрические свойства. Примесные атомы также располагаются в узлах кристаллической решетки, т.е. занимают место атома основного материала. При этом атом примеси участвует в тех же ковалентных связях с соседними атомами с помощью обобществленных электронов. В качестве примесей применяются 3-х и 5-ти валентные металлы.

Донорные примеси - это 5-валентные металлы (для германия - мышьяк As, сурьма Sb, для кремния - фосфор P). Четыре валентных электрона примесного атома участвуют в межатомных связях, а пятый слабо связан со своим ядром и может легко перейти в зону проводимости, т.е. имеет малую энергию ионизации DWд. При довольно низких температурах все примесные атомы ионизированы, т.е. концентрация свободных электронов гораздо больше, чем дырок. В этом полупроводнике преобладает электронная электропроводность, и он называется электронным полупроводником, или полупроводником  n-типа. Электроны являются основными носителями заряда, а дырки - неосновными носителями:  nn>>pn.

Акцепторные примеси - это 3-х валентные металлы (для германия - индий In, для кремния - алюминий Al или бор В). Для образования устойчивой восьмиэлектронной оболочки атом примеси захватывает недостающий свободный электрон одного из атомов основного материала. При этом примесный атом превращается в отрицательный неподвижный ион, а на месте ушедшего электрона появляется дырка, которая добавляется к собственным дыркам. Для ионизации акцепторных атомов необходима небольшая дополнительная энергия DWa=0.02 эВ, т.е. уровни примесных атомов близки к валентной зоне. При небольших температурах все атомы примеси ионизированы и в этом полупроводнике преобладает концентрация дырок. Он называется дырочным полупроводником, или р-типа.

Дырки являются основными носителями заряда, а электроны - неосновными:             pp>>np.

Для примесных полупроводников справедливо равенство:

nnpn=nppp=nipi=const.

В полупроводнике n-типа концентрация донорной примеси  Nд>>ni, поэтому можно считать, что концентрация основных носителей

nn=Nд+ni»Nд,

а неосновных носителей

pn=nipi/nn=ni2/Nд.

Аналогично в полупроводнике р-типа концентрация основных носителей

pp»Na,

где Na - концентрация акцепторных примесных атомов,

np»ni2/Na.

С ростом температуры увеличивается концентрация неосновных носителей заряда - по экспоненциальному закону. После превышения некоторой температуры полупроводник вырождается, т.к. концентрации неосновных и основных носителей сближаются. Германиевые приборы могут работать до +850С, кремниевые - до + 1500С.

1.2.Токи в полупроводнике

Токи в полупроводнике могут быть обусловлены двумя механизмами:

- электрическим полем;

- наличием градиента концентрации подвижных носителей заряда.

Наличие электрического поля Е, или градиента потенциала вдоль координаты x: Е= - dj/dx вызывает движение электронов и дырок, т.е. дрейфовый ток. Дырки движутся в направлении вектора Е, т.е. в направлении уменьшения потенциала, а электроны - навстречу.

Плотность  дырочного дрейфового тока   jр.др=qpmpE (A/см2), а электронного – jn.др=qnmnE, где

q - заряд частицы (электрона - отрицательный, дырки - положительный),

p,n - концентрация носителей заряда,

mp mn - подвижность носителей.

Суммарный дрейфовый ток

jдр=jр.др+jn.др=(qpmp+qnmn)E.

Это выражение - закон Ома в дифференциальной форме:

j=sE,

где  s=(qpmp+qnmn) - удельная проводимость полупроводника.

Наличие неравномерной концентрации подвижных частиц вдоль координаты x, т.е. градиента dpdx или dndx, вызывает диффузию этих носителей навстречу вектору градиента. Плотности диффузионных токов дырок и электронов

jдиф= – qDpdpdx;    jn.диф= qDndndx

Суммарный диффузионный ток

jдиф=jp.диф+jn.диф= -qDpdpdx+ qDndndx

Для определения плотности полного тока в полупроводнике     j=jдр+jдиф   необходимо знать напряженность поля Е, и распределение концентрации электронов и дырок   n(x),  p(x).

1.3.Электронно-дырочный переход

В неоднородном полупроводниковом монокристалле на границе двух областей, одна из которых имеет электронную электропроводность, а другая - дырочную, возникает тонкий переходный слой, обладающий особыми свойствами – электронно-дырочный переход.

1.3.1. P-n-переход при отсутствии внешнего напряжения

На границе p- и n-областей из-за большого градиента концентрации дырок и электронов возникает их диффузия в соседние области. В p-области остается нескомпенсированный  отрицательный заряд ионов акцепторной примеси, а в n-области положительный заряд ионов донорной примеси. В результате в переходной области возникает электрическое поле, вызывающее дрейфовый ток, направленный навстречу току диффузии. Так как результирующий ток в разорванной цепи равен нулю, происходит уравновешивание сил дрейфа и диффузии:

jдр+jдиф=0.

Контактная разность потенциалов между положительно заряженной n-областью и отрицательно заряженной p-областью найдем из условия равенства нулю тока через p-n-переход при отсутствии внешнего напряжения:

jp.др+jp.диф=0         jn.др+jn.диф=0.

Например, для дырочного тока:

-qmpp(dj/dx)-qDp(dp/dx)=0

dj=-(Dp/mp)(dp/p)

Из формулы Эйнштейна    Dp/mp=kT/q=m  - это тепловой потенциал микрочастицы. При Т=3000К    m=26мВ.

Проинтегрируем   dj=-jmdpp по всей ширине перехода:

n-p=k=mln(pp/pn)

или

k=mln(NaNд/ni2)

jk - это потенциальный барьер, который создает внутреннее электрическое поле в переходе для перехода дырки в n-область, а электрона в p-область.

Для германиевого перехода  jк=0,3...0,4В,   для кремниевого  jк=0,7...0,8 В.

Напряженность поля максимальна на границе областей внутри зоны перехода

Emax=qNap/=qNдn/e

и линейно убывает до нуля на границах перехода.

Ширина  перехода =p+n. Суммарные положительные заряды ионов доноров и отрицательные заряды ионов акцепторов равны:  Nap=Nдn, поэтому в несимметричном переходе зона  проникает больше в слабо легированную область. Область с высокой концентрацией примеси называют эмиттером.

Ширина p-n-перехода

=1Na+1Nд⋅2εϕкq

Для сплавных переходов d»2 мкм.

Еmax=3000 В/см,  jдиф»30000 А/см2.

1.3.2.Прохождение тока через электронно-дырочный переход

Прямой ток

Если внешнее напряжение приложить плюсом к p-области, минусом к n-области, то оно будет противостоять контактной разности к. Следовательно, к переходу приложена разность потенциалов к-Uпр; внутри перехода электрическое поле уменьшается, диффузионный ток дырок из p-области и электронов из n-области преобладает над дрейфовым током, и результирующий ток не равен нулю. Из-за снижения потенциального барьера этот ток может достичь больших значений, т.к. обеспечивается движением основных носителей заряда.

Этот ток называется прямым током. Прохождение прямого тока сопровождается увеличением концентрации неосновных носителей в каждой области на границе с переходом и вблизи него. Этот процесс называется инжекцией неосновных носителей.

Инжекция происходит в обе области, но если, например, Na>>Nд , то инжекцией электронов можно пренебречь.

Под действием прямого напряжения уменьшается толщина p-n-перехода

=1Na+1Nд2ε(ϕк−Uпр)q.

При этом уменьшается сопротивление перехода, т.е. оно является нелинейным (зависит от приложенного напряжения).

Обратный ток

Если внешнее напряжение приложить плюсом к n-области, а минусом к p-области, то оно совпадает с направлением внутреннего поля, т.е. к переходу приложена суммарная разность потенциалов: к+Uобр.

Электрическое поле в переходе увеличивается, дрейфовый ток становится больше тока диффузии. Результирующий ток называется обратным, он сопровождается движением через переход неосновных носителей: дырок из n-области, и электронов из p-области. Перенос неосновных носителей через переход называется экстракцией. Ток за счет экстракции невелик, т.к. создается неосновными носителями, которые находятся от границ перехода на расстоянии диффузионной длины. При увеличении обратного напряжения обратный ток сначала растет, а затем достигает уровня насыщения и практически перестает зависеть от напряжения.

Под действием обратного напряжения толщина перехода увеличивается

 =1Na+1Nд2ε⋅(ϕк+Uобр)q

При этом возрастает его сопротивление.

Таким образом, р-n–переход обладает нелинейной проводимостью: в прямом направлении она гораздо больше, чем в обратном. Это свойство р-n–структуры находит широкое применение в полупроводниковой электронике.

1.3.3.Статическая вольт-амперная характеристика р-n перехода

Примем допущения:

- Конструкция  перехода  плоскопараллельная, ось  х  перпендикулярна        границе;

- Пренебрегаем генерацией и рекомбинацией носителей заряда в самом  переходе;

- Пренебрегаем объемным омическим сопротивлением p- и n- областей, прилегающих к переходу.

Ток через переход найдем как сумму потоков дырок и электронов, проходящих через границы перехода. Плотность дырочного тока на границе перехода с n-областью (xn=0):

jр.диф=−qDpdpdx|xn=0.	Концентрация дырок на границе перехода и n-области и концентрация электронов на границе перехода и p-области соответственно равны

p0=pneUjm;                  n0=npeUϕm.

В установившемся режиме избыточная концентрация  неосновных носителей убывает вдоль x по экспоненте:

p−pn=p0−pn⋅e−xLp.

В германии Lp= 0,7...2мм, в кремнии Lp = 0,2...0,6 мм.

Отсюда вольт–амперная характеристика

I=qΠDppnLp+DnnpLneUϕт−1==I0⋅eUϕт−1.

При подаче обратного напряжения (U<0) ток асимптотически стремится к величине I0=qΠDppnLp+DnnpLn.

Таким образом, I0  – это ток перехода при достаточно большом обратном напряжении.

Ток I0 - это ток экстракции тех носителей заряда, которые образуются в пределах диффузионной длины от границ с переходом за счет термогенерации. Его называют тепловым током Iт .

Если переход несимметричен  (у нас из-за Nа >>Nд , pn >>np),

I0≈qΠDppnLp.

Прямая ветвь В.А.Х. идет очень круто вблизи оси тока. При небольших значениях Uпр (десятки мВ) прямой ток через переход резко возрастает.

1.3.4.Особенности ВАХ реальных р-n-переходов

ВАХ отличается от идеализированной: Прямая ветвь - из-за падения напряжения на омических сопротивлениях базы и эмиттера (rб>>rэ). Обратная ветвь: в идеализированном p-n-переходе при Uобр>>m  обратный ток не зависит от напряжения. Это тепловой ток Iобр = Iт . В реальных переходах Iобр заметно зависит от Uобр, и в кремниевых переходах Iобр  в 100...1000 раз больше теплового тока. Это объясняется термогенерацией носителей заряда в самом переходе (Ir) и существованием токов утечки (Iут). Эти токи с увеличением Uобр растут.

Iобр=Iт+Iг+Iут

Эквивалентная схема

Пробой p-n перехода - это значительное возрастание обратного тока при увеличении приложенного Uобр . Три вида пробоя:

- туннельный                      электрический

- лавинный

- тепловой

В основе туннельного пробоя - туннельный эффект, “просачивание” основных носителей – электронов сквозь потенциальный барьер, высота которого больше, чем энергия носителей. Туннельный переход из валентной зоны р-полупроводника в зону проводимости n-полупроводника  возникает в узких p-n переходах при Е=106 В/см.

Лавинный пробой - вызывается ударной ионизацией, которая происходит, когда напряженность поля велика и неосновные носители, двигаясь через p-n переход, ускоряются настолько, что при соударении с атомами в зоне перехода ионизируют их: появляется пара электрон-дырка. Вновь возникшие носители заряда ускоряются полем Е и вызывают ионизацию следующего атома. Если процесс идет лавинно, возрастает обратный ток, который ограничивается только сопротивлением внешней цепи. Лавинный пробой возникает в высокоомных полупроводниках с большой шириной p-n перехода.

Тепловой пробой возникает из-за разогрева перехода, когда теплота, выделяемая в переходе, не отводится . Происходит интенсивная генерация электронно-дырочных пар и увеличение Iобр. Это приводит к дальнейшему повышению температуры и обратного тока. Ток лавинообразно увеличивается и наступает тепловой пробой.

Сравнение ВАХ реальных Ge и Si переходов

1.3.5 Ёмкости p-n перехода

При работе p-n перехода на переменном токе и в импульсных цепях, характеризующихся скачкообразными изменениями напряжений и токов, проявляются инерционные свойства перехода , напоминающие поведение электрической ёмкости.

Наряду с нелинейной электропроводностью переход обладает нелинейными ёмкостными свойствами. Они обусловлены наличием по обе стороны от границы электрических зарядов ионов примесей, а также подвижными носителями заряда, находящимися вблизи границы p-n перехода.

Две составляющие ёмкости:

- барьерная, отражающая перераспределение зарядов в p-n переходе;

- диффузионная, отражающая перераспределение зарядов вблизи p-n перехода.

Барьерная ёмкость Сбар проявляется в результате изменения заряда ионов донорной и акцепторной примесей, которые образуют как бы две обкладки “конденсатора“, при изменении напряжения на переходе :

Cбар=dQp−ndU.

При изменении U изменяется ширина и объём перехода, а значит, и заряды ионов в обеих частях перехода:

Cбар=Cбар.0ϕkϕk+Uобр,

где Сбар.0  – емкость при U=0.

С увеличением обратного напряжения Сбар уменьшается из-за увеличения толщины перехода. Вольт–фарадная характеристика:

Диффузионная ёмкость Сдиф отражает физический процесс изменения концентрации подвижных носителей заряда, накопленных в областях p и n  вследствие инжекции носителей.      При протекании прямого тока в базе накоплен избыточный заряд неосновных носителей, пропорциональный этому току.. При изменении напряжения на переходе меняется и этот заряд:

Q’б.=qΠpnDpLpeUϕm−1τp=I0eUϕm−1τp

Диффузионная ёмкость пропорциональна прямому току:

Cдиф=dQбdU=I0eUϕmτpϕmIрτpϕm

Например , Iпр =10мА , p = 0,1мкс , m = 0.025В        Сдиф=40000пФ.

### 2.ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

- 2.1.Импульсные диоды

Имеют малую длительность переходных процессов, предназначены для работы в импульсных цепях . Они отличаются малыми ёмкостями p-n перехода (доли пФ), – за счет уменьшения площади перехода. Но из-за этого допустимые мощности невелики: 30-40 мВт.

- Основные параметры :

- Ёмкость СД ;

- максимальное импульсное прямое напряжение Uпр.и.max

- максимальный импульсный ток  Iпр.и.max

- время установления прямого напряжения на диоде tуст

- время восстановления обратного сопротивления tвос

Время восстановления - от момента изменения полярности Uпр на Uобр до момента, когда Iобр не достигнет 0,1 Iпр. За время tвос должен быть “ликвидирован”  накопленный  в  базе  заряд Qn  неосновных  носителей  при инжекции. Это происходит за счет рекомбинации и  обратного  перехода  носителей в эмиттер.

На участке t1 ток Iобр const и ограничен внешним сопротивлением. За это время концентрация неосновных носителей в базе на границе перехода станет равновесной = pn, но в глубине базы ещё остаётся неравновесный заряд.

C момента t1l обратный ток уменьшается до своего статического значения. После полного рассасывания заряда Qn прекратится изменение обратного тока.

2.2.Полупроводниковые стабилитроны

– “опорные диоды” - предназначены для стабилизации напряжений. Их работа основана на использовании электрического пробоя p-n перехода при включении в обратном направлении.

Механизм пробоя:

- туннельный - у низковольтных, с низкоомной базой ;

- лавинный - у высоковольтных, с высокоомной базой.

Электрический пробой не переходит в тепловой.

Основные параметры:

- напряжение стабилизации Uст – падение напряжения на стабилитроне при заданном токе стабилитрона;

- максимальный ток стабилитрона  Iст.max;

- минимальный ток стабилитрона  Iст.min;

- дифференциальное сопротивление на участке пробоя:

rст.диф=ΔUстΔIст ;

- температурный коэффициент напряжения стабилизации cm:

αcm=DUcmUcm∗DT∗100(%/ð)

Применяются в схеме параметрического стабилизатора напряжения параллельного типа: приращение напряжения питания     U1 падает на балластном резисторе Rб , а выходное U2 остаётся неизменным.

Расчет коэффициента Кст :

Если U1  изменится на  U1 , то U2 изменится на   U2.Токи изменятся на

I1= Iст+ Iн

(U1 - U2 )/Rб= U2 / rст.диф +  U2 /Rн .

U1 /  U2 =Rб / rст.диф +Rб/Rн +1.

Кст = U2/U1(Rб / rст.диф +Rб/Rн +1)

Пробойный режим не связан с инжекцией носителей и при переходе из области пробоя в область запирания и обратно нет инерционных явлений, связанных с накоплением или рассасыванием. Поэтому стабилитроны используют в импульсных схемах – фиксаторы уровня, ограничители.

### 3.БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Биполярные транзисторы – полупроводниковые приборы с двумя взаимодействующими p-n–переходами: усилительные свойства транзистора обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда. P–n–переходы образуются на границах чередующихся областей полупроводника с разными типами электропроводности:  p-n-p  либо  n-p-n.

3.1. Устройство транзистора и физические процессы в нормальном активном   режиме

Средний слой - база , эмиттер - сильно легированная наружная область. Эмиттерный переход смещен прямо. Второй переход,– коллекторный, смещен в обратном направлении.

Различают:

- бездрейфовые транзисторы с равномерным распределением примеси в базе.

- дрейфовые транзисторы с неравномерным распределением примеси в базе: более высокая концентрация на границе с эмиттером и убывающая в направлении коллектора.

Рассмотрим работу бездрейфового транзистора. Через эмиттерный переход происходит инжекция неосновных носителей в базу, поэтому на границе базы с эмиттерным переходом их концентрация выше равновесной. За счёт градиента концентрации эти носители переносятся к коллекторному переходу, работающему в режиме экстракции. Большинство носителей, инжектированных в базу, не успевают в ней рекомбинировать, если её толщина w<L, и, достигнув коллектора, втягиваются в него, создавая ток коллектора.

Таким образом, ток коллектора создаётся за счёт тока эмиттера:

Iк=Iэ+Iкб0;

 - коэффициент передачи тока эмиттера    (h21б   в схеме с ОБ).

Iкб0 - обратный ток коллекторного перехода при отключённом эмиттере, т.е. при Iэ=0.  меньше 1, т.е. ток  Iк – это часть тока  Iэ .Величина  учитывает, во-первых, потери в эмиттерном переходе, т.к. не весь ток эмиттера за счёт инжекции носителей в базу, часть его за счёт инжекции других носителей в эмиттер. Коэффициент инжекции:      g=Iý.ñIý<1;

Во-вторых, потери за счёт рекомбинации неосновных носителей на пути к коллектору:

Коэффициент переноса  c=I.ýðIý.ñ<1.

Чем тоньше база w, тем   1 . Таким образом, =. Для повышения 1, эмиттер легируют значительно сильнее, чем базу: область эмиттера - низкоомная, область базы - высокоомная.

Ток Iкб0,– неуправляемая часть коллекторного тока, невелик, зависит от температуры, т.к. определяется концентрацией неосновных носителей в области коллектора и базы.

Ток базы складывается из рекомбинированных в базе неосновных носителей, тока инжекции от базы к эмиттеру и тока Iкб0:

Iб=(1-)Iэ- Iкб0 .

Баланс токов (закон Кирхгофа): Iэ= Iк+ Iб.

Ток базы мал:  Iб << Iэ . Так как   1 (от 0,95 до 0,995),    Iк  Iэ.

3.2.Статические характеристики транзистора

3.2.1. Схема с общей базой (с ОБ)

Iэ			Iк

+

Uэб                Iб        Uкб          +     p-n-p

Выходные характеристики

- это семейство кривых                   Iк=f (Uкб) при Iэ=const.

В упрощенной формуле  Iк=Iэ+Iкб0, по которой Iк вообще не зависит от Uкб, нужно добавить ещё одно слагаемое, учитывающее небольшой рост тока коллектора при увеличении Uкб  за счёт расширения коллекторного перехода и соответствующего сужения базы:

Iк=αIэ+IКБ0+UКБrк.диф,

где rк.диф - дифференциальное сопротивление коллекторного перехода, или

Iк=αIэ+Iкб0+h22БUкб,

где h22б - выходная проводимость транзистора в схеме ОБ.

Входные характеристики

Iэ=(Uэб) при Uкб=const

Входные характеристики имеют экспоненциальный вид, так как на эмиттерный переход подано прямое напряжение. Его значение не превышает 0,3...0,5В для Ge, и 0,6...0,8В для Si.

3.2.2.Схема с общим эмиттером

Источники Uкэ  и Uбэ  обеспечивают нормальный активный режим работы транзистора. Оба источника имеют одинаковую полярность. Напряжение |Uбэ| < |Uкэ|, чтобы коллекторный переход был смещён обратно. Из уравнения

IК=αIЭ+IКБ0+UКБrк.диф ,

подставив уравнение Кирхгофа    Iэ = Iк + Iб ,  получим:

IК=α1−αIЭ+11−αIКБ0+11−αUКБrк.диф.

Обозначим β=α1−α - коэффициент передачи тока базы;

11−α=β+1;  (1−α)rк.диф=rк.дифβ+1=rк.диф - дифференциальное сопротивление коллекторной цепи в схеме с ОЭ.

Получим

Iк=Iб +(+1)Iкб0 +Uкэ/r*к.диф.

Второе слагаемое  (+1)Iкб0 =Iкэ0 - это “сквозной” ток коллектора в схеме с ОЭ. Он больше, чем в схеме с ОБ. Значение  r*к.диф , напротив, в (+1) раз меньше, чем rк.диф, т.е. влияние напряжения на коллекторе на величину тока коллектора значительно сильнее.

Значение   = 20...300 .

Входные характеристики

При Uкэ=0 область насыщения. Если Uкэ > Uбэ, – нормальная активная область и ток базы практически не зависит от Uкэ.

Выходные характеристики

Iк=f(Uкэ)  при  Iб=const.

3.3. Дифференциальные параметры и малосигнальные эквивалентные схемы транзистора

Небольшие по величине изменения токов и напряжений по сравнению с полными их значениями U и  I называются малыми сигналами, или переменными составляющими токов и напряжений. Значения переменных составляющих между собой линейными соотношениями через дифференциальные параметры: коэффициенты, сопротивления, проводимости и др. В этих уравнениях и соответствующих эквивалентрых схемах игнорируются постоянные составляющие токов и напряжений и нелинейный характер связей между ними.

Малосигнальная схема с ОБ

Iк =диф Iэ + U/zк.диф;

rэ.диф – дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода: rэ.диф=dUэбdIэ при  Uкб=0.     Это сопротивление зависит от положения рабочей точки (точка покоя Iэ.0):

rэ.диф=ϕmIэ.0.

αдиф=dIкdIэ при Uкб=const – дифференциальный коэффициент передачи тока эмиттера.

Ск - ёмкость коллекторного перехода, которая шунтирует генератор тока диф Iэ. Она проявляется при работе на высоких частотах сигнала.

Малосигнальная схема с ОЭ

Ik=дифIб+(Uкэ/Z*к.диф).

В этой схеме по аналогии с r*к.диф определяется и реактивное сопротивление

Xck*=Xck/(диф+1),

откуда       C*k=(диф+1)Ck  - емкость коллектора в схеме с ОЭ.

3.4.Н-параметры транзистора

Биполярный транзистор можно рассматривать как активный четырехполюсник, во входной цепи которого действует напряжение U1 и ток I1, а в выходной цепи - U2 и I2. Это переменные составляющие, или “малые сигналы”.

Для малых сигналов четырехполюсник является линейной системой, т.е. описывается системой линейных уравнений, в которой две переменные являются независимыми, а остальные две - их функциями. Существует несколько систем, но наиболее распространенной является система h-параметров, в которой независимыми являются входной ток I1 и выходное напряжение U2:

U1=h11I1+h12U2;

I2=h21I1+h22U2.

h11 = U1/I1  при U2=0 - входное сопротивление при к.з. на выходе;

h12 = U1/U2  при I1=0 - коэффициент внутренней обратной связи по напряжению при холостом ходе по входу;

h21 = I2/I1  при U2=0 - коэффициент передачи тока при к.з. на выходе;

h22 = I2/U2  при I1=0 - выходная проводимость при х.х. на входе.

Часто вместо U и I используют обозначения U и I, понимая под ними амплитудные или действующие значения переменных составляющих синусоидальной формы.

h-параметры транзистора зависят от схемы включения и помечаются индексами ‘Б’ или ‘Э’.

h11б       h11э

h21б= – диф             h21э=диф.

h22б1/rк.диф           h21э1/r*к.диф

3.5. Инерционные свойства биполярного транзистора. Работа транзистора на высоких частотах

В нормальной активной области накопленный в базе заряд неосновных носителей распределен по толщине базы по линейному закону: у эмитерного перехода p(0)=pneUэб/m, у коллекторного p(w)=pneUкб/m0.

Заряд в базе Qб.н зависит от напряжения на эмиттерном переходе:

Qб.н=qП(p(0)w/2).

Значение Iк зависит от заряда в базе:

Ik=2DQбн/w2=Qбн/D.

Здесь D=w2/2Dб - время диффузии неосновных носителей через базу. Каждому значению Uэб соответствует свое установившееся значение заряда Qбн и тока коллектора. При быстрых изменениях входного сигнала появляются инерционные свойства транзистора, обусловленные конечным временем “пролета”  неосновных носителей через базу, т.е. временем на установление новой концентрации носителей в базе.

Процессы в схеме с общей базой

Если входной ток Iэ изменится скачком на Iэ , то ток коллектора изменится на величину Iк=дифIэ не мгновенно, а по экспоненциальному закону, с постоянной времени .

Это можно рассматривать как изменение коэффициента передачи тока во времени по экспоненте:

диф(t)=0(1-e-t/),

где 0 - установившееся значение. Если использовать преобразование Лапласа для функции диф(t), то коэффициент передачи тока в операторной форме равен   (р)=0/1+р, где  p - оператор Лапласа. Постоянная времени D равна времени диффузии, т.е. зависит от толщины базы.

Если переменная составляющая тока эмиттера имеет вид синусоидального колебания Iэ=Iэmcos t, коллекторный ток также имеет будет синусоидальным, при этом коэффициент диф может быть найден из (p) подстановкой p=j. Таким образом,  зависит от частоты

диф(j)=0/(1+j)=0/(1+j(/)) .

Здесь =1/ - предельная частота коэффициента передачи тока эмиттера, на которой модуль коэффициента  = 0.7 своего статического значения. С ростом частоты не только уменьшается модуль коэффициента :

диф()=α01+ωωα2,

но и увеличивается задержка (запаздывание по фазе) тока коллектора:

tg= – / .

При      диф0   -/2

Реальные зависимости ()  и  () совпадают с этими формулами только в диапазоне частот до 

Чем тоньше база, тем меньше D=w2/2Dб, тем выше предельная частота коэффициента диф.

Процессы в схеме с общим эмиттером

Если входной ток базы Iб изменить скачком на величину Iб , то ток коллектора получит приращение Iк=дифIб, но не мгновенно, а также по экспоненте с постоянной времени . Это равноценно тому, что коэффициент передачи тока базы диф  является функцией времени:

диф(t)=0(1-е-t/),

или в операторной форме

(p)=0/(1+p),

где 0 - установившееся значение.

Если же колебания базы имеют форму синусоиды, то коэффициент передачи диф является комплексной функцией частоты, т.е.

βдифjω=αjω1−αjω=α01+jωτα1−α01+jωτα=α01−α0⋅11+jωτα1−α0=β01+jωτβ.

=1/ - предельная частота коэффициента передачи тока базы, на которой коэффициент диф по модулю уменьшается до уровня 0.7 от 0.

Видно, что =/(1-0)=(0+1); где  в (0+1) раз больше  т.е. предельная частота  в (0+1) раз ниже, чем частота . Во сколько раз коэффициент 0 больше коэффициента 0, во столько же раз полоса рабочих частот в схеме с ОЭ уже, чем в схеме с ОБ. Быстродействие транзистора в схеме с ОЭ значительно хуже, чем в схеме с ОБ в режиме управления входным током.

В ряде случаев частотные свойства транзистора характеризуют граничной частотой гр, на которой модуль || становится равным 1.

При > формула для диф() упрощается:

диф()0/(/)=0/.

Отсюда гр найдем, приравнивая =1:    гр=0   т.е.   гр

В справочниках приводятся не круговые, а циклические частоты:

fh21б=f ,     fh21э=f ,       fгр,         fmax.

fmax - максимальная частота генерации, на которой транзистор способен работать в схеме автогенератора, т.е. коэффициент усиления по мощности равен 1.

### 4.ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

- это полупроводниковые приборы, у которых для управления током используется зависимость электрического сопротивления токопроводящего слоя (канала) от напряжённости поперечного электрического поля.

Каналом служит тонкий слой однородного полупроводника n-типа или p-типа. Внешние выводы от начала канала и до его конца называются истоком и стоком. Управляющий электрод - затвор - располагается над каналом и электрически изолирован от него. Изменение потенциала затвора приводит к изменению толщины канала, т.е. его проводимости.

Для изоляции затвора от канала используют:

- обратно смещенный p-n переход (транзисторы с p-n-затвором),

- диэлектрик (двуокись кремния SiO2) - транзисторы с изолированным затвором, или МДП-транзисторы (МОП).

Тонкий слой полупроводника, который служит каналом (доли мкм), располагают на подложке – более толстой пластине полупроводника противоположного типа проводимости. Для электрической изоляции канала от подложки p-n-переход между ними должен быть смещен также обратно.

- Транзисторы с управляющим p-n-переходом

Над поверхностью канала имеется сильно легированная p-область, которая служит затвором.  Для хорошего контакта с выводами стока и истока концы n-канала тоже сильно легированы.  P-n - переходы между затвором и каналом должны быть смещены в обратном направлении.  Для этого на затворе должно быть отрицательное напряжение, а на канале - положительное относительно подложки.  В транзисторе с p-каналом затвор и подложка должны иметь n-электропроводность и полярности напряжений противоположны.  Обычно напряжения на затвор и сток подают относительно истока, с которым соединяют и подложку.

n-канал                                                             p-канал

Ic      					        Ic

+						       -

Uзи                             Uси 					           +	 Uси

+	Uзи

+

Влияние напряжения на затворе на сопротивление канала

Обратное напряжение между затвором и каналом расширяет p-n-переход и за счет этого уменьшается толщина канала.      Толщина перехода изменяется в основном за счет слабо легированной области канала; w0 - начальная толщина.     При некотором напряжении Uзи.отс канал полностью перекрывается (w=0):

UЗИ.отс≈−qNдw022ε.

При нулевом напряжении Uзи=0 сопротивление канала мало: R.ð»100Ом , а при Uзи Uзи.отс      Rcи.откр.

Влияние напряжения стока

Если на канале есть напряжение Ucи, то разность потенциалов между затвором и каналом в каждой его точке различна: у истока она равна Uзи , а у стока равна сумме | Uзи | + | Uси | . Поэтому толщина канала в области стока меньше, чем в области истока. При некотором напряжении Uси = Uси.нас , когда сумма  |Uзи| + |Uси.нас | =  |Uзи.отс| , происходит перекрытие канала возле стока:

Uси.нас = | Uзи.отс  –Uзи |

При дальнейшем увеличении Uси участок перекрытия канала расширяется и его сопротивление возрастает.

Под действием приложенного напряжения Uси. в канале появляется ток за счет движения основных носителей. Через обедненный участок перекрытия перенос носителей происходит за счет экстракции с помощью ускоряющего электрического поля.

Вольт-амперные характеристики

Выходные характеристики в схеме с общим истоком: Ic=f(Uси) при Uзи=const

Ucи.нас = |Uзи.отс– Uзи|

При повышении напряжения на стоке выходной ток возрастает, но при этом уменьшается толщина канала по его длине и возрастает сопротивление, поэтому зависимость Ic  от Uси нелинейна, постепенно замедляется рост тока. Когда Uси достигает напряжения насыщения Uси.нас, прекращается рост тока (по упрощенной теории). Горизонтальный участок выходной характеристики называется участком насыщения. Реальные характеристики в области насыщения имеют небольшой наклон. Чем больше запирающее напряжение на затворе, тем раньше наступает перекрытие канала: при меньшем Uси наступает насыщение, и ток насыщения Iс.нас оказывается меньшим.

Передаточные (стоко-затворные) характеристики

определяют зависимость Ic=(Uзи)  при Uси=const.

Обычно их строят для Uси > Uси.нас

Максимальное значение тока стока при Uзи = 0 называется начальным током Iс.нач

Дифференциальные параметры

Ток стока зависит от 2 переменных: напряжений Uзи. и Ucи..

Приращение тока:

Ic = SUзи + GсиUcи ,

или в системе Y- параметров:

Ic = Y21Uзи+Y22Ucи

Здесь Y21 или S - это проводимость прямой передачи или крутизна передаточной характеристики:

S=dIc/dIзи   при Ucи=const

Из-за нелинейного вида передаточной характеристики крутизна зависит от начальной точки на кривой:

S = (2Ic.нач./Uзи.отс)1−UзиUзи.отс, мА/В

S имеет максимальное значение при Uзи =0 и линейно убывает до нуля при запирании транзистора. S измеряется в мА/В.

Y22 или Gси - выходная проводимость:

Gси = dIc/dUси   при Uзи = const

может быть определена по выходным характеристикам. Величина Gси у полевого транзистора очень мала, ее наличие обусловлено изменением эффективной длины канала при изменении напряжения Uси.

Малосигнальная схема для переменных составляющих

С повышением частоты колебаний напряжений и тока сказывается влияние междуэлектродных емкостей, которые снижают показатели транзистора:

- уменьшается крутизна ,

- появляются емкостные составляющие входного и выходного тока,

- появляется цепь внутренней обратной связи через проходную емкость, которая может нарушить устойчивую работу в схеме усилителя.

C11 = Cзи - входная емкость, C22 = Cси - выходная емкость,

C12 = C3с - проходная емкость, C3к - распределенная емкость между затвором и активной частью канала, rк - поперечное сопротивление этого слоя.

Цепочка C3к rк снижает крутизну, т.е. эффективность управления на высоких частотах сигнала:

Sjw=S01+jwws ,

где ws=1C3krk – предельная частота крутизны транзистора. На этой частоте S уменьшается в 2 раз по сравнению с низкими частотами. Реальные значения fs - десятки МГц.

На низких частотах входной ток в цепи затвора отсутствует. Входное сопротивление очень велико: Rвх = 106..109 Ом ; Iз.ут. = 0,05...0,1мкА..

- Полевые транзисторы с изолированным затвором

Затвор - тонкая металлическая пленка - изолируется от канала - слоя полупроводника - с помощью слоя диэлектрика - обычно SiO2. Эти транзисторы называются МДП (металл-диэлектрик-полупроводник), или МОП (металл-окисел-полупроводник) транзисторами. Для изоляции канала от подложки, в качестве которой используется кристалл полупроводника противоположной электропроводности, служит обычно смещенный p-n-переход “канал-подложка”.

Различают МДП-транзисторы с индуцированным и встроенным каналом.

В конструкции МДП-транзистора с индуцированным  каналом проводящего слоя между сильно легированными областями стока и истока нет. Сопротивление участка “сток-исток” очень велико: два встречно включенных перехода p-n.

Если на затвор подать достаточно большой отрицательный потенциал, он “вытягивает”  дырки  из p-областей стока и истока и даже из подложки. При некотором значении UЗ.И.пор концентрации дырок в промежутке сток–исток становится преобладающей, –  появляется проводящий канал с проводимостью типа p. Такой режим называется обогащением.

Стрелка от p-канала к n-подложке. Аналогично на p-подложке может быть получен канал типа n.

Для появления канала на затвор нужно подать положительное напряжение, по величине выше UЗ.И.пор. Толщина канала 0.1..0.2 мкм регулируется напряжением UЗИ.

Полярность напряжения сток-исток должна смещать переход канал-подложка в обратном направлении: для p-канала UСИ<0, для n-канала UСИ>0, т.е. полярности напряжений на затворе и стоке совпадают:

В этом случае толщина канала по его длине неодинакова: больше у истока и уменьшается по мере приближения к стоку. При UСИ=UСИ.НАС наступает отсечка канала возле стока, а если UСИ>UСИ.НАС, то отсекается часть канала, через которую носители заряда проходят путем экстракции, т.е. за счет дрейфа через обедненный участок канала.

Передаточные характеристики

Ic=f(UЗИ)  при UСИ=const имеют вид параболы.

Выходные характеристики

Ic=(UСИ) при UЗИ=const имеют крутые участки при UСИ<UСИ.НАС  и пологие участки в режиме насыщения. Напряжение насыщения соответствует нулевой толщине канала возле стока, т.е. UЗИ  – UСИ.НАС = UЗИ.ПОР , откуда UСИ.НАС = UЗИ  – UЗИ.ПОР.

В МДП-транзисторах со встроенным каналом слой полупроводника между истоком и стоком создается при изготовлении транзистора, т.е. при UЗИ=0 канал существует. Его толщина изменяется при изменении напряжения затвор-исток: при одной полярности увеличивается (режим обогащения), при другой - уменьшается (режим обеднения), вплоть до исчезновения канала, т.е. отсечки. Обозначение транзисторов со встроенным каналом:

Передаточные характеристики

Выходные характеристики

по форме такие же, как и у транзистора с индуцированным каналом.

Эквивалентная схема МДП-транзистора такая же, как и транзистора с p-n-переходом. Но параметры значительно отличаются. Малы междуэлектродные емкости: СЗИ, СЗС - единицы пф, ССИ -доли пф. Очень велико входное сопротивление напряжения по постоянному току - 1012...1015 Ом и не зависит от полярности напряжения на затворе, в отличие от p-n-перехода.

У МДП-транзистора сток и исток взаимозаменяемы.

4.3. Применение МДП-транзисторов

+Uп

Rc

R1                                                  C2

VT1                             Rн

Uвх                   C1

R2

Усилитель напряжения на транзисторе с индуцированным каналом.

Делитель R1,R2 задает начальное напряжение на затворе UЗ.И.О., которое обеспечивает точку покоя.  При наличии сопротивления в цепи стока напряжение сток-исток:

UСИ=UП  – IсRс  – это уравнение линии нагрузки.

Приращение тока Ic  вызывает приращение напряжения на стоке:

Ic					            Ic

Icm	               Rc||RН

Rc

IСО                           0                                       UЗИ.О

UЗИО	      UЗИ			UСИО			        UСИ

0      UЗ.И.ПОР			       0

UЗИ.m                                               UСИ.m                                    UП

UСИ= – Ic(Rc||Rн)

А величина Ic согласно уравнению четырехполюсника

Ic=SUЗИ+GСИUСИ

Совместное решение дает

UСИ= – S(Rc||RН) UЗИ / (1+RCGСИ)

Таким образом, коэффициент усиления

КU=UСИ/UЗИ= – S(RC||RН)/(1+(RC||RН)GСИ)

Если GСИ мала,       Ku – S(RC||RН)

Полевой транзистор как управляемое сопротивление

При небольшом напряжении сток-исток UСИ < 0.5UСИ.НАС канал ведет себя как линейное сопротивление, величина которого зависит от UЗИ. Это позволяет использовать канал полевого транзистора как электрически управляемое сопротивление в различных автоматических регуляторах.

IС

UЗИ = 4В

3В

2В

0                          UСИ

### 5.ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

5.1. Общие сведения об электронных усилителях

Усилители предназначены для повышения мощности входного сигнала. Маломощный входной сигнал управляет передачей энергии от источника питания на нагрузку с помощью активных элементов. Активные элементы: транзисторы (биполярные или полевые), электронные лампы. Линейные усилители служат для усиления электрических сигналов (колебаний напряжения или тока) без искажения их формы.

Усилитель можно рассматривать как активный четырехполюсник, к входным зажимам которого подключается источник сигнала (генератор напряжения или тока), а к выходным – нагрузка. Часто (но не всегда) источник сигнала и нагрузка имеют общую точку (“землю”).

Источником сигнала и нагрузкой может служить и один усилитель для другого усилителя.

Со стороны выхода усилитель можно представить либо как управляемый генератор напряжения, либо как управляемый источник тока:

Сложный усилитель состоит из отдельных ступеней - каскадов, включенных последовательно. Каждый каскад отвечает специфичным требованиям. Особо выделяют входной, выходной, иногда предоконечный каскады.

Многокаскадные усилители различаются способами связи между каскадами, а также с источником сигнала и нагрузкой:

- Усилители с емкостной связью (или RC-связью) - для передачи переменного напряжения.

- Усилители с трансформаторной связью - также для усиления переменного напряжения.

- Усилители с непосредственной (гальванической) связью - для усиления очень медленных изменений напряжения или тока. Это - усилители постоянного тока.

Широко применяются усилители с обратной связью, в которых часть энергии с выхода усилителя подается на вход.

5.2.Основные параметры усилителей

Коэффициент усиления по напряжению:

Ku=UвыхUвх  или  Ku=UвыхUг

Коэффициент усиления по току:

KI=IвыхIвх  или  KI=IвыхIг

В многокаскадном усилителе общий коэффициент усиления равен :

Кобщ = К1К2 ... КN.

Часто коэффициент усиления выражают в логарифмической мере - в Дб:

КU [Дб] = 20lg(KU) ;

Тогда в многокаскадном усилителе коэффициенты усиления суммируются:

Кобщ [Дб] = К1 [Дб] + ...+ КN [Дб] ;

Для усилителей с токовым входом и потенциальным выходом - сопротивление прямой передачи

Rп=UвыхIвх, кОм

Входное сопротивление:

Rвх=UвхIвх

Выходное сопротивление :

Rвых=UвыхIвых||Uг=0;R’Н=∞или Rвых=UвыхIвых||Iг=0;RН’=∞

5.3. Структурные схемы усилителей

- С потенциальным входом и потенциальным выходом - усилитель напряжения:

KU=U2Uвх=UвыхUвх||RН’=∞

- С токовым входом:

KI=I2Iвх=IвыхIвх||RН’=0

3.   C потенциальным входом и токовым выходом:

S=I2Uвх=IвыхUвх||RН=0

C токовым входом и потенциальным выходом:

RП=U2Iвх=UвыхIвх||RН=∞.

5.4. Искажения сигнала в усилителе

Идеальное усиление заключается в точном воспроизведении формы входного сигнала на выходе, например:

Uвых(t)=KUвх(t).

Допускается задержка выходного сигнала на время t :

Uвых(t)=KUвх(t−Δ t).

Отклонение формы выходного колебания Uвых или iвых от входного называется искажениями. В зависимости от причин появления различают нелинейные и линейные (частотные) искажения.

5.4.1.Нелинейные искажения

проявляются в том, что при усилении синусоидального колебания

Uвх(t)=Uвх.mcosω t.

выходной сигнал отличается от синусоидальной формы: в нем кроме гармонического колебания с частотой  (усиленного полезного сигнала), содержатся гармоники с частотами кратными основной , т.е. 2 , 3 , 4... .    При усилении сложного сигнала, спектр которого содержит различные частотные составляющие, на выходе усилителя изменяется спектральный состав.

Нелинейные искажения  возникают из-за нелинейности амплитудной (передаточной) характеристики. Эта нелинейность обусловлена нелинейными вольт-амперными характеристиками элементов схемы. Она сильнее проявляется при увеличении амплитуды усиливаемого сигнала.

Например, если напряжение на затворе полевого транзистора с квадратичной передаточной характеристикой равно

Uзи(t)=Uзи.o+Uвх.msinω t,

то ток стока имеет вид:

ic(t)=Ic.o+SUвх.msinωt+SUвх.m2Uзи.отс−SUвх.m2Uзи.отсsinωt.

Видно, что смещается среднее значение тока:

ΔIc=SU2вх.mUзи.отс

и появляется составляющая с удвоенной частотой, имеющая  амплитуду:

I2m=SUвх.m2Uзи.отс

Амплитуда полезной составляющей

I1m=SUвх.m

Уровень линейных искажений оценивается коэффициентом нелинейных искажений :

ν=n=2∞Un2U12=n=2∞In2I12=n=2∞Pn2P12

В нашем примере ν=I2mI1m=Uвх.mUзи.отс

Нелинейные искажения никак не связаны с частотой сигнала, а зависят от его амплитуды и формы амплитудной характеристики усилителя.  В многокаскадном усилителе нелинейные искажения возникают в основном в выходном каскаде.

5.4.2. Линейные  (частотные)  искажения

Комплексный коэффициент усиления

K(jω)=UвыхUвх=Uвых.mejϕ2Uвх.mejϕ1=K(ω)ejϕ(ω)

Здесь Uвх- комплексная амплитуда входного сигнала

Uвх(t)=Uвх.mcos(t+1);

Uвых- то же, выходного сигнала:

Uвых(t)=Uвых.mcos(t+2),

K()=Uвых.m/Uвх.m - модуль коэффициента усиления ;

()=2-1 – фазовый сдвиг

Для оценки неравномерности АЧХ используют коэффициент частотных искажений

M(ω)=K(ω)K0.

K() - на рассматриваемой частоте, K0 – на некоторой “средней” частоте 0.

Рабочую частоту частот с заданной неравномерностью усиления определяют нижней граничной н и верхней граничной в частотами. Обычно допустимый спад усиления принимают равным 12»0.7 (т.е. -3 Дб).

По ширине полосы частот различают

- избирательные ( узкополосные ) усилители      в - н <<0 ;

- широкополосные усилители   в>>н.

Особо выделяют усилители постоянного тока: н = 0

При анализе усилителя на АЧХ различают 3 области частот: нижние, средние и верхние.

Фазовые искажения хотя и не изменяют спектральный состав сложного сигнала или соотношение амплитуд гармонических составляющих, но вызывают изменение формы сигнала из-за различных фазовых сдвигов у отдельных составляющих после прохождения через усилитель.  Фазовый сдвиг () на частоте  соответствует задержке гармонии на время  ()/ :

cos(t-) = cos(t-/)

Поэтому фазовые искажения в усилителе будут отсутствовать не только тогда, когда нет фазовых сдвигов, но и в том случае, если фазовый сдвиг пропорционален частоте. При этом весь сигнал, сохранив свою форму , будет задержан на некоторое время. Причины фазовых искажений те же, что и  частотных.

5.5.Усиление импульсных сигналов

Переходная функция усилителя

Импульсные сигналы могут быть одиночными или периодическими. Импульсы напряжения или тока могут иметь различную форму. Чаще используются прямоугольные импульсы. Они характеризуются длительностью tи, амплитудой Um, периодом Т.

Идеальный прямоугольный импульс можно представить как суперпозицию двух  скачков равной величины, но противоположной полярности, причем второй скачок сдвинут относительно первого на время   tи .

|  | После прохождения этого импульса через усилитель форма сигнала искажается: - растягиваются фронты (передний и задний) - спад вершины, - выбросы на вершине и после импульса |
| --- | --- |

Учитывая особенности формы входного импульсного сигнала, искажение формы импульса удобно анализировать с помощью переходной функции h(t) усилителя. Функция h(t) - это реакция усилителя Uвых(t) на его вход единичного скачка напряжения Uвх(t)=1(t). Единичный скачок 1(t) - временная функция, равная нулю при t<0 и единице при t0.

Линейные искажения импульсного сигнала проявляются в затягивании крутого участка импульса и спаде вершины (плоской части сигнала).

Выходной импульс можно представить как сумму реакций усилителя на первый скачок и сдвинутый на время tи второй скачок.   Для анализа удобен операторный метод (преобразование Лапласа). Изображение выходного сигнала L{Uвых}:

Uвых(p)=K(p) Uвх(p),

где K(p) - операторный коэффициент передачи усилителя, Uвх(p) - изображение входного сигнала. Изображение единичного скачка 1(t) имеет вид 1/p. Поэтому изображение переходной функции

H(p)=(1/p)K(p).

Коэффициент K(p) можно найти по комплексной АЧХ усилителя Кu(j) путем замены p=j. Оригинал h(t) переходной функции находится обратным преобразованием Лапласа изображения H(p).

### 6.УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

6.1. Статический режим каскада

6.1.1.Режимы работы усилителя. Точка покоя

Для усиления используются две схемы включения: с ОБ и с ОЭ.

| В статическом состоянии (в покое) рабочая точка характеризуется током коллектора покоя Iк0 и напряжением на коллекторе Uкб0 или Uкэ0. Эти значения связаны уравнением статической линии нагрузки: |  |
| --- | --- |

Uкэ0 = Uп – Iк0Rк

Для переменного тока (т.е. сигнала) реактивные сопротивления конденсаторов С1 и С2 малы и поэтому сопротивления нагрузки и коллектора включены параллельно: Rк.н. = Rк.|| Rн

Колебания тока коллектора и напряжения на коллекторе связаны динамической линией нагрузки, которая проходит через точку покоя под большим углом к оси Uкб  (Uкэ):

6.1.2.Расчет рабочей точки

Рассмотрим обобщенную схему каскада:

|  | Составим уравнение для контура Еб–Еэ: Еб+Еэ-Uбэ = IбRб+IкRэ+IбRэ Отсюда IБ=EБ+EЭ−UБЭRБ+Rэ−RэRБ+RIК. Обозначим б=Rэ/(Rб+Rэ) – коэффициент токораспределения в цепи базы. Определим ток коллектора по формуле: Iк = Iб + (+1)Iкб.0 IК=β1+βγБ⋅EБ+EЭ−UБЭRБ+Rэ+β+11+βγБIКБ0. |
| --- | --- |

В частности, в схеме с ОБ:

Rб=0;  Eб=0;  б=1;   IК=β1+β⋅EЭ−UБЭRБ+Rэ+IКБ0=αIэ+IКБ.0

В схеме с ОЭ:

Rэ=0;Eэ=0;  б=0;     IК=βEБ−UБЭRБ+Rэ+(β+1)IКБ0=βIБ+(β+1)IКБ.0

- 6.1.3.Стабильность рабочей точки

Стабилизация рабочей точки – важнейшая задача при проектировании транзисторных каскадов. При смещении точки покоя (Iк.0 и Uк.э.0) изменяются дифференциальные параметры транзистора, могут появиться нелинейные искажения.

Основные причины нестабильности тока Iк.: температурные изменения теплового тока Iк.б0, напряжения на эмиттерном переходе Uб.э. и интегрального коэффициента передачи тока  (или ).

Полное приращение тока коллектора:

ΔIК=β1+βγбΔIКБ0α−ΔUБЭRБ+Rэ+IБ+IКБ.0βΔβ,

Выражение S=β1+βγб называется коэффициентом нестабильности.

При повышении Т0К все слагаемые в скобках одного знака: Iк.б.0 и  растут, а входная характеристика смещается “влево”: Uб.э = Т , где  -1.5мВ/град.

Минимальный коэффициент нестабильности Smin=  при б =1, т.е. RЭ>>RБ, максимальный Smax=  при б =0, т.е. Rб>>Rэ. Обычно удовлетворяются соотношениями Rэ/ Rб=0,5...1, при этом б =0,3...0,5 ; S = 2..3 (т.е. S1/б).

6.1.4. Термостабилизация рабочей точки

Для снижения влияния температуры на положение точки покоя используется отрицательная обратная связь:

- по току,

- по напряжению,

- комбинированная.

При этом для устранения ООС по переменной составляющей тока или напряжения применяются специальные меры – блокировка конденсаторами.

Схема со стабилизацией точки покоя с помощью ООС по току

С увеличением (уменьшением) тока коллектора Iк, а следовательно и Iэ, возрастает (понижается) потенциал эмиттера Uэ.0, поэтому уменьшается (увеличивается) напряжение Uбэ = Uб.0 – Uэ.0, т.к. потенциал базы Uб.0 зафиксирован делителем напряжения Rб1, Rб2. В результате ток покоя Iк.0 изменяется в меньшей степени. Чем больше Rэ и чем низкоомнее делитель в цепи базы, тем стабильнее каскад.

Данная схема позволяет построить усилительный каскад и по схеме с ОЭ, и по схеме с ОБ. Блокировочный конденсатор Сэ (в первой схеме) устраняет ООС по переменному току.

Схема со стабилизацией точки покоя с помощью ООС по напряжению

С увеличением (уменьшением) тока Iк уменьшается (повышается) потенциал коллектора Uкэ, поэтому уменьшается (увеличивается) ток базы

IБ=UКЭ−UБЭRБ

В результате потенциал Uк изменяется в меньшей степени.

Коэффициент нестабильности:

S=β1+βRКRК+RБ

6.1.5. Термокомпенсация точки покоя

Термокомпенсация изменений режима производится с помощью нелинейных элементов, параметры которых зависят от температуры определенным образом:

- терморезисторы,

- полупроводниковые диоды,

- транзисторы.

У терморезистора большой отрицательный ТКС – около 3% / град. Его можно включить в цепь без базового делителя, вместо Rб2:

|  | при повышении температуры сопротивление Rб2 уменьшается, при этом уменьшается Uб.0, а следовательно и ток Iк. Можно не только обеспечить неизменность Iк.0, но и получить “перекомпенсацию”: уменьшение Iк.0 с ростом температуры, т.е. S<0. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VD1 - для компенсации сдвига входной характеристики (Uбэ), а диод VD2 - для компенсации изменения обратного тока Iкб.0. В интегральных схемах для термокомпенсации вместо диода включают эмиттерный переход транзистора . |  |

Лучшие результаты при термокомпенсации дает применение в качестве термочувствительного элемента полупроводникового диода, включенного в прямом направлении. Напряжения на диоде и переходе база-эмиттер имеют близкие температурные коэффициенты, у них одинаковая тепловая инерционность.

6.2.Анализ работы усилительного каскада с ОЭ на переменном токе

Рассмотрим схему с ОЭ, широко применяемую в устройствах на дискретных компонентах.

6.2.1. Принципиальная схема и принцип работы

|  | Конденсатор С1 изолирует источник сигнала по постоянному току и соединяет его со входом каскада по переменному току. Конденсатор С2 - то же по отношению к выходу каскада и нагрузке. Сэ - шунтирует резистор Rэ и устраняет ООС на частоте сигнала. |
| --- | --- |

6.2.2. Анализ работы каскада в области средних частот

Биполярный транзистор - это управляемый источник тока. Источник сигнала - генератор Э.Д.С.

Пренебрегаем влиянием разделительных С1 и С2 и блокировочного СЭ конденсаторов.(т.к. ХС10, ХС20, ХСэ0), паразитных емкостей нагрузки СН и коллекторной цепи С*к, а также считаем коэффициент передачи тока h21э=0 вещественной величиной.

Найдем коэффициент усиления по напряжению

KU0=UвыхUвх=−I2(RК||RН||Rвых.Т)IБRвх.Т=−β0RК.Н’Rвх.Т(1+RК.НRвых.Т).

Здесь Rк.н.=Rк||Rн - обозначение для краткости параллельной цепи Rк и Rн .

Rвх.т.оэ =h11э - входное сопротивление транзистора.

Rвых.т - выходное сопротивление транзистора при Uвх=0 (или Uг=0).

Входное сопротивление транзистора  найдем, используя параметры физической модели транзистора

Rвх.Т=h11э=rб+(h21э+1)rэ.диф

Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода зависит от тока эмиттера:

rэ.диф=ϕmIэ.0.

Поэтому h11э зависит от рабочей точки. Например , rб=200 Ом, h21э= 50. Если Iэ.0=2мА , h11э = 450 Ом,  если Iэ.0=5мА, то  h11э = 850 Ом,.

Входное сопротивление каскада будет меньше

Rвх=h11э||Rб.

Выходное сопротивление транзистора

Rвых.т=U2/I2          при    Uвх=0;   Rк.н.=.

I2=(U2/r*к.диф.) – h21эIб;     в свою очередь, I=I2rý.r+rý.=gI2,

где б - коэффициент внутренней обратной связи по току.

Отсюда    Rвых.т= r*к.диф(1+h21эб).

Выходное сопротивление транзистора зависит от сопротивления источника сигнала Rr во входной цепи. В режиме холостого хода на входе, т.е. Rr    б0

Rвых.тr*к.диф

В режиме короткого замыкания на входе, т.е. Rr=0    б 0.1

Rвых.т5*к.диф

Если говорить о выходном сопротивлении усилителя, то к нему нужно отнести и Rк:

Rвых=Rвых.т||Rк

Если Rвых.т>>Rк, то RвыхRк

Коэффициент усиления по току

Kio=Iн/Ir=Rrh21эRвых/(Rr+Rвх)(Rвых+Rн)

Множитель Rr/(Rr+Rвх) учитывает потери тока во входной цепи, а второй Rвых/(Rвых+Rвх) – в выходной цепи. Видно, что коэффициент Kio<h21э и достигает максимума в режиме короткого замыкания по входу Rвх0 и выходу Rн0.

6.2.3.Работа каскада в области нижних частот

С понижением частоты колебаний входного сигнала возрастает реактивное сопротивление разделительных и блокировочного конденсаторов.

Цепи С1,Rвх и С2,Rн образуют делители напряжения, а цепь Сэh11б образует элемент ООС по току

Эти цепи уменьшают коэффициент усиления, а также создают дополнительный фазовый сдвиг напряжения в сторону опережения.  Действия этих трех цепочек можно заменить одной эквивалентной цепью с постоянной времени в области нижних частот н:

1/н=1/н.вх+1/н.э+1/н.вых

Коэффициент усиления на низких частотах

K(j)= Kuo/(1+1/jн)

АЧХ каскада в области нижних частот

Mн()=11+1jωτн.

Зависимость дополнительного сдвига фазы от частоты

н()=arctg (1/н)

Нижняя граничная частота, на которой усиление падает в 2 раз, н=1/н, а дополнительный фазовый сдвиг   н(н)=/4

При 0   Kuн0 , а сдвиг н/2

Таким образом, для обеспечения заданной частоты н необходимо выбирать

н=1/н

Расширение полосы усилителя в области нижних частот достигается за счет увеличения емкостей С1, С2, Сэ.  Емкость Сэ  шунтирует малое сопротивление

(rэ.диф+(rб+Rr)/(h21э+1)) ||  Rэ

поэтому величина Сэ должна быть значительно больше С1 и С2.

6.2.4.Работа каскада в области верхних частот

С повышением частоты сигнала сказываются изменения коэффициента

h21э(j)=0/(1+j)

и шунтирующее действие выходной емкости транзистора и емкости нагрузки, которые уменьшают комплексное сопротивление нагрузки:

Zк.н=Rк.н1+jωRк.нСвых+Сн.

Оба эти фактора приводят:

- к  уменьшению Uвых ,т.е. коэффициента усиления на верхних частотах;

- к дополнительному сдвигу фазы выходного напряжения в сторону запаздывания: ток Iк отстает от тока Iб, а Uвых запаздывает относительно тока Iк.

На верхних частотах из-за изменения h21э  уменьшается входное сопротивление транзистора, притом оно носит комплексный характер:

Zвх.т=б+(0/(1+j)+1)rэ.диф.

В пределе при         Zвх.тrб+rэ.диф.

С учетом указанных зависимостей коэффициент усиления на верхних частотах

Kujω=− β0Rк.нh11э1+Rк.нrк.диф(1+γбβ0)⋅11+jω⋅τβ1+γбβ0+Rк.н(Cвых+Сн)=Kuo1+jωτВ,

где В = /(1+б 0)+Rк.н(Свых.т+Сн) - постоянная времени усилительного каскада в области верхних частот.

Выходная емкость транзистора в схеме с ОЭ можно найти по аналогии с Rвых.т:

XCвых=XCк*(1+ б 0),

откуда

Свых.т=С*к/(1+ б 0)=Ск(0+1)/ (1+ б 0).

Таким образом:

В = /(1+б 0)+Rк.н(С*к/(1+ б 0)+Сн)

АЧХ усилителя в области верхних частот

MB()=11+ωτВ2,

а ФЧХ - дополнительный сдвиг фазы:

B()= – arctg(B)

С ростом частоты B  KuB0 , а   B() – /2

Верхняя граничная частота   B=1/В  зависит от параметров транзистора (=1/2f=(h21Э+1)/2f h21Э; Ck; rб ), его режима (rэ.диф , т.е. б) и параметров нагрузки (Сн,  Rн ). Более высокочастотный транзистор (с высокой f h21Э) обеспечивает большую верхнюю граничную частоту fB.

6.2.5.АЧХ и ФЧХ каскада с ОЭ

Выражение для комплексного коэффициента усиления во всей полосе частот

Kuo(j)=Ku.o1+1jωτН1+jωτВ=Ku.o1+jωτВ−1ωτН.

На некоторой “средней” частоте коэффициент усиления достигает максимального значения Kuo, а фазовый сдвиг 180, т.е. дополнительный сдвиг равен 0:

0B – 1/н = 0

Это частота квазирезонанса - среднегеометрическое значение граничных частот:

0=1/Bн=Bн

Полоса пропускания усилительного каскада определяется граничными частотами, на которых Мн=МB=1/2=0.707

н=1/н     B=1/B.

Дополнительный сдвиг фазы на границах этой полосы составляет +450 и -450.

6.3. Анализ работы усилительного каскада с ОБ

Сб - блокирующий на общую шину конденсатор.

Коэффициент усиления по напряжению

Представляя транзистор как управляемый генератор тока I2=h21БIэ, получим формулу для коэффициента  усиления по напряжению. На средних частотах

Kuo=UвыхUвх=Iк.mRк.нIэ.mh11Б1+Rк.нRвых.тр=h21БRк.нh11Б1+Rк.нRвых.тр.

Входное сопротивление транзистора:

Rвх.т.об  = h11б = UIý=Iýrý.+(1−h21)IýrIý.

h11б=rэ.диф+(1– h21б)rб

В схеме с ОБ Rвх.т. в h21э+1 раз меньше, чем в схеме с ОЭ:   h11б= h11э /(h21э+1)  и  составляет десятки Ом.

Выходное сопротивление транзистора:

Rвых.т= rк.диф(1-эh21б).

Здесь э=rб/( rб+ rэ.диф) - коэффициент токораспределения тока коллектора в цепь эмиттера.

Итак,

Kuo=h21R.rý.+(1−h21)r1+R.r.(1−gýh21).

Если принять Kuo=Uвых/Ur , то

Kuo=h21R.Rr+rý.+(1−h21)r1+R.r.(1−gýh21).

Усиление происходит без сдвига фазы. Коэффициент усиления можно получить высоким, если Rr0, а Rк.н. велико. Если же нагрузка низкоомная, например, вход другого каскада с ОБ, то Kuo<1.

При Rr=0 оба каскада (с ОБ и с ОЭ) дают одинаковое усиление.

Коэффициент усиления по току

Kio=Rr/(Rr+h11б)*h21б*Rк/(Rк+Rн) меньше 1.

Частотные свойства каскада

В области верхних частот усиление снижается из-за снижения коэффициента диф(j)=0/1+j и влияния паразитных емкостей (Свых.т + Сн).

Емкость Свых.т=Ск/(1– эh21б).

Постоянная времени в области верхних частот

B=/(1– эh21б)+Rк.н(Ск/(1– эh21б) + Сн),

а верхняя граничная частота

fB=1/2B.

Каскад с ОБ обладает более широкой полосой частот, чем каскад с ОЭ, т.к. <<, Ск<<C*к.

Чем больше Rr, тем меньше э=rб/(Rr+ rэ.диф+rб) и тем шире полоса частот (fB).

При Rr0 полоса сужается, приближаясь к полосе усилителя с ОЭ.

6.4.Каскад с ОК. Эмиттерный повторитель

По переменному току коллектор на общей шине - через источник Uп, емкость Сбл.

Нагрузка включена в цепь эмиттера. Делитель Rб1, Rб2 создает потенциал базы Uэ.о. меньше на величину Uбэ=0.25В для Ge (0.75В для Si).

Выходное напряжение совпадает по фазе с входным и близко к нему по величине.

Сравнительно большое r*к.диф ( 10 кОм) шунтируется небольшим сопротивлением Rэ.н = Rэ || Rн. Поэтому в дальнейшем можно пренебречь r*к. диф .

Входное сопротивление транзистора

Rвх.т=rб+(h21э+1)(rэ.диф+Rэ.н)

достигает значительной величины.

Для каскада   Rвх=Rвх.т || Rб

Выходное сопротивление транзистора

Rвых= U2/I2    при U1=0,   Rэ.н=.

I2 =U2 / (rэ.диф + rб) + [rб / (rб + rэ.диф)] h21эIб

Отсюда             Rвых.т = rэ.диф + rб/(h21э+1).

Кстати, оно равно Rвх.т в схеме с общей базой. Если учесть и внутреннее сопротивление источника сигнала:

Rвых. т = rэ. диф + (rб + R\r)/(h21э+1)

Rвых. т имеет небольшие значения. При I=5 mA, h21э=50, rб =200 Ом

Rвых. т= 25/5 + 200/50 =9 Ом

При учете Rr   величина Rвых. т  возрастает,  и при Rr  .  Rвых. т    r*к.диф   Практически при  Rr 2 кОм   Rвых.т 100 Ом

Коэффициент  передачи  по  напряжению

KU.o = Uвых/Uвх = Iэ Rэ.н / Iб Rвх.т = ((h21э+1) Iб Rэ.н) / Iб (rб + (h21э+1)(rэ.диф. + Rэ.н.))

KU.o = Rэ.н. /(Rэ.н +Rвых.т. ) < 1

Выходное напряжение по форме и по фазе повторяет входное. Напряжение на эмиттере  отслеживает изменения потенциала  базы, поэтому каскад допускает большие амплитуды входного сигнала без перегрузки транзистора.

Потенциал Uб.max ограничен сверху напряжением питания Un, а Uб.min – областью малых токов эмиттера, когда Rвых. сильно возрастает из-за уменьшения h21э и увеличения rэ.диф .

Коэффициент усиления по току

KIo = Iн/Iг =  Iб/Iг * Iэ/Iб * Iн/Iэ = Rг / (Rг + Rвх) * (h21э +1) * Rэ / (Rэ+Rн) .

Максимальное усиление по току при Rг   ,  Rб   ,  Rн     0

KIo max = h21э + I

Подытожим основные особенности эмиттерного повторителя:

- Высокое входное сопротивление. Удобно применять в качестве входного  каскада в многокаскадном усилителе при работе от высокоомного источника (согласование с источником).

- Низкое выходное сопротивление. Удобно применять в качестве выходного каскада при работе на низкоомную нагрузку, в частности,  кабель.

- Большой динамический диапазон    Uвх.max / Uвх. min .

- Низкий уровень нелинейных искажений.

- Коэффициент        К u < I.

- Высокая стабильность параметров при изменении температуры и напряжения питания.

- Прохождение импульсного сигнала через усилительный каскад

с  ёмкостной   связью

Прохождение прямоугольного импульса напряжения можно проанализировать с помощью операторного метода   (преобразования Лапласа).

Изображение по Лапласу выходного напряжения связано с изображением входного через передаточную функцию:

Uвых (p) = KU (p) Uвх (p)

Реакция усилителя h(t) на единичный скачок напряжения 1(t) на входе называется переходной характеристикой усилителя. Единичный скачок - это функция вида:

 если t < 0;

1(t) = 

  1, если t > 0.

Операторное изображение единичного скачка имеет вид:

1(t)  1/р

Тогда изображение переходной характеристики можно найти как:

H(p) = 1/р* KU (р)

Передаточную функцию KU(p) определяем через известную зависимость от частоты комплексного коэффициента передачи KU (j) путем замены j = p.

Так для одиночного усилительного каскада с ёмкостной связью

KU(j) = KUo/ (1 + 1/jн)(1 + jв)

KU(p) = KUo/ (1+1/pн)(1+pв)

Отсюда изображение переходной характеристики

H(p) = KU(p)/p = KUoн/ (1+pн)(1+pв)

Оригинал переходной характеристики

h(t) = KUoн *(ехр(-t/н) - ехр(-t/в)) KUo(ехр(-t/н) - ехр(-t/в))

h(t)=Ku.oτн⋅e−tτн−e−tτвτн−τв=Ku.oe−tτн−e−tτв

Здесь учтено, что обычно  н>> в.

Переходная характеристика является композицией двух экспонент: “быстрой” с постоянной времени в  и “медленной”  с постоянной н.

Передний фронт выходного скачка затянут из-за недостаточного усиления в области верхних частот: чем ниже верхняя частота в, тем больше постоянная времени в= 1/в. Плоская часть (“вершина”) не остаётся постоянной, происходит спад вершины из-за недостаточного усиления в области нижних частот: чем выше частота н , тем быстрее происходит завал вершины, так как

н = 1/н

Прямоугольный импульс входного напряжения можно представить на выходе как суперпозицию двух переходных характеристик.

Длительность фронта tф  = t0.9 - t0.1 2.2 в     					 					tф = 2.2/в

Задержка фронта на уровне 0.5 амплитуды импульса

tзд = 0.7в = 0.7/в

Спад вершины отсутствует только у УПТ (н = 0).

### 7.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

7.1. Виды обратной связи. Структурные схемы

Обратной связью в усилителях называют связь между электрическими цепями, которая обеспечивает передачу сигналов из выходных цепей усилителя во входные цепи.

Цепь прямой передачи - это усилитель без обратной связи, характеризуется усилительным параметром А (коэффициентом усиления Ku или Ki, крутизной Sy или сопротивлением прямой передачи Rп). Цепь обратной связи характеризуется параметром  (либо коэффициентом передачи, показывающим, какая часть выходного напряжения или тока возвращается на вход усилителя, либо проводимостью, либо сопротивлением передачи).

На входе происходит сложение или вычитание входного сигнала и сигнала обратной связи, и результирующий сигнал поступает на вход цепи прямой передачи и усилителя.

Петлей обратной связи называют замкнутый контур, начинающийся от входа цепи прямой передачи и заканчивающийся выходом цепи обратной связи: входной сигнал петли Х1, а выходной - это Хо.с.

Обратную связь называют отрицательной, если она уменьшает усиление; сигнал обратной связи в противофазе с входным, т.е. Х1=Хвх – Хо.с. При  положительной обратной связи сигнал обратной связи в одной фазе с входным: Х1=Хвх+Хо.с и при этом усиление возрастает.

В усилителях применяют в основном отрицательную обратную связь для улучшения качественных показателей.

В зависимости от способа получения сигнала О.С. различают:

- обратную связь по напряжению, когда сигнал ОС пропорционален выходному напряжению:   Uо.с (или   Iо.с)  Uвых;

- обратную связь по току, когда сигнал ОС пропорционален току в нагрузке: Uо.с (или   Iо.с)  Iвых;

- комбинированную ОС, когда сигнал ОС содержит составляющие, пропорциональные Uвых   и  Iвых.

По способу введения во входную цепь усилителя сигнала обратной связи различают:

- последовательную ОС, при которой происходит сложение входного напряжения и напряжения ОС:   U1=UвхUо.с ;

- параллельную ОС, при которой происходит сложение входного тока и тока ОС: I1=IвхIо.с.

7.2. Влияние ООС на параметры усилителя

7.2.1.Коэффициент усиления

Рассмотрим влияние ООС на усилительный параметр А в общем случае.

Параметр  А=Yвых/Х1  характеризует  усилитель  без  обратной  связи, параметр =Хо.с/ Yвых характеризует цепь обратной связи.

А - коэффициент петлевого усиления, или коэффициент разомкнутой петли обратной связи, величина безразмерная, т.к. связывает однородные сигналы: Хо.с=АХ1.

Найдем усилительный параметр при наличии ООС:     Ао.с=Yвых/Хвх.

Подставим  Хвх=Х1+Хо.с=Х1(1+А):    Ао.с= Yвых/ Х1(1+А)=А/(1+А).

Видно, что при ООС усиление уменьшается в (1+А) раз. Чем больше петлевое усиление, тем больше глубина обратной связи.

Если А>>1, т.е. при очень глубокой ООС, то усилительный параметр Ао.с1/ определяется только цепью обратной связи и от параметров основного, усилительного четырехполюсника  практически не зависит. При этом возрастает стабильность параметра А. Если относительная нестабильность параметра А без обратной связи А=А/А, то при введении ООС нестабильность усиления уменьшается:

Ао.с=Ао.с/Ао.с=А/(1+А) в то же число (1+А) раз.

Полученные результаты справедливы для любого конкретного усилительного параметра:

усиления по напряжению или по току:

Ku.o.c=Ku/(1+uKu); KI.o.c=KI/(1+IKI) ;

крутизны прямой передачи

SYo.c=SY/(1+RSY) ;     в этом случае R=Uо.с/Iвых ;

сопротивление прямой передачи

RПо.с=RП/(1+SRП) ;     в этом случае  S=Iо.с/Uвых .

При глубокой ООС приближено: Kuо.с1/U; KIо.с1/I;

SYo.c=1/R ;    RПо.с1/S.

7.2.2. Входное сопротивление усилителя

Входное сопротивление усилителя зависит от способа подачи сигнала обратной связи ко входу усилителя.

Рассмотрим усилитель с последовательной ООС.

Без обратной связи  Rвх=U1/I1=U1/Iвх .

С отрицательной ОС    Rвх о.с=Uвх/Iвх=Uвх/Iвх .

Учитывая, что Uвх=U1+Uо.с=U1(1+Ku), получим

Rвх о.с= U1(1+Ku)/I1=Rвх(1+Ku).

Входное сопротивление возрастает в (1+А) раз, так в этой схеме при одном и том же входном токе, а значит,  и напряжении  U1, значение входного напряжения Uвх больше, чем без обратной связи.

Усилитель с параллельной ООС.

В этой схеме входной ток Iвх=I1+Iо.с больше, чем без обратной связи.

Если  Rвх=U1/I1=Uвх/I1 , то  Rвх о.с=Uвх/Iвх=Uвх/I1(1+А)=Rвх/(1+А).

Входное сопротивление уменьшается в (1+А) раз.

Входное сопротивление не зависит от способа получения сигнала ОС: по напряжению или по току.

7.2.3. Выходное сопротивление усилителя с ООС

Выходное сопротивление усилителя с ООС зависит от способа получения сигнала связи.

Усилитель с ООС по напряжению

При изменении тока нагрузки изменяется выходное напряжение:

Uвых=IнRвых.

По петле ОС изменение Uвых создает компенсирующее слагаемое

Uвых о.с=IнRвых-KuUвых о.с, откуда

Uвых о.с=IнRвых/(1+Ku)= IнRвых о.с.

Следовательно, выходное сопротивление усилителя уменьшается:

Rвых о.с= Rвых/(1+Ku).

Усилитель с ООС по току

При изменении тока нагрузки  Iвых=Uвых /Rвых  в петле ОС появляется противодействие:

Iвых о.с=Uвых /Rвых – KIвых о.с, откуда

Iвых о.с=Uвых /Rвых(1+K)= Uвых /Rвых о.с, то есть выходное сопротивление усилителя увеличивается Rвых о.с= Rвых(1+K).

Выходное сопротивление не зависит от способа подачи сигнала ОС ко входу усилителя.

7.3. Влияние ООС на искажение сигнала

7.3.1. Нелинейные искажения

Амплитуда гармоники на выходе усилителя пропорциональна амплитуде сигнала:

Uвых=Uвых.сигн+Uвых. ,

причем Uвых.= Uвых.сигн , где  - коэффициент гармоник.

В схеме с ООС выходное напряжение паразитной гармоники при том же выходном сигнале будет уменьшено:

Uвых.= Uвых.сигн- KUвых.

Uвых.= Uвых.сигн/(1+K)

Это равносильно уменьшению коэффициента нелинейных искажений

о.с=/(1+K)

Аналогично происходит ослабление помех, которые появляются в усилителе по паразитным каналам, например, по цепям питания (“фон”).

7.3.2. Частотные и фазовые искажения

Приведенная АЧХ усилителя с ООС.

Mо.с()=Kо.с()/K0.о.с=K(ω)1+χK(ω)K01+χK0=M(ω)1+χK01+χK(ω)

Так  как  на любой частоте K(ω)<= K0 , то Мо.с()М() , т.е. АЧХ равномерна в более широкой полосе частот. Это лучше оценить по величине потерь 1 – М ():

I-Мо.с()=(1- М())/(1+K()).

Полоса частот расширяется во столько раз, во сколько уменьшается усиление.

Аналогично уменьшается дополнительный фазовый сдвиг

о.с()=()/(1+K()).

И ФЧХ становится ближе к линейной.

На практике применяют не только частотно независимую ООС, т.е. ()==const, но и частотно зависимую ООС, при которой  зависит от . Это позволяет получить желаемую форму АЧХ усилителя, т.к. при глубокой ООС (Ku>>1)

Ku(j)1/(j).

7.3.3. Устойчивость усилителя с ООС

Неустойчивость в работе проявляется в возникновении собственных колебаний на выходе усилителя даже при отсутствии сигнала на входе - самовозбуждение. Усилитель перестает реагировать на внешний сигнал. Причина самовозбуждения в том, что на некоторой частоте отрицательная ОС превращается в положительную.

В усилителе с ростом частоты появляется дополнительный сдвиг фазы () (отставание), в цепи обратной связи тоже может быть дополнительный сдвиг ().

Таким  образом, с  увеличением  частоты  уменьшается  модуль  петлевого  усиления | Ku()()| (даже, если  - частотно независима), и растет дополнительный фазовый сдвиг

о.с()=()+().

Из-за этого обратная связь будет отрицательной только в определенном диапазоне частот , в котором вектор сигнала Uо.с. = χKU1 вычитается из вектора Uвх, при этом U1< Uвх .

Найдется такая частота, на которой обратная связь становится положительной, т.е. вектор Uо.с суммируется с вектором Uвх .

При этом U1 >Uвх т.е. усиление возрастает по сравнению с усилителем без ОС. Если на этой частоте Ku <1 условие колебаний не выполняется, если же на частоте, где о.с ()=1800,  Ku >1, то происходит самовозбуждение.

Для устойчивой работы нужен запас по усилению и по фазе. На частоте, где Ku достигает 1, дополнительный фазовый сдвиг должен быть меньше 1800 (не меньше , чем на 600), а на частоте, где фазовый сдвиг равен 1800, петлевое усиление должно быть меньше 1, напр. 0,7.

На АЧХ устойчивого усилителя возможен подъем на частоте, где о.с ()=-1800, но есть запас по усилению.

Теоретически в одном каскаде дополнительный фазовый сдвиг при  не превышает -900. Чем больше число каскадов, тем больше и дополнительный фазовый сдвиг, поэтому опасность самовозбуждения выше в многокаскадном усилителе, охваченном общей ООС. Для исключения самовозбуждения ограничивают коэффициент петлевого усиления на средней частоте χ0KU0. В однокаскадном усилителе ограничения на χKU нет, при N=2 допускается χKU0<10..20, при N=3 χKU0<3..5. Усилитель с большим, чем 3 числом каскадов не рекомендуется охватывать общей ООС, применяют местную ООС. Для повышения устойчивости многокаскадного усилителя с общей глубокой ООС применяют коррекцию фазо–частотной характеристики как самого усилителя, так и цепи обратной связи.

7.4. Однокаскадные усилители с ООС

- Каскад с последовательной ООС по току

Схема на биполярном транзисторе

|  | Элементом ООС является Rо.с. , не зашунтированный конденсатором Cэ . Переменный ток Iэ создает на нем напряжение обратной связи Uо.с.=IэRо.с. в результате Uбэ=Uвх-Uо.с. |
| --- | --- |

Нужно учесть, что Iэ=h21э+1h21эIк.

При этом виде обратной связи удобно использовать параметр - крутизну:

S=IкUбэ=IкIбh11э=h21эh11э

А коэффициент усиления по напряжению:

Ku≃−SRк.н.=−h21эRкнh11э

Параметр цепи обратной связи :χR=Uо.с.Iк=IэRо.с.Iк=h21э+1h21эRо.с.

Петлевое усиление :

χRS=Uо.с.Uбэ=IэRо.с.Iбh11э=h21э+1h11эRо.с.

Все параметры усилителя найдем, используя петлевое усиление :

Sо.с.=S1+χS=h21эh11э(1+h21э+1h11эRо.с.)=h21эh11э+(h21э+1)Rо.с.

Коэффициент усиления по напряжению:

KUо.с.≈−Sо.с.Rк.н.=−h21эRк.н.h11э+(h21э+1)Rо.с.

При глубокой ООС:                 KUо.с.≈Rк.н.Rо.с.

Входное сопротивление транзистора:

Rвх.т.о.с=h11э(1+χRS)=h11э1+h21э+1h11эRо.с.

возрастает на величину (h21э+1)Rо.с.. Однако входное сопротивление каскада учитывает и шунтирующее действие базового делителя:

Rвх=Rвх.т.о.с.||Rб1||Rб2

Выходное сопротивление транзистора увеличивается:

Rвых.т.о.с=Rвых.т(1+χRS)=Rвых.т1+h21э+1h11эRо.с.

Однако выходное сопротивление каскада:    Rвых=Rвых.т.о.с.||Rк  изменяется мало, так как Rвых.т.о.с.>>Rк . Поэтому RвыхRk

В области верхних частот каскад имеет более широкую полосу. Уменьшается постоянная времени В за счет слагаемых, связанных с падением дифференциального коэффициента h21э и влиянием емкости Свых.т.:

τВ.о.с.=τβ(1+γбh21э)(1+χRS)+Cвых.т.1+γбh21э+Cн.Rк.н.

Этот же результат можно получить, включив Rо.с. вместе с rэ.диф в формулу:

γб=rэ.диф+Rо.с.rб+rэ.диф+Rо.с.

Схема на полевом транзисторе

|  | Резистор Rи используется и как элемент в цепи автоматического смещения рабочей точки: Uзи = – Uи.0 = – Iс.0Rи и как элемент цепи ООС, если нет шунтирующего конденсатора. Напряжение ОС: Uо.с.=IиRи=IсRи |
| --- | --- |

Параметр цепи ОС: χR=Uо.с.Iс=Rи

Крутизна усилителя с ОС Sо.с. уменьшается в петлевое усиление RS+1 раз:

Sо.с.=S1+SRи

Коэффициент усиления по напряжению :

KUо.с.≈−Sо.с.Rс.н.=−SRc.н.1+SRи

7.4.2. Эмиттерный повторитель

|  | Это каскад с последовательной ООС по напряжению: все 100% Uвых участвуют в ООС: Uбэ=Uвх-Uвых т.е.  = 1. Если бы входной сигнал был подан ко входу транзистора, а выходной снимался с Rэ , то коэффициент усиления был бы равен: |
| --- | --- |

Ku=UвыхU=(h21э+1)Rэ.нh11э

Следовательно, петлевое усиление:

χKu=(h21э+1)Rэ.н.h11э

Отсюда можно найти все параметры каскада:

KUо.с.=Ku1+Ku=h21э+1h11эRэ.н.1+h21э+1h11эRэ.н.=Rэ.н.h11эh21э+1+Rэ.н.

Rвх.т.=h11э1+h21э+1h11эRэ.н.=h11э+h21э+1Rэ.н

Rвых=rк.диф.||Rэ1+h21э+1h11эRэ=rк.диф.||Rэh11эh21э+1h11эh21э+1+Rэ=rк.диф.||Rэ||h11б≈h11б

7.4.3. Каскад с параллельной ООС по напряжению

Усилитель удобно представить:

Параметром является сопротивление прямой передачи Rп=h21эRк:

Uвых=RпIб

Элементом ООС является  сопротивление Rо.с.

Коэффициент передачи цепи ООС

χs=Iо.с.Uвых≈1Rо.с.

Отсюда петлевое усиление:

χsRп=h21эRкRо.с.+Rк

Входное сопротивление транзистора:

Rвхт.о.с.=h11э1+h21эRкRо.с.+Rк≈rб+(h21э+1)rэ.диф.h21эRкRо.с.+Rк.н.≈rэ.диф.Rо.с.Rк.н.   мало   (100 Ом).

Выходное сопротивление:

Rвых.о.с.=Rк1+h21эRкRо.с.+Rк≈Rо.с.h21э значительно меньше, чем у каскада с ОЭ         (100 Ом).

Коэффициент усиления:

Kuо.с.=UвыхUг=−Iк(Rк.н.||Rо.с.)Iбh11э+(1+χsRп)Rг=−h21э(Rк.н.||Rо.с.)h11э+Rг(h21эRк.н.Rо.с.+Rк.н.+1)≈Rо.с.Rг   практически перестает зависеть от параметров транзистора.

В области нижних частот из-за изменения Rвх.т. ухудшаются условия передачи сигнала. Для сохранения АЧХ необходимо увеличить С1.

В области верхних частот - расширение полосы, т.к. уменьшается постоянная времени

τB.о.с.=τβ(1+γбh21э)(1+χsRп)+(Cвых.т+Cн)Rк.н.1+χsRп

Чем меньше Rо.с.(т.е. глубже ОС), тем выше граничная частота B.

### 8.УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ОУ  - это высококачественные усилители постоянного тока, предназначенные для выполнения различных операций над аналоговыми сигналами при работе в схемах с отрицательной обратной связью (О.О.С. ).

8.1. Особенности УПТ

В отличие от усилителей переменного тока, УПТ позволяют усиливать медленно изменяющиеся напряжения или токи. Нижняя частота  н   стремится к нулю.

Íà âûõîäå, âõîäå è ìåæäó êàñêàäàìè ó íèõ îòñóòñòâóþò ðåàêòèâíûå êîìïîíåíòû (ðàçäåëèòåëüíûå êîíäåíñàòîðû, òðàíñôîðìàòîðû), êîòîðûå íå ïðîïóñêàëè áû ïî-ñòîÿííóþ ñîñòàâëÿþùóþ ñèãíàëà. ÓÏÒ èìåþò øèðîêóþ ïîëîñó îò fí, ðàâíîé íóëþ, äî âåðõíåé  ÷àñòîòû  fâ.

Àìïëèòóäíàÿ õàðàêòåðèñòèêà

.

Uâõ  è  Uâûõ  ìîãóò èìåòü îáå ïîëÿðíîñòè.

Äëÿ ýòîãî ïðèìåíÿþò äâà ðàçíîïîëÿðíûõ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

Ïî ïðèíöèïó äåéñòâèÿ è ñõåìíîìó âûïîëíåíèþ äâà âèäà ÓÏÒ:

- ÓÏÒ ñ íåïîñðåäñòâåííûìè ñâÿçÿìè èëè ÓÏÒ ïðÿìîãî óñèëåíèÿ;

- ÓÏÒ ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ñèãíàëà. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäðàçäåëÿþò:

- УПТ с промежуточным преобразованием (модуляцией ) сигнала постоянного тока в переменное напряжение, усилением на несущей частоте и с последующей демодуляцией (УПТ с МДМ );

- УПТ, в котором входной сигнал воздействует на параметры колебаний автогенератора: амплитуду, частоту или фазу (УПТ с управляемыми генераторами).

Наиболее распространены УПТ с непосредственными (гальваническими) связями. 	При построении схемы УПТ с непосредственными связями между каскадами необходимо решать вопросы:

- согласования потенциалов соединяемых точек  ( выхода одного каскада и входа следующего) и

- уменьшения изменений сигнала на выходе УПТ при неизменном входном сигнале.

Изменения напряжения на выходе УПТ при нулевом входном напряжении называется дрейфом нуля.

Абсолютный дрейф на выходе Uдр.вых.

Приведенный ко входу дрейф

Uð.=Uð.Ku.

Дрейф нуля Uдр.вх показывает, на какую величину нужно увеличить или уменьшить напряжение на входе УПТ, чтобы скомпенсировать самопроизвольное изменение Uвых. Дрейф нуля снижает реальную чувствительность усилителя: сигналы, меньшие Uдр.вх ,  УПТ  не различает.

Дрейф нуля вызывается временными и температурными изменениями параметров отдельных компонентов схемы. Временной дрейф оценивают в мкВ/ч, температурный - в мкВ/о С. Временной дрейф измеряют при постоянной температуре.

В реальных УПТ - от единиц мкВ до сотен мВ/ч.

В настоящее время УПТ с непосредственными связями выполняются в основном в виде микросхем ОУ.

8.2. Характеристики ОУ

ОУ - это многокаскадные УПТ с дифференциальным (симметричным ) входом и однотактным (несимметричным ) выходом. ОУ в интегральном исполнении являются высокостабильными, широкополосными, имеющие большой коэффициент усиления. Поэтому ОУ рассматривают как самостоятельный компонент с определенными параметрами.

ОУ имеет два входа:

1) инвертирующий, напряжение на котором сдвинуто по фазе на 180о  относительно выходного;

2) неинвертирующий, на котором напряжение совпадает по фазе с выходным.

Входные сигналы подаются относительно единой “общей шины”, выходной сигнал снимается также относительно этой же общей шины. Первый каскад с дифференциальным входом __ ДК  должен обладать стабильными параметрами, обеспечивать высокое подавление синфазного напряжения.

Основные параметры ОУ.

Коэффициент усиления по напряжению Ku, измеренный на низких частотах, без О.О.С.

Ku.дф=UвыхUвх.дф.

Uвх.диф=Uвх.1-Uвх.2

Ku на линейном участке передаточной характеристики составляет 5.103... 106. За пределами линейного диапазона наступает насыщение выходного каскада ОУ и выходное напряжение перестает изменяться.

Частота единичного усиления  f1, на которой модуль Ku равен единице, т.е.0дБ.

Скорость нарастания выходного напряжения Vu.вых, В/мкс - это максимальная скорость изменения выходного сигнала при подаче на вход напряжения прямоугольной формы такой амплитуды, при которой выходной каскад попадает в область насыщения по обеим полярностям.

СкоростьVu современных ОУ в пределах  от  0.2  до 400 В/мкс. Этот показатель ограничивает частоту синусоидального сигнала, на которой возможно получение на выходе ОУ неискаженного колебания требуемой амплитуды.

Если                                                         U=U  .m⋅sinw t,

то максимальная скорость                                               ¶  U¶ t=2⋅p⋅f⋅U .m⋅sinw t

будет

Vu=2⋅p⋅fmax⋅U .m ,

откуда

U≤Vu2⋅p⋅f              fmax≤Vu2⋅p⋅U .m

Входные параметры

Напряжение смещения нуля Uсм.о - это потенциал на выходе ОУ при нулевом входном сигнале, поделенный на Ku. Значение Uсм.о - единицы-десятки мВ.	Во многих ОУ имеются выводы для подключения дополнительных цепей коррекции нуля (NC ).

Входные токи - это токи баз транзисторов входного дифференциального каскада Iвх __ сотые доли-единицы мкА.  	В случае использования полевых транзисторов - это токи утечки - доли  нА.

Входные токи Iвх.1, Iвх.2 создают падения напряжения на сопротивлениях, подключенных между источниками сигналов и входами ОУ. Поэтому даже в идеальном случае следует брать эти сопротивления одинаковыми.

Разность входных токов  DI=I .1-I .2 может иметь любой знак.

Входное сопротивление Rвх.диф для дифференциального сигнала  от нескольких десятков кОм до сотен Мом.

Входное сопротивление для синфазного сигнала на несколько порядков выше Rвх.диф.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала

æoc.c=æu.æu.c                                                                       от 60 до 110дБ, наиболее типичные от 70 до 80дБ.

Выходные параметры.

Выходное сопротивление Rвых - сотни Ом, в справочниках приводится редко.

Выходной ток  Iвых.max   или   минимальное сопротивление нагрузки Rн.min.

В большинстве   ОУ   Rн.min=2кОм.

Максимальное выходное напряжение Uвых.max привязано к напряжению питания.

8.3. Особенности схемотехники ОУ с непосредственными связями

Схема К140УД1(А,Б )

Входной ДК           Второй каскад          Выходной каскад

Кu140                        Кu220                              Кu335

Согласование уровней:

U=UK .5-Uç Ý.7-Iý.7⋅Rý.7-Uç Ý.9

При Uхв.дф, равном нулю, Uвых  должно  быть  равно нулю.

Параметры ОУ:

Ku = 500...1000;

Uсм.о=5...9мВ;

Iвх=5...10мкА;

Кос.сф=60дБ;

f1=3...5МГц;

Vu=0.5...3В/мкс;

Rвх=4кОм;

Uп=2 х 6.3В (А );

2 х 12.6В (Б, В );

Uвых.max=2.5В (А );

6В (Б, В );

Rн.min=1.6кОм (А );

3.7кОм (Б, В ).

8.4.  ОУ  с   МДМ-каналом

Модулятор   работает,  как прерыватель (ключ):

- контактные вибропреобразователи;

- оптроны;

- полевые транзисторы.

Демодулятор восстанавливает полярность входного сигнала.

ФНЧ сглаживает пульсации, выделяет “постоянную  составляющую”.

Дрейфом нуля обладают только демодулятор и модулятор. Лучшие образцы УПТ  с  МДМ  имеют дрейф  0.1 мкВ/град., т.е. в сто раз меньше, чем УПТ прямого усиления.

Для качественного воспроизведения формы входного сигнала fм  должна  быть   выше в десять раз верхней частоты спектра. Поэтому при ограничении на частоту коммутации  полоса  частот   ОУ    невелика.

В интегральном исполнении ОУ с МДМ-каналом 140УД13.

Частота модуляции fм равна 10кГц. Верхняя частота ОУ fв  1кГц. Коэффициент усиления Ku    10. Если  этого  не  достаточно, можно включить дополнительно усилитель переменного напряжения  перед  демодулятором.

8.5. ОУ с  улучшенными  характеристиками

Для получения широкой полосы пропускания и хороших параметров на постоянном токе используют многоканальные структуры из параллельных усилителей.

ФНЧ ослабляет колебания на частотах близких к несущей fн.

В  области  нижних  частот  АЧХ  определяется  МДМ-каналом,  а  на  высоких  частотах  __  широкополосным  усилителем  переменного  тока.  Оба  канала  обладают  очень  низким  дрейфом  нуля,  а  дрейф  третьего,  суммирующего,  УПТ  вносит  незначительный  вклад  в  общий  дрейф  ОУ.

8.6. Свойства операционных усилителей, охваченных обратной связью

Используются две основные схемы включения ОУ с применением отрицательной О.С.:

- с подачей сигнала на неинвертирующий вход  и

- с подачей  сигнала  на  инвертирующий  вход.

Первая схема с последовательной О.О.С. по напряжению, вторая - с параллельной О.О.Спо напряжению.

Если в цепи О.С.применяются резисторы, то получаются схемы масштабных усилителей.

Неинвертирующий усилитель

Коэффициент  передачи цепи О.С

c =Uo.cU=R1R1+R2 -

__это коэффициент передачи резисторного делителя.

Если Ku - коэффициент усиления ОУ  без О.С.,  то  с  учетом О.О.С.

æ.. =æ1+c æ.

При большом значении Ku усиление определяется только сопротивлениями внешней цепи:

æ.. »1c=R1+R2R1=R2R1+1.

Так как дифференциальное напряжение на входах ОУ очень мало:

U=Uæ»0,

можно считать, что входной сигнал Uвх присутствует на обоих входах ОУ, т.е. синфазный сигнал равен входному:

U .c=U,

что является недостатком этой схемы включения. В выходном сигнале кроме полезной составляющей, равной  Кu.ос . Uвх,  содержится погрешность, равная  Кu.сф . Uвх. Эта погрешность не зависит от глубины обратной связи.

Достоинством этой схемы является высокое входное сопротивление (О.О.С.последовательного типа ). Если бы  Rвх.сф  , то

R .o.c=1+c Ku⋅R .=ææ.o.c⋅R .

На самом деле Rвх.о.с. для дифференциального сигнала не может превысить Rвх.сф для синфазного сигнала. В пределе при =1      R .o.c=R .c

При  =1, т.е. стопроцентной О.О.С. (когда R1 = ) коэффициент передачи  Ku.ос  1, т.е.  получается схема повторителя напряжения с самым высоким входным сопротивлением.

Инвертирующий усилитель

Во входной цепи имеется узел:  I2 = I1 __ Iвх. При высоком входном сопротивлении ОУ   (Rвх)         можно    пренебречь Iвх  0, т.е.   I1 = I2.   Составим равенство

U-UR1=U-UR2.

Учитывая, что  U=−Uæ ,                    получим

UR1=−U⋅1R2+1Ku⋅R2+1Ku⋅R1.

Отсюда коэффициент усиления по напряжению

Ku.o.c=−R2R11+1Ku⋅R1+R2R1=−R2R11+1c Ku.

При большом запасе петлевого усиления,   т.е.   Ku  1

Ku.o.c»-R2R1.

Коэффициент усиления зависит только от соотношения сопротивлений R1, R2. Эту формулу можно получить из таких соображений:

Полагаем, что ОУ обладает идеальными характеристиками:

1)  Ku  ,  т.е.U=Uæ»0,  __ это виртуальный, условный ноль;

2) Rвх  , т.е.I=0;

3) Rвых  0, т.е. подключение нагрузки, в том числе О.С.,  не влияет на усиление;

4) все перечисленные свойства сохраняются во всем частотном диапазоне сигнала.

Тогда

I1=UвхR1;              I2=−UвыхR2,

отсюда

æ..=UU=−R2R1.

Входное сопротивление в этой схеме низкое:   Rвх.о.с  R1.

Выходное сопротивление в обеих схемах низкое, так как О.О.С.по напряжению.

В инвертирующем усилителе отсутствует синфазный сигнал, так как Uдф  0. Благодаря большей точности и стабильности параметров эта схема предпочтительнее при создании высокоточных устройств.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя с О.О.С.

С ростом частоты коэффициент Ku ОУ уменьшается примерно обратно пропорционально частоте. Вместе с этим будет уменьшаться глубина обратной связи Ku. Поэтому формула

Ku=−R2R1

будет справедлива в ограниченной полосе частот.

Если частотный коэффициент усиления ОУ  зависит  от  частоты  по  формуле

Kujw=Ku.o1+jwt,

где  t=1wcp,   ср - частота среза,   Ku.о - коэффициент усиления на нулевой частоте, то с учетом действия О.О.С.

Ku.o.cjw=Ku.o1+jwt1+c Ku.o1+jwt=Ku.o1+c K.o⋅11+jw⋅t1+c Ku.o=Ku.o.o.c1+jwt  oc  ;

Здесь Ku.о.о.с __ усиление на нулевой частоте с О.О.С.

toc=t1+c æ.  __ постоянная времени с О.О.С.

Следовательно, частота  среза с О.О.С  повышается:    wcp.o.=wcp⋅1+c æ..

На частоте среза усиление уменьшается в 2  раз, т.е.на 3дБ по сравнению с низкими частотами. На частотах выше ср усиление падает со скоростью   __ 20 дБ на декаду. В логарифмическом масштабе по обеим осям логарифмическая АЧХ имеет вид линейно-ломанной

Видно, что частота среза, т.е.полоса частот равномерного усиления, повышается во столько же раз, во сколько уменьшается усиление, т.е.

Ku⋅wcp=const.

Используя различные элементы в цепях Z.1 и Z.2, можно получать разные схемы преобразователей аналоговых сигналов, имеющих различные АЧХ и ФЧХ. На вид АЧХ влияют и частотные характеристики самого ОУ, и характеристики цепи О.О.С., содержащей частотно-зависимые элементы.

8.7. Устойчивость усилителей  с  О.О.С. и  коррекция  их характеристик

Введение О.С. может привести к потере устойчивости и возникновению автоколебаний, т.е. к  самовозбуждению усилителя.

При введении цепи О.О.С. сигнал обратной связи должен находиться в противофазе с входным сигналом и вычитаться из него. Однако на самом деле с ростом частоты в усилителе нарастает дополнительный фазовый сдвиг, и на некоторой частоте он достигает __180 и обратная связь становится положительной:

Ku.o.c=Ku1-c Ku.

Если петлевое усиление на этой частоте близко к единице, то общее усиление Ku.о.с  ,   и усилитель самовозбуждается.

При исследовании устойчивости рассматривается прохождение сигнала по участку усилитель __ цепь обратной связи в полосе частот от , равной нулю, до    и анализируется параметр Ku. Если на частоте, где дополнительный фазовый сдвиг равен __180, Ku  1, то усилитель устойчив.

Для оценки устойчивости необходимо построить амплитудно- и фазо-частотные характеристики петлевого усиления Ku. Удобно пользоваться логарифмическими характеристиками   ЛАЧХ   и  ЛФЧХ.

Для однокаскадного усилителя

Kujw=Ku.o1+jwt;

jw=−arctgwt.

В логарифмическом масштабе АЧХ строится как ломаная линия. На частоте среза wcp=  1t  усиление падает на 3дБ и фазовый сдвиг равен  −p4. А на частотах выше ср усиление падает со скоростью __20дБ/дек. Фазовый сдвиг в окрестности ср изменяется со скоростью __45град/дек., на частотах выше ср  сдвиг  достигает  −p2 .

Логарифмические АЧХ и ФЧХ наглядны и удобны для анализа многокаскадных усилителей. По ЛАЧХ и ЛФЧХ отдельных каскадов легко построить логарифмические характеристики всего усилителя, геометрически складывая частотные характеристики отдельных каскадов.

Частотный коэффициент передачи двухкаскадного усилителя

Kujw=Ku.o1+jwt 1⋅1+jwt2,

где 1  и 2 - постоянные времени каскадов. Им соответствуют частоты сопряжения

w1=1t 1   и  w2=1t 2 .

Логарифмические АЧХ и ФЧХ имеют вид:

На частоте 2 пересекаются асимптоты, одна из которых имеет наклон __20дБ/дек., а другая __40дБ/дек. В окрестности 2 дополнительный фазовый __45 к фазовому сдвигу низкочастотной части характеристики (__90 ). С ростом частоты общий фазовый сдвиг достигает __180. Если частоты 1 и 2  отличаются больше, чем на две декады, на ФЧХ имеется плоский участок с задержкой __ 90.

Если ОУ не имеет цепей О.С., то вид АЧХ и ФЧХ никакого влияния на устойчивость усилителя не имеет. При введении цепи О.О.С. могут возникнуть условия самовозбуждения. При исследовании устойчивости необходимо выяснить частотные свойства петли О.С. Для этого разрывают цепь О.С. у точки усилителя, в которую вводится сигнал обратной связи. А для того, чтобы при этом не изменить параметры усилителя, к разорванной цепи О.С. подключается эквивалентное сопротивление, равное сопротивлению той цепи, из которой вводится сигнал О.С. до разрыва обратной связи.

При исследовании устойчивости анализируется коэффициент усиления разомкнутой петли О.С. Ku. Для оценки устойчивости строят графики ЛАЧХ и ЛФЧХ петли О.С. путем геометрического сложения ординат логарифмических характеристик ОУ  и цепи обратной связи.

Пример усилителя со слабой О.С.

В логарифмическом масштабе

c Ku, ç=Ku, ç+c , ç.

На частоте , где Ku=1, т.е. 0дБ, фазовый сдвиг меньше  __180, т.е.  еще есть запас по фазе:

jýa=180−jw ©.

На частоте ,  где = –180, петлевое усиление меньше единицы, т.е.  есть запас по усилению   Кзап.

Этот  усилитель с О.О.С. устойчив.  Чтобы на АЧХ   усилителя с О.О.С. не было подъема на частоте , запас по фазе на частоте  должен быть не менее 60, а запас по амплитуде на частоте  __ не менее 3дБ, т.е.в 2 раз.

В случае   глубокой О.О.С. усилитель может оказаться неустойчивым.

На частоте , где ЛАЧХ   петли О.О.С.  пересекает   ось частот со скоростью

__40дБ/дек., т.е.  2,  нет  запаса  по  фазе.	На этой частоте наблюдается увеличение коэффициента усиления до , и возникает самовозбуждние ОУ, так как Ku > 1.

Чтобы устранить самовозбуждение, нужно сдвинуть частоту 2 вправо путем уменьшения соответствующей постоянной времени.

Итак, для устойчивой работы усилителя с О.О.С. необходимо, чтобы ЛАЧХ петлевого усиления пересекала ось частот с наклоном __20дБ/дек. Для этого нужно, чтобы в АЧХ  ОУ  преобладала  одна постоянная времени 1,  т.е.  21.

Рассмотренный поход позволяет оценить устойчивость и найти границы допустимого коэффициента обратной связи , при котором усилитель работает устойчиво.

Если усилитель неустойчив, необходимо вводить корректирующие цепи, изменяющие его фазовую и амплитудно-частотную характеристики. Обычно используют пассивные цепи. Реактивные компоненты (обычно __ конденсаторы ) создают в определенной области частот отставание или опережение по фазе.

### 9.АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

9.1. Масштабные усилители

Масштабные усилители должны иметь точное нормированное значение коэффициента усиления. К стабильности основных параметров этих усилителей предъявляются повышенные требования.

При создании масштабных усилителей широко применяются ОУ, включенные по схеме неинвертирующего усилителя.

UВХ                                           UВЫХ                               UВХ                                            UВЫХ

R1         R2                                                                                    R2

Если к погрешностям преобразования не предъявляются очень высокие требования, будем считать ОУ идеализированным:

Rвх  ,   Rвых  0,   Ku  ,   т.е.  Uвх.диф  0.

Эти допущения позволяют легко определять параметры преобразования сигнала. А в случае прецизионных преобразований анализ работы следует вести с учетом конечных  значений Ku, Rвх, Rвых.

Показанная на рисунке схема усилителя обеспечивает усиление

Ku=R2+R1R1,

имеет повышенное входное сопротивление

R ..»R .⋅1+Ku⋅R1R1+R2

и низкое выходное сопротивление

R ..»R1+Ku⋅R1R1+R2.

Однако этот усилитель работает с синфазным входным сигналом, равным Uвх, поэтому имеется дополнительная погрешность, определяемая коэффициентом ослабления синфазного сигнала  Кос.сф.

Повторитель напряжения ( имеет стопроцентную О.О.С. ) применяют либо на входе устройства, если требуется высокое входное сопротивление, или на выходе, если необходимо обеспечить низкое выходное сопротивление.

Инвертирующий  усилитель

Сопротивление R=R1R2, подключенное к неинвертирующему входу, обеспечивает  симметрирование  входной  цепи  ОУ   по   постоянному   току.

В  этой  схеме    отсутствует    синфазный входной  сигнал  и  более  стабильны  значения  параметров.               	                                                                     						 	Инвертирующий усилитель имеет параметры:

Ku.o.c=−R2R1;

Rвх.ос≈R1+R2Ku+1;

R ..»R1+Ku⋅R1R1+R2.

Суммирующий  усилитель

Суммирующее устройство выполнено на основе схемы инвертирующего усилителя.

Так как инвертирующий вход имеет практически нулевой потенциал, отсутствует взаимное влияние входных сигналов. Из условия

IRo.c=IR1+IR2+IR3

получаем:

U=−Ro.cR1⋅U .1−Ro.cR2⋅U .2−Ro.cR3⋅U .3.

Сопротивление R эквивалентно всем сопротивлениям, подключенным к инвертирующему входу. Если входные токи ОУ по обоим входам равны, то создаваемые ими падения напряжения не создадут дифференциального сигнала и не вызовут дополнительного смещения нуля.

Вычитающий усилитель

Выходное напряжение рассматриваем как наложение двух сигналов, усиливаемых по инвертирующему и неинвертирующему входам

U=K1⋅U .1+K2⋅U .2=−R2R1⋅U .1+R4R3+R4⋅R1+R2R1⋅U .2.

Чтобы приравнять коэффициенты усиления К1=К2, необходимо

R2R1=R4R3+R4⋅R1+R2R1

или

R2R1=R4R3.

Тогда

U=−R2R1⋅U .1-U .2.

Для полной симметрии целесообразно применять R3=R1; R4=R2.

Таким образом, данная схема усиливает разность напряжений, т.е. дифференциальный сигнал.

Эта схема  дифференциального усилителя имеет недостатки:

1) на входах ОУ присутствует синфазное напряжение

Uc.=R4R3+R4⋅U .2,

которое создает погрешность преобразования

DU=Uc.⋅R2+R1R1⋅Koc.c;

2) усилитель имеет низкое входное сопротивление

R .»R1+R3=2⋅R1,

которое неприемлемо при высокоомном источнике сигнала.

Прецизионный дифференциальный усилитель

Схема на трех ОУ.    Для симметрии схемы   R3=R1,   R6=R4,   R7=R5.

При Ku   можно принять   U1=Uвх.1,   U2=Uвх.2.

Напряжение на выходах А1 и А2:

U .1=U1+R1⋅U1-U2R2=U .1+U .1-U .2R2⋅R1,

U .2=U .2-U .1-U .2R2⋅R1.

Разность выходных напряжений

U .1-U .2=2⋅R1R2+1⋅U .1-U .2

пропорциональна дифференциальному входному сигналу.

Средний уровень этих напряжений

U .1+U .22=U .1+U .22=U .c.

Первый каскад синфазный сигнал не усиливает, а только повторяет. Второй каскад имеет усиление  −R5R4.

U=−2⋅R1R2+1⋅R5R4⋅U .1-U .2.

Эта схема имеет высокое входное сопротивление и большой коэффициент ослабления синфазного сигнала: подавление синфазного сигнала определяется коэффициентом усиления первого каскада

K1=1+2⋅R1R2.

Коэффициент усиления по напряжению легко можно сделать регулируемым путем изменения значения R2. В этой схеме невелико влияние напряжений смещения нуля входных ОУ: Uсм.1 и Uсм.2.   С учетом этих значений выходное напряжение

U=R5R4⋅1+2⋅R1R2⋅U .2-U .1+Uc.2-Uc.1.

При одинаковых Uсм.1 и Uсм.2  и равных их изменениях влияние этих напряжений полностью отсутствует. Напряжение смещения Uсм.3 третьего ОУ никак не компенсируется, но его влияние на погрешность усиления невелико, так как сигналы, поступающие на входы третьего ОУ, имеют большие значения.

9.2. Линейные преобразователи электрических сигналов

1. Преобразователи “ток - напряжение“.

Входной сигнал - ток, а выходной - напряжение. ПТН должен иметь низкое Rвх и малое Rвых.

Простая схема с параллельной О.О.С. по напряжению.

В  идеальном случае при Rвх.оу = , Ku = , U1  0.

U=- I⋅R.

В реальных условиях содержится две составляющие ошибки Uвых. Одна вызвана наличием напряжения смещения Uсм.о.

Напряжение U1, условно равное нулю,  равно

DU©⋅RrRr+R−Uc. =0.

Отсюда

DU©=RrRr+R⋅Uc. 

При высокоомном источнике сигнала U’вых  Uсм.о. Но при малом внутреннем сопротивлении источника сигнала U’вых растет и при Rг  0

DU©→Ku⋅Uc.o.

Вторая составляющая погрешности U”вых вызывается входными токами ОУ:

DU=−I . 2 cdot R1+I . 1 cdot R} {.

При равных входных токах для симметрии следует иметь равные входные сопротивления в цепях обоих входах ОУ.

2. Преобразователи “напряжение - ток “.

ПНТ имеют большое Rвх и большое Rвых. Применяется О.О.С.по току.

Простая схема: нагрузка в цепь О.С., т.е. нагрузка не связана с “землей “.

Ток в нагрузке задается резистором R1: I=-UR1.

Схема ПНТ с обратной связью по  току

В этой схеме сигнал обратной связи пропорционален току в нагрузке. ОУ усиливает разность входного напряжения и сигнала обратной связи. При большом KU   эта разность стремится к нулю.

При

U1=U⋅R2R1+R2+U⋅R1R1+R2

и

U2=R3R3+R4⋅U+I⋅R5,

U1  U2.

Если

R1R2=R3R4,

то

U⋅R2R1+R2=R1R1+R2⋅I⋅R5,

откуда

I=R2R1⋅UR5.

9.3. Интегрирующие устройства на основе ОУ

Схема инвертирующего интегратора

Если ОУ считать идеальным: КU  , Rвх  , Rвых  0, то

i R=UR;

i C=i R;

Ut=-Uct=−1C⋅iC⋅dt=−1R⋅C⋅U⋅dt.

Выходное напряжение не зависит от коэффициента усиления ОУ, а определяется постоянной

t=R⋅C

и характером Uвх(t).

Например, при подаче на вход скачка напряжения Uвх=Um на выходе линейно изменяющееся напряжение:

Ut=-Umt⋅t.

В реальном ОУ имеется смещение нуля выходного напряжения, которое учитывается эквивалентным источником Uсм.о во входной цепи. Кроме того, протекают токи Iвх.1 и Iвх.2.

Из-за входных токов ОУ на входе образуется дифференциальное напряжение

DU=I .1⋅R-I .2⋅R1,

которое усиливается в Ku раз и благодаря О.О.С. создает дополнительный ток  iR, который уменьшает U.

Из уравнения

I .1-iR⋅R-I .2⋅R1=0

найдем этот дополнительный ток:

i©R=i©C=I. 2⋅R1-I. 1⋅RR.

Этот дополнительный ток вызывает ошибку интегрирования. Для уменьшения ошибки нужно условие

I. 1⋅R=I. 2⋅R1.

Напряжение смещения Uсм.о также вызывает в цепи R и C ток

i©©Rc=UcR.

Таким образом, неидеальность ОУ приводит к тому, что

Ut=−1R⋅C⋅Ut⋅dt−I.1⋅R-I.2⋅R1R⋅C⋅t−UcR⋅C⋅t.

При большом времени интегрирования напряжение ошибки нарастает и при неблагоприятных условиях ОУ может войти в режим насыщения.

Поэтому время интегрирования входного сигнала ограничивается допустимой погрешностью.

Реальный ОУ имеет конечное усиление Ku  , и это нарушает условие интегрирования:

iR=Uвх-U1R,       U1=-UвыхKu;

Uc=U1-Uвых=-Uвых⋅1Ku+1,

Подставим в формулу

i=⋅dUcdt

R⋅C⋅Ku+1⋅dUdt+U=−K⋅U.

В частности,  при скачке Uвх=Um на выходе будет не линейно изменяющееся напряжение, а экспонента

Ut=-K⋅Um⋅1-e−tR⋅C⋅Ku+1.

Идеально

Ut=-UmR⋅C⋅t.

Относительная ошибка к моменту tинт

d=K⋅Um⋅tnR⋅C⋅Ku+1−tn22⋅R⋅CKu+12−UmR⋅C⋅tn=−Um⋅tn22⋅R⋅C2⋅Ku

g=dU=tn2⋅R⋅C⋅Ku.

Чем больше усиление, тем ближе кривая Uвых  к линейной и тем меньше искажение, т.е. ошибка  интегрирования.

Отметим, что  комплексный коэффициент передачи идеального интегратора

æÑíÒjw=1jw⋅T

и фазовый сдвиг   = __90 независимо от частоты.

ЛАЧХ интегратора должна  иметь  наклон -20дБ/дек. во всем частотном диапазоне, т.е. при   0   модуль Kинт  . Так как в реальных ОУ  Кu ограничен, значит, интегрирование на низких частотах, т.е. в области больших интервалов, будет с погрешностью.

Неинвертирующий интегратор

Эта схема с компенсирующей положительной обратной связью.

Выходное напряжение

U=K⋅Uc .

Ток емкости

iC=i3+i4=U-UcR3+U-UcR4.

Подставим

Uc=UK.

ic=UR3+U⋅1R4−1K⋅R3−1K⋅R4.

Если второе слагаемое равно нулю, то

ic=UR3, Uc=1R⋅C⋅U⋅dt,       U=KR⋅C⋅U⋅dt

Для равенства нулю второго слагаемого

K=R3+R4R3.

Если  K<R4+R3R3 – недокомпенсация, если K>R4+R3R3 – перекомпенсация.

Коэффициент усиления задается резисторами R1, R2:

Ku=R1+R2R1.

Таким образом,

R1+R2R1=R3+R4R4.

Для симметрии следует брать R1=R3, R2=R4. В этой схеме даже при KU <  регулировкой резисторов можно добиться полной компенсации.

Перед интегрированием нужно конденсатор разрядить. Параллельно подключают электронный ключ. Этот ключ может быть источником дополнительной погрешности. Сопротивление утечки разомкнутого ключа Rзакр  .

Интеграторы применяются в решающих блоках, генераторах линейно изменяющегося напряжения, в качестве фильтров низких частот, для сдвига фазы на 90 в синусоидальном напряжении независимо от частоты и прочего.

9.4. Активные фильтры

Активные фильтры - это усилители, имеющие избирательные частотные свойства:

- фильтры низких частот пропускают только низкие частоты;

- фильтры высоких частот;

- полосовые фильтры обеспечивают пропускание сигналов определенных частот;

- режекторные фильтры служат для непропускания колебаний в некоторой полосе частот.

На частотах ниже 20кГц применяют электронные усилители, содержащие RC-цепи.

Простые фильтры имеют низкие избирательные свойства, т.к. крутизна спада ЛАЧХ составляет 20дБ/дек. Для улучшения избирательности нужно повышать порядок уравнения передаточной функции:

- либо путем последовательного включения идентичных активных фильтров, т.е. нескольких ОУ;

- либо за счет введения дополнительных RC-цепей.

Активные фильтры второго порядка.

При правильно выбранной схеме и номиналов резисторов и конденсаторов можно получить наклон ЛАЧХ 40дБ/дек. Фильтры НЧ и ВЧ получаются заменой резисторов на конденсаторы, и наоборот.

Схемы  с  многопетлевой  О.С.

В операторной форме

Up=Kp⋅Up,

где К(р ) - передаточная функция.

Выведем формулу для передаточной функции обобщенной схемы фильтра второго порядка

g1..g5 - проводимости двухполюсников.

U=U⋅g1g1+g2+g3+g4+U⋅g4g1+g2+g3+g4U=−U⋅g3g5=−U⋅g1⋅g3g5g1+g2+g3+g4−U⋅g3⋅g4g5g1+g2+g3+g4

U⋅g1+g2+g3+g4+g3⋅g4g5=−U⋅g1⋅g3g5.

Kp=−g1⋅g3g5g1+g2+g3+g4+g3⋅g4g5.

Схема фильтра НЧ

K(p)=R4R11+p⋅R3+R4+R3⋅R4R1⋅C5+p2⋅R3⋅R4⋅C2⋅C5.

Частота сопряжения ЛАЧХ

w=1R3⋅R4⋅C2⋅C5.

Сказывается действие двух фильтров НЧ:  R1С2 , R3С5 и ОУ.

Фильтр ВЧ.

В этой схеме конденсаторы и резисторы заменили друг на друга по сравнению со схемой ФНЧ.

K(p)=−p2⋅R2⋅R5⋅C1⋅C31+p⋅R2⋅C1+C3+C4p2⋅R2⋅R5⋅C3⋅C4.

Частота сопряжения ЛАЧХ

w=1R2⋅R5⋅C3⋅C4.

Часто принимают С1=С3, а отношение 14 определяет усиление на высоких частотах. Резисторы R2, R5  определяют полюса функции К (р ).

Полосовой  фильтр

Полосовой фильтр содержит элементы фильтров низких и высоких частот.

K(p)=−p⋅R2R1+R2⋅R5⋅C31+p⋅R1||R2⋅C3+C4+p2⋅R1||R2⋅R5⋅C3⋅C4.

Резонансная частота

w=1R1||R2⋅R5⋅C3⋅C4=R1+R2R1⋅R2⋅R5⋅C3⋅C4.

Усиление на частоте о

K=R5⋅C3R1⋅C3+C4.

Полоса пропускания на уровне -3дБ      Dw =1R5⋅C3⋅C4C3+C4.

### 10.ТРАНЗИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ

- Электронные ключи на биполярных транзисторах

- Области работы транзистора

В зависимости от полярности напряжений на переходах  Uэб  и  Uкб различают четыре области:

- Область отсечки токов

Оба перехода смещены в обратном направлении: Uэб  0 и  Uкб  0. Через оба перехода происходит экстракция неосновных носителей заряда. Поэтому на границах перехода в области базы их концентрация ниже равновесной:

+   –              –   +

n+                  p                      n

pэ      nб                   pк

xэ                      0              w  xб                    xк

nб0=np⋅eUэбϕт

- Активная область

Эмиттерный переход смещен в прямом (Uэб  0), а коллекторный переход – в обратном направлении (Uкб  0). Эмиттерный переход работает в режиме инжекции электронов из эмиттера в базу, а коллекторный – в режиме экстракции электронов из базы в коллектор. Концентрация неосновных носителей на границах эмиттерного перехода выше равновесной, а на границах коллекторного перехода ниже равновесной:

–   +              –   +

n+                  p                      n

pэ      nб                   pк

xэ                      0              w  xб                    xк

nб0=np⋅eUэбϕт  np;nбw=np⋅eUкбϕт

По базе концентрация электронов убывает приблизительно по линейному закону:

nбx=1−xw⋅np⋅eUэбϕт.

- Область насыщения

Оба перехода транзистора смещены прямо: Uэб  0 и  Uкб  0. Через оба перехода происходит инжекция неосновных носителей в базу. По всей толщине базы их концентрация выше равновесной:

–   +              +   –

n+                  p                      n

pэ      nб                   pк

xэ                      0              w  xб                    xк

nб0=np⋅eUэбϕт  np;nбw=np⋅eUкбϕт  np.

- Инверсная активная область

Эмиттерный переход смещен в обратном направлении (Uэб  0), а коллекторный – в прямом (Uкб  0). Происходит инжекция электронов из коллектора в базу и экстракция их из базы в эмиттер. Это состояние в некоторых схемах соответствует переходному режиму транзистора.

- Статические состояния транзистора в схеме с ОЭ

За положительные принимаем направления токов базы, коллектора и эмиттера в открытом транзисторе, т.е. в нормальном активном режиме и в области насыщения.

UП

Rk

Ik

Rб    Iб

Uкэ

Uвх	              Uбэ

Uкэ=UП−IкRк

Точка 1 на пересечении линии нагрузки и выходной характеристики при Iб = –Iкбо  соответствует состоянию глубокой отсечки, т.е. закрытому транзистору.

Ik

2

Iк.нас

Iб =0

1	Iб = –Iкбо

0  Uкэ.нас                                                          Uкэ.з  UП    Uкэ

Для этого на входе должно быть запирающее напряжение Uвх  0. Если Uбэт  и Uкэт , то коллекторный ток закрытого транзистора Iк.закр  Iкбо . Ток базы Iб.закр  – Iкбо . Ток эмиттера практически отсутствует. Транзистор в области отсечки можно представить эквивалентной схемой в виде генератора тока Iкбо .

Выходное напряжение

+UП

Rк

Iкбо

Б			   Uкэ.закр

Э

Uкэ.закр =UП  – Iкбо Rк  UП .

Между состоянием глубокой отсечки и открытым состоянием находится промежуточная область неглубокой отсечки, когда напряжение Uбэ близко к нулю.

Точка 2 на пересечении линии нагрузки и линии критического режима соответствует открытому состоянию транзистора в области насыщения: ток коллектора максимален Iк = Iк.нас , а напряжение минимально Uкэ = Uкэ.нас и составляет десятые доли вольта.

Iк

Iк.нас

0                              Iб.гр                                      Iб

Uкэ

UП

0                                                     Uкэ.нас             Iб

При увеличении тока базы рабочая точка перемещается по линии нагрузки от 1 к 2, при этом ток Iк  растет, а напряжение Uкэ  уменьшается. При Iб = Iб.гр достигается граница активной области и области насыщения. Ток Iк.нас ограничен внешней цепью:

Iк.нас=UП−Uкэ.насRк≈UПRк.

На грани насыщения потенциал базы равен потенциалу коллектора, т.е. Uкб =0,

а при насыщении потенциал коллектора Uкэ.нас  опускается ниже потенциала базы Uбэ.нас.. Значение граничного тока базы, при котором наступает насыщение, равно

Iб.гр=Iк.насβ.

Степень насыщения характеризует запас тока базы по сравнению с граничным:

N=Iб−Iб.грIб.гр.

Эквивалентная схема насыщенного транзистора

| Точная схема | Приближенная схема |
| --- | --- |

К                                                                       К

Uбэ.нас           +   Uкэ.нас

+    –          –	                                            Б

Б

Э                                                                       Э

Основные параметры ключа

1. Входной ток закрытого транзистора

Iб.закр  = –Iкбо .

2. Входное напряжение для надежного запирания транзистора

Uвх.закр−Iб.закрRб  0; Uвх.закр  IкбоRб.

- Выходное напряжение на коллекторе закрытого транзистора

Uкэ.закр = UП  – Iкбо  Rк  UП .

- Входной ток, необходимый для насыщения транзистора,

Iб.нас   Iб.гр .

- Максимальный ток коллектора насыщенного транзистора

Iк.нас   UП /Rк .

6. Напряжение на коллекторе насыщенного транзистора

Uкэ.нас  0,1 0,5 В.

- Выходное сопротивление ключа в открытом состоянии мало (десятки Ом), а в закрытом – велико (Rвых.закр   Rк ).

- Метод заряда базы

Это математический аппарат для анализа переходных процессов при переключениях транзистора. Втекающий в базу транзистора (n–p–n) ток вносит в нее положительный заряд:

iбt=dQdt.

Поступление заряда dQdt из внешней цепи компенсирует накопление в базе отрицательного заряда неосновных носителей (электронов) dQбdt, потери на рекомбинацию Qбτ б и изменение суммарного заряда примесных ионов (в данном случае отрицательных акцепторных) из-за изменения толщины базы, что можно трактовать как изменение заряда в эмиттерном и коллекторном переходах (CэdUэбdt+CкdUкбdt).

Таким образом, существует баланс между поступающим в базу положительным зарядом и суммарным отрицательным зарядом в базе. Первое уравнение заряда:

iбt=dQбdt+Qбτ б−CэdUэбdt−CкdUкбdt.

В этой формуле Qб – суммарный заряд неосновных носителей в базе; б – время жизни неосновных носителей в базе. Время жизни в режиме насыщения б.н меньше, чем в активном режиме б.а .

Универсальное первое уравнение заряда можно упростить для конкретных режимов. Так, в активном режиме пренебрегаем изменением толщины эмиттерного перехода:

iбt=dQбdt+Qбτ б.а−CкdUкбdt.

А в области насыщения можно не учитывать и влияние коллекторного перехода:

iбt=dQбdt+Qбτ б.н.

Зная закон изменения тока базы и начальное значение заряда в базе при t =0, можно, решив уравнение заряда, найти закон изменения заряда в базе. В частности, в установившемся режиме при постоянном токе базы Qб (t)=Iб б . Если ток базы имеет вид скачка iб (t)=Iб 1(t), то заряд в базе нарастает по экспоненте:

Qб(t)=Iбτ б1−etτб.

Если ток базы больше граничного, то вначале заряд достигает граничного значения, равного Qб.гр=Iб.гр б , а затем продолжает расти и транзистор входит в насыщение. Степень насыщения

iб

Iб

t

0

Qб

Qб ()=Iб. б

Qб.гр=Iб.гр б

t

0

                    2                      3

Nнас=Qб−Qб.грQб.гр.

В общем случае уравнение заряда удобно решать с помощью операторного метода. Подставив

dQбdt⇒pQбp−Qб0,

получим

Qб(p)=Iб(p)⋅τ б+pτ бQб(0)1+pτ б.

Для активной области справедливо так же и второе уравнение заряда, которое связывает ток коллектора с неравновесным зарядом в базе.

nб       База

nб(0)

Qб

0                             w

Суммарный неравновесный	 заряд в базе

Qб=qΠ nб(0)w2.

Ток коллектора

iк=jnΠ=−qΠ Dndndx=qΠ Dnnб(0)w.

Отсюда видно, что ток коллектора прямо пропорционален заряду в базе:

iк(t)=Qб(t)τ D,

где τ D=w22Dб – время диффузии неосновных носителей через базу.

Напомним, что D   , а     .

В активном режиме при скачке тока базы и ток коллектора, и заряд в базе изменяются одинаково по экспоненциальному закону:

iк(t)=β Iб1−etτβ;Qб(t)=Iбτ б1−etτб.

Отсюда следует, что  =б. Поэтому другая форма уравнения заряда имеет вид

iк(t)=β Qб(t)τ β.

- Переходные процессы в транзисторном ключе

+UП

Rк

E1					Uвых

–   +

Кл.    Rб       Iб1

+   –

Iб2

E2

Будем считать, что транзисторный ключ по схеме с ОЭ управляется от источника тока. Режим управления током обеспечивается при достаточно большом сопротивлении Rб  и значениях напряжений

E1  Uбэ.нас ; E2  Uбэ.нас .

Отпирание транзистора начинается в момент t0 подачи на вход ключа положительного напряжения Е1 .  При этом отпирающий ток базы равен

Iб1=E1−Uбэ.насRб≈E1Rб.

При подключении источника отрицательного напряжения Е2 в цепи базы открытого транзистора возникает импульс запирающего тока

Iб2=E2+Uбэ.насRб≈E2Rб.

Отпирание транзистора проходит в два этапа.

Этап включения. Начинается в момент подачи отпирающего тока и заканчивается в момент t1, когда транзистор переходит из активной области в область насышения. На этом этапе ток коллектора и заряд в базе нарастают, а выходное напряжение спадает по экспоненте с постоянной времени

τ акт=τ б+RкCк.

Второе слагаемое учитывает изменение заряда емкости коллекторной цепи. К моменту t1 ток коллектора достигает значения Iк.нас,  заряд – граничного уровня Qб.гр, а выходное напряжение  – значения Uкэ.нас. Длительность этапа включения равна

tвкл=τ актlnβ Iб1β Iб1−Iк.нас=τ актln Iб1 Iб1−Iб.гр=τ актlnN+1N.

Видно, что чем больше отпирающий ток базы, тем короче этап включения, т.е. отрицательный фронт выходного напряжения.

Этап накопления избыточного заряда. Начиная с момента t1, ток и потенциал коллектора остаются неизменными, а заряд в базе продолжает нарастать и стремится к установившемуся значению Iб1 б . Этап накопления завершается за время (34)б .

Запирание транзистора начинается в момент t2 отключения напряжения +Е1 и подключения отрицательного напряжения –Е2 , при этом возникает запирающий ток базы iб (t) = –Iб2 . Переходные процессы проходят также в два этапа.

Этап рассасывания избыточного заряда. На этом этапе транзистор остается в области насыщения, заряд в базе уменьшается по экспоненте с постоянной времени б  от начального уровня Iб1 б  к предельному уровню – Iб2 б . К моменту t3 заряд достигает граничного значения и транзистор переходит из области насыщения в активную область. Длительность этапа рассасывания, т.е. задержки выключения, равна

tp=τ бlnβ Iб1+β Iб2Iк.нас+β Iб2=τ бlnIб1+Iб2Iб.гр+Iб2.

Длительность этапа зависит от величины отпирающего тока прямо, а от запирающего тока – обратно. Чем больше Iб2 , тем быстрее проходит рассасывания избыточного заряда.

Этап выключения. Заряд в базе, а вместе с ним и ток коллектора уменьшаются, а выходное напряжение нарастает. Все указанные величины изменяются с постоянной времени τ акт=τ б+RкCк. К моменту t4 все токи транзистора практически прекращаются, и транзистор входит в область отсечки. Длительность этапа выключения зависит от величины запирающего тока:

tвыкл=τ актlnIк.нас+β Iб2β Iб2τ актlnIб.гр+ Iб2 Iб2.

Чем больше ток Iб2 , тем короче положительный фронт выходного напряжения.

uвх

+E1

0											         t

–E2			                         	–E2

iб			Iб1

t

0             t0				   t2

–Iб2

iк   Qб

Iб1  Iб1б

Qб

Iк.нас  Qб.гр	                             iк

в

0											          t

tвкл                                          tp        tвык

–Iб2  – Iб2б

uкэ

UП

Uкэ.нас

0         t0     t1				   t2       t3     t4				        t

10.1.5. Способы повышения быстродействия транзисторного ключа

Сокращение длительностей tвкл ,  tр и  tвыкл  достигается оптимизацией формы управляющего тока базы. Оптимальной является форма тока, показанная ниже.

iб

Iб1'

Iб1''

0                                                                     t

–Iб2

iк   Qб

Qб=Iб1''τ б

Iк.нас

0           tвкл                              tp    tвыкл          t

Для уменьшения  длительности этапов включения и выключения значения токов Iб1'и Iб2 на этих этапах должны быть достаточно большими. А для сокращения времени рассасывания необходимо уменьшать степень насыщения транзистора;  для этого после включения транзистора необходимо уменьшить отпирающий ток базы до уровня

Iб1''=Iк.насβmin .

Схема ключа с ускоряющим конденсатором

Конденсатор Сб ускоряет процессы отпирания и запи-рания транзистора. Действие конден-сатора состоит в создании бросков отпирающего и за-пирающего тока в цепи базы в мо-менты коммутации входного сигнала.

+UП

Rк

E1	                          	       	Сб		  Uвых

–   +

Кл.           Rг

+   –

Rб

E2

Отпирающий ток в первый момент будет равен

iб

Iб1m

Iб

t

Qб

Iб1mб

Iбб

Qб.гр

t

0

Iб1m=E1−UбэRг,

а затем, по мере заряда конденсатора, уменьшается до установившегося значения

Iб∞=E1−UбэRг+Rб.

Процесс включения происходит при токе базы iб  Iб∞ и это сокращает длительность этапа включения:

tвкл≈τ актlnβ Iб1mβ Iб1m−Iк.нас.

Вместе с тем установившееся значение заряда в базе определяется меньшим отпирающим током Iб1.

Конденсатор увеличивает и запирающий ток:

Iб2m=E2+Uбэ+UСRг,

тогда как в схеме без конденсатора он был бы равен Iб2=E2+UбэRг+Rб. Большой запирающий ток обеспечивает более быстрое рассасывание избыточного заряда и выключение транзистора.

1-я кривая соответствует постоянному отпирающему току базы, равному максимальному значению Iб1m, 4-я кривая – для постоянного минимального тока Iб1. 2-я кривая для общего случая имеет выброс; оптимальной является 3-я кривая без выброса функции Qб (t). В этом случае обеспечивается высокая скорость включения и минимальный избыточный заряд перед выключением в любой момент времени.

Оптимальная постоянная времени заряда конденсатора  С = Cб(Rг Rб) может быть найдена путем решения уравнения заряда:

С.опт = бIб1∞Iб1.m.

Заряд устанавливается тем быстрее, чем меньше С.опт, т.е. чем больше перепад токов Iб1.mIб1∞.

Ненасыщенный ключ с нелинейной отрицательной обратной связью

Для устранения задержки выключения, обусловленной этапом рассасывания избыточного заряда, необходимо, чтобы в открытом состоянии транзистор находился на грани насыщения, т.е. отпирающий ток базы был равен граничному значению. При разбросе параметров транзистора и их температурных изменениях требуется стабилизация потенциала коллектора на уровне потенциала базы. С этой целью используется нелинейная отрицательная обратная связь с помощью диода, включенного между коллектором и цепью базы.

+UП

VD                    Rк

iд

iвх               R0    iб

+           –

В выключенном состоянии ключа диод VD находится под обратным напряжением и закрыт. В момент t0 подачи отпирающего тока Iвх.1  он весь течет в цепь базы и форсированно отпирает транзистор. В момент t1 потенциал коллектора опускается до уровня

Iвх.1R0+Uбэ.о−Uд.пр,

при котором диод открывается.

После этого входной ток быстро, с постоянной времени , перераспределяется между цепями базы и коллектора. Если сопротивление R0 удовлетворяет условию

iвх

Iвх.1

t0			  t2		t

–Iвх.2

iб

Iб1'

Iб1''

iк    iд		       iк

Iк.н

iд

t0      t1		          t2      t3    t4       t

Uкэ

UП

Iвх1R0		Uкэ.о

Iб.грR0=Uд.пр,

рабочая точка транзистора установится в близости от границы активной области и области насыщения.

При поступлении в момент времени t2 выключающего тока –Iвх.2 создается скачок запирающего тока базы

iбt2=−Iвх.2+IД.пр.

До момента t3 происходит запирание диода, а к моменту t4 – выключение транзистора.

В ненасыщенном ключе отсутствует этап рассасывания избыточного заряда, Этап выключения задерживается только на время запирания диода, но это время существенно меньше длительности этапа рассасывания.

Ненасыщенный ключ с нелинейной О.О.С. примерно равноценен насыщенному ключу с ускоряющим конденсатором (при оптимальной емкости Сб), зато не содержит нежелательного для интегральной схемотехники компонента (конденсатора).

Для уменьшения задержки выключения применяют диоды Шоттки, имеющие малое время восстановления обратного сопротивления.

На рисунке показано графическое изображение транзистора с барьером Шоттки.

- Составной инвертор на биполярных транзисторах

Составной инвертор содержит фазо-инверсный каскад на транзисторе T1 и выходной каскад на транзисторах T2 и T3. При низком потенциале базы T1 он закрыт, при этом закрыт и транзистор T3, а T2 открыт высоким потенциалом коллектора T1. Транзистор T2 включен по схеме эмиттерного повторителя и передает потенциал коллектора T1 на выход. Выходное напряжение имеет высокий уровень (логическая единица):

Uвых1=UП−Uбэ.2−UД.пр.

Если же входной сигнал высокого уровня обеспе-чивает ток базы T1, достаточный для его насыщения, эмиттерный ток T1 насыщает T3, а T2 оказывается при этом закрытым низким потенциалом коллектора  Т1. В этом состоянии напряжение на выходе имеет низкий уровень (логический ноль):

Вх1

Вх2

Вх3

R0

IR0

RK

Rогр

T1

T2

T3

D1

МЭТ

+UП

Вых

Uвых0=Uкэ.3.нас.

Диод D1 служит для надежного запирания Т2. Достоинство составного инвертора в том, что его выходное сопротивление имеет малое значение в обоих статических состояниях, что обеспечивает высокую крутизну фронтов выходного напряжения за счет быстрого заряда (разряда) емкости нагрузки.

Приведенная схема дополнена многоэмиттерным транзистором на входе (МЭТ), который реализует логическую функцию конъюнкции. Если хотя бы один входной сигнал имеет низкий уровень, МЭТ насыщен и запирает Т1. На выходе схемы будет высокое напряжение. Если же на всех входах сигналы имеют высокий уровень, эмиттерные переходы МЭТ заперты и ток коллекторного перехода МЭТ направлен в базу Т1, обеспечивая насыщение Т1 и Т3. На выходе схемы будет низкое напряжение. Таким образом, эта схема реализует функцию И–НЕ. Это базовая схема элементов транзисторно–транзисторной логики (ТТЛ).

- Ключи на полевых транзисторах

В интегральной схемотехнике элементы на МДП–транзисторах находят такое же широкое применение, как и на биполярных. Благодаря большей степени интеграции ИС на МДП–транзисторах имеют меньшие размеры и более простую технологию изготовления. Недостатком схем на МДП является сравнительно низкое быстродействие.

Четыре известных типа транзисторов МДП с индуцированным и встроенным каналами n-  и  p-типа в сочетании с различными видами нагрузки образуют большое число схем ключей (инверторов).

| Инвертор с линейной нагрузкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ic Uзи.отс 0 Uзи | Ic Uзи 0 Uзи.отс | Ic 0 Uзи.пор Uзи | Ic Uзи.пор Uзи |

+UП

Rc

Uвых=Uси

Uвх=Uзи                               Сн

Транзистор с индуцированным каналом. Полярность напряжения питания зависит от типа проводимости канала.

Передаточная характеристика строится с использованием выходных характеристик транзистора и линии нагрузки

Uси = UП – Iс Rс .

| Уровни выходного напряжения в статических состояниях: Iси Uзи=10В Rc=10ком 8В Rc=20ком 6В 4В 0 Uси.о 10В Uси | Uси 10 8 6 Rс=20ком сRс=10ком 4 2 0 2 4 6 8 10 Uзи |
| --- | --- |

Uвых1=Uси.закр=UП; Uвых0=Uси.о.

Необходимо, чтобы Uси.о  Uзи.пор . Чем больше Rc , тем круче спадающий участок передаточной характеристики и тем меньше Uси.о. Обычно выбирают Rс   20Rси.откр .

В открытом состоянии инвертор имеет низкое выходное сопротивление Rвых0=Rси.откр, равное 100200 Ом. Это способствует быстрому спаду выходного напряжения при переключении транзистора. Однако в закрытом состоянии выходное сопротивление велико: Rвых1=Rс (единицы–десятки килоом). Поэтому нарастающий фронт выходного напряжения при запирании транзистора имеет большую постоянную времени, равную Rс Cн .

- Инвертор с нелинейной нагрузкой

Роль нагрузки выполняет транзистор Т1 , у которого потенциал затвора имеет фиксированное значение. В данной схеме Uз.1 =UП . Если Uси.1  Uси.нас , то зависимость тока Ic.1  от напряжения Uзи.1  (а, значит, и от Uси.1)  – квадратичная, т.е. линия нагрузки для активного транзистора Т2  будет нелинейной.

Когда Uвх=Uвх0≺Uзи.пор.2, Т2  закрыт, и на выходе Uвых1=Uси.закр=UП−Uзи.1. Таким образом, максимальное выходное напряжение ниже напряжения питания по крайней мере на Uзи.пор.1 . А при Uвх=Uвх1 Т2 открыт и через оба транзистора протекает ток. Т1   работает в пологой, а Т2  – в крутой области выходных характеристик.

Если сопротивление канала нагрузочного транзистора раз в 20 больше, чем у активного, обеспечивается достаточно низкий уровень выходного напряжения логического нуля. Недостаток схемы – заметное снижение уровня Uвых1 по сравнению с напряжением питания.

–UП

Т1

Т2

Uвых

Uвх

- Инвертор с квазилинейной нагрузкой

Затвор нагрузочного транзистора Т1  подключают к автономному источнику –UП2 , причем это напряжение превышает напряжение питания UП1 по крайней мере на величину Uзи..пор.1 .При этом нагрузочный транзистор находится всегда в крутой области выходных характеристик и ведет себя почти как линейное сопротивление. Это инвертор обеспечивает Uвых1=UП1. Недостаток такой схемы – потребность в дополнительном источнике напряжения.

–UП1

–UП2

Т1

Т2

Uвых

Uвх

- Инвертор с токостабилизирующей нагрузкой

+UП

Т1

Т2

Uвых

Uвх

Нагрузкой служит транзистор Т1  со встроенным каналом того же типа проводимости, что и у активного транзистора Т2  с индуцированным каналом. Затвор Т1 может быть подключен как к собственному истоку (Uзи =0), так и к дополнительному источнику напряжения. Транзистор  Т1 всегда открыт и ведет себя как генератор тока, т.е. Rн = . Если при Uвх=Uвх1 и Т2 открывается, то оба транзистора работают в режиме генераторов тока, что вызывает неопределенное состояние выхода, которое проявляется в крутом переходном участке передаточной характеристики. Этот инвертор обладает наилучшей, по сравнению с другими схемами, характеристикой

- Инвертор на комплементарных МДП–транзисторах

+UП

Т1

Т2

Uвых

Uвх

Uвых  Iс

Uвых

Ic

0                 Uпор                       Uвх

Схема содержит МДП–транзисторы с индуцированными каналами n–  и   p–типа (схема КМДП). Подложки обоих транзисторов соединены с собственными истоками, что предотвращает отпирание изолирующих переходов канал–подложка. Входной сигнал подается на оба затвора и, таким образом, управляет обоими транзисторами.

Обычно UП≻Uзи.пор.1+Uзи.пор.2. При низком входном напряжении Uвх  Uзи.пор.2  Т2 закрыт, а Т1 открыт, и выходное напряжение практически равно напряжению питания: Uвых1≈UП. При достаточно высоком входном напряжении, когда Uвх   Uзи.пор.2 и в тоже время  UП–Uвх Uзи.пор.1, транзистор Т1  закрыт, а Т2 открыт. При этом выходное напряжение имеет уровень, близкий к нулю. Если же Uвх находится в пределах:

Uзи.пор.2   Uвх   UП –Uзи.пор.1 ,

то оба транзистора открыты, и на передаточной характеристике формируется крутой переходный участок.

Характерно, что в инверторах на КМДП–транзисторах логические уровни выходного напряжения не зависят от сопротивлений каналов. В обоих статических состояниях отсутствует сквозной ток. При переключениях же инвертора возникают импульсы тока, которые ускоряют перезаряд емкости нагрузки. Схемы  КМДП–типа получили широкое распространение ввиду:

- малой мощности потребления: нВт в статическом режиме и мВт при переключениях;

- высокой помехоустойчивости: допустимая амплитуда помехи до 45% от напряжения питания;

- способности работать в широком диапазоне напряжений питания – от 3 до 15В;

- сравнительно высокого быстродействия – до 10 МГц.

С применением вместо кремния сапфировой подложки с меньшей диэлектрической проницаемостью достигается еще большее быстродействие и более высокая плотность компоновки.

- Логические элементы на полевых транзисторах

Базовые логические элементы имеют несколько входов и выполняют над входными переменными логическую операцию типа И–НЕ  либо  ИЛИ–НЕ. С этой целью вместо одного используются несколько активных транзисторов, включенных или последовательно или параллельно соответственно. На рисунке показаны примеры  двухвходовых элементов на КМДП–транзисторах.

Выход

Вход1

Вход2

Вход1

Вход2

Выход

Схема логического элемента И–НЕ                  Схема логического элемента ИЛИ–НЕ

                                                                             1

### 11.ТРИГГЕРЫ

- Симметричные триггеры

Триггеры относятся к элементам дискретной (цифровой) схемотехники. Эти схемы строятся на основе электронных ключей с применением положительной обратной связи. Триггеры имеют два состояния устойчивого равновесия.

- Симметричные триггеры на биполярных транзисторах

Если выход последовательно соединенных двух инверторов соединить со входом первого из них, состояние инверторов подтвердится и будет устойчивым, причем возможны два варианта. В каждом из них один из инверторов будет открыт, а другой закрыт. Электронные схемы, имеющие два устойчивых состояния, называются бистабильными ячейками. Схема триггера имеет симметричную конфигурацию и перекрестные связи. Благодаря этим связям закрытый транзистор обеспечивает условие насыщения другого транзистора, а насыщенный транзистор – условие запирания первого. При использовании германиевых транзисторов (в основном в 50–60 гг.) для надежного запирания делители R1R2 подключались к источнику отрицательного напряжения –Есм, так как остаточное напряжение Uкэ.нас на насыщенном транзисторе (0,2 ... 0,5В) не обеспечивало закрытие другого транзистора. При использовании кремниевых транзисторов, у которых Uбэ.о больше 0,6В, источник –Есм не требуется.

+UП

Rк                                         Rк

Uкэ1                   R1                      R1                  Uкэ2

VT1                                                            VT2

R2              R2

–Eсм

Электрически симметричное состояние схемы невозможно:

- Оба транзистора не могут быть закрыты, так как при этом в обеих базовых цепях существовали бы отпирающие токи.

- Невозможно и насыщение обоих транзисторов, так как низкие потенциалы Uкэ.нас были бы недостаточны для отпирания транзисторов.

- Невозможно устойчивое состояние схемы, в котором оба транзистора были бы в активной области. Любое изменение тока базы, например, VT1  Iб.1 вызовет приращение тока коллектора Iк..1=Iб.1, что, в свою очередь, по цепи связи – пропорциональное изменение тока базы VT2 Iб.2=–кIк.1=–к Iб.1. Следствием этого будет приращение тока коллектора Iк..2=Iб.2=– 2к Iб.1. В итоге по цепи обратной связи вернется приращение тока базы VT1, равное I’б.1= 22к Iб.1.

Здесь к =RкRк+Rб – коэффициент передачи тока из цепи коллектора в цепь базы. Если дополнительное приращение I’б.1 больше, чем первоначальное значение Iб.1, возникает лавинообразный процесс нарастания тока в одном транзисторе и убывания – в другом. Этот процесс называется регенерацией. Регенерация заканчивается запиранием одного из транзисторов и насыщением другого.

Условие регенерации к1.

При включении питания направление регенеративного процесса случайно, и бистабильная ячейка устанавливается в одно из состояний устойчивого равновесия. Условие насыщения открытого транзистора Iб.о  Iб.гр:

UП−Uбэ.насRк+Rб≻UП−Uкэ.насβ Rк.

Это эквивалентно условию регенерации β RкRк+Rб≻1.

- Способы управления триггером

- Режим раздельного переключения

Триггер переключается поочередной подачей отпирающих (или запирающих) сигналов на два раздельных входа.

+UП

Rк                                               Rк

Rб                      Rб

VT3           VT1                                  VT2           VT4

Iвх.1                                                                                              Iвх.2

В данной схеме параллельно транзисторам VT1 и  VT2, входящим в состав БЯ, подключены управляющие транзисторы VT3 и VT4. Эти ключи управляются отпирающими импульсами тока Iвх.1 и Iвх.2 соответственно. В отсутствие управляющих токов 	транзисторы VT3 и VT4 закрыты и не влияют на состояние триггера. Это режим хранения. При подаче тока Iвх.1 открывается и входит в насыщение VT3, что приводит к запиранию VT2 низким потенциалом коллекторов VT1 и  VT3. При этом откроется и войдет в насыщение VT1. После окончания импульса тока Iвх.1 триггер останется в новом состоянии: на выходе левого плеча низкий уровень напряжения Uвых0=Uкэ.нас, а на выходе правого – высокий уровень Uвых1=UПRб+Uбэ.насRкRб+Rк .

Повторные импульсы тока Iвх.1 не влияют на состояние триггера. Переключение триггера в другое устойчивое состояние произойдет при поступлении на второй вход импульса тока Iвх.2.  Недопустима подача отпирающих импульсов тока Iвх.1 и Iвх.2 одновременно на оба входа. Во время их действия откроются оба транзистора VT3 и VT4, и после окончания импульсов Iвх.1 и Iвх.2 откроются транзисторы VT1 и VT2 и окажутся в активной области. В результате регенеративного процесса триггер с равными вероятностями может оказаться в любом из устойчивых состояний, т.е. результат будет неопределенным. Рассмотренный вариант схемы называется триггером RS–типа: вход S (set) – установка “1”, вход R (reset) – установка “0”.

- Режим общего входа

Управляющий сигнал (импульс тока) подается на оба соединенных вместе входа триггера, и по каждому очередному сигналу триггер переключается в противоположное состояние. Для того, чтобы устойчивые состояния менялись регулярно после каждого входного импульса, схема должна иметь внутреннюю память. Функция этой памяти состоит в том, чтобы хранить информацию о предыдущем состоянии триггера в течение всего времени действия очередного управляющего сигнала, а после его окончания обеспечить принудительный переход БЯ в новое состояние, противоположное предыдущему.

Схема триггера с емкостной памятью

Пусть в исходном состоянии VT1 закрыт, а VT2 насыщен. Конденсатор С1 заряжен: UC1=

+UП

Rк   +  – С1                    С2         Rк

Rб                      Rб

VT3           VT1                                  VT2           VT4

Iвх

=RбUП−Uбэ.насRб+Rка С2 разряжен: UС2 =0.

При по-даче управля-ющего сигнала ключи VT3 и VT4 отпираются до насыщения, потенциалы их коллекторов падают до нуля, и потенциал базы VT2 оказывается отрицательным: Uб.2 =–UС1, а базы VT1 – нулевым. Во время действия входного сигнала транзистор VT1 остается закрытым, а VT2 выходит из насыщения и закрывается. Если длительность входного импульса меньше постоянной времени разряда конденсатора С1, напряжение UC1 до конца этого сигнала сохранится.

По окончании сигнала в базы VT1 и VT2 поступают неодинаковые отпирающие токи:

Iб.1=UП−Uбэ.оRк; Iб.2=UП−Uбэ.оRк+Rб.

Так как Iб.1  Iб.2 , ток коллектора VT1 нарастает с большей скоростью, чем  в VT2. Поэтому ток Iк.1 будет подавлять ток базы Iб.2. В результате регенеративного процесса VT2 окажется закрытым, а VT1 через некоторое время войдет в насыщение. Таким образом, триггер изменил свое первоначальное состояние.

- Несимметричные триггеры

Несимметричные триггеры – это регенеративные устройства, у которых выходное напряжение может принимать два значения: высокого и низкого уровня. В отличие от симметричного, несимметричный триггер не обладает свойством запоминания предыдущего состояния. То или иное состояние несимметричного триггера поддерживается присутствующим входным сигналом и зависит от его значения. Переход от низкого уровня выходного напряжения к высокому происходит при определенном значении входного сигнала, превышающего порог срабатывания Uсрб, а переход от высокого уровня к низкому происходит при другом входном напряжении, которое ниже порога отпускания Uотп. По модулю Uотп  меньше Uсрб.

Несимметричный триггер строится на основе усилителя постоянного тока, охваченного положительной О.С.

Передаточная характеристика УПТ, охваченного положительной О.С., имеет очень высокую крутизну на активном участке. Если петлевое усиление  , то состояние УПТ в пределах линейного участка становится неустойчивым, возникает регенера-тивный процесс и схема переключается в одно из устойчивых состояний:

Uвых

Uвых.max

Uвх.дф

0

Uвых.min

Uвых.= Uвых.max  либо Uвых.= Uвых.min.

- Триггеры Шмитта на биполярных транзисторах

- Схема триггера на ненасыщенных транзисторах

+UП1

Rк             Rк

Выход

R1

Вход                 VT1              VT2

R2

I0

–UП2

В основе схемы триггера Шмитта – переключатель тока (дифференциальный каскад), охваченный положительной О.С. Потенциал базы VT2 создается делителем R1,R2, подключенным к коллектору VT1. Для упрощения полагаем, что 	делитель R1,R2 не потребляет тока и не влияет на потенциал коллектора VT1. Тогда

Uб.2=γ Uк.1, γ =R2R1+R2.

Если Uвх мало и VT1 закрыт, а VT2 открыт (через него течет весь ток I0), то

Uк.11≈UП, Uб.21=γ UП.

При этом, если у открытого VT2 потенциал коллектора выше потенциала базы, т.е.

Uк.20≻Uб.21,

то он находится в активной области, в противном случае – в насыщении.

Такое состояние триггера сохраняется, пока Uвх≺Uб.21. Таким образом, напряжение срабатывания Uсрб=Uб.21=γ UП. Когда Uвх  превысит  Uсрб, оба транзистора окажутся в активной области и, благодаря положительной О.С., начнется регенеративный процесс переключения, который закончится запиранием VT2. При этом весь ток I0 переключится в VT1. После срабатывания триггера потенциал коллектора VT1 опустится до уровня Uк.10=UП−I0Rк, а потенциал базы VT2 соответственно до Uб.20=γ Uк.10=γ UП−I0Rк. Транзистор VT1 будет в активной области при Uвх≺Uк.10.

Чтобы триггер переключить в первоначальное состояние, нужно понизить Uвх до уровня порога отпускания Uотп=Uб.20=γ Uк.10. Как только Uвх станет меньше Uотп, транзистор VT1 начнет запираться,  а VT2 – открываться, и произойдет регенеративный процесс обратного переключения. Как видно, напряжение отпускания меньше напряжения срабатывания. Это соотношение принципиально для триггера Шмитта.

Выходной сигнал снимается с коллектора VT2, свободного от внутренних связей, и по этой причине, а так же вследствие активного режима транзисторов, длительность переходных процессов и фронтов выходного напряжения оказывается предельно короткой.

Передаточная характеристика

Uвых=Uк.2

U1вых=UП1

Uвых=Uвх

U0вых

0              Uотп    Uсрб                          Uвх

Наличие двух пороговых напряжений приводит к появлению на характеристике “петли гистерезиса”.

Ширина петли

Δ U=Uб.21−Uб.20=γ I0Rк.

Чем меньше коэффициент О.С.  , тем уже петля и ближе пороги переключения. Однако значение  не может быть меньше критического, при котором обеспечивается условие регенерации.

- Схема триггера Шмитта на насыщенных транзисторах

+UП

R1          Rк.1                                 Rк.2

R3                                    Uвых

C        VT1                                            VT2

R2                                R4             Rэ  Uэ.0  (Uэ.1)

Исходное состояние:

VT1 закрыт, VT2 насыщен.

Uвых0≈Uэ.0≈RэRк.2+RэUП.

Условие запирания VT1:

Uб.1=R2R1+R2UП≤Uэ.0.

Условие насыщения VT2:

Iб.2  Iб.2гр .

Отсюда

UП−Uэ.0−Uбэ.насRк.1+R3−Uэ.0+Uбэ.насR4≥UПβ Rк.2+Rэ.

После переключения VT1  насыщен, VT2  закрыт.   При этом Uэ.1≈RэRк.1+RэUП должно быть меньше Uэ.0, т.е. Rк.1  Rк.2. Условие запирания VT2  выполняется всегда:

Uб.2=R4R3+R4UП≺Uэ.1.

Условие насыщения VT1:  Iб.1  Iб.1гр  обеспечивается при

UП−Uэ.1−Uбэ.насR1−Uэ.1+Uбэ.насR2≥UПβ Rк.1+Rэ.

Совместное решение приведенных выражений дает значения сопротивлений R1, R2,  R3  и  R4.

- Несимметричный триггер на основе операционного усилителя

Uвых

U1

Uвых

R1                                                  Uотп             Uсрб                 U1

U2                                                                                          0

R2

Uсм

Несимметричный триггер на основе ОУ – это регенеративное устройство с положительной О.С. По сравнению с транзисторными триггерами Шмитта триггер на ОУ имеет более стабильные пороги срабатывания и уровни выходного напряжения. Эти триггеры широко используются в качестве формирователей напряжения прямоугольной формы, а также как схемы сравнения (компараторы).

Амплитудная  характеристика ОУ, вследствие большого усиления, близка к релейной: если U1  U2, то Uвых = Uвых.min, а если U1  U2, то Uвых = Uвых.max. При достаточно глубокой положительной О.С., когда петлевое усиление Ku  1, состояние ОУ на линейном участке амплитудной  характеристики (при U1  U2) неустойчиво, возникает регенеративный процесс, и выходное напряжение скачкообразно переключается от одного предельного значения к другому: Uвых.max  или Uвых.min.

Коэффициент О.С. задается резисторным делителем: χ =R2R1+R2.

Напряжение U2 определяется выходным напряжением и может принимать два значения:

U21=χ Uвых.max+1−χ Uсм=Uсрб;

U20=χ Uвых.min+1−χ Uсм=Uотп.

Переключение триггера происходит при увеличении U1  Uсрб  или уменьшении U1  Uотп . Выбором источника напряжения смещения Uсм  можно сдвигать пороги переключения, не меняя ширины петли гистерезиса, которая зависит от коэффициента О.С.: Δ U=Uсрб−Uотп=χ Uвых.max−Uвых.min. Уменьшение U ограничивается условием регенерации.

- Применение несимметричных триггеров

- В качестве порогового устройства – амплитудного дискриминатора с двумя, близкими по величине, порогами переключения.

- В качестве формирователя прямоугольных импульсов напряжения при произвольной форме колебаний входного напряжения.

Компаратор напряжений

Ux      R

Uвых

Uоп

R1                 R2

Uвх

Uсрб

Uотп

Uвых                                                                           t

t