МГТУ им. Н. Э. Баумана

Исследование профилей мелкомодульных зубчатых колес

Методические указания

к лабораторной работе № 17

по курсу «Основы конструирования приборов»

В. Н. Климов

Под редакцией О. Ф. Тищенко

Москва, 1988 год

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Цель работы:

1) моделирование эвольвентного профиля;

2) исследование влияния смещения производящего контура на геометрию зубьев и показатели качества приборных зубчатых колес.

Мелкомодульные зубчатые передачи находят широкое применение в приборах. Передача состоит из двух зубчатых колес. Колесо с меньшим числом зубьев называется шестерней, с большим - колесом.

α0=20°............................	угол профиля исходного производящего контура (ИПРК)

ha0=1,01,1............	коэффициент высоты головки зуба

c0=0,25...0,4................	коэффициент радиального зазора

hf0=ha0+c0.................	коэффициент высоты ножки зуба

hl0=2ha0.......................	коэффициент граничной высоты

ρf0»0,4.......................	коэффициент радиуса кривизны переходной кривой

e0=p2=pm2.........	ширина впадины ИПРК

s0=p2=pm2..........	толщина зуба ИПРК

h0=(2ha0+2c0)m

hf0=hf0m

Рис. 1.

Нарезание зубчатых колес осуществляется при помощи производящих зуборезных реек (гребенок). Этот метод основан на зацеплении режущего инструмента и заготовки зубчатого колеса. Причем проскальзывание между инструментом и заготовкой исключается, такая кинематическая связь осуществляется специальными устройствами. Например, в лабораторной установке для этой цели используется туго натянутая струна, связывающая движения имитатора зуборезной рейки и заготовки зубчатого колеса. Зуборезной рейкой можно нарезать как прямозубые, так и косозубые колеса.

Профиль зубчатой рейки для приборных зубчатых колес (ГОСТ) называется ИСХОДНЫМ ПРОИЗВОДЯЩИМ РЕЕЧНЫМ КОНТУРОМ (ИПРК) или производящим контуром, иногда - производящей рейкой (рис.1). Все параметры ИПРК отсчитываются от базовой прямой, которая называется ДЕЛИТЕЛЬНОЙ или средней прямой. Принято абсолютные (действительные) параметры ИПРК определять в виде произведения соответствующего коэффициента с индексом "0" (см. рис. 1) на модуль. МОДУЛЕМ зацепления m называется величина, равная отношению шага р0 ИПРК к числу :

m=p0p						(1)

Модули зубчатых колес стандартизированы (ГОСТ 9563-60). Шаг ИПРК p0 выражается в миллиметрах, размерность модуля - тоже в миллиметрах. В приборостроении применяются модули в диапазоне от 0,05 до 1,0 мм.

Процесс нарезания зубцов зуборезной рейкой имитирует работу реечной передачи и называется станочным зацеплением (рис.2). Поскольку проскальзывание между производящей рейкой и заготовкой отсутствует, то перемещение производящей рейки на величину dlk за время dt  вызывает поворот заготовки зубчатого колеса на угол dj=dlkd/2[рад]. Откуда

d2=r=dlkdj                                                                                  (2а)

Разделив числитель и знаменатель правой части уравнения (2а) на dt, получим выражение

d2=r=dlk/dtdj/dt=Vpw=const              				(2),

где d - диаметр делительной окружности;

Vp - скорость зуборезной рейки, м/с;

заг - скорость поворота заготовки, рад/с.

Боковая поверхность зубьев (эвольвента окружности) на нарезаемом колесе образуется как огибающая последовательных положений прямолинейных режущих кромок инструмента (рис. 3). В связи с этим данный метод нарезания зубчатых колес часто называют методом огибания. В процессе зубонарезания делительная прямая ИПРК или одна из параллельных ей прямых всегда касается окружности радиуса r, перекатываясь по ней без проскальзывания. В станочном зацеплении прямая, касающаяся делительной окружности, называется начальной прямой.

Между диаметром заготовки зубчатого колеса и прямой впадин ИПРК должен быть радиальный зазор c=cm, где c=c0 (см. рис. 1, 3). Последний является технологическим зазором, вводимым в станочное зацепление для обеспечения оптимальных условий зубонарезания.

В станочном зацеплении окружной шаг p нарезаемого колеса, взятый по окружности радиуса r, является величиной постоянной, равной шагу ИПРК p0 (см. рис. 2). Всего на этой окружности разместятся z шагов ИПРК, т.е. будет нарезано z зубьев. Поэтому с одной стороны длина окружности радиуса r будет равна zp или zm, а с другой стороны - 2r, т.е. 2r = zm. Преобразуя это выражение, получим 2r=zm, откуда

r=d2=mz2							(3)

Окружность радиуса r называется делительной окружностью или окружностью стандартного модуля. Соответственно диаметр d называется диаметром делительной окружности. Соотношения (1) и (3) являются важнейшими в теории зубчатых зацеплений.

С точки зрения математики, эвольвента окружности образуется точками, принадлежащими прямой n-n, при качении прямой без скольжения по окружности радиуса rb (рис. 4).

Поэтому иногда эвольвенту называют разверткой окружности. Окружность радиуса rb называется ОСНОВНОЙ. Из рисунка следуют основные свойства эвольвенты:

1) эвольвента не может существовать внутри основной окружности;

- нормаль к эвольвенте (образующая прямая n-n) является касательной к основной окружности;

- Радиус кривизны эвольвенты, является величиной переменной ρx=ON⋅tgαx=rb⋅tgαx. В начальной точке А эвольвенты x=0 и следовательно x=0.

Для образования рабочего профиля зуба колеса используется не вся теоретическая эвольвента, а только ее часть (см. рис. 4). Для стандартного зацепления конкретное положение рабочего профиля зуба на теоретической эвольвенте, т.е. положение профиля относительно основной окружности определяет УГОЛ ПРОФИЛЯ зубчатого колеса x, равный стандартному углу профиля ИПРК 0 (см. рис. I), a именно 20°. Этот  угол обычно  обозначается просто 1. Из  схемы представленной на  рис. 4, можно записать:

rb=rcosα0=rcosα=rcos20°=0,939r                        	(4)

Т.к. cos20=0,939

Главное преимущество эвольвентного зацепления по сравнению с другими видами зацеплений (часовым, циклоидальным и т.д.) заключается в возможности нарезания одной червячной фрезой с модулем mi зубчатых колес с разным числом зубьев, но одинаковым модулем mi.

После настройки зуборезного станка или лабораторной установки на заданный делительный радиус r по соотношению (2) производящая рейка может быть смещена относительно центра заготовки на величину xm. Произведение xm называется СМЕЩЕНИЕМ производящего контура, а коэффициент x - КОЭФФИЦИЕНТОМ СМЕЩЕНИЯ производящего контура. Принято считать коэффициент x ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ (x0), если смещение направлено ОТ ЦЕНТРА заготовки зубчатого колеса, и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (x0), если смещение направлено к ЦЕНТРУ заготовки зубчатого колеса. Смещение производящего контура оказывает значительное влияние на показатели качества зубчатых передач, например, прочность и геометрию зубчатых колес, а именно на диаметры окружностей вершин da, диаметры окружностей впадин df, окружную делительную толщину зуба s (окружную толщину зуба по делительной окружности) и окружную толщину зуба по окружности вершин sa (см. рис.2).

Эти параметры определяются по формулам

da=m(z+2ha+2x)							 (5)

df=m(z−2hf+2x)=m[z−2(ha+c)+2x]		 (6)

s=m(p2+2xtgα)=m(1,57+0,7279x)			 (7)

Т.к. tg=tg20=0,7279.

В формулы (5),(б),(7) коэффициенты смещения x подставляются со своими знаками в зависимости от того, какое смещение (положительное или отрицательное) применяется при нарезании данного колеса. Коэффициенты ha и c принимаются равными соответствующим коэффициентам ha0 и c0, (см. рис.1). В правильно спроектированном и изготовленном зубчатом колесе высота теоретического профиля зуба колеса, которая называется граничной высотой зуба hl , должна быть равна 2ham (см. рис.2). В практике приборостроения ДИАМЕТР ЗАГОТОВКИ зубчатого колеса dзаг всегда принимается РАВНЫМ диаметру окружностей вершин da.

При нарезании зубчатых колес стандартным режущим инструментом с параметрами, приведенными на рис. 1, может наблюдаться явление, которое носит название подрезания (интерференции) зубьев. В результате подрезания граничная высота зуба hl становится меньше 2ham (рис. 5), что ухудшает качество передачи и снижает ее прочность.

Сущность этого явления заключается в том, что режущие кромки инструмента при выходе их из зацепления с уже нарезанными зубьями начинают повторно обрабатывать эти уже нарезанные зубья. Часть бокового профиля зуба, находящаяся у основной окружности и обрабатывающаяся повторно, оказывается срезанной. Подрезания наблюдается при изготовления стандартным режущим инструментом зубчатых колес с числом ЗУБЬЕВ МЕНЬШЕ 17, если СМЕЩЕНИЕ режущего инструмента равно НУЛЮ (xm= 0), а также при нарезании зубчатых колес с числом зубьев больше 17,

если отрицательное смещение режущего инструмента относительно большое. Число зубьев, равное 17, называется наименьшим числом зубьев, свободных от подрезания, и обозначается zmin.

С целью уменьшения габаритов приборных устройств в них довольно часто применяют зубчатые передачи с шестернями, имеющими 10...16 зубьев. При  изготовлении таких передач используется ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ смещение (x1m>0) у шестерни и ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (x2m<0) у колес, причем коэффициенты смещения у шестерни x1 и у колеса x2 принимаются равными по абсолютной величине x1=x2. Такие передачи называются РАВНОСМЕЩЕННЫМИ.

КОЭФФИЦИЕНТ НАИМЕНЬШЕГО СМЕЩЕНИЯ xmin, при котором шестерня с числом зубьев z<zmin  будет нарезана без подрезания, определяется по формуле

xmin=zmin−zzmin     						(8)

В приборостроении смещение режущего инструмента применяется также при вписании зубчатой передачи в заданное межосевое расстояние, при проектировании соосных передач и связанных передач планетарных механизмов и для увеличения прочности зубьев.

При достаточно БОЛЬШОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ смещении режущего инструмента эвольвенты, образующие левый и правый боковые профили зуба, могут пересечься между собой (см. рис. 5).

ТОЛЩИНА зуба у окружности вершин sa в этом случае становится равной НУЛЮ, а ДИАМЕТР окружности ВЕРШИН da может стать МЕНЬШЕ, чем диаметр ЗАГОТОВКИ зубчатого колеса dзаг. Высота фактически нарезанного зуба h в последнем случае будет меньше теоретической стандартной высоты, равной 2ha+c. Это явление называется заострением зубьев. Наибольший коэффициент смещения x, при котором sa=0 и da=dзаг, обычно обозначается xmax.

Описание лабораторной установки

Прибор для моделирования нарезания профилей зубьев в большом масштабе (m = 11…16 мм) по методу огибания состоит из диска 1 (см. технический плакат), на котором устанавливается бумажный круг нужного диаметра, и рейки 2, имитирующей производящую или зуборезную рейку. Перемещение рейки производится вручную при нажатии клавиши 5. При этом рукоятка 6 должна лежать сверху ограничивающего штифта. Рукоятка 7 служит для создания натяжения струны.

Исходным положением рейки является крайнее правое. Для перевода рейки в это положение рукоятки 6 и 7 следует повернуть против часовой стрелки до упора. После этого кинематическая связь между рейкой-инструментом и диском 1, на котором закреплена заготовка нарушается. Для восстановления кинематической связи рукоятки 6 и 7 следует повернуть по часовой стрелке.

Необходимое смещение рейки инструмента относительно делительной окружности можно установить с помощью шкал 4, расположенных по бокам рейки, винтов 3 и меток, нанесенных на рейке 2.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Получите у преподавателя карточку рубежного контроля и ответьте на контрольные вопросы

- Определите номер вашего варианта по номеру прибора (номер нанесен на рейке), установленному на столе, и по таблице «Варианты заданий для лабораторной работы №17»(см. технический плакат)

- Рассчитайте минимальный коэффициент смещения режущего инструмента хmin для заданного варианта

- Определите смещения х1 m, х2 m, х3 m, х4 m режущего инструмента по значениям коэффициентов х1, х2, х3, х4 и занесите результаты расчета в таблицу отсчета (см. технический плакат)

Во всех вариантах х1 = 0, х2 = хmin

- Определите геометрические параметры зубчатых колес при различных смещениях режущего инструмента и занесите результаты в таблицу отсчета (h*a = 1,0; с*=0,25)

- Напишите в центре бумажного круга чернилами вашу фамилию, инициалы, группу

- Нанесите на круг делительную и основную окружности

- Разделите круг на четыре равных сектора. В каждой четверти напишите величину соответствующего коэффициента смещения х1, х2, х3, х4

- В каждой четверти нанесите на круг соответствующие диаметры заготовок зубчатых колес

- Установите бумажный круг на диск 1 (см. технический плакат). Следите за тем, чтобы центр диска точно совпадал с центром окружностей, проведенном на бумажном круге

- Установите рейку-инструмент с первым заданным смещением х1m=0

- Отведите рейку в исходное (крайнее правое) положение, предварительно повернув рукоятку 7 против часовой стрелки. Поворачивая заготовку относительно оси, установите ее таким образом, чтобы левая граница заданной четверти бумажного круга входила в первую впадину рейки. Восстановите кинематическую связь между диском 1 и рейкой 2, повернув рукоятку 7 по часовой стрелке

- Обведите ВСЕ зубья рейки, попадающие в заданную четверть, тонко заточенным карандашом

- Переведите рейку-инструмент на один шаг в следующее положение, нажимая на клавишу 5 (с легким усилием, обязательно до упора), и обведите все зубья рейки, попадающие в указанную четверть карандашом

- Повторите процесс до перехода рейки в крайнее левое положение. При переводе рейки из одного положения в другое не пропускайте ни одного шага, не забывайте обводить рейку карандашом.

- Освободите диск 1 с помощью рукоятки 7, поверните его на 90°, установите необходимое для данной четверти смещение рейки. Последовательно осуществите профилирование зубьев колес х2m = хminm, х3m = хmaxm, х4m

- Подпишите вид каждого спрофилированного зуба (подрезанный, нормальный, заостренный)

- Покажите на вашей модели диаметр заготовки зубчатого колеса dзаг, угол профиля α, технологический зазор с, начало и конец эвольвенты на боковом профиле зуба

- Обозначьте приведенные в таблице отчета геометрические параметры на спрофилированных вами зубьях.

Содержание отчета

- Бумажный круг с изображенными на нем зубьями

- Схема прибора для моделирования зубонарезания методом огибания

- Таблица с результатами расчетов и основными формулами

Литература

Элементы приборных устройств (Основной курс). Учеб. Пособие для студентов ВУЗов. В 2-х ч. Ч. 1/Под ред. О. Ф. Тищенко. – М.: Высшая школа

Таблица отчета

Геометрические параметры зубчатых колес с числом зубьев Z=       и модулем m=          .

при различных коэффициентах смещения (X1=0; X2=Xmin; X3=Xmax; X4=         )

| Варианты задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № формулы | Геометрический параметр И расчетная формула |  | Смещение зуборезной рейки |  |  |  |
|  |  |  | X1m= | X2m= | X3m= | X4m= |
| (3) | d= | мм |  |  |  |  |
| (4) | dв= | мм |  |  |  |  |
| (5) | da= | мм |  |  |  |  |
| (6) | df= | мм |  |  |  |  |
|  | τ=360°/z | град |  |  |  |  |
| (1) | p0=p=πm | мм |  |  |  |  |
| (7) | s= | мм |  |  |  |  |
|  | e=p0-s | мм |  |  |  |  |
|  | ha=(da-d)/2 | мм |  |  |  |  |
|  | hf=(d-df)/2 | мм |  |  |  |  |
|  | h=(da-df)/2 | мм |  |  |  |  |
|  | С=с*m | мм |  |  |  |  |
|  | s*(эксперимент) | мм |  |  |  |  |
|  | df*(эксперимент) | мм |  |  |  |  |

Примечание: параметры, обозначенные звездочкой, определяются после профилирования зубьев на бумажных дисках (заготовках).

ha*=1; hf*=ha*+c*; c*=0.25

| Варианты задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № прибора | m, мм | Z | Коэффициент смещения |  |
|  |  |  | X3 | X4 |
| 1 | 13 | 9 | +0.64 | -0.7 |
| 2 |  | 10 | +0.70 | -0.7 |
| 3 |  | 11 | +0.76 | -0.7 |
| 4 |  | 12 | +0.82 | -0.7 |
| 5 | 14 | 9 | +0.64 | -0.65 |
| 6 |  | 10 | +0.70 | -0.65 |
| 7 |  | 11 | +0.76 | -0.65 |
| 8 |  | 12 | +0.82 | -0.65 |
| 9 | 15 | 9 | +0.64 | -0.6 |
| 10 |  | 10 | +0.70 | -0.6 |
| 11 |  | 11 | +0.76 | -0.6 |
| 12 |  | 12 | +0.82 | -0.6 |
| 13 | 16 | 9 | +0.64 | -0.6 |
| 14 |  | 10 | +0.70 | -0.6 |
| 15 |  | 11 | +0.76 | -0.6 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: во всех вариантах X1=0; X2=Xmin |  |  |  |  |