Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Кафедра СМ-3

# Лабораторная работа №1

По курсу «Прикладная гидроаэродинамика»

«Определение аэродинамических характеристик профиля при дозвуковом обтекании»

Выполнил: Садовский К.В.

Преподаватель: Голубев А.Г.

Москва 2003.

Схема аэродинамической трубы:

1. Вентилятор

2.Обтекатель вентилятора

3.Диффузор 3

4.Поворотное колено

5.Поворотное колено.

6.Форкамера

7.Спрямляющая решётка

8.Проволочные сетки

9.Сопло

12.Раструб диффузора

13.Диффузор

14.Поворотное колено

15.Диффузор 2

16.Поворотное колено

Схема установки для проведения дренажных испытаний:

- Ñîïëî àýðîäèíàìè÷åñêîé òðóáû

- Аэродинамический стол

- Стойка

- Механизм измерения углов атаки

- Механизм измерения углов скольжения

- Дренажные отверстия

- Модель крыла

- Дренажные трубки

- Диффузор

- Батарейный микроманометр

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эксперимент проводится в дозвуковой малоскоростной (М < 0.3) трубе.

Аэродинамическая труба, по сравнению с другими источниками движения воздуха, создает в своей рабочей части плоско-параллельный поток газа с заранее заданными характеристиками.

Особенность открытой рабочей части такой трубы заключается в том, что статическое давление в рабочей части равно давлению в помещении (т.е. атмосферному давлению).

Для дозвуковых потоков:

Самая широкая часть трубы, где скорость потока минимальна (но не равна нулю), называется форкамерой. Ее назначение – успокоить и выровнять поток. Далее расположено сопло, разгоняющее поток. За рабочей частью находится расширяющийся диффузор. Его задача затормозить поток.

В трубе давление можно измерить 2мя способами – с помощью трубки Пито, либо измерив атмосферное давление (давление в форкамере практически ему равно).

В данной лабораторной работе рассматривается симметричный профиль ЦАГИ В12% с отношением максимальной высоты профиля к длине его хорды = 0.12

Основные расчетные формулы и соотношения

Избыточное давление, равное разности давлений в соответствующем дренажном отверстии и рабочей части аэродинамической трубы:

p−p∞=Δh⋅γ⋅sinβ

где Dh – изменение уровня жидкости в отсчетном колене;

g - удельный вес манометрической жидкости;

b - угол наклона плоскости манометрических трубок.

Коэффициент давления:

p=p−p∞q∞

где q∞ - скоростной напор набегающего невозмущенного потока.

q∞=ρ∞⋅V∞22=p0−p∞=Δh'⋅γ⋅sinβ

где Dh' – показание колена манометра, соединенного с трубкой Пито (трубкой полного напора).

Тогда: p=p−p∞q∞=ΔhΔh'

Аэродинамические коэффициенты сил и момента профиля можно представить в виде:

Cy = Cyp + Cyf	Cx = Cxp + Cxf 	mz = mzp + mzf

где Cyp , Cxp , mzp – соответственно коэффициенты нормальной и продольной сил и момента тангажа от давления;  Cyf , Cxf , mzf  - аналогичные коэффициенты сил и момента, вызванных трением. Составляющие нормальной силы и момента тангажа от трения практически весьма малы, поэтому можно принять Cy = Cyp , mz = mzp .

Формулы для вычисления аэродинамических коэффициентов:

Cxp=pdy	Cy=pdx	mz=−0.5⋅pdx2+0.5⋅pdy2

Переходя от криволинейных интегралов к обычным, получим следующие выражения для коэффициентов нормальной силы, продольной силы от давления и момента тангажа:

Cy=01pнdx−01pвdx	Cxp=−01pнdyн+01pвdyвmz=−01pнxdx+01pвxdx−01pнyнdyн+01pвyвdyв

Зная аэродинамические коэффициенты в связных осях, можно определить соответствующие их значения в поточных координатах:

Cya=Cycosα−Cxsinα	Cxa=Cysinα+Cxcosα

Коэффициент давления подсчитывается по формуле:

СД=xц.дb=−mzCy

а коэффициент качества (качество) – по формуле:

K=YaXa=CyaCxa

Для определения аэродинамических коэффициентов воспользуемся формулами для численного интегрирования:

Cy=12i=1N−1(pнi+pнi+1−pвi−pвi+1)(xi+1−xi)Cx=12i=1N−1(pнi+pнi+1)(yнi+1−yнi)−i=113(pвi+pвi+1)(увi+1−yвi+1)Mz=14i=1N−1(pвi+pвi+1−pнi−pнi+1)(xi+12−xi2)

| Профиль ЦАГИ в 12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя поверхность |  |  |  |  | Нижняя поверхность |  |  |  |  |
| № | X | Y | dH | P | № | X | Y | dH | P |
| 1 | 0,025 | 0,021 | 109 | -0,62 | 1 | 0,025 | -0,021 | 59 | 0,33 |
| 2 | 0,05 | 0,031 | 153 | -0,87 | 2 | 0,05 | -0,031 | 24 | 0,13 |
| 3 | 0,075 | 0,037 | 130 | -0,74 | 3 | 0,075 | -0,037 | 8 | 0,04 |
| 4 | 0,1 | 0,042 | 117 | -0,66 | 4 | 0,1 | -0,042 | -4 | -0,02 |
| 5 | 0,15 | 0,05 | 108 | -0,61 | 5 | 0,15 | -0,05 | -12 | -0,06 |
| 6 | 0,2 | 0,055 | 95 | -0,54 | 6 | 0,2 | -0,055 | -25 | -0,14 |
| 7 | 0,3 | 0,06 | 79 | -0,45 | 7 | 0,3 | -0,06 | -26 | -0,14 |
| 8 | 0,4 | 0,059 | 66 | -0,37 | 8 | 0,4 | -0,059 | -29 | -0,16 |
| 9 | 0,5 | 0,055 | 50 | -0,28 | 9 | 0,5 | -0,055 | -24 | -0,13 |
| 10 | 0,6 | 0,048 | 35 | -0,2 | 10 | 0,6 | -0,048 | -19 | -0,1 |
| 11 | 0,7 | 0,039 | 25 | -0,14 | 11 | 0,7 | -0,039 | -12 | -0,06 |
| 12 | 0,8 | 0,028 | 6 | -0,03 | 12 | 0,8 | -0,028 | -10 | -0,05 |
| 13 | 0,9 | 0,016 | 5 | 0,02 | 13 | 0,9 | -0,016 | 0 | 0 |
| 14 | 0,95 | 0,01 | 8 | 0,04 | 14 | 0,95 | -0,01 | 11 | 0,05 |
| Исходные данные: α=4о |  |  |  |  | Δh'=175 мм |  |  |  |  |

Подставляя значения из таблицы, определим значения аэродинамических коэффициентов:

–	коэффициент нормальной силы Cy = 0,219;

–	коэффициент продольной силы Cx = -0,016;

–	коэффициент момента тангажа Mz = -0,051;

–	коэффициент давления СД = 0,233;

–	коэффициент подъемной силы Cya = 0,220;

–	коэффициент лобового сопротивления Cxa = -0,000765.

–	коэффициент качества К = -288;