МГТУ им. Н.Э. Баумана

# Лабораторная работа №3:

«Несжимаемый пограничный слой на плоской пластине».

Студент группы ИУ2-63

Рубцов Максим

## Москва 2004

Цель работы – получить зависимость толщины погранслоя от координаты x

Теоретическая часть:

Эксперимент проводится в дозвуковой аэродинамической трубе (лабораторная работа №1).

Пограничный слой – пристеночный слой жидкости или газа, в котором проявляются силы вязкого трения.

Будем считать, что заостренная пластина не влияет на поток над верхней частью, поэтому принимаем V1=V∞

В точке x=0 толщина погранслоя равна нулю.

Скорость измеряется на основании уравнения Бернулли для несжимаемого потока:

ρVi22+p=p0i (в нашем случае ρ=const)

Также статическое давление в каждой точке постоянно p=const=pатм, т.к.:

- рассматривается тонкая пластина dpdx=0

- в соответствие с гипотезой Пранкля для пограничного слоя, поперек погранслоя давление не меняется и определяется из условия внешнего невязкого течения: dpdy=0, что справедливо для тонкого погранслоя (δL<<1).

Система уравнений в форме Пранкля:

Vx∂Vx∂x+Vy∂Vy∂y=−1ρdpdx+ν∂2Vy∂y2, где ν=μρ - коэффициент кинематической вязкости

Давление торможения определяется по манометру (который уже отторирован в старой технической системе единиц), подсоединенному к трубке Пито с микронасадкой (d=0,5 мм): p0i−p=ρVi22⇒Vi=2Δpρ, где ρ=0,125 (в старой технической системе единиц).

Разность давлений вычисляется следующим образом: Δpi=kΔhi, где k=0,2 – коэффициент манометра.

Число Рейнольдса - Re=Vρxμ, где x – характерный линейный размер

μ - коэффициент динамической вязкости

Оно характеризует соотношение сил инерции к силам вязкого трения. В зависимости от его значения различают 2 вида течения:

- Ламинарное – слоистое, которое характеризуется отсутствием переноса количества движения из одного слоя в другой.

- Турбулентное – характеризуется ярко выраженным перемешиванием среды.

Существует критическое число Рейнольдса Reкр, которое характеризует переход ламинарного течения в турбулентное.

#### Экспериментальная часть

- Температура в лаборатории t=24 0C

- Атмосферное давление pатм=97⋅103 Па

- Плотность воздуха определим из уравнения состояния: p=ρRT⇒ρ=pRT=97⋅103287⋅297=1,14 кг/м3

- Коэффициент динамической вязкости μ=1,79⋅10−5 Па с

- Измерения проводятся на расстоянии x=100 мм от начала пластины

| y, мм | Δh, мм | Δp, Па | V, м/c |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 80 | 16 | 16,0 |
| 1,5 | 106 | 21,2 | 18,4 |
| 2,5 | 120 | 24 | 19,6 |
| 3,5 | 132 | 26,4 | 20,6 |
| 4,5 | 145 | 29 | 21,5 |
| 5,5 | 153 | 30,6 | 22,1 |
| 6,5 | 162 | 32,4 | 22,8 |
| 7,5 | 167 | 33,4 | 23,1 |
| 8,5 | 170 | 34 | 23,3 |
| 9,5 | 172 | 34,4 | 23,5 |
| 10,5 | 174 | 34,8 | 23,6 |
| 11,5 | 175 | 35 | 23,7 |
| 12,5 | 175 | 35 | 23,7 |

Получаем

- скорость воздушного потока в аэродинамической трубе приблизительно равна V=23.7 м/с

- толщина пограничного слоя 10,5 мм

Зависимость толщины пограничного слоя от расстояния от начала пластины

| x, мм | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δx, мм | 0 | 10.5 |  |  |

На одном графике с экспериментально полученной зависимостью изобразим теоретические зависимости толщины погранслоя для ламинарного и турбулентного потоков

Для ламинарного потока - δ1x=δЛx=4,64xRex

Для турбулентного потока - δ2x=δТx=0,37x5Rex