1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Вариант (post-5).

ПРИВОД ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ.

- статическая сила нагрузки Pст=1200 Н

- скорость выходного штока (звена) v2=0,005 м/c

- масса присоединенная к выходному штоку mн=550 кг

- ускорение выходного штока (звена) 2max=0,25 м/с2,

- коэфициент запаса двигателя по мощности =1,8

- коэфициент полезного действия редуктора =0,6

1. Спроектировать реверсный механизм линейных перемещений для отработки положений выходного штока, задаваемых дистанционно.

В приводе, выполненном в виде отдельного блока, предусмотреть способы механического крепления к стыкуемым с ним элементам а также предусмотреть стандартные разъёмы для всех входящих в привод элементов.

В устройстве должны быть предусмотрены ограничители предельных положений хода штока и концевые микропереключатели, обеспечивающие дистанционную сигнализацию этих положений.

Система привода должна быть защищена от перегрузок ее элементов предохранительной муфтой какого-либо типа.

Контроль текущего положения штока в пределах всего его хода может производиться с помощью потенциометров, вращающихся трансформаторов, сельсинов, оптоэлектронных и других преобразователей, выбираемых в зависимости от требований точности и величины хода выходного штока.

2. РАСЧЕТЫ.

2.1 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ПОДБОР

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

.

# Мощность электродвигателя определяется исходя из величины статической силы Pст  - при поступательном движении выходного звена привода по следующей формуле:

где    Pст=1200  Н,  статическая сила нагрузки;

v2=  0,005   м/с, скорость выходного штока (звена) ;

= 1,8, коэфициент запаса двигателя по мощности;

=0,6, коэфициент полезного действия редуктора.

NДВ=18  Вт.

Исходя из полученного NДВ  выберем двигатель типа ДПР-72-ФI-03

Паспортные данные двигателя:

| ## Параметр | ## Значение |
| --- | --- |
| номинальная мощность номинальное напряжение питания номинальная частота вращения номинальный момент пусковой момент срок службы масса двигателя момент инерции якоря двигателя | PН=18,5 Вт; U=27 В; nном=4500 об/мин; Mном=39,2 Н*мм; Mп=245 Н*мм; T=1000 ч; m=0,6 кг; IЯ =0,078 кг*см2. |

2.2 МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ ПУСКОВОЙ

МОМЕНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

.

Минимально необходимый пусковой момент электродвигателя определяется по формуле:

МП(min)= 228 H*мм.

## Так как расчитанный  минимальный пусковой момент меньше паспортного значения МП(min)пасп= 245 H*мм. То выбранный двигатель подходит.

2.3 МАКСИМАЛЬНОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ УСКОРЕНИЕ

ВЫХОДНОГО ШТОКА.

## Максимальное фактическое ускорение выходного штока определяем по формуле:

2max=  0,25366  м/с2

где

Pст=1200  Н,   статическая сила нагрузки;

v2=0,005  м/с, скорость выходного штока;

=0,6 , коэфициент полезного действия редуктора;

n=4500 об/с , номинальная частота вращения двигателя;

IЯ = 7,8*10-6 кг*м2 ,  момент инерции якоря двигателя;

2= 0,25 м/с2 , ускорение выходного штока;

MП=245   Н*мм, пусковой момент двигателя;

mн= 550 кг, масса присоединенная к выходному штоку.

2.4 ВЫБОР ВИДА ВЫХОДНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.

Определим общее передаточное отношение всей передачи:

где     1 – угловая скорость выходного вала двигателя;

v2= 0,005  м/с, скорость выходного штока.

Т. к.  1 нам не известно выразим его через частоту вращения выходного вала двигателя:

где n=4500 об/с , номинальная частота вращения двигателя.

Тогда

1= 471  с-1

И следовательно

i0=94200 м-1

Т.к. значение i0  достаточно велико в качестве выходного преобразователя , преобразующего вращательное движение редуктора в поступательное движение выходного штока, выберем передачу “винт-гайка”.

Для этой передачи выберем следующие параметры:

dном  номинальный диаметр резьбы выбираемой в зависимости от нагрузки mн на выходной шток передачи. Т. к. mн= 550  кг, то выбираем

dном=16 мм и для него по справочнику находим

dср=15,375 мм;

заходность резьбы ZВ= 4 ;

шаг резьбы, р= 2 мм.

Тогда согласно формуле:

ход винта  tВ=8 мм.

2.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ

ВСЕХ СТУПЕНЕЙ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

.

Передаточное отношение всех ступеней вращательного движения определим по следующей формуле :

Где   i0=94200 м-1 общее передаточное отношение всей передачи;

iпост   (или iВ-Г),  передаточное отношение передачи “винт-гайка”.

Определим iпост   по формуле:

# где tВ= 0,008 м, ход винта.

iпост= 785  м-1.

Тогда

iВР=120 м-1.

2.6 РАСЧЕТ ВЫХОДНОГО МОМЕНТА РЕДУКТОРА.

Для расчета выходного момента редуктора применим формулу :

где зац=0,98 , коэффициент полезного действия зацепления зубчатых колес;

iВ-Г=iпост= 785  м-1, передаточное отношение передачи “винт-гайка”;

В-Г , коэффициент полезного действия передачи “винт-гайка”.

где Pст= 1200  Н,   статическая сила нагрузки;

2max= 0,25366 м/с2, Максимальное фактическое ускорение выходного штока;

mн=550 кг, масса присоединенная к выходному штоку.

Тогда:

F= 1339,513  Н.

Величину В-Г определим по формуле:

где  , угол подъема винтовой линии винта;

1   определяется по следующей формуле:

 -  угол трения зависящий от безразмерного коэфициент трения f

Коэфициент трения принимает значения от 0,07 до 0,1.  Принимаем его равным

f=0,08

 параметр резьбы (показанно на рис. 1)

=15

# Тогда :

=4,57,

а

1=4,73.

Угол подъема винтовой линии винта определим исходя из рис. 2:

где ZВ= 4,  заходность резьбы;

р= 2 мм , шаг резьбы.

dср= 15,375.

= 9,4 .

Используя получунные данные найдём

В-Г=0,64

а затем и

Mn-1=2720 H*мм.

2.7 ПРОВЕРКА ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЯ

ПО МОЩНОСТИ.

Nдв = Р cт V/ o ;

где  o= 0.982=0.9604;

Р cт = 1200 H;

V=0.005    м/c.

Тогда

Nдв= 6,2 Вт.

2.8 РАСЧЁТ СТУПЕНЕЙ РЕДУКТОРА.

При помощи программы Rl5_kpr.exe расчитаем варианты конфигурации ступеней редуктора по нескольким методам.

Из конструктивных и технологических соображений (габариты, простота изготовления) выбираем вариант редуктора полученного при помощи кретерия минимальной погрешности.

Скорость вращения выходного вала [об/мин]             37.50

Скорость вращения вала двигателя [об/мин]           4500.00

Минимальное число зубьев на шестернях                 17

Макс. передаточное отношение одной ступени             8

Тип редуктора                                                             силовой

Критерий проектирования                            мин.погрешность

Коэффициент концентрации нагрузки                                1.40

Коэффициент динамичности                                               1.20

Коэф-т ширины зуба по межосевому расстоянию            0.25

Коэф-т ширины зуба по модулю                                         9.00

Момент на выходном валу [Н•мм]                                    2720.00

| Номер Ступени | Передаточное Отношение | Назначенные числа зубьев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шестерня | Колесо |
| 1 2 3 | 8 2 7,5 | 17 34 20 | 136 68 128 |

Ступень № 1.

| Параметр | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Количество зубьев Материал Модуль Диаметр выступов Делительный диаметр ## Ширина венца | 17 Сталь 40Х 0,3 5,7 5,1 2,8 | 136 Сталь 40Х 0,3 41,4 40,8 2,8 |
| Межосевое растояние | 22,95 |  |

Ступень № 2.

| Параметр | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Количество зубьев Материал Модуль Диаметр выступов Делительный диаметр ## Ширина венца | 34 Сталь 40Х 0,5 17 16.7 2,8 | 68 Сталь 40Х 0,5 34 33.63 2,8 |
| Межосевое растояние | 25 |  |

Ступень № 3.

| Параметр | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Количество зубьев Материал Модуль Диаметр выступов Делительный диаметр ## Ширина венца | 20 Сталь 40Х 0,6 12 11.6 4,5 | 128 Сталь 40Х 0,6 76.8 75.8 3 |
| Межосевое растояние | 43 |  |

2.9 РАСЧЁТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ.

Расчет вала 1 с блоком зубчатых колес.

Расчет этого вала передачи в данной работе велся с использованием программы разработанной кафедрой РЛ5 – “VALIK”.

Материал вала Сталь 40Х.

Ниже приведены результаты вычислений и эпюры моментов для вала.

Y2

Fx1

Fy1

X2

Fr1

Fr2

Fy2

Fx2

X1

Y1

Силы в зацеплениях:

Р1=30,86 (Н);   Р2=196,67 (Н);

R1=11,23 (H);  R2=71,37 (H);

Проекции сил в зацеплениях на оси координат:

Fx1=-30,86 (H); Fx2=-196,08 (H);

Fy1=11,23 (H);  Fy2=-71,37 (H);

Реакции в опорах;

X1=69,89 (H); X2=157,08 (H);

Y1=9,93 (H);  Y2=50,20 (H);

Расчет на жесткость – результат:

Прогиб в первом колесе:

Max допускаемый             0,009000 (мм);

Реальный                           0,007954 (мм);

Прогиб во втором колесе:

Max допускаемый             0,009000 (мм);

Реальный                           0,003938 (мм);

Эпюры изгибающих моментов:

Мx

Мy

700 Н*мм

490 Н*мм

281 Н*мм

112 Н*мм

Расчет вала 2 с блоком зубчатых колес.

Материал вала Сталь 40Х.

Ниже приведены результаты вычислений и эпюры моментов для вала.

Y2

Fx1

Fy1

X2

Fr1

Fr2

Fy2

Fx2

X1

Y1

Силы в зацеплениях:

Р1=50.34 (Н);   Р2=146,68 (Н);

R1=23,39 (H);  R2=140,24 (H);

Проекции сил в зацеплениях на оси координат:

Fx1=-60,6 (H); Fx2=-219,02 (H);

Fy1=20,74 (H);  Fy2=-136,71 (H);

Реакции в опорах;

X1=130.40 (H); X2=307,17 (H);

Y1=20 (H);  Y2=109,09 (H);

Расчет на жесткость – результат:

Прогиб в первом колесе:

Max допускаемый             0,018000 (мм);

Реальный                           0,014954 (мм);

Прогиб во втором колесе:

Max допускаемый             0,02000 (мм);

Реальный                           0,013938 (мм);

Эпюры изгибающих моментов:

Мx

Мy

510 Н*мм

650 Н*мм

200 Н*мм

523 Н*мм

Расчет выходного вала:

Расчет на жесткость последнего вала – гайки не целесообразно из-за ее значительной жесткости, поэтому ниже приведен только расчет реакций в опорах и необходимых усилий.

X1

Y1

X2

Y2

P

R

α

L2

L1

Тангенциальная сила определяется из следующего соотношения:

Р = 2*М/d = 2*2720/110 = 9,1 (Н);

Радиальная сила определяется из вышеуказанного рисунка:

R=P*tg(α) = 9,1*tg(20) = 3,3 (H);

Реакции в опорах равны:

X1 = P*L2/(L1+L2) = 7,7 (H);

Y1 = R*L2/(L1+L2) = 2,8 (H);

2.9 РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Опоры вала 1 с блоком колес.

Расчет подшипников производится для опоры 1, т.к. она является наиболее нагруженной.

Радиальная сила в опоре равна:

Fr=X12+Y12=70,6(H);

Fa= 0;

Производим расчет по динамической грузоподъемности т.к.

n1 об/мин.

Р = (X*V*Fr+Y*Fa)*K*K;

где V=1;  K=1; K= 1,4; X=1; Y=0;

Р = 98,8 (Н);

Динамическая грузоподъёмность определяется по формуле:

С = P100360∗n∗Lh=308,5(H);

n – частота вращения вала

n = nдв / i12 = 952 об/мин;

Lh – долговечность в часах;

Исходя из полученной грузоподъемности, а также геометрических размеров, выбираем радиальный однорядный подшипник 1000093

ГОСТ 8338-75.

Опоры вала 2 с блоком колес.

Расчет подшипников производится для опоры 1, т.к. она является наиболее нагруженной.

Радиальная сила в опоре равна:

Fr=(X12+Y12)1/2=131.9 [H]

Fa= 0;

Производим расчет по динамической грузоподъемности т.к.

n1 об/мин.

Р = (X*V*Fr+Y*Fa)*K*K;

где V=1;  K=1; K= 1,4; X=1; Y=0;

Р = 163.21 (Н);

Динамическая грузоподъёмность определяется по формуле:

С = P100360∗n∗Lh=308,5(H);

n – частота вращения вала

n = nдв / i12 = 952 об/мин;

Lh – долговечность в часах;

Исходя из полученной грузоподъемности, а также геометрических размеров, выбираем радиальный однорядный подшипник 1000093

ГОСТ 8338-75.

Расчет опор гайки:

Расчет производится для опоры 1 т.к. она наиболее нагружена.

Радиальная сила в опоре равна:

Fr=((103.4)2+(37.6)2)1/2=109 H

Fa= 1339.5;

Производим расчет по динамической грузоподъемности т.к.

n1 об/мин.

Р = (X*V*Fr+Y*Fa)*K*K;

где V=1;  K=1; K= 1,4; X=1; Y=0;

Р = 198 (Н);

Динамическая грузоподъёмность определяется по формуле:

[С]p =0.01*P(60*n*Ln)1/3   [H]

[С]p =0.01*198(60*37.5*1000)1/3259.5

n – частота вращения вала

n = nдв / i12 = 37.5 об/мин;

Lh – долговечность в часах;

Исходя из полученной грузоподъемности, а также геометрических размеров, выбираем радиальнo- упорный однорядный подшипник 46204

ГОСТ 831-75.

Выбор посадок подшипников а вал и в корпус производится по

СТ СЭВ 773-77 и СТ СЭВ 778-77.

Выбираем посадку подшипников на вал по k6, в корпус по H7.

Шероховатость посадочных поверхностей не более Ra=1,25 мкм.

3.0 РАСЧЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ.

Предохранительная фрикционная муфта предназначена для защиты привода от перегрузок.Для простоты конструкции будем изгоготавливать дисковую фрикционную муфту без смазки.

Фрикционный материал металлокерамика по стали:

Допустимые давления:0.5-0.7 Мпа

Коэффициент трения покоя f0=0.3-0.4

Расчитаем число пар поверхностей трения:

Z=8*Mвр мах/((D2н-D2в)Dcp*[p]*f0

Момент при котором должна срабатывать муфта равен:

Мвр max= Мвых+50= 2770 Н*мм

Тогда Z=0.1 те в нашем случае достаточно 1-ой пары.

Причем подобранные в этом расчете диаметры трущихся дисковых колец равны: Dн=70 Dв=60 (Наружный и внутренний диаметры)

Окружная сила при этом будет равна:

Fокр= Мвр max /2Rср= 42.6(Н);

Сила прижатия пружины должна быть равной:

Р=Fокр/f = 852 (H);

где  f =0,4 – коэффициент трения.

3.1 РАСЧЕТ ПРУЖИНЫ

Материал пружины – стальная пружинная проволока,

[τ] = 500 Мпа, G = 8,1*104 Мпа.

(Расчет будем вести по методике представленной в учебнике «Расчет и конструирование приборов и систем» под ред. Е.А.Вопилкина стр 382)

Назначим приблизительно известные индексы пружины: 4,5,6,7,8,9,10

И исходя из предположений конструкции редуктора максимальное сжатие l=30 mm.

Cоставим таблицу полученных значений:

| С | D | I0/d | ip |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 52 |  |
| 5 | 6 | 33 |  |
| 6 | 6 | 1.5 | 9 |
| 7 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | 7 | 0.7 | 5 |
| 9 | 7 |  |  |
| 10 | 7 |  |  |

Из таблицы видно что наиболее подходящая пружина имеет индекс=6

Где:

Диаметр проволоки d=6 мм;

Средний диаметр пружины D=42 мм;

Число рабочих витков iр=6 ;

Жесткость пружины определяется по формуле (уравнение жесткости):

K = G*d4/8*D3cр*I = 177 (H*мм);

Длина пружины в максимально сжатом состоянии равна:

Нсж=(ξ*i + iоп) *d = 40 мм;

ξ	- коэффициент учитывающий зазор между витками в максимально сжатом состоянии. Равный 1,2-1,5

iоп – число опорных витков.

Длина пружины в свободном состоянии:

Но= Нсж+l=86  мм;

Длина пружины в рабочем состоянии:

Н1= Но- Рраб/k = 57 мм;

Шаг определяется по формуле:

t = d+Pрабmax/k*i  = 3 мм;

Длина проволоки развернутой пружины равна:

L=π *D(i + iоп)  =900 мм.

3.2 РАСЧЕТ ПОТЕНЦИОМЕТРА.

Длина свободного хода штока 100 мм а ход его резьбы 8 мм

Тогда кол-во оборотов 100/8=12.5 а выбранный тип потенциометра расчитан на 5 оборотов тогда можно говорить что передаточное отношение с гайки на колесо потенциометра будет 12,5/5=2.5

Исходя из формулы для модуля зубчатого зацепления m=d/z и формулы передаточного отношения i=d1/d2  (Где d1-колесо на гайке а d2-на потенциометре).

Расчитаем диаметры зубчатых колес с удобным для нас модулем 0.4

Получим:

Колесо потенциометра d2=110 z=275 m=0.4

Колесо на гайке d1=44 z=110 m=0.4

3.3 РАСЧЕТ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИВОДА.

Для зубчатой передачи применяемой в данном приводе, можно использовать 7-ую степень точности (т.к. окружные скорости в зацеплении 3 м/с:

V=π*d*n/60*1000 = 2,3 м/с;

А вид сопряжения – G.

Определение кинематической погрешности.

Минимальное значение кинематической погрешности зубчатой передачи определяется по формуле:

F10 min1 = 0,71*Ks*(Fi11 + Fi21);

Ks  - коэффициент фазовой компенсации

Fi11 , Fi21  - допуски на кинематическую погрешность шестерни и колеса, определяются по формуле:

Fi1=Fp + ff ;

Fp – допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса;

ff -  допуск на погрешность профиля зуба.

Для первой пары Ks = 0,74;

F111=22+9=31 мкм;  F121= 26+9=35 мкм;

F101min=0,71*0,74(31+35) = 34,7 мкм;

Для второй пары Ks = 0,99;

F211 = 22+9 = 31 мкм;  F221 = 35+9=44 мкм;

F201min = 0,71*0,99(31+44) = 52,7 мкм;

Для третей пары Ks = 0,81;

F211 = 22+9 = 31 мкм;  F221 = 31+9=40 мкм;

F201min = 0,71*0,99(31+40) = 50,6 мкм;

Расчет максимального значения кинематической погрешности производится по формуле:

Fi01max = K∗((Fi11)2+(Em1)2+(Fi21)2+(Em2)2

К – коэффициент фазовой компенсации;

Еm1, Em2 – погрешности монтажа, определяются по формуле:

Еm = (er∗tn(α)cos(β))2+(ea∗tn(β)2      ;

er , ea   - монтажные и радиальное и осевое биения зубчатого колеса;

β	= 0; er = 20 мкм; α= 20о;

Em= er*tn(α) = 7,3 мкм;

Для первой пары :

К = 0,93

F101max = 62,9 мкм;

Для второй пары :

К= 0,98

F201max = 74,9 мкм;

Для второй пары :

К= 0,95

F301max = 70,4 мкм

Угловая погрешность передачи определяется по следующей формуле:

δϕio=6,88Fio1m∗z2

Для первой пары:

δϕ1min=6,8834,731,2=7,65';       δϕ1max=6,8862,931,2=13,87';

Для второй пары:

dfмин=6.88*52/41=8,72            dfмин=6.88*81/41=13,53

Для третьей пары:

dfмин=6.88*50/46=7,38            dfмин=6.88*78/46=11,63

Для передачи винт-гайка максимальное и минимальное значение кинематической погрешности определяется по формулам:

δϕmin=0.62∗δP;  δϕmax=δP2+Em2;

δP	- накопленная погрешность шага резьбы

δϕmin=3,72мкм;      δϕmax=9,45мкм;

Кинематическая погрешность привода:

δϕmaxδϕmax+δϕ2maxiвг+δϕ1maxiв−2вал=10,66мкм;

Определение люфтовой погрешности:

Для зубчатой передачи:

Минимальное значение мертвого хода определяется по формуле:

jtmin = jnmin/cos(α);

jnmin – минимальное значение гарантируемого бокового зазора

для первой пары:                      jt1min = 9/cos20o= 9,58 мкм;

для второй пары:                      jt2min = 10/cos20o= 10,64 мкм;

для третей пары:                      jt2min = 11/cos20o= 11,7 мкм;

Максимальное значение мертвого хода определяется по формуле:

jtmax = 0,7*(Ehs1+Ehs2) + 0,5∗(Th12+Th22)+2∗fa2+Δp12+Δp22;

Ehs1, Ehs2 – наименьшее смешение исходного контура;

Th1, Th2 – допуск на смещение исходного контура;

Fa – допуск на отклонение межосевого расстояния;

Δp1,Δp2 - радиальные зазоры в опорах шестерни и колеса;

Δp1=Δp2=10мкм;

Для первой пары:              jt1max = 65,4 мкм;

Для второй пары:              jt2max = 78,4 мкм;

Для второй пары:              jt3max = 69,33 мкм;

Погрешность мертвого хода определяется по формуле:

Δϕл=6,88∗jtm∗z2;

Для первой пары:   jϕ1min=6,88∗9,5831,2=2,11';     jϕ1max=6,88∗65,431,2=14,42';

Для второй пары:   jϕ2min=6,88∗11,7175=1,07';    jϕ1min=6,88∗78,475=7,19';

Для третей пары:     jf2min=1,5’                        jf1min=8,3’

Для передачи винт-гайка:

Значение мертвого хода определяется по формуле:

δCmax=b1∗tg(β)+[(b11−b1)∗tg(β)]2+(b∗tg(β))2+Δa12+Δa22;

b1, b11 – предельные отклонения среднего диаметра резьбы винта;

b -  верхнее отклонение среднего диаметра резьбы гайки;

β- угол профиля резьбы ( 15о для трапецеидальной резьбы);

Δa1,Δa2- осевые зазоры в опорах вращения;

b1 = -309 мкм; b11 = - 85 мкм; b= 300 мкм; Δa1=Δa2=10мкм;

тогда

δCmax=b1∗tg(β)+[(b11−b1)∗tg(β)]2+(b∗tg(β))2+Δa12+Δa22=78,3мкм;

Погрешность мертвого хода привода:

δϕлmaxδСmax+δϕ2maxiвг+δϕ1maxiв−2вал=78,3+4,188∗10−32093∗10−6+2,09∗101315697∗5∗10−6=80,43мкм;

Общая погрешность привода:

δϕδϕлmax+δϕmax80,43+10,66=91,09мкм;

Данный привод удовлетворяет требованиям точности (допустимая погрешность положения штока 0,1 мм).

3.4 РАСЧЕТ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ

Увеличивающие размеры: А1, А2, А3, А4, А5

Уменьшающие:А6, А7.

А1=4,41 h9 =4,41-0,030 ;  А2=А4=4,6-0,01+0,01; А3=21,5 h11=21,5-0,110

А5=11,2h9 = 11,2-0,030;   А6=44,8h10=44,8-0,084; А7=1,3h12=1,3-0,100;

Номинальный размер X:

X= SAiув –SAiум=4.41+9.2+21.5+11.2- 44.8-1.3=0.21мм

Верхнее предельное отклонение:

δв=iAiув,.в−j≠iAjум,н=0+0,01+0+0,01+0−(−0,084−0,100)=0,204мм=204мкм;

Нижнее предельное отклонение:

δн=iAiув,.н−j≠iAjум,в=−0,030−0,01−0,110−0,030−(0+0)=−0,38мм=−380мкм;

X=0.21-0.38+0.204

3.5 ЛИТЕРАТУРА

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М., Расчет электромеханического привода, М.1995, изд. МГТУ, 132 стр. с илл.

- Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем, М.: Высш. Школа, 1980, 454 стр. с илл.

- Атлас конструкций элементов приборных устройств/Под ред. Тищенко О.Ф.-М.: Машиностроение, 1982, 116 стр.

- Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование/Под ред. Тищенко О.Ф.-М.: Высшая школа, 1978.

- Детали и узлы приборов. Конструирование и расчет.Справочное пособие. Изд. 4-е. М.: машиностроение 1975.

- Котов А.Н. , Веселова Е.В., Нарыкова Н.И., Методические указания по проектированию по курсу «Основы конструирования приборов», М., 1990, Изд. МГТУ.

- Виляевская Т.И., Веселова Е.В., Методические указания по выполнению домашнего задания «Проектирование опор вала передач» по курсу «Элементы приборных устройств». – М.: изд. МВТУ, 1979, 32 с. ил.

- Иванов В.Н., Баринова В.С. Выбор и расчеты подшипников качения, М., 1981, изд. МГТУ, 32 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Техническое задание……………………………………………….……...1

- 1.Расчет мощности и подбор электродвигателя…………………….….2

2.2 Минимально необходимый пусковой момент электродвигателя .3

  - Максимальное фактическое ускорение выходного штока ..….….3

  - Выбор вида выходного преобразователя…………………………....4

  - Определение передаточного отношения всех ступеней

вращательного движения………………………………………….....5

  - Расчет выходного момента редуктора ……………………...……...6

  - Проверка выбора двигателя по мощности………………..……….8

  - Расчёт   ступеней редуктора …………………………………..…….8

  - Расчет подшипников качения……………………………….…..….10

- Расчет предохранительной муфты………………………………….….12

3.1 Расчет пружины………………………………………………..…..…12

  - Расчет потенциометра………………………………………….....…17

  - Расчет точностных характеристик привода………………..….17

  - Расчет размерной цепи…………………………………………..…..21

  - Литература…………….………………………………………………22

Содержание……………………………………………………….…...23