# Техническое задание.

Наименование: Рулевой агрегат управления (РАУ).

Область применения: в системах управления и стабилизации полета летательных аппаратов в качестве исполнительного силового механизма управления перемещением золотника (бустера).

Основание для разработки: учебный план специальности и программа дисциплины «Основы конструирования приборов».

Технические требования: рулевой агрегат управления должен содержать элементы, указанные в задании, технические параметры, конструктивные, технологические и другие требования – в соответствии с описанием.

Описание рулевого агрегата управления.

Электромеханический рулевой агрегат управления является силовым исполнительным механизмом управления перемещением золотника гидроусилителя (бустера) и представляет собой раздвижную тягу винтового типа, которая встраивается последовательно в проводку управления ЛА.

В РАУ вращательное движение  якоря приводного электродвигателя преобразуется в поступательное движение штока агрегата с помощью передачи винт-гайка скольжения. Реверсивный двигатель постоянного тока управляется по цепи якоря от релейного усилителя с вибрационной линеаризацией характеристики (скорость отработки управляющего сигнала пропорциональна его величине, а направление перемещения штока – знаку сигнала). Вращающий момент двигателя передается через упругую муфту, редуктор и винтовую передачу на выходной шток.

Конструкция. Рулевой агрегат состоит из следующих основных узлов: электродвигателя с муфтой;  редуктора;  самотормозящейся винтовой пары; стопорного  устройства; элементов электрической схемы управления; корпуса с элементами крепления и системой ограничения хода и поворота штока.

Механизм РАУ закрыт кожухом  и герметизируется с помощью прокладок в местах сопряжения.

В РАУ используется двигатель постоянного тока с независимым возбуждением. Вал электродвигателя соединяется с передаточным механизмом через упругую муфту, предназначенную для предохранения вала от чрезмерных напряжений и деформаций при резких остановках штока на механических упорах и реверсе.

Упругая муфта состоит из ведущего диска, закрепленного на валу двигателя штифтом и ведомого диска (полумуфты). Диск жестко связан с ведущей шестерней редуктора, свободно посаженной на ступицу ведущего диска. Шестерня закреплена на ступице с помощью стопорящего кольца, заведенного в кольцевой паз ступицы.

Вращающий момент двигателя от ведущего к ведомому диску с шестерней передается через пружины, упирающиеся с одной стороны в выступ ведущего, с другой – в выступ ведомого дисков.

Двухступенчатый редуктор является передаточным механизмом для получения заданной максимальной скорости движения штока, а также введения в кинематическую цепь агрегата незаклинивающих механических упоров.

Механические упоры представляют собой два кулачка, установленные на второй паре шестерен и рассчитанные таким образом, что через определенное число оборотов, они упираются друг в друга и останавливают редуктор, а вместе с ним вал  двигателя и выходной шток. Так как угол встречи кулачков больше угла трения, заклинивание при срабатывании механических упоров  не происходит и при изменении полярности тока якоря электродвигатель может снять механизм с упора.

Выходное звено редуктора представляет собой винтовую пару с однозаходной трапецеидальной резьбой.

На винте закреплены два радиально-упорных подшипника, упирающихся в кольцевой выступ на цилиндрической части винта. Подшипники устанавливаются в стакане и упираются с одной стороны в корпус редуктора, а с другой – в дно стакана.

Шток рулевого агрегата центрируется и перемещается в двух подшипниковых опорах. Одна опора содержит три шарикоподшипника, так установленных под углом 1200 друг к другу, что шток при движении скользит по наружным обоймам подшипников. В другой опоре установлены два подшипника, упирающиеся наружными  обоймами  в лыску на штоке, благодаря чему шток удерживается от поворота при вращении ходового винта и совершает поступательное перемещение.

Электромеханический стопор представляет собой соленоид, якорь которого со стопорящим язычком при подаче в обмотку соленоида напряжения  +27 В втягивается, а при выключении питания под действием пружин выталкивается.

Электрическая часть РАУ состоит из электродвигателя, электростопора, потенциометра обратной связи, контактных ламелей, концевых выключателей.

Потенциометр обратной связи намотан на металлическом каркасе  проводом  диаметром d. Длина рабочей намотки потенциометра L, остальная часть намотки закорочена.

Ламельное устройство состоит из двух трубочек с зазором между ними 2.5 мм и щеток.

Электрическое ограничение хода штока выполняется с помощью концевых выключателей.

Концевые выключатели расположены так, что  при смещении штока относительно среднего положения на определенную длину под действием кулачка один из них срабатывает и размыкает цепь питания усилителя сервопривода. С якоря двигателя снимается питание.

Вариант №5.

Данные:

| 1. Скорость движения выходного штока, мм/сек | 50 |
| --- | --- |
| 2. Рабочее усилие на выходном штоке, не более, Н | 60 |
| 3. Макс. ход штока от среднего положения, мм - по концевым выключателям - по механическим упорам | 10 12 |
| 4. Макс. усилие на разрыв, Н | 11000 |
| 5. Диаметр и шаг передачи винт-гайка, мм | 12/3 |

Условия:

- напряжение питания – 27 В постоянного тока;

- сопротивление потенциометра – 275+75 Ом;

- ресурс работы определяется ресурсом работы электродвигателя;

- производство – серийное;

- исполнение – 02.1;

- условия хранения – 2УЗ;

- транспортировка – любым видом транспорта.

Расчет РАУ.

Выбор двигателя.

Зададим параметры   и 0:

=2.5;  0=0.4

Рассчитываем мощность нагрузки Рн:

Рн=Vвых*Fвых=0.05*60=3 Вт

Находим расчетное значение мощности:

Ррасч= Рн/0=3/0.4=7.5 Вт

Табличное значение мощности равно:

Ртабл= Ррасч*=7.5*2.5=18.75 Вт

Число оборотов равно:

nн= Vвых/Рн=50/3=16.7 об/сек=16.7*60 об/мин=1002 об/мин

По таблице выбираем двигатель:

## ДПР-62-Н1/Н2/Ф1/Ф2

Параметры двигателя ДПР-62:

хх=5250 мин-1                                                       nном=4500 об/мин

Мп=150 мН*м                                        Iя=35.3 г*см2

Iхх=0.056 А                                             Тэм=12.9 с

Iпуск=3.24 А                                             Масса 390 г.

Rя=7.6 Ом                                               Срок службы 1500 ч.

nmax=11000 мин-1

КПД = 73.6%

Найдем количество ступеней редуктора. Передаточное отношение имеет вид:

i0=nном/nн=4500/1002=4.5

Число ступеней:

i=3lgi0=1.96.

Следовательно, в редукторном механизме 2 ступени.

Расчет  упругой  муфты.

Проектирование винтовых пружин растяжения-сжатия состоит в выборе материала проволоки и определения размеров пружины.

Расчет пружины:

Материал – стальная пружинная проволока [G=8.1*104 МПа].

| Возьмем диаметр d=20 (см. рис) Длина двух пружин вместе будет равна е=38 мм. Тогда e=2r  r=6 мм. Индекс пружины выбираем равный 5 (С=5). Рассчитываем максимальную силу Fmax: Fmax=Мп/r=150/6=25 Н |  |
| --- | --- |

Рассчитываем диаметр пружины по формуле:

d  (8 FmaxCK/[])

По таблице берем напряжение в=2800 МПа.

в=(0.5…0.57) в=0.57*2800=1596 МПа

Выбираем коэффициент запаса:

nв=2.5

[]=в/ nв=1596/2.5=640 МПа

Рассчитываем коэффициент увеличения напряжения у внутренней стороны витка. Его значение зависит от  индекса пружины С:

K=(4С+2)/(4С-3)=26/21=1.2

| Диаметр пружины равен: d  (8*25*5*1.2)/(3.14*640) d  0.6 мм Берем с запасом d=0.75 мм С=D0/d  D0=5*0.75 = 4 мм Возьмем 1/3 от все длины пружины и найдем число рабочих витков: Одна треть от 38 это 12 (см. рис) Несложно рассчитать число |  |
| --- | --- |

рабочих витков iр: iр = 12/0.75=16.

Итак, получили, что число рабочих витков равно 16.

Рассчитаем жесткость пружины.

Перемещение пружины  равно:

=8FD03iр/Gd4=8*25*64*16/8.1*104*0.3164=8 мм

Жесткость равна:

K=F/=25/8=3 Н/мм

Подбор чисел зубьев.

Выше рассчитали i0=4.5.

Модуль выбираем равный 0.5 (m=0.5).

iобщ=i1*i2.  Пусть i1=1.5, i2=3

Межосевое расстояние равно:

a=m(zш+zk)/2, где zш и zk – число зубьев шестерни и колеса соответственно.

Результаты расчета чисел зубьев и межосевых расстояний колес представим в виде таблицы:

| i | 1.5 | 3 |
| --- | --- | --- |
| zш | 30 | 19 |
| zk | 45 | 57 |
| a | 18.75 | 19 |

Видно, что межосевые расстояния первой и второй ступени равны, значит, выбор чисел зубьев сделан правильно.

Расчет стопора.

Винтовой ограничитель движения  состоит  из  винта 1, вращающегося в подшипниках, гайки 2, перемещающейся поступательно вдоль направляющей 3 и упоров 5, которые вращаются вместе с винтом. Вращение винта оказывается возможным до тех пор, пока один из упоров 4 гайки 2, не коснется упоров 5.

Число оборотов однозаходного винта с ограничителем этой конструкции не может быть больше значения, определяемого по формуле:

N = (L-b)/t,  где

t-шаг винта, а размеры L и b  указаны на чертеже.

Для зубчатого колеса, входящего в конструкцию стопора возьмем диаметр d=16, тогда  при  m=0.5,   z=32.

Передаточное отношение равно отношению количества оборотов одного колеса к другому:  i=n1/n2.

Найдем передаточное отношение из соотношений чисел зубьев:

i=z2/z1=32/57=0.56

Для гайки:   n1=12*2/3=8 об

Тогда  n2=n1/i=8/0.56=14 об = N

Т.е.  гайка должна делать от упора до упора 14 оборотов.

Винт 1  выбираем  М6х1.

Из формулы для числа оборотов винта N получаем:

N=L-b (т.к. шаг винта взяли единицу).

L=n2*t+n1=14+8=22 мм

b=L-N=22-14=8.

Выбор подшипников.

Записываем известные соотношения для определения параметров подшипника:

С0=KБ*Р0

Берем  =12;  y0=0.47

Р0=Х0*Fr+y0*Fa

Учтем, что Fr равна нулю, а KБ=1

| Р0= 0.47*11000=5170 Н #### По таблице выбираем подшипник № 36203. Его параметры: d=17 мм D=40 мм B=12 мм |  |
| --- | --- |

C0=6200 H

C=9400 Н

Расчет максимального усилия на разрыв корпуса.

Материал корпуса – алюминий. Значит т=110 Н/мм2. Коэффициент запаса nт=2, следовательно допустимое напряжение равно        []=55 МПа.

р=Pmax/S, где S-площадь.

S=(R2внешн - R2внутр)=807.8 мм2

Rвнешн  и Rвнутр – радиусы соответственно внешней и внутренней окружности.

р=11000/807.8=13.6 Н/мм2 < []  - условие верно.

Расчет потенциометра.

Потенциометрический преобразователь (потенциометр) предназначен  для получения электрического сигнала, функционально зависящего от перемещения токосъемного элемента. Потенциометр представляет собой регулируемый делитель напряжения, выполненный на основе резистивного элемента. При соответствующем включении он может быть использован и как переменное сопротивление.

Резистивный элемент проволочного потенциометра представляет собой проволоку, намотанную на каркас.

Номинальная мощность потенциометра равна:

Р=I2R0=U2/R0=27/275=2.65 Вт

I=P/ R0=2.65/275=0.098 A

Плотность тока берем равной j=30 А/мм2 (для потенциометра с металлическим каркасом)

Диаметр проволоки без изоляции равен:

d=416P/2j2R0, где

Р - мощность потенциометра, Вт

j – допустимая плотность тока, А/мм2

R0 – общее сопротивление потенциометра, Ом

d=416*2.65/(3.14)2302275=0.06 мм

Принимаем с запасом d=0.08 мм

По таблице находим диаметральную толщину провода с изоляцией:

dиз max=0.105 мм

Длина L0 обмоточного провода (заизолированного):

L0=R0d2/4, где   - удельное сопротивление материала провода.

=0.315*10-6 Ом*м  (сплав платина-иридий ПИ-25)

L0=275*3.14*(0.08*10-6)2/4*0.315*10-6=4390 мм

Возьмем диаметр потенциометра равный 5 мм (dпотенц=5 мм)

Длина одного витка равна:

Lвитка=2R, где R=dпр+Rпотенц=0.08+2.5=2.58 мм

Lвитка=2*3.14*2.58=15.95 мм

Число витков находим из соотношения:

W= L0/ Lвитка=4390/15.95=275 витков

Длина потенциометра: епотенц=W*dиз=275*0.105=28.88 мм.

Берем епотенц=30 мм.

Расчет болтов на разрыв.

Возьмем болты М5х1

Материал: Сталь20. т=245 Н/мм2

nт=2    []=122.5 МПа

р=P/S < []

S=d2 N/4, где N –количество болтов.

S=3.14*25*6/4=117.75 мм2

р=11000/117.75=93.42 Н/мм2<  []  - условие верно.

Расчет резьбы (на штоке) на срез/смятие.

Материал вала: Сталь 40Х13

т=770 Н/мм2 , nт=2    []=385 МПа

см=P/S

Sсм=((R2внешн - R2внутр)

dвнешн=12 мм. По таблице находим, что dвнутр= dвнешн – 3.5=8.5 мм

см=11000/(62-4.252)=195.3 Н/мм2 < []  условие верно

ср= P/S

Sср=2Re, где е – длина потенциометра, но берем 5 ниток проволоки.

1 нитка = шаг/2=3/2=1.5     е=5*1.5=7.5

Sср=2*3.14*6*7.5=282.6 мм2

ср= 11000/282.6=38.92 МПа  < []  условие верно.