Оглавление

  - Назначение………………………………………………………….2

  - Принципиальная схема ИМ..……………………………………..2

  - Принцип действия………………………………………………….2

  - Основные элементы конструкции ИМ…………………………..3

## Расчет и выбор электродвигателя………………………………3

  - Кинематический расчет электромеханического привода……4

  - Силовой расчет электромеханического привода……………..4

  - Расчет редуктора на прочность………………………………….5

  - Геометрический расчет электромеханического привода……6

  - Расчет точностных характеристик привода (в т. ч. мертвого хода)………………………………………………………………..…7

  - Расчет электромагнитной муфты…….………………………….9

  - Расчет валов……………………………………………………….10

  - Выбор материала корпуса……………………………………….11

  - Расчет подшипников………………………………………………11

Список используемой литературы…………………………………….12

1.1 Назначение.

Исполнительный механизм (ИМ) предназначен для применения в качестве исполнительного привода для перемещения золотника бустера, отклоняющего первое звено руля направления в системе автономного демпфера рыскания летательного аппарата (ЛА).

1.2 Принципиальная схема исполнительного механизма.

1.3 Принцип действия.

Конструкция ИМ включает в себя двигатель, редуктор, концевые выключатели, фрикционную электромагнитную муфту расцепления, датчик позиционной обратной связи. Выходным звеном ИМ является вал со шлицами для крепления на кронштейне объекта.

В рабочем режиме на обмотку питания двигателя и на электромагнит муфты постоянно подается напряжение, т. е. муфта в процессе работы все время находится в сцеплении. При поступлении управляющего сигнала на обмотку управления двигателя его выходной вал передает вращение через муфту на выходной барабан. Угол поворота барабана контролирует потенциометр, установленный с ним на одном валу.

Для  обеспечения отключения двигателя при повороте выходного вала на угол, превышающий допустимый, в конструкции предусмотрены концевые выключатели. При замыкании контактов концевых выключателей подается сигнал через электрическую цепь на обмотку питания двигателя, и двигатель полностью отключается. В случае выхода из строя ИМ отключается электромагнитная муфта и нагрузка с выходным валом и последней ступенью редуктора освобождается и может быть сцеплена с другим устройством, например с дублирующим ИМ.

# 1.4 Основные элементы конструкции ИМ

## Механизм состоит из корпуса с крышкой с закрепленным на них соединителем. В корпусе смонтированы двигатель, редуктор, муфта, потенциометр, микровыключатели и др. конструктивные элементы. ИМ должен иметь шлицы для соединения с качалкой кронштейна. В качестве предохранительной муфты применяется электромагнитная, фрикционная, расцепная муфта, отключающая выходной вал при снятии напряжения с ее обмотки. Концевые выключатели связаны с выходным валом и установлены таким образом, что срабатывают при повороте вала на угол 24° от нейтрального положения.

## 2.1 Расчет и выбор электродвигателя.

Поскольку питание двигателя осуществляется, согласно заданию, от сети постоянного тока, то следует рассматривать двигатели серии ДИД, которые обладают высокими эксплуатационными  характеристиками и имеют большой пусковой момент. Для определения конкретного двигателя находим его расчетную мощность по формуле Pр=Pн/ŋ, где Pн мощность нагрузки на выходном валу. При предварительном расчете значениями КПД цепей необходимо задаться, поскольку до выбора типоразмера двигателя невозможно определить передаточное отношение и схемотехнический состав электромеханического привода, а, следовательно, КПД цепей определить невозможно. Найдем расчетную мощность нагрузки по формуле Pр=Mвыхωвых/30*ξ/η, где Mвых – момент нагрузки, ωвых – скорость вращения выходного вала, ξ – коэффициент запаса = 1.4, η – КПД зубчатой передачи.

Pр=(10*9*3.14/180)*2,5/0,8=4.9 Вт. ξ – коэффициент запаса, учитывающий динамичность внешней нагрузки, нестабильность напряжения питания, отклонения условий эксплуатации от расчетных  ξ=2.5. По полученному значению мощности выберем двигатель ДИД-5Т-H2.

Паспортные данные двигателя ДИД-5Т-H2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 36 |
| Частота вращения, мин-1 | 6000 |
| Номинальный момент, Н*м | 120 |
| Пусковой момент, Н*м | 220 |
| Момент инерции ротора, кг*см2 | 0.025 |
| Долговечность, ч | 2000 |

### 2.2 Кинематический расчет электромеханического привода.

У выбранного двигателя nдв=6000 мин-1, следовательно i0=nдв/n=6000/15=1800. Спроектируем редуктор по критерию минимизации суммарного межосевого расстояния, в этом случае оптимальное число ступеней редуктора находят по формуле n=1.85*lgi0=6.02. Округлим n до 6, для уменьшения массы. Теперь, передаточное отношение по ступеням i1=i2 …=in=ni0=3.49. Выберем на шестернях число зубьев 18, тогда в соответствии с первым рядом рекомендуемых чисел зубьев для колёс выберем 63. Проверка: (63/18-3.49)/3.49 = 0,003 или 0.3%, что допустимо.

При проектировании редуктора учтем, что мы изменили диаметры колес, а следовательно, изменилось передаточное отношение, но суммарное передаточное отношение должно остаться неизменным, поэтому назначим число зубьев:

d1=7.2мм z=18, d2=25.2мм z=46

d3=8мм z=20, d4=26.8мм z=67

d5=8.8мм z=22, d6=30мм z=75

d7=9.9мм z=18, d8=34.7мм z=63

d9=12.6мм z=18, d10=44.1мм z=63

d11=16.2мм z=18, d12=80мм z=90

### 2.3  Силовой расчет электромеханического привода

Задача расчета заключается в определении крутящих моментов, действующих на каждом валу. Приведение (определение) моментов ведется последовательно от передачи к передаче по формуле M1=M2/(i12* ŋ12* ŋподш1), где M1-искомый момент на ведущем звене, M2-известный момент на ведомом звене, i12-передаточное отношение передачи, ŋ12-КПД передачи, ŋподш1-КПД подшипников в которых установлен ведущий вал. При предварительном расчете примем ŋподш1=0.98 , ŋ12=0.98.

M6=10000/(3.49*0.98*0.98)=2983 [Н*мм],

M5=2983/(3.49*0.98*0.98)=890 [Н*мм]

M4=890/(3.49*0.98*0.98)=266 [Н*мм],

M3=266/(3.49*0.98*0.98)=79 [Н*мм],

M2=79/(3.49*0.98*0.98)=24 [Н*мм]

Мы рассчитали статический момент нагрузки, приведенной к валу двигателя, но так как исполнительный механизм работает в области нагрузок, изменяющихся с малым ускорением, то расчет динамического момента нагрузки проводить не будем, то есть M∑пр Mс. При  кратковременном включении и редком изменении скорости перемещения исполнительного органа можно принять, что двигатель выбран верно, если Mп M∑пр, а так как это условие для данного двигателя выполняется (для двигателя ДИД-5Т-Н2  Mп=220 [Н*м]) , то первоначально выбранный двигатель удовлетворяет требованиям технического задания.

### 2.4 Расчет редуктора на прочность.

Рассчитаем редуктор рулевой машины, как на контактную, так и на изгибную прочность. Материалом для изготовления шестерен данной передачи выберем Ст50, Ст45Х, Ст35ХГСА (в зависимости от нагрузки на шестерни), для изготовления зубчатых колес Ст45, так как окружные скорости небольшие.

Допустимые изгибные напряжения для шестерен и колес определяются по формуле:

[σF]1,2=σFR1,2*KFC*KFL/SF1,2

Для выбранных сталей σFR:

Ст35ХГСА [σFR] = 1618 МПа

Ст40Х   [σFR] = 981 МПа

Ст45 ≈ Ст50 [σFR] = 628 МПа

Коэффициент KFC=0.65 - учитывающий цикл нагружения колеса, для реверсивных передач равен 0,65, SF1,2 - коэффициент запаса для особо ответственных передач примем равным 2.2, коэффициент долговечности KFL=64∗106Nн

NH число циклов перемен напряжений:

NН=60*n*c*L, примем L=2000ч

NH=7.2*108, тогда   КFL = 0.42, значит значение коэффициента примем равным 1, т.к. NH>4*106. Подсчитаем значение допустимого изгибного напряжения [σF]1,2:

[σF]1,2=186 для Ст45

[σF]1,2=290 для Ст40Х

[σF]1,2=304 для Ст45Х

[σF]1,2=478 для Ст35ХГСА

Коэффициент YF(18)=4.2, YF(67)=3.73.

Отношение YF/[σF]1,2 больше для шестерни, значит, расчет будем вести по шестерне.

Расчет на изгибную прочность.

Рассчитаем модули каждой элементарной передачи по формуле m≥, расчет будем вести по шестерне, [σF]=310 (Mпа).

Подставим в эту формулу, предварительно зададимся К-коэффициентом  расчетной нагрузки К=1.5, Ψbm-коэффициентом ширины зубчатого венца ψbm=b/m=10, значение  - коэффициента формы зуба приведен выше:

M6≥1.431.5∗4.2∗1000018∗10∗478=1.26          Ст35ХГСА

M5≥1.431.5∗4.2∗298320∗10∗304=0.95	  Ст45Х

M4≥1.431.5∗4.2∗89022∗10∗304=0.6          Ст45Х

M3≥1.431.5∗4.2∗26618∗10∗304=0.44	  Ст45Х

M2≥1.431.5∗4.2∗7918∗10∗304=0.29	  Ст45Х

M1≥1.431.5∗4.2∗2418∗10∗304=0.2   	  Ст45Х

Так как делительный диаметр шестерни, сажаемой на вал двигателя по конструктивным соображениям (из-за того, что вал двигателя диаметром 4 мм) должен быть не меньше 8мм, то её модуль возьмем равным 0,4мм.  Подберем по таблице рекомендуемых значений модулей всех передач m6=0.9, m5=0.7, m4=0.55, m3=0.4, m2=0.4, m1=0.4.

### 2.5 Геометрический расчет электромеханического привода.

Определим параметры шестерен. Выберем значение коэффициента радиального зазора с*=0.5, для m<0.5 и  с*=0.35, для m>0.5.

Делительный диаметр dдел=m*z

Диаметр вершин зубьев dз=m*z+2*m

Диаметр впадин dвп=m*z-3*m

Ширина шестерен b= ψbm *m+1÷2%b

Делительные межосевые расстояния: awi=0.5*m*(zi+zi+1)

Все модули рассчитаны по ГОСТ 9563-73.

Расчет колёс и шестерен приведен в таблице:

| № вала | m | z ш | z к | С* | ψbm | d дел шес | d дел кол | da шес | da кол | df шес | df кол | aω | b шес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,9 | 18 | 90 | 0,35 | 10 | 16,2 | 81 | 18 | 82,8 | 13,77 | 78,57 | 48,6 | 9 |
| 5 | 0,7 | 18 | 63 | 0,35 | 10 | 12,6 | 44,1 | 14 | 45,5 | 10,71 | 42,21 | 28,35 | 7 |
| 4 | 0,55 | 18 | 63 | 0,35 | 10 | 9,9 | 34,65 | 11 | 35,8 | 8,415 | 33,165 | 22,275 | 5,5 |
| 3 | 0,4 | 22 | 75 | 0,5 | 10 | 8,8 | 30 | 9,6 | 30,8 | 7,6 | 28,8 | 19,4 | 4 |
| 2 | 0,4 | 20 | 67 | 0,5 | 10 | 8 | 26,8 | 8,8 | 27,6 | 6,8 | 25,6 | 17,4 | 4 |
| 1 | 0,4 | 18 | 46 | 0,5 | 10 | 7,2 | 18,4 | 8 | 19,2 | 6 | 17,2 | 12,8 | 4 |

2.6 Расчет точностных характеристик привода.

Задача проверочного расчета заключается в проверке условия ∆∑<[δ0s], где ∆∑-расчётная погрешность электромеханического агрегата, [δ0s]-заданная погрешность электромеханического агрегата. Учитывая назначение исполнительного механизма, приходим к выводу, что погрешность редуктора будет определяться кинематической и люфтовой погрешностями. Кинематическая точность характеризуется наибольшей погрешностью функции положения при работе передачи в одном направлении. Люфтовая погрешность характеризуется боковым зазором, который предназначается для обеспечения свободного вращения колёс при температурных деформациях, а также для компенсации погрешностей сборки и изготовления, размещения смазки. Так как скорость самой быстроходной ступени много меньше 5[м/с], назначим для редуктора степень точности   7-G согласно ГОСТу 1758-81. Для данной степени точности рассчитаем минимальное значение кинематической погрешности по формуле Fi0мин=0.71*Ks*(Fi1’+ Fi2’), где Ks-коэффициент фазовой компенсации. Fi1’ и Fi2’ –допуски на кинематическую погрешности колеса и шестерни соответственно, которые рассчитываются по формуле Fi2’=Fp+ff, где Fp-допуск на накопленную погрешность шага, ff-допуск на погрешность профиля зуба, все эти величины берутся из таблиц методического пособия «Расчет электромеханического привода» по ред. Кокорев Ю.А. Жаров В.А. Торгов А.М.  Значения коэффициентов фазовой компенсации Кs1.

Рассчитаем кинематическую точность элементарных передач по формулам: Fi0мин=0.71*Кs*(Fi1+Fi2)

При расчете максимального значения кинематической погрешности учитывают приведенные погрешности монтажа шестерни Fi0мах=, где К - коэффициент фазовой компенсации. E∑M=, учитывая что β – делительный угол наклона линии зуба равен 0, α - угол исходного профиля колеса равен 20°, приходим к выводу, что суммарная погрешность монтажа прямозубого колеса не зависит от ea-монтажного осевого биения зубчатого колеса, а зависит только от er-монтажного радиального биения зубчатого колеса. Следует отметить, что под монтажным радиальным биением зубчатого колеса понимается составляющая радиального биения зубчатого венца колеса, вращающегося на рабочей оси, определяемая радиальным биением поверхности, сопряженной с посадочным местом колеса.

Определим минимальное значение мертвого хода по формуле jtmin=jnmin/(cosα*cosβ). Значение jnmin – минимального значения гарантированного бокового зазора соответствующей передачи находим из справочных таблиц. Максимальное значение мертвого хода рассчитывают по формуле  jtmax=0.7*(EHS1+ EHS2)+0.5∗(T2H1+T2H2)+2(+fa)2+Δp21+Δp22. Примем значение радиального зазора в опорах шестерни равным радиальному зазору в опорах вала и равным Δp=20 мкм значение допуска на отклонение межосевого расстояния fa, допусков на смещение исходного контура шестерни и колеса TH, и наименьшее смещение исходного контура  EHS  будем брать из таблиц.

Следует отметить, что погрешности зубчатых и червячных передач обычно оценивают в угловых минутах и относят к ведомому колесу передачи. Если известно значение кинематической погрешности передачи , Fi0 в микрометрах, то погрешность указанных передач в угловых минутах

, мертвый ход всех видов передач в угловых минутах  Δϕi0=.

Расчет погрешности ИМ будем проводить методом максимума-минимума. Для кинетической цепи, состоящей из n элементарных передач, расчетное соотношение для определения погрешности i0Σ, приведенной выходному валу имеет вид , где  -значение кинематической погрешности j-й элементарной передачи кинематической цепи с учетом фактического угла поворота ведомого колеса передачи; -передаточный коэффициент j-й передачи. Значение  рассчитывают по формуле, где -коэффициент, учитывающий зависимость кинематической погрешности рассчитываемой передачи от фактического максимального угла поворота её выходного колеса. Угол поворота ведомого колеса j-й передачи , передаточный коэффициент j-й элементарной передачи определяют по формуле: , где  передаточное отношение кинематической цепи между выходными валами j-й передачи и привода. По условиям задания угол поворота выходного звена рулевой машины равен 24 градусам.

Результаты расчета приведены в таблицах:

| d дел кол | d дел шес | Fp кол | Fp шест | m | ff | F'i1 | F'i2 | Ks | F'i0min | K | F'i0max | Δφi0min | Δφi0max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 16 | 30 | 26 | 0,9 | 10 | 40 | 36 | 0,75 | 40,47 | 0,83 | 63,08 | 6,187413 | 9,644231 |
| 44 | 13 | 30 | 26 | 0,7 | 10 | 40 | 36 | 0,75 | 40,47 | 0,83 | 63,08 | 7,955246 | 12,39973 |
| 35 | 10 | 30 | 24 | 0,55 | 10 | 40 | 34 | 0,75 | 39,405 | 0,83 | 61,42 | 9,858415 | 15,36617 |
| 30 | 9 | 26 | 24 | 0,4 | 10 | 36 | 34 | 0,75 | 37,275 | 0,83 | 58,1 | 12,8226 | 19,9864 |
| 27 | 8 | 26 | 22 | 0,4 | 9 | 35 | 31 | 0,75 | 35,145 | 0,83 | 54,78 | 12,08988 | 18,84432 |
| 18 | 7 | 24 | 22 | 0,4 | 9 | 33 | 31 | 0,75 | 34,08 | 0,83 | 53,12 | 11,72352 | 18,27328 |

| aω | jn min | jt min | EHS1 | EHS2 | fa | Fr1 | Fr2 | TH1 | TH2 | Δρ | jt max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,6 | 11 | 11,70595 | 22 | 20 | 20 | 26 | 24 | 45 | 38 | 20 | 87,14513 |
| 28,35 | 11 | 11,70595 | 22 | 20 | 20 | 26 | 24 | 45 | 38 | 20 | 87,14513 |
| 11,2+11,1 | 9 | 9,577599 | 22 | 18 | 16 | 26 | 22 | 45 | 38 | 20 | 83,19511 |
| 19+0,4 | 9 | 9,577599 | 20 | 18 | 16 | 24 | 22 | 38 | 38 | 20 | 79,09762 |
| 17,4 | 8 | 8,513421 | 20 | 16 | 14 | 20 | 16 | 32 | 23 | 20 | 69,56778 |
| 12,8 | 8 | 8,513421 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 32 | 23 | 20 | 68,16778 |

| EHS1 | EHS2 | fa | Fr1 | Fr2 | TH1 | TH2 | Δρ | jt max | ΔφЛmin | ΔφЛmax | Kφ | ξj | Δφi0 | ΔφЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 20 | 20 | 26 | 24 | 45 | 38 | 20 | 87,14513 | 1,78971 | 13,32352 | 0,035 | 1 | 0,337548 | 0,466323 |
| 22 | 20 | 20 | 26 | 24 | 45 | 38 | 20 | 87,14513 | 2,301056 | 17,13024 | 0,3 | 0,44444 | 1,653297 | 2,284032 |
| 22 | 18 | 16 | 26 | 22 | 45 | 38 | 20 | 83,19511 | 2,396141 | 20,8139 | 0,93 | 0,19753 | 2,822822 | 3,823591 |
| 20 | 18 | 16 | 24 | 22 | 38 | 38 | 20 | 79,09762 | 3,294694 | 27,20958 | 1 | 0,08779 | 1,754636 | 2,38877 |
| 20 | 16 | 14 | 20 | 16 | 32 | 23 | 20 | 69,56778 | 2,928617 | 23,93132 | 1 | 0,03902 | 0,735276 | 0,933763 |
| 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 32 | 23 | 20 | 68,16778 | 2,928617 | 23,44972 | 1 | 0,01734 | 0,316887 | 0,406654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔφΣ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,620465 | 10,30313 | 17,9236 |  |  |  |  |

Суммарная погрешность будет складываться из кинематической и люфтовой ∆φ∑=7,62+10,3=17,9 угл. мин. Данная погрешность меньше заданной, поэтому приходим к выводу, что точность задана правильно.

### 2.7 Расчет электромагнитной муфты.

## В данном ИМ используется электромагнитная муфта. Электромагнитная муфты отличаются удобством управления и малой инерционностью, поэтому широко применяются в автоматических устройствах. Определение момента муфты производится на основании заданного режима максимальной нагрузки при установившемся движении. В основу методики расчета положена величина удельной силы  сцепления  в ферромагнитном слое, находящимся в магнитном слое, которая характеризует усилие сдвига поверхностей единичной площади.

#### Момент, который должна передавать муфта, учитывая коэффициент запаса: М=10000*1.2=12000 Н*мм.

#### Если считать коэффициент трения постоянным, то фрикционный момент для n пар трущихся кольцевых поверхностей   Mфр=.

В подавляющем большинстве случаев f=0.3 с увеличением скорости уменьшается по зависимости, близкой к линейной. На это изменение влияет также удельное давление между поверхностями и температура. Поэтому для надежной, безотказной работы и обеспечения требуемых характеристик значение Fэм=12.3 Н взято с некоторым запасом.

По известным значениям индукции B=2 Тл, рабочего зазора δ=0.3 мм, плотности тока j=5 А/мм2, электромагнитной постоянной μ0=4π*10-7, коэффициента запаса Кзап=0.5, диаметра провода dпров=0.32 мм, найдем

геометрические параметры сечения обмотки электромагнита по формулам:

,  ,  .

Следовательно, получим Fэм≈8.4Н, и n=7.

Получили значения числа витков обмотки w=5388, и параметры сечения обмотки электромагнита 2мм x 3мм.

### 2.8  Расчет валов.

Для валов выберем материал сталь 45 ГОСТ 4543-71 с улучшенной термообработкой. Характеристики этого материала:

Т=850 МПа, В=1150 МПа, -10.5*В=575 МПа.

Среднее значение твердости HBВ/3.5=328.3 МПа.

Изгибающие моменты, действующие на валы малы по сравнению с крутящими, так как малы силы реакций в опорах, следовательно, можно ими пренебречь. Поэтому будем определять диаметры валов из условия прочности на кручение, а также из условия расчета на жесткость. Так как при расчете кручение получается результат примерно в два раза меньше, чем при расчете на жесткость, то данный расчет приводить нецелесообразно. Ниже приведен расчет на жесткость.

И из условия рас[] расчета на жесткость по формуле:

, в которой принимается значение угловой погрешности []=30 угловых минут, G=80000 МПа.

Значение рабочей длины составляет 54мм. Получаем следующие результаты (результаты расчета и выбранные значения):

| D валов жесткость | D, выбранный |
| --- | --- |
| 12,5034065 | 12 |
| 9,679273279 | 10 |
| 7,517065014 | 8 |
| 5,965744587 | 6 |
| 4,404037614 | 5 |
| 3,269618312 | 5 |

Расчет выходного вала с учетом изгибающих моментов. Касательная сила действующая на вал: , Fτ=10000∗20.9∗18=1234.57Н, радиальная сила: =449.35Н. Момент теперь будет рассчитываться по следующей формуле: MПР=MИ2+0.75⋅MK2=|Ми=Fr*ℓвала/2| = (449.35∗27)2+0.75∗100002) = 12133 Н*мм.

Диаметр вала с учетом изгибающего момента рассчитаем по формуле:d≥3MПР0.1⋅σ, где [σ]=σ-1/1,4=410,7 МПа. d≥6.7мм.

### 2.9  Выбор материала корпуса.

Материал корпуса ИМ, учитывая срок службы, область применения и условия эксплуатации, должен обладать следующими свойствами: легкость, прочность, долговечность, жесткость, относительно невысокий коэффициент линейного температурного расширения. Поэтому материалом для корпуса выберем алюминиевый литейный сплав нормальной прочности АЛ9 ГОСТ 2685-75 (упрочненный термической обработкой). Получение: литье под давлением, закалка и полное искусственное старение, повышающее твердость. Характеристики материала: модуль упругости Е=0.71*105 МПа, твердость HB=68, коэффициент линейного температурного расширения α=23*10-6 ед/град.

Из этого же материала АЛ9 будет изготовлена крышка муфты.

### 2.10 Расчет подшипников.

Осевые нагрузки на опоры отсутствуют, поэтому будем использовать радиальные однорядные подшипники. Все подшипники рулевой машины имеют частоту вращения n≥1 об/мин, поэтому подбирать их следует по расчетной динамической грузоподъемности Ср:

, где n-частота вращения, об/мин; Lh-долговечность, ч; Р-эквивалентная нагрузка:

P=Fr*V*Kσ*KT.

В этой формуле V-коэффициент, учитывающий, которое из колец вращается. При вращающемся внутреннем кольце V=1. KT- коэффициент, учитывающий температуру (при Т=200К КТ=1,25) и Kσ-коэффициент безопасности выбираются по таблицам (Кσ=2). Чтобы найти силы реакции в опорах, нужно знать радиальную составляющую от силы взаимодействия колес. Эту составляющую можно найти, зная тангенциальную составляющую , по формуле . Причем реакции в опорах разложены на две составляющие, лежащие в разных плоскостях, поэтому результатом будет их геометрическая сумма.

Результаты расчетов занесем в таблицу:

| № вала | ω об/мин | Fτ зацепления | Fr зацепл | V | kσ | kT T=200K | P | C(динамич) | Тип подш. | С, подш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,32 | 1010,10101 | 367,6467 | 1 | 2 | 1,25 | 919,1168 | 676,3068593 | 1000094 | 750 |
| 2 | 11,588 | 387,4025974 | 141,003 | 1 | 2 | 1,25 | 352,5075 | 393,4579419 | 1000093 | 440 |
| 3 | 40,44 | 147,107438 | 53,54273 | 1 | 2 | 1,25 | 133,8568 | 226,623342 | 1000093 | 440 |
| 4 | 141,14 | 60,45454545 | 22,00366 | 1 | 2 | 1,25 | 55,00914 | 141,2684858 | 1000092 | 220 |
| 5 | 492,6 | 17,95454545 | 6,53492 | 1 | 2 | 1,25 | 16,3373 | 63,64127076 | 1000092 | 220 |
| 6 | 1719,198 | 5,454545455 | 1,985292 | 1 | 2 | 1,25 | 4,96323 | 29,3269449 | 1000092 | 220 |

Все подшипники по ГОСТ 8338-75.

Список используемой литературы.

- Тищенко О.Ф. Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование. М.: Высшая школа, 1978.

- Тищенко О.Ф. Оформление рабочих чертежей деталей и узлов. Методические указания к курсовому проекту. М.: МВТУ, 1986

- Явленский К.Н., Тимофеев Б.П. Справочник конструктора точного приборостроения. Л.: 1989

- Романычева Э.Т. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. М.: Радио и связь, 1989

- Белкин И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемости). М.: Машиностроение, 1992