# Расчет электромеханического привода (ЭМП)

## Схема ЭМП

## Требуется

Разработать согласно заданного варианта кинематическую схему ЭМП и рабочий чертеж зубчатого колеса.
Результаты расчета ЭМП представляются в виде расчетно-пояснительной записки, в которой должны содержаться следующие разделы:

| 1. | Исходные данные задания. |
| --- | --- |
| 2. | Анализ исходных данных. Определение возможного значения ЭМП. Обоснование выбора электродвигателя для ЭМП. Подбор двигателя. |
| 3. | Кинематический расчет ЭМП. |
|  | 3.1.; Определение общего передаточного отношения.. 3.2.; Определение числа ступеней и определение общего передаточного отношения по ступеням в соответствии с заданным критерием проектирования ЭМП.. 3.3.; Определение чисел зубьев колес редуктора.. |
| 4. | Силовой расчет ЭМП. Предварительная проверка правильности выбора электродвигателя. |
| 5. | Выбор степени точности и вида сопряжения для зубчатых передач. |
| 6. | Расчет на прочность зубьев колес ЭМП. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений. |
| 7. | Геометрический расчет зубчатого колеса (по указанию преподавателя). Разработка кинематической схемы ЭМП (кинематическая схема выполняется в виде чертежа на листе формата А4 с соблюдением соотношений между геометрическими характеристиками колес и межосевых расстояний). |
| 8. | Проверочные расчеты разработанного ЭМП. |
|  | 8.1.; Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора электродвигателя.. 8.2.; Проверочные расчеты на прочность.. 8.2.1.; Проверка прочности зубьев на изгибную прочность.. 8.2.2.; Проверка прочности зубьев при кратковременных перегрузках... 8.3.; Проверочный расчет ЭМП на точность.. |
| 9. | Разработка рабочего чертежа зубчатого колеса (по указанию преподавателя). Чертеж выполняется на формате А4. |
| 10. | Анализ результатов расчета ЭМП. Возможные пути улучшения параметров ЭМП. |

## Примечания

- По результатам проверочных расчетов в случае необходимости вносятся изменения в кинематическую схему и рабочий чертеж колеса.

- Объем расчетно-пояснительной записки - 12..15 М.П.Л.

## Рекомендуемая литература

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М. Расчет электромеханического привода. Изд-во МГТУ, 1995, 132 с.

- Буцев А.А., Еремеев А.И., Кокорев Ю.А. и др. Атлас конструкций ЭМП. Под ред. Тищенко О.Ф. Машиностроение, 1982.

- Буцев А.А., Кокорев Ю.А., Потапцев И.С. Учебное пособие по расчету ЭМП для студентов вечернего отделения с примерами применения 1984.

- Буцев А.А., Коваленко А.П., Котов А.Н. Проектирование приборных приводов. Изд-во МГТУ, 1988.

- Коваленко А.П., Буцев А.А., Выбор исполнительных электродвигателей приборных устройств. МВТУ, 1981.

- Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование. Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. Школа. 1982, ч.1, ч.2.

- Пивораров В.Н., Шевцов Ю.А., Жаров В.А. Применение ЭВМ в курсовом проекте. МВТУ, 1985.

- Торгов А.М. Оптимизация передаточных отношений многоступенчатых передач с применением решения на ЭВМ, М. МГТУ, 1989, 36с.

- Расчет деталей машин на ЭВМ. Под ред. Решетова Д.Н. Высш. Школа, 1985.

- Дружинин Ю.А., Зубов В.А., Лавров В.Ю. Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением ЭВМ. М. Высш. Школа, 1988. 160с.

## Вариант №1

| Момент нагрузки Мн | 0.5 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 14 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 20 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.15 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 3000 час |
| Критерий расчета | минимизация суммарного межосевого расстояния |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 1% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1080 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №2

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 2000 час |
| Критерий расчета | минимизация массы |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 4.5% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±120 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | нет |

## Вариант №3

| Момент нагрузки Мн | 0.35 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.2 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 100 час |
| Критерий расчета | минимизация массы |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1440 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №4

| Момент нагрузки Мн | 1.25 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 15 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 5 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.5 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±50 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 500 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±45 град |
| Точность отработки не хуже | 15' |
| Примечание | пуски частые |

## Вариант №5

| Момент нагрузки Мн | 0.5 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 14 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 20 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.15 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 500 час |
| Критерий расчета | минимизация суммарного линейного расстояния |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 4.5% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±3600 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №6

| Момент нагрузки Мн | 0.6 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 8 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.25 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1000 час |
| Критерий расчета | минимизация суммарной площади зубчатых колес |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±7200 град |
| Точность отработки не хуже | 30' |
| Примечание | нет |

## Вариант №7

| Момент нагрузки Мн | 1.25 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 15 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 5 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.5 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±50 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 500 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 1% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±45 град |
| Точность отработки не хуже | 15' |
| Примечание | пуски редкие |

## Вариант №8

| Момент нагрузки Мн | 0.5 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 14 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 20 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.15 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 300 час |
| Критерий расчета | минимизация погрешности |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±20 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №9

| Момент нагрузки Мн | 0.35 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.2 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 300 час |
| Критерий расчета | минимизация габаритов |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±720 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №10

| Момент нагрузки Мн | 0.6 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 8 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.25 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 500 час |
| Критерий расчета | равенство диаметров зубчатых колес |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±60 град |
| Точность отработки не хуже | 30' |
| Примечание | нет |

## Вариант №11

| Момент нагрузки Мн | 0.35 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.2 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 500 час |
| Критерий расчета | минимизация погрешности |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 1% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±20 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №12

| Момент нагрузки Мн | 0.5 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 14 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 20 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.15 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 1000 час |
| Критерий расчета | минимизация массы |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±180 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №13

| Момент нагрузки Мн | 0.6 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 8 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.25 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1000 час |
| Критерий расчета | минимизация массы |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 1% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±7200 град |
| Точность отработки не хуже | 30' |
| Примечание | нет |

## Вариант №14

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1500 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 10% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1800 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | пуски частые |

## Вариант №15

| Момент нагрузки Мн | 0.35 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.2 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 100 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 4.5% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1080 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | пуски частые |

## Вариант №16

| Момент нагрузки Мн | 0.6 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 8 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.25 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 300 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±30 град |
| Точность отработки не хуже | 30' |
| Примечание | нет |

## Вариант №17

| Момент нагрузки Мн | 0.5 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 14 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 20 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.15 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 100 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 0.27% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±90 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | нет |

## Вариант №18

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 3000 час |
| Критерий расчета | минимизация погрешности |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 1% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±40 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | нет |

## Вариант №19

| Момент нагрузки Мн | 1.25 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 15 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 5 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.5 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±50 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1000 час |
| Критерий расчета | минимизация массы |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±20 град |
| Точность отработки не хуже | 15' |
| Примечание | нет |

## Вариант №20

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 1000 час |
| Критерий расчета | минимизация габаритов |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 0.27% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±20 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | нет |

## Вариант №21

| Момент нагрузки Мн | 1.25 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 15 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 5 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.5 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±50 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 300 час |
| Критерий расчета | минимизация габаритов |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±180 град |
| Точность отработки не хуже | 15' |
| Примечание | нет |

## Вариант №22

| Момент нагрузки Мн | 0.35 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.2 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 50 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 1% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±30 град |
| Точность отработки не хуже | 20' |
| Примечание | пуски редкие |

## Вариант №23

| Момент нагрузки Мн | 1.25 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 15 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 5 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.5 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±50 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 100 час |
| Критерий расчета | минимизация погрешности |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 0.27% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1080 град |
| Точность отработки не хуже | 15' |
| Примечание | нет |

## Вариант №24

| Момент нагрузки Мн | 0.6 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 20 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 8 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.25 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±40 °С |
| Род тока | переменный |
| Срок службы не менее | 500 час |
| Критерий расчета | минимизация погрешности |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±9000 град |
| Точность отработки не хуже | 30' |
| Примечание | нет |

## Вариант №25

| Момент нагрузки Мн | 1 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 10 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | 10 рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | 0.3 кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Род тока | постоянный |
| Срок службы не менее | 1000 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | максимум-минимум |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±1080 град |
| Точность отработки не хуже | 25' |
| Примечание | пуски редкие |

## Вариант №26

| Момент нагрузки Мн | 5·10-3 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 25000 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | определить рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | --- кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±60 °С |
| Род тока | переменный 50Гц 220В |
| Срок службы не менее | 2500 час |
| Критерий расчета | минимизация суммарной площади |
| Режим работы | длительный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 4.5% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±360 град |
| Точность отработки не хуже | 950' |
| Примечание | нет |

## Вариант №27

| Момент нагрузки Мн | 5·10-3 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 25000 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | определить рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | --- кг·м2 |
| Температура эксплуатации | -20..+80 °С |
| Род тока | переменный 50Гц 220В трехфазный |
| Срок службы не менее | 3000 час |
| Критерий расчета | быстродействие |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 0.27% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±300 град |
| Точность отработки не хуже | 900' |
| Примечание | нет |

## Вариант №28

| Момент нагрузки Мн | 4·10-3 Н·М |
| --- | --- |
| Частота вращения выходного вала | 25000 об/мин |
| Угловое ускорение вращения выходного вала Ен | определить рад/с2 |
| Момент инерции нагрузки Jн | --- кг·м2 |
| Температура эксплуатации | ±50 °С |
| Род тока | переменный 50Гц 220В |
| Срок службы не менее | 3000 час |
| Критерий расчета | минимизация массы |
| Режим работы | кратковременный |
| Метод расчета, процент риска при расчете, точность | вероятностный 4.5% |
| Рабочий угол поворота выходного вала | ±7200 град |
| Точность отработки не хуже | 300' |
| Примечание | нет |