# Расчет и выбор посадок с учетом температурных деформаций соединяемых деталей

Установленные в стандартах ЕСДП отклонения размеров деталей принято назначать и контролировать при температуре 20 С. В реальных условиях эксплуатации и хранения возможны значительные изменения температуры. Обычно температурный  режим эксплуатации или (и) хранения задают диапазоном, например: +40С, +60С..-40С и т.п. Температурные деформации могут достигать значительной величины и изменять характер посадки соединения деталей. Для обеспечения работоспособности изделия в заданном интервале температур необходимо на стадии проектирования элементов изделия учитывать температурные изменения размеров сопрягаемых деталей, зависящие от коэффициентов линейного расширения материалов деталей. При таких расчетах требуется подобрать такие посадки и материалы, которые обеспечивали бы необходимый вид сопряжения деталей (зазоры или натяги).

Предельные зазоры или натяги при tС определяются по формулам:

Stmax(min)= Smax(min)+St,

Ntmax(min)= Nmax(min)+Nt,

где

Stmax(min) , Ntmax(min) - наибольший (наименьший) рабочий зазор и наибольший (наименьший) рабочий натяг,

Smax(min) , Nmax(min) -наибольший (наименьший) сборочный зазор и наибольший (наименьший) сборочный натяг.

St , Nt – температурные изменения зазора и натяга.

St=D(d)[D(tD-t0)-d(td-t0)],

Nt=D(d)[d(td-t0)-D(tD-t0)]

Где D(d) – номинальный диаметр соединения;

D и d – коэффициенты линейного расширения соединяемых отверстия и вала;

tD и td – температуры соединяемых отверстия и вала;

t0 – температура, при которой производился контроль размеров деталей (20С).

Формулы показывают, что, например, при D>d понижение температуры приводит к уменьшению зазоров и увеличению натягов, а при D<d происходит увеличение зазоров и уменьшение натягов.

Таким образом, при проектировании сопрягаемых деталей, работающих при температурах от 20С, необходимо учитывать их коэффициенты линейного расширения и выбирать материалы (по возможности) с близкими или равными коэффициентами линейного расширения  (см. таблицу).

| ## Материал | Коэффициент линейного расширения 106, C-1 |
| --- | --- |
| Сталь 20, Сталь 40, Сталь 45, Сталь 40Х, Сталь 40ХН, Сталь У10, | 11,8 |
| ### Латунь ЛС59-1 | 18,5 |
| Сплав алюминиевый Д1СТ | 22,7 |
| Сплав алюминиевый АЛ2 | 21,1 |

## ПРИМЕР

Для цилиндрической направляющей средней точности с диаметром 65 мм выбрана посадка H7/f7. Требуется проверить обоснованность такого выбора, если направляющая эксплуатируется при температуре t=50С. Материал охватывающей детали  - латунь (коэффициент линейного  расширения D=19.210-6 C-1), охватываемой  - сталь (d=11.810-6 C-1).

РЕШЕНИЕ:

Для условий задачи (D>d) проверку пригодности посадки с зазором рекомендуется вести по минимальному зазору Smin при t=-50C. Определяем минимальный зазор в соединении при температуре сборки t=20C:

65H7 = 65+0.03  и  65f17 = 65-0.03/-0.006 ;

Smin = EI – es = 0 – ( -0,03) = 0, 03 мм.

Используя приведенные выше формулы, найдем минимальный зазор при температуре t= -50C:

Smin(-50C) = 0,03+65[19,210-6 (-50-20)-11,810-6 (-50-20)]= -0,0037 мм = -3,7 мкм

Расчеты показывают, что в направляющей при t= -50C возникает натяг N= 3,7 мкм, т.е. происходит заклинивание направляющей. Следовательно, принятая посадка не удовлетворяет эксплуатационным требованиям, поэтому конструктор должен рассмотреть посадку типа H7/e7 и повторно провести расчеты.