МГТУ им. Баумана

Домашнее задание по курсу

“Принципы автономного наведения”

Выполнил студент группы ИУ2-63

Венедиктов А.М. Вариант 4

Москва 2006 г.

Задание:

Дано:

Уравнения математической модели продольного движения ЛА в связанной системе координат.

Требуется:

Рассчитать оптимальную траекторию движения ЛА: изменение высоты полёта как функцию скорости движения ЛА, исходя из критерия минимизации расхода топлива или минимального времени полёта методом динамического программирования.

Характеристики летательного аппарата:

Тип ЛА – Ту-134

Взлётный вес					98000		кг

Характерная площадь				201		м2

Начальная скорость				330		км/ч

Конечная скорость				900		км/ч

Начальная высота				500 		м

Конечная высота				8000		м

Математическое описание

Запишем общие уравнения движения ЛА:

mdVdt=Pcos(ϕp+α)−mgsinθ−X (1)

mVdθdt=Psin(ϕp+α)−mgcosθ+Y (2)

dLdt=Vcosθ (3)

dHdt=Vsinθ (4).

где Y=Cy⋅q⋅S, X=Cx⋅q⋅S, q=ρV22

X – сила лобового сопротивления,

Y – подъемная сила,

Су – коэффициент подъемной силы,

Сх – коэффициент лобового сопротивления,

ϕp– угол установки двигателей, при расчете примем ϕp=0,

α – угол атаки,

θ – угол наклона траектории,

q – скоростной напор

Произведем разбиение полетной области на элементарные участки и рассмотрим три режима:

- «разгон»: V1→V2,dHdt=0, θ=0,

mdVdt=Pcosα−X

Разделим переменные в выражении (1) и проинтегрируем.

dt=m⋅dVPcosα−X

t=m(V2−V1)Pcosα−X

Найдем угол атаки, считая его малым:

из (2) 0=Psinα−mg+Y , т.к. Y=Cy⋅q⋅S=(Cy0+Cyα⋅α)⋅q⋅S, то α=mg−qSCy0P+qSCyα

- «подъем-разгон»: V1→V2, H1→H2,  dθdt=0,  dVdH=C→(V2−V1)=C(H2−H1)

dHdt=Vsinθ

t=H,VdHVsinθ=1sinθHHHKdH(V2−CH1)+CH=1CsinθlnV2V1   при    C=V2−V1H2−H1

Получим выражение для угла θ:

mdVdt=Pcosα−mgsinθ−X (5)

dHdt=Vsinθ     dVdH=C→(V2−V1)=C(H2−H1)

Будем считать, что V=f(H(t)), тогда

dVdt=dVdHdHdt=CVsinθ (6)

Подставим (6) в выражение (5):

mCVsinθ=Pcosα−mgsinθ−X

Выразим угол θ, считая его малым:

θ≃sinθ=P−XmCV+mg, учитывая X=Cx⋅q⋅S, θ=P−Cx⋅q⋅SmCV+mg

Значение угла α получим аналогично, как для режима «разгон»:

α=mg−qSCy0P+qSCyα

- «подъем»: dVdt=0, H1→H2, dθdt=0

dHdt=Vsinθ

t=HHHKdHVsinθ=HK−HHVsinθ

θ=P−qSCxmg

α=qSCy−mgP

#### Аппроксимация аэродинамических кривых  ЛА:

1)  Зададим зависимость точек полетной области, в которой производится моделирование полета.

H(V)=−1,24⋅10−7⋅V5+4,124⋅10−4⋅V4−0,514⋅V3+284,569⋅V2−5,903⋅104⋅V−2,959⋅10−6м

V – скорость ЛА в км/ч.

2) Зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки.

Из графика 1а для случая 1, учитывая, что угол атаки α не превышает 150, получим зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки в градусах, имеющую линейный вид. Сy(α)=Cy0+Cyα⋅α=0,082⋅α−0,221

α – угол атаки в градусах.

3) Зависимость коэффициента лобового сопротивления от коэффициента подъемной силы (из графика 1б)

Сх(Су)=0,128⋅Cy2−0,072⋅Cy+0,032

Су – коэффициент подъемной силы.

4) Зависимость тяги двигателя от числа маха (по рис.9 для номинального режима полета, n=6830 об/мин)

P=2,72⋅M2−4,95⋅M+32,24 кгс,

М – число маха,

1 кгс (килограмм-сила) = 9.8 Н.

Из таблицы стандартных значений получим следующие значения:

- Ускорение свободного падения на высоте Н в метрах: g(H)=9,8066−3,0788⋅10−6⋅H, м/с2

- Плотность воздуха на высоте Н в метрах: ρ(H)=1,2085−9,4547⋅10−5⋅H, кг/м3

- Скорость звука на высоте Н в метрах: a(H)=340,3937−0,003969⋅H, м/с

Результаты работы программы

Текст программы:

unit PAN;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

Label10: TLabel;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

Label13: TLabel;

Label14: TLabel;

Label15: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Button1: TButton;

Label16: TLabel;

Label17: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

Const

massa=98000;

Var

Form1: TForm1;

H1,H2,V1,V2,kolvo_V,kolvo_H,j,i,n:integer;

dV,dH,H_tek,V_tek:real;

implementation

{$R *.dfm}

function g(h:real):real;    {зависимость ускорения свободного падения от высоты

begin

g:=9.806-0.000003078*h;

end;

function ro(h:real):real;  {зависимость плотности воздуха от высоты}

begin

ro:=1.2085-0.000094547*h;

end;

function a(h:real):real;   {зависимость скорость звука от высоты}

begin

a:=340.3937-0.003969*h;

end;

function P(m:real):real;   {зависимость тяги двигателя от числа Маха }

begin

P:=2.72*m*m-4.95*m+32.24;

end;

function Cy(alfa:real):real;  зависимость коэф-та подъемной силы от угла атаки}

begin

Cy:=0.082*alfa-0.221;

end;

function Cx(alfa:real):real; {зависимость коэф-тa лобового сопротивления от Cy}

begin

Cx:=0.128*Cy(alfa)*Cy(alfa)-0.072*Cy(alfa)+0.032;

end;

function q(h,V:real):real;   {зависимость скоростного напора от высоты и скорости}

begin

q:=ro(h)*V*V/2;

end;

function H_kr(V:real):real;

begin

H_kr:=-1.24/10000000*V*V*V*V*V+4.124/10000*V*V*V*V-0.514*V*V*V+284.569*V*V-5.903*10000*V+2.959/1000000;

end;

procedure a_12(var time:real;dV,H,V_tek:real); {горизонтальное перемещение}

Var

p1,teta,alfa:real;

begin

p1:=3*9.8*P(V_tek/a(h));

teta:=0;

alfa:=(massa*g(h)-q(h,V_tek)*201*0.221)/(p1+57.3*q(h,V_tek)*201*0.082);

time:=massa*dV/(p1-q(h,V_tek)*201*Cx(alfa*57.3));

end;

procedure b_14(var time:real;dH,H,V_tek:real); {вертикальное перемещение}

Var

p1,teta,alfa:real;

begin

p1:=3*9.8*P(V_tek/a(h));

alfa:=(massa*g(h)-q(h,V_tek)*127*0.221)/(p1+57.3*q(h,V_tek)*201*0.082);

teta:=(p1-q(h,V_tek)*201*Cx(alfa*57.3))/(massa*g(h));

time:=dH/(V_tek*sin(teta));

end;

procedure c_13(var time:real;dH,H,dV,V_tek:real); {разгон-подъем}

Var

p1,teta,alfa:real;

begin

p1:=3*9.8*P(V_tek/a(h));

alfa:=(massa*g(h)-q(h,V_tek)*201*0.221)/(p1+57.3*q(h,V_tek)*201*0.082);

teta:=(p1-q(h,V_tek)*201*Cx(alfa*57.3))/(massa*dV/dH*V_tek+massa*g(h));

time:=dH/(dV*teta)*ln((V_tek+dV/2)/(V_tek-dV/2));

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

type zap=record

time:real;

naprav:integer;

end;

const x0=350;

y0=400;

dx=30;

dy=30;

h=360;

w=360;

H1=500;

H2=8000;

V1=330;

V2=900;

Var

a_poleta:array [1..100] of real;

x,y,k,alfa_nom:integer;

lx,ly,dlx,dly,all_time:real;

visota,dalnost:array[1..100] of real;

A1,B,C:array [1..70,1..70] of real;

D:array [1..70,1..70]of zap;

Begin

if button1.Caption='Выход' then close;

kolvo_V:=StrToInt(Form1.Edit2.Text);       {кол-во разбиений по оси V}     kolvo_H:=StrToInt(Form1.Edit1.Text);         {кол-во разбиений по оси H}

dV:=(V2-V1)/kolvo_V;

dH:=(H2-H1)/kolvo_H;

label13.Caption:=FloatToStr(dV)+' км/ч';

label11.Caption:=FloatToStr(dH)+' м';

H_tek:=H2;

V_tek:=V2-dV/2;

for i:=1 to kolvo_H+1 do

begin

for j:=1 to kolvo_V do

begin

if H_tek>H_kr(V_tek) then a_12(A1[i,j],dV/3.6,H_tek,V_tek/3.6)

else A1[i,j]:=1000;

V_tek:=V_tek-dV;

end;

V_tek:=V2-dV/2;

H_tek:=H_tek-dH;

end;

H_tek:=H2-dH/2;

V_tek:=V2;

for i:=1 to kolvo_H do

begin

for j:=1 to kolvo_V+1 do

begin

if H_tek>H_kr(V_tek) then b_14(B[i,j],dH,H_tek,V_tek/3.6)

else B[i,j]:=1000;

V_tek:=V_tek-dV;

end;

H_tek:=H_tek-dH;

V_tek:=V2;

end;

H_tek:=H2-dH/2;

V_tek:=V2-dV/2;

for i:=1 to kolvo_H do

begin

for j:=1 to kolvo_V do

begin

if H_tek>H_kr(V_tek) then c_13(C[i,j],dH,H_tek,dV/3.6,V_tek/3.6)

else C[i,j]:=1000;

V_tek:=V_tek-dV;

end;

V_tek:=V2-dV/2;

H_tek:=H_tek-dH;

end;

D[1,1].time:=0;

D[1,1].naprav:=0;

for j:=2 to kolvo_V+1 do

begin

D[1,j].time:=A1[1,j-1]+d[1,j-1].time;

D[1,j].naprav:=1;

end;

for i:=2 to kolvo_H+1 do

begin

D[i,1].time:=B[i-1,1]+d[i-1,1].time;

d[i,1].naprav:=3;

end;

for i:=2 to kolvo_H+1 do

for j:=2 to kolvo_V+1 do

begin

if (A1[i,j-1]+d[i,j-1].time)<(b[i-1,j]+d[i-1,j].time) then

if (A1[i,j-1]+d[i,j-1].time)<(c[i-1,j-1]+d[i-1,j-1].time) then

begin

d[i,j].time:=A1[i,j-1]+d[i,j-1].time;

d[i,j].naprav:=1;

end

else

begin

d[i,j].time:=c[i-1,j-1]+d[i-1,j-1].time;

d[i,j].naprav:=2;

end

else

if (b[i-1,j]+d[i-1,j].time)<(c[i-1,j-1]+d[i-1,j-1].time) then

begin

d[i,j].time:=b[i-1,j]+d[i-1,j].time;

d[i,j].naprav:=3;

end

else

begin

d[i,j].time:=c[i-1,j-1]+d[i-1,j-1].time;

d[i,j].naprav:=2;

end;

end;

button1.Caption:='Выход';

{построение осей полетной области}

dlx:=(V2-V1)/10;

dly:=(H2-H1)/10;

with Form1.Canvas do

begin

Pen.Color:=clGreen;

pen.Width:=1;

MoveTo(x0,y0);

LineTo(x0,y0-h);       {вертикальная ось координат полетной области}

MoveTo(x0,y0);

LineTo(x0+w,y0);        {горизонтальная ось координат полетной области}

Pen.Color:=clGreen;

x:=x0+dx;

lx:=V1;

repeat {рисование вертикальных линий сеток с подписями}

Pen.Style:=psSolid;

MoveTo(x,y0-3);

LineTo(x,y0+3);

TextOut(x-8,y0+5,FloatToStr(lx));

Pen.Style:=psDot;

MoveTo(x,y0-3);

LineTo(x,y0-h);

lx:=lx+round(dlx);

x:=x+dx;

until (x>x0+w);

y:=y0-dy;

ly:=H1;

repeat {рисование вертикальных линий сеток с подписями}

MoveTo(x0-3,y);

LineTo(x0+3,y);

TextOut(x0-30,y,FloatToStr(ly));

Pen.Style:=psDot;

MoveTo(x0+3,y);

LineTo(x0+w,y);

Pen.Style:=psSolid;

y:=y-dy;

ly:=ly+round(dly);

until (y<y0-h);

{конец построения осей полетной области}

i:=kolvo_H+1;

k:=kolvo_V+1;

x:=x0+dx;

y:=y0-dy;

MoveTo(x,y);

dlx:=(V2-V1)/10;

dly:=(H2-H1)/10;

Pen.Color:=clGreen;

pen.Width:=2;

H_tek:=H1;

V_tek:=V1;

for j:=1 to kolvo_V+kolvo_H do

begin

case d[i,k].naprav of

0:label15.Caption:=floattostr(round(D[kolvo_H+1,kolvo_V+1].time))+' c';

1: begin

x:=x+round(dx*dV/dlx);

LineTo(x,y);

V_tek:=V_tek+dV;

k:=k-1;

end;

2: begin

x:=x+round(dx*dV/dlx);

y:=y-round(dy*dH/dly);

LineTo(x,y);

V_tek:=V_tek+dV;

H_tek:=H_tek+dH;

k:=k-1;

i:=i-1;

end;

3: begin

y:=y-round(dy*dH/dly);

LineTo(x,y);

H_tek:=H_tek+dH;

i:=i-1;

end;

end;

end;

end;

end;

End.