Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

# Домашнее задание по курсу

«Принципы автономного наведения ЛА»

Построение програмной траектории движения ЛА методом динамического программирования

## Выполнил студент группы ИУ2-63

Сидоров А.С.

### Москва, 1999

Задание:

Дано:

Аэродинамические характеристики летательного аппарата, начальные и конечные условия.

Требуется:

Рассчитать оптимальную траекторию движения ЛА, изменение высоты полёта как функцию скорости движения ЛА, исходя из критерия минимизации расхода топлива или минимального времени полёта методом динамического программирования.

Характеристики летательного аппарата.

###### Тип ЛА – Ту-134 А

Взлётный вес 				47000	            кг

Характерная площадь			127 		м2

Начальная скорость 			340 		км/ч

Конечная скорость 				860 		км/ч

Начальная высота 				600 		м

Конечная высота 				8500		м

_їяяяяlШb_¬Jч?

#### Вывод уравнения движения ЛА.

По второму закону Ньютона проектируя все силы действующие на ЛА на оси скоростной СК и учтя, что в траекторной СК:

V=dS/dt r=dS/dΘ

.

An=V2/r=dS*dS*dΘ/dt*dt*dS=VΘ

Получим:

.

mV = P cos(α+φ) – mg sinΘ – X      (1)

.

mVΘ = P sin(α+φ) – mg cosΘ + Y  (2)

.

H = V sin Θ        	     	         (3)

.

L = V cos Θ        	     	         (4)

dH

##### TШb_dьb_шЊыї¾¾¾  Þ подставим в (1) Þ

Vdt

dV			    mgdH

m ¾¾ = Pcos(a+j)– ¾¾¾  – X

dt			     Vdt

mg

m dV = [Pcos(a+j)-(Cxa0+ A(Cya0+ Cyaa a)2)rSV 2 /2 )]dt - ¾¾ dH

V

Изменением скорости V в пределах элементарного участка для линеаризации расчёта пренебрегаем, считая, что V=(V2 -V1)/2, тогда

V2									    t2

m ò dV = [Pcos(a+j)-(Cxa0+ A(Cya0+ Cyaa a)2)rS(V2 -V1) 2 /8 )] ò dt -

V1									   t1

2mg	      H2

- ¾¾¾¾¾¾¾¾   ò  dH

(V2 -V1)	      H1

в итоге получим:

2mg

m(V2-V1)+ ¾¾¾¾¾¾¾¾  (H2-H1)

(V2 -V1)

Dt = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Pcos(a+j)-(Cxa0+ A(Cya0+ Cyaa a)2)rS(V2 -V1) 2 /8 )

Изменением угла Θ на элементарных  участках можно пренебречь Þ

.

Θ = 0 Þ  из (2)  0=Y+P sin(a+j)– mg cosΘ

cosΘ»1; sin(a+j)»a+j Þ  Y+P(a+j)–mg=0 Þ  так как Y=CyarSV2 /2;

X=CxarSV2 /2 , a  Cya= Cya0+ Cyaa a ; Cxa= Cxa0+ ACya2  , где А – коэффициент

развала поляры,  то (Cya0+ Cyaa a)rSV 2 /2 + P(a+j) – mg = 0

a(rSV 2Cyaa /2 + P)= mg – Cya0rSV2 /2 – Pj Þ

mg – Cya0rSV2 /2 – Pj

угол атаки a = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

P + rSV2Cyaa /2

Мы приняли, что V=(V2 -V1)/2, поэтому

mg – Cya0rS(V2-V1)2 /8 – Pj

a = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

P + rSCyaa(V2-V1)2 /8

a) В режиме горизонтального полёта: H2=H1 ,

m(V2-V1)

Dt = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Pcos(a+j)-(Cxa0+ A(Cya0+ Cyaa a)2)rS(V2 -V1) 2 /8 )

б) В режиме набора высоты: V2=V1,

2mg

¾¾¾¾¾¾¾¾  (H2-H1)

(V2 -V1)

Dt = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Pcos(a+j)-(Cxa0+ A(Cya0+ Cyaa a)2)rS(V2 -V1) 2 /8 )

в) В режиме одновременного набора высоты и скорости:

2mg

m(V2-V1)+ ¾¾¾¾¾¾¾¾  (H2-H1)

(V2 -V1)

Dt = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Pcos(a+j)-(Cxa0+ A(Cya0+ Cyaa a)2)rS(V2 -V1) 2 /8 )

#### Аппроксимация аэродинамических

#### кривых  ЛА:

Из графика рис. 10а для случая 2 получим:

##### Коэффициент подъемной силы:

##### Суa = –0.087+5.386α (a – в радианах )

Из графика рис. 12 получим:

Коэффициент лобового сопротивления:

Схa = 0.018 + 0.058Сyа2

Из графика рис. 18 для случая 2 получим:

Сила тяги на взлетном режиме (110% мощности):

P = 19.613 (58839.6–4.218H)

Значения плотности и ускорения свободного падения по ГОСТ 4401-81

|  | Величины в функции геометрической высоты |  |
| --- | --- | --- |
| Геометрическая высота h, м | Плотность r, кг/м | Ускорение свободного падения g, M/c2 |
| 0 | 1.22500+0 | 9.8066 |
| 500 | 1.16727+0 | 9.8051 |
| 1000 | 1.11166+0 | 9.8036 |
| 2000 | 1.00655+0 | 9.8005 |
| 3000 | 9.09254-1 | 9.7974 |
| 4000 | 8.19347+1 | 9.7943 |
| 5000 | 7.36429-1 | 9.7912 |
| 6000 | 6.60111-1 | 9.7882 |
| 7000 | 5.90018-1 | 9.7851 |
| 8000 | 5.26783-1 | 9.7820 |
| 9000 | 4.67063-1 | 9.7789 |
| 10000 | 4.13510-1 | 9.7759 |

Из таблицы получим:

Ускорение свободного падения:

g = 9.8066 – 3.07·10-6H

Плотность

____________________

ρ = 1.815 – Ö (H+2131.723)/6125.642

Угол атаки определяется из соотношения:

mg + 0.011ρ(V2- V1) 2S – φP

α = ————————————————

P +  0.673ρ (V2- V1) 2S

Результат работы программы:

Для графика 1:

точек разбиения 20x20;

элементарное приращение    - по скорости: dV= 7.6 м/c

- по высоте:     dH= 417.79 м; полное время перемещения: t= 778.79 c;

Для графика 2:

точек разбиения 80x80;

элементарное приращение    - по скорости: dV= 1.83 м/c

- по высоте:     dH= 100 м; полное время перемещения: t= 807.44 c;

Для графика 1

Bремя и направления переходов

Текст  программы

program prog1;

uses dos,crt,graph;

const

m    = 47000;    { масса ЛА                                           				}

s    = 127;           { характерная площадь несущей поверхности            		}

fi   = 3*pi/180; { угол установки двигателя                           			}

Vmin = 94.44;    { начальная скорость, м/c                            			}

Vmax = 238.89;   { конечная  скорость, м/c                            			}

Hmin = 600;      { начальная высота, м                                			}

Hmax = 8500;     { конечная высота, м                                 			}

var i,j,maxdiag,dl   : byte; { i,j-переменные цикла; maxdiag- количество    		}

{ точек на максимальной диагонале;             			}

{ dl-количество точек на текущей диагонали     			}

kmaxdiag,k,st,str: byte; { kmaxdiag-количество максимальных диагоналей 	}

{ k- счетчик диагоналей максимальной длины;    			}

{ st- номер                                    					}

{ столбца текущей точки; str- номер строки     			}

{ текущей точки                                					}

stn,strn         : byte; { stn- номер столбца начальной точки текущей   		}

{ диагонали; strn- номер строки начальной      			}

{ точки текущей диагонали                      				}

nH,nV            : byte; { nH- количество разбиений по высоты           		}

{ nV- количество разбиений по скорости         			}

dV,dH,Vn,Hn,min  : double; { dV- элементарное приращение высоты         	}

{ dH- элементарное приращение скорости       			}

{ Vn- скорость в текущей точке               				}

{ Hn- высота в текущей точке                 				}

{ min- минимальный путь в текущей точке      			}

nap              : array[1..80,1..80] of 'a'..'d'; { массив содержащий  			}

{ напраление перехода из текущей точки в       			}

{ следущую                                     					}

znach            : array[1..80,1..80] of double; { массив содержащий    			}

{ время перехода из текущей точки в            			}

{ конечную                                     					}

grDriver,grmode  : integer; { grDriver,grmode- параметры, определяющие 	}

{ графический режим                         				}

procedure vvod; { процедура ввода количества разбиений по высоте и скорости 	}

begin

write('nH= ');

readln(nH);

write('nV= ');

readln(nV);

end;

Function Uskorenie_G(H : double) : double; { процедура, считающая ускорение 	}

Begin                       { свободного падения в зависимости от высоты   		}

Uskorenie_G:=9.80665-3.07e-6*H;

End;

Function Tiaga(H : double) : double; { процедура, считающая силу тяги       		}

Begin                               { в зависимости от высоты              				}

Tiaga:=2*(58839.6-4.218*H);

End;

Function Plotnost(H : double) : double; { процедура, считающая плотность    	}

Begin                                  { в зависимости от высоты           				}

Plotnost:=1.815-sqrt((H+2131.723)/6125.642);

End;

Function Ugol_Ataki(H,Vn,dV : double) : double; { процедура, считающая угол    	}

Begin                           { атаки в зависимости от высоты и скорости }

Ugol_Ataki:=(m*Uskorenie_G(H)-Tiaga(H)*fi-0.5*(-0.087)*Plotnost(H)*sqr(Vn+dV/2)*s)

/(Tiaga(H)+0.5*5.386*Plotnost(H)*sqr(Vn+dV/2)*s);

End;

Function Cy(H,Vn,dV : double) : double; { процедура, считающая коэффициент     	}

Begin                  { подъемной силы в зависимости от высоты и скорости 		}

Cy:=5.386*Ugol_Ataki(H,Vn,dV)-0.087;

End;

Function Cx(H,Vn,dV : double) : double; { процедура, считающая коэффициент     	}

Begin          { лобового сопротивления в зависимости от высоты и скорости 	}

Cx:=0.018+0.058*sqr(Cy(H,Vn,dV));

End;

Function time(Vn,Hn,dV,dH : double) : double; { процедура, считающая время  	}

Begin    { перехода из текущей точки в следущую в зависимости от скорости, 	}

{ высоты и элементарных приращений скорости и высоты              		}

time:=(m*dv+m*uskorenie_g(Hn)*dH/(Vn+dV/2))

/(Tiaga(Hn)*cos(Ugol_Ataki(Hn,Vn,dV)+fi)-0.5*plotnost(Hn)*sqr(Vn+dV/2)*s*Cx(Hn,Vn,dV));

End;

begin

clrscr;

vvod;

dV:=(Vmax-Vmin)/nV;

dH:=(Hmax-Hmin)/nh;

Writeln('dV= ',dV:5:2);

Writeln('dH= ',dH:5:2);

readln;

if nV<nH then maxdiag:=nV+1 else maxdiag:=nH+1;{ если количество разбиений  	}

{ по скорости меньше количества разбиений по высоты то   		}

{ количество точек на максимальной диагонале = числу     		}

{ разбиений по высоте + 1 иначе числу разбиений по       		}

{ скорости + 1                                           					}

znach[nh+1,nv+1]:=0;

dl:=1;

kmaxdiag:=abs(nV-nH)+1;

k:=0;

strn:=nh+1;

stn:=nv+1;

for i:=1 to (nV+nH) do    { Переход по диагоналям            				}

begin

{ Считаем длину текущей диагонали 				}

if (dl<maxdiag) and (k<kmaxdiag)   then dl:=dl+1 else

if (dl=maxdiag) and (k<kmaxdiag-1) then k:=k+1   else

begin

k:=k+1;

dl:=dl-1;

end;

{ Если длина меньше максимальной диагонали и     	}

{ счетчик меньше кол-ва мах. диагоналей, то      	}

{ увеличиваем длину на единицу                   		}

{ Если длина равняется максимальной диагонали    	}

{ и счетчик меньше кол-ва мах. диагоналей -1,    	}

{ то счетчик диагоналей увеличивается на 1 иначе 	}

{ счетчик увеличиваем на 1, длину уменьшаем на 1 	}

if stn=1 then strn:=strn-1;

if stn<>1 then stn:=stn-1;

{ Если столбец = 1 то умен. текущую строку на 1 	}

{ Если столбец <> 1 то умен. его на 1 		}

for j:=1 to dl  do     { переход по текущей диагонали 		}

begin

st:=stn-1+j;

str:=strn+1-j;

Vn:=Vmin+dV*(st-1);

Hn:=Hmin+dH*(str-1);

if ((Vn<106.94) and (Hn>sqrt((Vn-59.72)/(0.7/1000000))))

or ((Vn>180.56) and (Hn<sqrt((Vn-180.56)/(1.86/1000000)))) then

{ Если точка текущая не лежит в области полета ЛА, 	}

{ то она исключается из рассмотрения иначе считаем 	}

{ время перехода по соответствующим направлениям   	}

begin

nap[str,st]:='d';

znach[str,st]:=0;

end

else

if str=nH+1 then

{ Если точка - крайняя правая, то идем вверх 		}

begin

znach[str,st]:=time(Vn,Hn,dV,0)+znach[str,st+1];

nap[str,st]:='a';

end

else if st=nV+1 then

{ Если точка - крайняя верхняя, то идем вправо 		}

begin

znach[str,st]:=time(Vn,Hn,0,dH)+znach[str+1,st];

nap[str,st]:='c';

end

else begin

if nap[str,st+1]<>'d' then

{ Если правая точка от текущей входит в заданную полетную область то

считаем время перехода }

begin

znach[str,st]:=time(Vn,Hn,dV,0)+znach[str,st+1];

nap[str,st]:='a';

if nap[str+1,st+1]<>'d'then

{ Если правая верхняя точка от текущей входит в заданную полетную область то

считаем время перехода }

begin

min:=time(Vn,Hn,dV,dH)+znach[str+1,st+1];

if min<znach[str,st] then begin

{ Берем минимальный путь из двух }

znach[str,st]:=min;

nap[str,st]:='b';

end;

if nap[str+1,st]<>'d'then

{ Если верхняя точка от текущей входит в заданную полетную область то

считаем время перехода }

begin

min:=time(Vn,Hn,0,dH)+znach[str+1,st];

if min<znach[str,st] then begin

{ Берем минимальный путь из двух }

znach[str,st]:=min;

nap[str,st]:='c';

end;

end;

end

else

begin

end;

end

else

begin

if nap[str+1,st+1]<>'d'then

{ Если правая точка от текущей не входит в область то проверяем

точку на диагонали }

begin

znach[str,st]:=time(Vn,Hn,dV,dH)+znach[str+1,st+1];

nap[str,st]:='b';

min:=time(Vn,Hn,0,dH)+znach[str+1,st];

if min<znach[str,st] then

{ Берем минимальный путь из двух }

begin

znach[str,st]:=time(Vn,Hn,0,dH)+znach[str+1,st];

nap[str,st]:='c';

end;

end

else

{ Если правая и правая верхняя точки не лежат в области - идем вверх }

begin

znach[str,st]:=time(Vn,Hn,0,dH)+znach[str+1,st];

nap[str,st]:='c';

end;

end;

end;

end;

end;

writeln(' Время перелета= ',znach[1,1]:7:5);  { Вывод общего времени }

readln;

grDriver := Detect;       { Вывод графиков }

InitGraph(grDriver, grMode,'C:\REDACTOR\TP\BGI');

setbkcolor(black);

cleardevice;

SETCOLOR(white);

dv:=590/nv;

dh:=400/nh;

LINE(20,20,20,420);

LINE(20,20,610,20);

LINE(20,420,610,420);

LINE(610,20,610,420);

setlinestyle(0,1,3);

i:=1;

j:=1;

while (i<>nh+1) or (j<>nV+1) do

begin

if nap[i,j]='a' then begin

line(20+round((j-1)*dv),420-round((i-1)*dh)

,20+round(j*dv),420-round((i-1)*dh));

i:=i;

if j<>nv+1 then j:=j+1;

end;

if nap[i,j]='b' then begin

line(20+round((j-1)*dv),420-round((i-1)*dh)

,20+round(j*dv),420-round(i*dh));

if i<>nh+1 then i:=i+1;

if j<>nv+1 then j:=j+1;

end;

if nap[i,j]='c' then begin

line(20+round((j-1)*dv),420-round((i-1)*dh)

,20+round((j-1)*dv),420-round(i*dh));

if i<>nh+1 then i:=i+1;

j:=j;

end;

end;

REPEAT

UNTIL KEYPRESSED;

end.