Московский Государственный Университет им. Н. Э. Баумана

## Расчетно-пояснительная записка

к  курсовой работе

по курсу

“Теория гироскопов и гиростабилизаторов”

на тему

“Двухосный индикаторный гиростабилизатор”

# Технологическая часть

Выполнил  :

### Cтудент группы ИУ2-81

Леваков М.В.

Руководитель:

Арсеньев В.Д.

Москва 1998г.

- Глава 1. РАСЧЕТ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ.

  - Общие положения

В приборах, работающих на разных физических принципах, имеются механические сборочные единицы. К геометрическим параметрам этих единиц (например, осевой зазор в опорах чувствительных элементов, колебание зазора между магнитопроводами ротора и статора в электродвигателях и датчиках и др.) предъявляются точностные требования. Эти точностные  требования совместно с размерами  отдельных деталей , от которых они зависят, образуют замкнутые размерные цепи.

Размерная цепь (РЦ) в соответствии с РД 50-635-87 - совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении поставленной задачи и образующих замкнутый контур.

Размерные цепи отражают объективные размерные связи в конструкции прибора в технологических процессах изготовления его деталей и сборки.

Звено РЦ - один из размеров , образующих РЦ.

Замыкающее звено - звено РЦ , являющееся исходным при постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения.

Составляющее звено - звено РЦ , функционально связанное с замыкающим звеном.

Увеличивающее звено - составляющее звено РЦ, с  увеличением которого замыкающее звено увеличивается (т.е. для которого передаточная функция i=dF/dXi  0).

Уменьшающее звено - составляющее звено РЦ, с увеличением которого замыкающее звено уменьшается ( т.е. для которого  i  0).

Компенсирующее звено - составляющее звено РЦ , изменением которого достигается требуемая точность замыкающего звена.

Общее звено- звено, одновременно принадлежащее нескольким РЦ.

Схема Рц- графическое изображение РЦ.

1.2. Задачи и методы  расчета размерных цепей (РД 50-635-87).

Прямая задача -задача, в которой заданы параметры (номинальное значение, допустимые отклонения и т. д.) замыкающего звена РЦ и требуется найти параметры ее составляющих звеньев.

Обратная задача - задача , в которой известны в один и тот же момент времени параметры (допуски, поля рассеяния, координаты их середин и т.д. ) составляющих звеньев РЦ и требуется определить параметры замыкающего звена.

Решением обратной задачи проверяется правильность решения прямой задачи.

Статическая задача - задача , решаемая без учета факторов, влияющих на изменение звеньев РЦ во времени.

Динамическая задача - задача, решаемая с учетом факторов, влияющих на изменение звеньев РЦ во времени.

Метод расчета на максимум-минимум - метод расчета , учитывающий только предельные отклонения звеньев РЦ и самые неблагоприятные сочетания.

Вероятностный метод расчета - метод расчета, учитывающий рассеяние размеров и вероятность различных сочетаний отклонений составляющих звеньев РЦ.

Для различных методов достижения точности замыкающего звена необходимо применить различные методы расчета  РЦ.

Размерные цепи, для которых оказывается экономически оправданным риск возможного выхода за пределы поля допуска замыкающих звеньев и части изделий, рассчитывают вероятностным методом.

В РЦ, в которых должна быть обеспечена полная взаимозаменяемость,

допуски рассчитывают по методу максимума - минимума.

В ряде случаев возможны сочетания различных методов достижения точности замыкающего звена данной РЦ.

1.3. Описание внешней рамы гиростабилизатора.

| ### Позиция | Наименование | ### Позиция | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Объект cтабилизации | 13 | Ротор ДМ |
| 2 | Внутренняя рама | 14 | Подшипник |
| 4 | Внешняя рама | 15 | ##### Прижимная гайка |
| 5 | Крышка ДУ | 16 | Цапфа ДУ |
| 6 | Прижимная гайка | 17 | Прижимная гайка |
| 7 | Прокладка | 18 | Винт M4х8 |
| 8 | Крышка ДМ | 19 | Винт M4х15 |
| 9 | Статор ДУ | 20 | Винт М1.5х15 |
| 10 | Ротор ДУ | 21 | Винт M4х15 |
| 11 | Статор ДМ | 22 | Винт M2х8 |
| 12 | Цапфа ДМ |  |  |

1.4. Расчеты.

Требуется определить размеры прокладки 7, в целях обеспечении предварительного натяга в шарикоподшипниках около 6..8 кг. Для этого определяются увеличивающие  и уменьшающие размеры , а также их допуска. Расчеты производятся по 7 квалитету точности. Номинальные значения звеньев, а также допуски приведены на чертеже. Зная, что размеры А1,А2,A10- умень-шающие, а размеры  А3,А4,А5,А6,А7,А8 - увеличивающие, нахожу размер Ак.

| Размер | ###### Величина, Мм | ## Допуск, Мм | - Пределные верхние и нижние отклонения,мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A1 | - 172 | - 0.050 | - 0 | - -50 |
| - A2 | - 9 | - 0.015 | - 0 | - -15 |
| - A3 | - 5 | - 0.012 | - 0 | - -12 |
| - A4 | - 6 | - 0.015 | - 0 | - -15 |
| - A5 | - 37 | - 0.025 | - 0 | - -25 |
| - A6 | - 95 | - 0.035 | - 0 | - -35 |
| - A7 | - 37 | - 0.025 | - 0 | - -25 |
| - A8 | - 6 | - 0.015 | - 0 | - -15 |
| - А9 | - 5 | - 0.012 | - 0 | - -12 |
| - А10 | - 9 | - 0.015 | - 0 | - -15 |

- Ак =А3+А4+А5+А6+А7+А8+A9-А1-А2-А3=

- 5+6+37+95+37+6+5-172-9-9=1 мм

Вычисляю производственный допуск:

- Тк = Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8+Т9+Т10

- Тк=50+15+12+15+25+35+25+15+12+15=219 мкм

- Верхнее отклонение (Ак =0.5) Еs=0.  Нижнее отклонение  (Ак=0.5) Еi=-209;

- При расчете по вероятностному методу

- Т=tТ1Т1+Т2Т2+Т3Т3+Т4Т4+T5*T5+Т6*Т6 +T7*T7+T8*T8+T9*T9+T10*T10

где t- коэффициент риска, - относ. среднее квадратичное отклонение

- Т= 1,350  50 +2*(10  10 +1515+12*12)+35*35 =102 мкм

- Глава 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРКИ ВНЕШНЕЙ РАМКИ ДВУХОСНОГО ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА.

- 2.1.Таблица технологических операций.

| № операции | Содержание операции | Оборудование | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | Установить стабилизируемый объект 1 во внутреннюю раму 2 и закрепить его с помощью винтов 18. |  | Отвёртка |
| 10 | Вставить цапфы 12 и 16 во внешнюю раму 4 изнутри, затем вставитть собранную внутреннюю раму и прикрепить цапфы к внутренней раме винтами 22. |  | Отвёртка |
| 15 | Вклеить в раму 4 статор датчика угла 9. Надёть ротор датчика угла 10 и прижать его гайкой 15. |  | Клей, специальная отвёртка |
| 20 | Регулировочная. Регулировать положение ротора датчика угла относително статора. | Регулировочно -измерительное устройство |  |
| 25 | Вставить в крышку 8 ш/п 14 и привинтить её к раме 4 винтами 19. |  | Отвёртка |
| 30 | Вставить статор 11 и коллектор 13 датчика момента в раму 4 , надеть прокладку 17 и привинтить их винтами 20. |  | Отвёртка |
| 35 | Регулировочная операция. Регулировка положения ротора относительно статора. | Регулировочно-измерительное устройство |  |
| 40 | Прижать гайкой 23 .датчик момента. |  | Гаечный ключ |
| 45 | Вставить п/ш 14 в крышку датчика момента 5 и привинтить её к раме 4 винтами 21, используя прокладку 7. |  | Отвёртка |
| 50 | Регулировочная. Проверить продольный люфт внутренней рамы относитель внешней. | Регулировочно-измерительное устройство |  |
| 55 | Контрольная операция. Проверка параметров и работы датчика угла , датчика момента и гироскопа, а также внутренней. рамы. | Стенд для проверки |  |

2.2.Построение технологических схем сборки .

Сборка изделия - дискретный во времени процесс,  который состоит из отдельных переходов. Переход- наименьшая   законченная часть технологического процесса, выполняемая без перерыва во времени. Упорядоченный набор переходов  образует сборочную операцию.

Первым этапом разработки маршрутного технологического процесса сборки является построение технологической схемы сборки. Строится технологическая  схема сборки для одной из сборочных единиц, входящих в изделие.

Процесс сборки сложного изделия состоит из операций, выполняемых не только последовательно , но и параллельно, а иногда и с циклами. Технологическая схема сборки является графической интерпретацией этого процесса. Наиболее ясно и полно отражают технологический процесс сборки схемы с базовой деталью.

1. На условном  изображении элемента в нижней половине указывается номер позиции по чертежу; в верхней половине_ количество одинаковых элементов. На условном изображении материала указывается марка материала. Покупные элементы штрихуются в верхней половине.

- 2. Технологическая схема сборки начинается с изображения базовой детали или базовой сборочной единицы , выполняющей в данной конструкции роль корпуса или основания, а заканчивается изображением собранного изделия.

- 3.Сборочные единицы или детали, собираемые одновременно, присоединяются к линиям сборки в одной точке.

- 4.Несколько деталей  или сборочных единиц, устанавливаемых после их предварительной сборки, но без образования сборочной единицы, присоединяются к дополнительной линии сборки в последовательности  их  соединения; дополнительная линия сборки подводится к основной в точке операции на которой формируется сборочная единица с  другими элементами изделия.

- 5.Сборочная единица, формируемая параллельно с основным изделием, строится на дополнительной линии сборки; а дополнительная линия сборки подводится к основной в точке сборки этой сборочной единицы с основным изделием.

- 6.Стрелка показывает направление сборки. При частичной разборке стрелка направлена от операции к элементу.

- 7.Знаки контрольных и регулировочных операций подводятся к линии сборки непосредственно после той сборочной единицы, относительно которой они производятся.

8.Определяющий диаметр знака -10 мм.

2.3. Разработка технологического процесса сборки.

Для разработки технологических процессов сборки необходимо иметь исходную информацию, которая , согласно ГОСТ 14.303-73 подразделяется на:

- базовую

- руководящую

- справочную.

Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, и программу выпуска этого изделия.

Руководящая информация включает данные, содержащиеся в:

- стандартах всех уровней на технологические процессы и методы управления ими, оборудование и оснастку;

- документации на типовые и перспективные технологические процессы;

- производственных инструкциях.

Справочная информация включает данные , содержащиеся в каталогах и типажах прогрессивного оборудования , в справочниках, отчетах по НИР и ОКР и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пельпор Д.С. Гироскопические системы.Ч1. - М.: Высшая школа, 1986.

2. Э.Г. Богатырев, З.Ф. Уразаев. Методические указания по выполнению технологической части дипломных проектов. М.: изд. МВТУ, 1978.

3. Р.М. Гоцеридзе, З.Ф. Уразаев. Методы обеспечения точности сборки приборов. М.: Издательство МГТУ, 1993.