МГТУ им. Баумана.

Отчёт по лабораторной работе по курсу «Управление в технических системах» на тему

«Изучение влияния типовых нелинейностей на характер переходного процесса САР».

Студент: Ядыкин Александр.

Группа: ИУ2-73.

Преподаватель: Задорожная Н. М.

Москва 2004 г.

Цель работы:

Изучение влияния типовых нелинейностей на характер переходного процесса САР при единичном входном ступенчатом сигнале на ПЭВМ с использованием системы автоматихированого моделирования Simulink.

Схемы для выполнения работы:

Все четыре схемы представляют собой замкнутый контур, в который последовательно включены нелинейный и линейный элемент. На этот контур подаётся единичное воздействие, и реакция системы на него снимается в виде элементов, строящих временную характеристику x(t) и фазовый портрет системы.

В качестве линейного элемента выступает элемент с передаточной функцией

W=ks(Ts+1)2 , где T=0,1 k=10.

Нелинейный элемент свой для каждой схемы, а именно:

а) Нелинейная характеристика с зоной насыщения

б) Нелинейная характеристика с зоной нечувствительности

в) Нелинейная характеристика типа "люфт"

г) Релейная характеристика с петлёй гистерезиса.

Задание на лабораторную работу:

Для систем а)-г) :

-Изобразить структурную схему.

-Построить временную характеристику x(t) .

-Построить фазовый портрет системы.

Для систем:

а) Построить табличную и графическую зависимость максимального выходного сигнала, и времени переходного процесса от x, где  х - граница зоны насыщения.

б) Построить табличную и графическую зависимость  статической ошибки 

от x, где  х -полуширина зоны нечувствительности.

в) Построить табличную и графическую зависимость  амплитуды и частоты возникших в системе колебаний от x, где  х -ширина "люфта".

г) Построить табличную и графическую зависимость  статической ошибки 

от x, где  х -полуширина  петли гистерезиса.

а) Нелинейная характеристика с зоной насыщения

Структурная схема:

График переходного процесса при x=0,5:

Зависимость максимального выходного сигнала, и времени переходного процесса от x (временем переходного процесса будем считать момент, начиная с которого будет выполнятся равенство |y-1|<0,05) представим в виде таблицы и в виде графика:

| x | ymax | ymax-1 | tпер |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1,221 | 0,221 | 1,76 |
| 0,5 | 1,384 | 0,384 | 1,97 |
| 0,75 | 1,499 | 0,499 | 2,27 |
| 1 | 1,530 | 0,530 | 2,26 |
| 1,25 | 1,530 | 0,530 | 2,26 |

Фазовый портрет системы при x=0,5

б) Нелинейная характеристика с зоной нечувствительности

Структурная схема:

График переходного процесса при

x=0.2                                    x =0.5

Зависимость статической ошибки от x представим в виде таблицы и графика:

| x |  | ¦ ¦ |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | -0,04 | 0,04 |
| 0,4 | 0,14 | 0,14 |
| 0,6 | -0,24 | 0,24 |
| 0.8 | -0,62 | 0,62 |
| 1 | -1 | 1 |
| 1.2 | -1 | 1 |

Фазовый портрет системы при x=0,5                            x=0,2

в) Нелинейная характеристика типа "люфт"

Структурная схема:

Переходный процесс при х=1

Зависимость характера колебаний от x

в виде таблицы и графика:

| x | a | ( при t=10) |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 0.16 | 3,02 |
| 0,6 | 0,31 | 2,71 |
| 0,9 | 0,46 | 2,45 |
| 1,2 | 0,62 | 2,40 |
| 1.5 | 0,76 | 1,78 |
| 1.8 | 0,92 | 0,92 |

При x=2 и выше колебания не происходят

Фазовый портрет при х=1

г) Релейная характеристика с петлёй гистерезиса.

Структурная схема:

Переходный процесс         Зависимость статической ошибки от x в виде таблицы и  в виде графика

при х=0,4

| x |  |
| --- | --- |
| 0,2 | 1,94 |
| 0,4 | 2,19 |
| 0,6 | 2,42 |
| 0.8 | 2,65 |
| 1 | 2,88 |

При x>1 колебаний не происходит.

Фазовый портрет при х=0,4