Министерство образования Российской Федерации

#### Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

___________________________________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ «МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ»

(ПК «МВТУ, версия 3.0)

Москва, 2003 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы,

доцент, к.т.н. 						О.С. Козлов (ВВЕДЕНИЕ,

разделы 1…8, ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Исполнители темы

Научный сотрудник 						Д.Е. Кондаков (раздел 1, 2, 3, 4, 7)

Ст.н.с., к.т.н. 							Л.М. Скворцов (разделы 1, 2, 5, 6)

Студент 							К.А. Тимофеев (раздел 8)

Научный сотрудник, к.т.н.					В.В. Ходаковский (разделы 1…6)

Нормоконтролер 						С.В. Столотнюк

Р Е Ф Е Р А Т

Отчет 187 с., 190 рис., 15 табл.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭФФЕКТ, АНИМАЦИЯ

В отчете представлена Инструкция Пользователя программным комплексом «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ», версия 3.0),  который относится к разряду программно-инструментальным средствам интеллектуального САПР.

Программный комплекс «МВТУ» предназначен для численного исследования на математических моделях нестационарных процессов в технических системах, динамика которых в рамках точечно-сосредоточенного описания и входо-выходных отношений может быть приведена к системе дифференциально-алгебраических уравнений.

В Инструкции Пользователя приведено описание основных рабочих процедур во всех режимах работы ПК «МВТУ»: МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ.

Описание процедур работы представлено в виде ряда ознакомительных примеров, которые Пользователь, осваивающий ПК «МВТУ», выполняет в режиме «step by step».

СОДЕРЖАНИЕ

С.

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………...6

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПРОГРАММНОМ  КОМПЛЕКСЕ  «МВТУ» ……………….10

1.1. Назначение, режимы работы, особенности и достоинства ПК «МВТУ» …………..10

1.2. Требования к компьютеру ……………………………………………………………..12

1.3. Установка программного комплекса «МВТУ» на Ваш компьютер ………………..12

1.4. Запуск программного комплекса «МВТУ» …………………………………………..16

1.5. Структура и состав ПК «МВТУ» ……………………………………………………...17

1.6. Командное меню Главного Окна ……………………………………………………...21

1.7. Панель инструментов  Главного  Окна ………………………………………….……23

1.8. Дополнительная панель инструментов ………………………………………… ……25

1.9. «Линейка» типовых блоков ……………………………………………………………26

2. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ......................30

2.1. Основные этапы работы в среде ПК  «МВТУ» ………………………………………30

2.2. Демонстрационный пример по динамике САР ядерного реактора ………………...31

2.3. Демонстрационно-ознакомительная задача ………………………………………….35

2.3.1. Исходные данные для ознакомительной задачи ………………………………35

2.3.2. Ввод структурной схемы и исходных данных ………………………………...35

2.3.3. Моделирование переходных процессов и вариантные расчеты ……………..44

3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ АНАЛИЗ …………...48

3.1. Анализ амплитудно-фазовых частотных характеристик …………………..………..48

3.2. Определение полюсов, нулей и коэффициентов передаточных функций ………....59

3.3. Анализ нелинейных САР с использованием критерия В.М. Попова …………..…..63

### 3.3.1. О критерии абсолютной  устойчивости В.М. Попова ………………………...63

3.3.2. Преобразование линейной САР в нелинейную ……………………………….65

3.3.3. Формулировка заданий к анализу устойчивости нелинейной САР ………….66

3.3.4. А можно ли использовать критерий В.М. Попова? …………………………...67

3.3.5. Процедуры, реализующие критерий В.М. Попова ………………...………….67

3.3.6. Новая коррекция САР и определение типа устойчивости ……………………72

3.3.7. Анализ устойчивости скорректированной нелинейной САР ………………...73

### 3.3.8. Расчет переходных процессов при подаче управляющего воздействия …….74

4. НОВЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ДИНАМИКИ САР В ПК «МВТУ» ………………………………………………...………77

4.1. А зачем нужны новые методы? ……………………………………………………….77

4.2. Преобразование математического описания САР и постановка задач очередного дополнительного задания ……………………………………………….......................78

4.3. Создание «параллельной» САР в виде новой Субмодели …………………………...80

4.4. Задание параметров САР через механизм Глобальных параметров ……………….83

4.5. Формирование уравнений динамики с использованием «Нового» блока ………….85

4.6. Формирование уравнений динамики САР в переменных состояния ………………92

4.7. Реализация «беспроводной» передачи данных ………………………………………96

5. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ОПТИМИЗАЦИЯ .………………101

5.1. Формулировка заданий на параметрическую оптимизацию САР ………………...101

5.2. Последовательность действий в режиме ОПТИМИЗАЦИЯ ………………………102

5.3. Задание варьируемого параметра как глобального …………………………………103

5.4. Формирование локальных критериев оптимизации ………………………………..103

5.5. Заполнение диалоговых окон в режиме ОПТИМИЗАЦИЯ ………………………..105

5.6. Проведение оптимизационного расчета …………………………………………….109

6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ .………………112

6.1. Частотный метод ……………………………………………………………………...112

6.2. Корневой метод …………………………………...…………………………………..127

7. ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ............................134

7.1. Общие сведения о библиотеке Контроль и управление.…………………………...134

7.2. Исходные данные для создания виртуального пульта управления ……………….136

7.3. Процедуры формирования виртуального пульта управления ……………………..137

7.4. Пример моделирования переходного процесса …………………………………….147

8. ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ В АНИМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ …………………………..151

8.1. Общее описание анимационной системы ………………………………………….151

8.2. Примеры создания визуальных образов с анимационными эффектами …………166

8.2.1. Создание визуального образа кривошипно-шатунного механизма …..……166

8.2.2. Пример создания виртуального стрелочного прибора ………………………176

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………….185

ВВЕДЕНИЕ

Современность научно-технического уровня в промышленности, науке и образовании в настоящее время во многом определяется степенью внедрения информационных технологий, обеспечивающих решение многих задач производства, научных исследований и учебного процесса. Поэтому разработка новых программно-технических средств должна учитывать последние достижения современных мировых компьютерных и информационных технологий.

Математическое моделирование рабочих процессов с использованием методов структурного моделирования - наиболее эффективное средство отработки технических решений при создании сложного исследовательского или технологического оборудования. Применение методов и средств математического моделирования позволяет оценивать правильность проектных решений, проводить многовариантный анализ и выбирать наиболее эффективные решения. Моделирование позволяет до натурных испытаний оценить поведение проектируемой установки, выявить причины возможного возникновения нештатных ситуаций и предложить новые технические решения по предотвращению аварийных ситуаций, которые могут приводить к тяжелым экономическим или экологическим последствиям. Наибольший эффект численное моделирование позволяет получить при отработке реальной аппаратуры систем контроля и автоматического управления сложными объектами в ядерной и тепловой энергетике, в ядерном топливном цикле, в авиационной и аэрокосмической технике, в химической промышленности и других отраслях, где выход на натурные испытания опытного образца недопустим без достаточного обоснования надежности аппаратуры систем автоматических управления.

К настоящему времени в РФ и за рубежом разработано немало разнообразных  инструментальных средств для математического моделирования динамических режимов в технических системах. Сравнительный анализ существующих программных комплексов (ПК) – непростая  задача, поскольку они созданы в разное время и для разных целей. Программные комплексы сильно отличаются по назначению, объему, качеству и цене. Они могут вполне удовлетворять одних Пользователей и не подходить другим.

Поэтому сформулируем  ряд  требований, которым должны удовлетворять современные программно-инструментальные средства для автоматизации динамических расчетов:

- Образное представление. Процесс автоматизированной разработки сводится к «рисованию» математической модели исследуемого объекта в виде графического изображения (например, структурной схемы), причем «рисовать» можно не только технологические схемы, но и панели управления с соответствующими приборами. При этом Пользователь работает в терминах предметной области и может не владеть глубокими знаниями в математическом моделировании и программировании.

- Модульность. Создаваемая математическая модель динамики исследуемого объекта набирается из отдельных модулей или блоков, разработка и отладка которых носит независимый характер. Модульность определяет открытость и адаптируемость программно-инструментальных средств для автоматизации динамических расчетов.

- Гибкость, подразумевающая возможность легкого задания и изменения математической модели объекта исследования, ее численных параметров, сценариев развития переходных процессов в объекте и т.д.

- Возможность создания собственного модуля с оригинальной математической моделью, что делает имеющиеся базы данных открытыми для расширения в интересах данного Пользователя.

- Иерархичность, то есть возможность использования вложенных структур (макроблоков), что позволяет упростить изображаемые на экране сложные многосвязные технологические схемы и системы управления.

- Открытость программных средств автоматизации динамических расчетов для динамического обмена данными с внешними расчетными или интерфейсными программами, с внешними устройствами.

- Точность и скорость моделирования. Выполнение этих требований должно обеспечиваться наличием эффективных численных методов и алгоритмов.

- Средства управления исследованием. Предоставление Пользователю возможности «вмешиваться» (на математической модели) в ход рабочих процессов в объекте исследования приближает данный численный эксперимент к управлению реальной установкой в реальном масштабе времени и позволяет оценивать последствия тех или иных воздействий на объект исследования.

- Средства отображения информации. Программные средства должны обеспечивать возможность в режиме «on-line»  подключения к различным параметрам исследуемого объекта (системы) и отображать их в виде графиков, показаний приборов и т.п.

- Диагностика ошибок. Полнота и точность диагностических сообщений при аварийном прекращении расчета, сбое системы при обмене данными с внешними программами и устройствами, при выходе из области, предназначенной для решения той или иной задачи, имеет большое значение для оценки качества программного продукта.

Современные программные комплексы, предназначенные для исследования рабочих процессов в динамических системах методами математического моделирования, обязательно должны иметь следующие компоненты:

- интерактивные и графические средства формирования визуального образа исследуемого технического устройства и его математической модели;

- базы данных математических моделей (электронные библиотеки), описывающих рабочие процессы в элементах исследуемых технических систем;

- встроенные средства численного моделирования рабочего процесса в режиме реального времени или в режиме масштабирования модельного времени;

- развитые средства графического отображения текущих результатов расчета и последующего анализа полученных результатов;

- средства архивации расчетных данных, многократного воспроизведения процесса моделирования и т.п.;

- средства, обеспечивающие формирование виртуальных аналогов измерительно- управляющей аппаратуры.

Список компонент можно и дополнить. Тем не менее, можно констатировать, что в настоящее время не только в РФ, но и за рубежом нет программных комплексов, содержащих все вышеуказанные  компоненты.

Из перечисленных выше компонент роль баз данных математических моделей, описывающих рабочие процессы в элементах технических систем является определяющей. Невозможно выполнить численное моделирование и анализ рабочего процесса в технической системе, если база данных математических моделей используемого программного комплекса не имеет «готовых» модулей для «сборки» структурной схемы исследуемой системы…

В настоящее время из отечественных программных продуктов, на базе которых можно создать современный программно-инструментальный комплекс (имеющий все перечисленные выше компоненты) для исследования рабочих процессов в технических системах, наиболее развитым является программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ», версия 3.0), созданный на кафедре «Ядерные реакторы и установки» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Эффективность использования ПК «МВТУ» показана как в учебном процессе МГТУ им. Н.Э. Баумана и ряда других технических университетов (при выполнении лабораторных работ, в курсовом и дипломном проектировании), так и в ряде реальных проектных разработок Минатома РФ (разработка математической модели АСУ ТП энергоблока АЭС «БУШЕР»; расчетное обоснование ядерной безопасности ЯЭУ малой мощности для плавучей АЭС; разработка математической модели динамики опытно-демонстрационной реакторной установки БРЕСТ-300 переходных режимах и в проектных аварийных ситуациях).

Несмотря на отмеченные достоинства и широкое использование как в учебном процессе МГТУ им. Н.Э. Баумана, так и в ряде серьезных проектных разработок предприятий Минатома России, ПК «МВТУ» непрерывно совершенствуется…

В настоящем отчете приведено содержание Инструкции Пользователя ПК «МВТУ». Инструкция Пользователя предназначена для включения в состав документов, требуемых для аттестации программного комплекса «МВТУ»  в ГАН России.