Министерство образования Российской Федерации

#### Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

___________________________________________________________________________

БИБЛИОТЕКА ТИПОВЫХ БЛОКОВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ»

(ПК «МВТУ, версия 3.0)

Москва, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

С.

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ТИПОВЫХ БЛОКОВ…………………………...3

1.1.   Библиотека Источники входных воздействий …….………………………………..3

1.2.   Библиотека Данные …..…………..…………………………………………………..11

1.3.   Библиотека Операции математические …………..……………………………….24

1.4.   Библиотека Векторные операции …………….…………………………………….29

1.5.   Библиотека Субструктуры …….……………………………………………............39

1.6.   Библиотека Динамические звенья …….………………………………………….....53

1.7.   Библиотека Нелинейные звенья ………………………..……………….………...…67

1.8.   Библиотека Логические звенья ………………………………………..………..……78

1.9.   Библиотека Функции математические ………………………………...…………..92

1.10. Библиотека Ключи …………………………………………………………………..103

1.11. Библиотека Дискретные звенья ……………………………………………………111

2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ВНЕШНИЕ ………… …………………118

3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА СТАТИСТИКА ………… ……………..139

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА КИНЕТИКА ………… ………………...150

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА СВОЙСТВА ………… …………………153

1  ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ТИПОВЫХ БЛОКОВ

1.1  Библиотека  Источники входных воздействий

1.1.1  Назначение и состав библиотеки Источники входных воздействий

К данной библиотеке отнесены типовые блоки, которые  имитируют  различные управляющие и возмущающие воздействия, действующие на систему.  Для своей работы блоки этого типа не нуждаются во входных сигналах, поэтому не имеют портов входа.

Библиотека Источники входных воздействий содержит 18 типовых блоков, наименование которых и их графический образ в структурной схеме (пиктограмма) приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Состав библиотеки Источники входных воздействий

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий шаг интегрирования |  |
| 2 | Модельное время (часы) |  |
| 3 | Константа |  |
| 4 | Ступенчатое воздействие |  |
| 5 | Кусочно-постоянное воздействие |  |
| 6 | Линейное воздействие |  |
| 7 | Квадратичное воздействие |  |
| 8 | Полиномное воздействие |  |
| 9 | Гиперболическое воздействие |  |
| 10 | Синусоидальное воздействие |  |
| 11 | Экспоненциальное воздействие |  |
| 12 | Произвольное кусочно-линейное воздействие |  |
| 13 | Нормальный шум |  |
| 14 | Равномерный шум |  |
| 15 | Пила |  |
| 16 | Обратная пила |  |
| 17 | Треугольное воздействие |  |
| 18 | Меандр |  |

1.1.2  Текущий шаг интегрирования

Блок в процессе моделирования формирует на своем выходе текущий шаг интегрирования (расчета) в секундах.

Диалоговое окно блока не имеет диалоговой строки, поэтому для его работы параметры задавать не требуется.

1.1.3  Модельное время (часы)

Блок в процессе моделирования генерирует выходной сигнал, численно равный текущему значению модельного времени в секундах.

Диалоговое окно блока не имеет диалоговой строки, поэтому для его работы параметры задавать не требуется.

Примечание: данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

1.1.4  Константа

Блок генерирует постоянный выходной сигнал K (константа).

Для работы блока в диалоговом окне необходимо задать величину сигнала K (в численном или символьном виде).

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованный параметр К задается как глобальный посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.5  Ступенчатое воздействие

Блок генерирует смещенный ступенчатый выходной сигнал K*1(t - Т) (смещенный скачок положения), где  K = (Y1 – Y0)  – величина скачка положения; Y0 – значение сигнала до скачка; Y1 - значение сигнала после скачка; Т - время "включения" скачка в секундах.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока необходимо задать:

В диалоговой строке - время “включения” скачка в секундах, значения сигналов до (Y0) и после (Y1) скачка (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 0 1 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка – T a1 a2 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка – Т0 1 3 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.6  Кусочно-постоянное воздействие

Блок генерирует кусочно-постоянный (многоступенчатый) выходной сигнал, являющийся суперпозицией ступенчатых воздействий.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – массив временных интервалов в секундах (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – массив значений выходного сигнала (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

1-я диалоговая строка  - 5 2 3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  - 1 2 0 (через пробел)

Символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  - Т1 Т2 Т3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  - y1 y2 y3 (через пробел)

Смешанное задание параметров

1-я диалоговая строка  - 5 Т2 Т3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  - 1 y2 0 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.7  Линейное воздействие

Блок генерирует линейно нарастающий выходной сигнал с начальным скачком положения:

y ( t ) = a0*1(t) + a1*t .

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать значения коэффициентов  a0 и a1 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - а11 а22 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 5 а1 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.8  Квадратичное воздействие

Блок генерирует выходной сигнал в виде суперпозиции скачков положения, скорости и ускорения:

y ( t ) = a0*1(t) + a1*t + a2*t^2 .

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать значения коэффициентов  a0, a1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 1 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - а11 а22 а33 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 5 а1 а2 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.9  Полиномное воздействие

Блок генерирует выходной сигнал полиномного типа:

y ( t ) = a0*1(t) + a1*t +......+ aN*t^N.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать значения коэффициентов  a0, a1, а2, … an (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 1 0.5 (полином 3-ей степени)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - а11 а22 а33 a44 (полином 3-ей степени)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 5 а1 а2 0.5 (полином 3-ей степени)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.10  Гиперболическое воздействие

Блок генерирует выходной сигнал, определяемый зависимостью:

y ( t ) = K / t.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать значения параметров  К и  eps (через пробел), где eps – "добавка" к знаменателю (по умолчанию eps = 1е-5).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 1е-5 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - а eps (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - a 1е-5 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.11  Синусоидальное воздействие

Блок генерирует синусоидальный выходной сигнал:

y ( t ) = A*sin(w*t + f ),

где  А  – амплитуда; w – частота, 1/c; f   – начальная фаза, рад.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать значения амплитуды, частоты и начальной фазы (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 0 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - А w1 pi/2 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - A12 50 pi (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.12  Экспоненциальное воздействие

Блок генерирует выходной сигнал, определяемый зависимостью:

y ( t ) = A*exp(B*t + C ).

где  А, B и С  – параметры блока.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать значения коэффициентов А, B и С (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 0 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - А1 B1 C1 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 1 –0.072 C11 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.13  Произвольное кусочно-линейное воздействие

Блок генерирует произвольный кусочно-линейный выходной сигнал, являющийся суперпозицией линейных воздействий.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – массив временных отметок в секундах (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – массив значений выходного сигнала (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

1-я диалоговая строка  -    0 2 3 5 10 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    0 1 1 3 2  (через пробел)

Символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    Т0 Т1 Т2 Т3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    y0 y1 y2 y3 (через пробел)

Смешанное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    0 5 Т2 Т3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    0 1 y2 0 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.14  Нормальный шум

Блок генерирует  псевдослучайную  последовательность  вещественных чисел,  нормально распределенных (по Гауссу).

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – математическое ожидание M;

Во 2-ой диалоговой строке – дисперсию D;

В 3-ей диалоговой строке   – период квантования (в секундах).

Если период квантования задан равным 0 (нулю), то случайный сигнал на выходе блока будет обновляться после выполнения каждого очередного шага интегрирования.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

1-я диалоговая строка  -    0

2-я диалоговая строка  -    1

3-я диалоговая строка  -    0 (в секундах)

Символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    M

2-я диалоговая строка  -    D

3-я диалоговая строка  -    dt (в секундах)

Смешанное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    M

2-я диалоговая строка  -    D

3-я диалоговая строка  -    0.001 (в секундах)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.15  Равномерный шум

Блок генерирует псевдослучайную последовательность вещественных чисел,  равномерно распределенных в диапазоне от y_miп до y_max.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   –Ymiп (нижнюю границу диапазона);

Во 2-ой диалоговой строке – Ymax (верхнюю границу диапазона);

В 3-ей диалоговой строке   – период квантования (в секундах).

Если период квантования задан равным 0 (нулю), то случайный сигнал на выходе блока будет обновляться после выполнения каждого очередного шага интегрирования.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

1-я диалоговая строка  -    5

2-я диалоговая строка  -    2

3-я диалоговая строка  -    0 (в секундах)

Символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    Н1

2-я диалоговая строка  -    В1

3-я диалоговая строка  -    dt (в секундах)

Смешанное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    3

2-я диалоговая строка  -    Макс

3-я диалоговая строка  -    0.001 (в секундах)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.16  Пила

Блок генерирует периодический линейно нарастающий пилообразный выходной сигнал.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать:

Y   – “высоту зуба” пилы;

Т   - период в секундах (“шаг зубьев” пилы);

DY – ординату “основания зуба” пилы.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 0 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - Y1 T1 DY1 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 3 T11 -1 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.17  Обратная пила

Блок генерирует периодический линейно убывающий пилообразный  выходной сигнал.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать:

Y   – “высоту зуба” пилы;

Т   - период в секундах (“шаг зубьев” пилы);

DY – ординату “основания зуба” пилы.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 0 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - Y1 T1 DY1 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 3 T11 -1 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.18  Треугольное воздействие

Блок генерирует треугольный выходной сигнал.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать:

Y   – амплитуду (высоту треугольника);

Т   - период в секундах.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - Y1 T1 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 3 T11 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.1.19  Меандр

Блок генерирует прямоугольный выходной сигнал (меандр).

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать:

Y1   – амплитуду “прямоугольника” (или амплитуду “впадины”);

Т1   - период “прямоугольника” или “впадины” в секундах;

Y2   – амплитуду “впадины” (или амплитуду “прямоугольника”);

Т2   - период “впадины” или “прямоугольника” в секундах.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров

Диалоговая строка  - 5 2 0 2 (через пробел)

Символьное задание параметров

Диалоговая строка  - Y11 T11 Y12 T12 (через пробел)

Смешанное задание параметров

Диалоговая строка  - 3 T21 1 T22 (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок формирует скалярный выходной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.