1.2  Библиотека Данные

1.2.1  Структура и состав библиотеки Данные

Блоки библиотеки Данные предназначены для реализации ряда операций с данными моделирования (расчета).

Библиотека Данные содержит 12 типовых блоков, наименование которых и их графический образ в структурной схеме (пиктограмма) приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Состав библиотеки Данные

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Временной график |  |
| 2 | Фазовая плоскость |  |
| 3 | График y(t, x) |  |
| 4 | Запись данных в файл |  |
| 5 | Чтение данных из файла |  |
| 6 | Чтение данных из таблицы |  |
| 7 | Таблица данных из файла |  |
| 8 | Считывание строк из таблицы |  |
| 9 | Двумерная таблица из файла |  |
| 10 | Регистрация событий |  |
| 11 | Просмотр значений в блоках общей памяти |  |
| 12 | Параметры "горячей" линии |  |

Необходимо заметить, что блок Параметры «горячей» линии не включен в «Линейку» типовых блоков, поэтому не имеет пиктограммы.

Блоки библиотеки  Данные могут быть разделены (условно) на 3 группы блоков:

1)  Блоки графического отображения текущих результатов расчета:

Временной график

Фазовая плоскость

График y(t, x)

Вышеуказанные блоки используют унифицированное Графическое окно, настройка параметров которого (цвет и тип линии, параметры осей координат, параметры заголовка графика и подписей по осям координат и т.п.) выполняется в диалоговом окне Настройка.

2)  Блоки файловых операций с данными:

Запись данных в файл

Чтение данных из файла

Чтение данных из таблицы

Таблица данных из файла

Считывание строк из таблицы

Регистрация событий

Двумерная таблица из файла

3)  Блоки оперативного контроля данных расчета:

Просмотр значений в блоках общей памяти

Параметры «горячей» линии

1.2.2  Описание возможностей Графического окна

Графическое окно реализует следующие варианты отображения текущих результатов моделирования (расчета):

-     временных зависимостей для одной или одновременно для нескольких переменных;

-    фазовых траекторий для одной пары или одновременно для нескольких пар фазовых переменных;

-  графика y(t, x), реализующего построение кривой y(t) = f(x) после каждого шага интегрирования (расчета), где х – числовой вектор, содержащий независящие от времени постоянные элементы.

Открытие Графического окна выполняется 2-х кратным щелчком левой клавишей «мыши» в Схемном окне по изображению блока отображения графической информации (Временной график, Фазовая плоскость или График y(t, x)).

Переместив курсор «мыши» в центральную часть поля графика и выполнив однократный щелчок правой клавишей «мыши», можно открыть командное меню Графического окна (см. рисунок 1.1 ниже по тексту).

Ряд опций командного меню Графического окна общеприняты и не требуют особых пояснений (Автомасштаб, Курсор, Всегда впереди).

Опция Список предназначена для замены графического изображения на таблицу данных. Возврат к графическому изображению осуществляется щелчком правой клавиши «мыши» в поле таблицы и последующим выбором в меню опции Список.

Опция Копировать реализует операцию копирования изображения графика в буфер для последующей вставки его в соответствующие отчетные документы, например, в текстовые документы WINWORD…

Рисунок 1.1

Если выполнить щелчок левой клавишей «мыши» по строке Свойства в командном меню Графического окна (см. рисунок выше), то откроется окно Настройка, предназначенное для настройки параметров Графического окна (цвет и тип линии, параметры осей координат, параметры заголовка графика и подписей по осям координат и т.п.).

1.2.3  Настройка параметров Графического окна

Для открытия диалогового окна Настройка, предназначенного для настройки параметров Графического окна (цвет и тип линии, параметры осей координат, параметры заголовка графика и подписей по осям координат и т.п.) необходимо выполнить щелчок левой клавишей «мыши» по строке Свойства в командном меню Графического окна.

На рисунке 1.2 представлена экранная копия диалогового окна Настройка.

В верхней части диалогового окна Настройка расположены интерфейсные элементы группы Заголовок, содержащей:

- поле для «ручного» ввода нового заголовка Графического окна (по умолчанию заголовок Графического окна  - График);

- три командные кнопки, предназначенные для «привязки» текста заголовка (по левому краю, по центру, по правому краю);

- командную кнопку (пиктограмма с буквами) – для задания параметров шрифта заголовка графика.

В нижней части диалогового окна Настройка расположены интерфейсные элементы двух групп Метка, предназначенных для оформления подписей к осям координат. Каждая из групп содержит:

- поле для «ручного» ввода новой подписи по оси координат (по умолчанию подпись к оси абсцисс – Время, а к оси ординат – Переменная);

- три командные кнопки, предназначенные для «привязки» текста подписи (по левому краю, по центру, по правому краю);

- командную кнопку (пиктограмма с буквами) – для задания параметров шрифта подписи.

Рисунок 1.2

Под полем для ввода заголовка Графического окна расположены интерфейсные элементы группы Графики, предназначенной специального оформления кривых на графике и содержащей:

- поле для «ручного» ввода поясняющего имени («легенды») кривой на графике (по умолчанию имена кривых на графике – График 1, График 2, График 3 и т.д.);

- кнопку выбора типа линии (сплошная, пунктирная, штриховая и т.п.), расположенную под полем для «ручного» ввода поясняющей подписи (по умолчанию все линии на графике имеют одинаковый тип – сплошная одинарная);

- многоцветную кнопку (расположенную правее кнопки выбора типа линии), предназначенную: для выбора цвета кривых на графике, реализуемого щелчком левой клавиши «мыши» (FG) по одному из 16-ти предлагаемых цветов; для выбора цвета поля графика, реализуемого щелчком правой клавиши «мыши» (BG) по одному из 16-ти предлагаемых цветов.

Над интерфейсными элементами обеих групп Метка расположены:

- кнопки выбора типа линии (пунктирная, штриховая и т.п.) для сетки по осям координат;

- многоцветные кнопки, предназначенные: для выбора цвета линий сетки на графике, реализуемого щелчком левой клавиши «мыши» (FG) по одному из 16-ти предлагаемых цветов; для выбора цвета окантовки графика, реализуемого щелчком правой клавиши «мыши» (BG) по одному из 16-ти предлагаемых цветов.

В средней части диалогового окна Настройка расположены интерфейсные элементы, предназначенные для настройки параметров осей координат (группы Ось X и Ось Y) в режиме как «ручного» ввода (например, поля максимума и минимума по каждой из осей координат), так и в режиме выбора из предлагаемых (например, Разный для линий, Общий для всех или Логарифмический для выбора масштабов по осям координат для отображаемых графиков).

Примечания: по умолчанию реализуется следующее цветовое оформление:

- цвета линий графиков: 1-я линия – черный, 2-я линия – синий; 3-я линия – красный,   4-я линия – зеленый и т.д.;

- цвет поля графика – белый;

- цвет окантовки графика – белый;

- цвет линий сетки по осям координат – серый.

1.2.4  Временной график

Блок векторизован и реализует отображение текущих результатов моделирования в виде временных зависимостей для одной или одновременно для нескольких переменных.

В Схемном окне изображение блока подобно изображению любого типового блока - прямоугольник с характерной пиктограммой.

При 2-х кратном щелчке левой клавишей «мыши» по изображению блока в Схемном окне открывается Графическое окно.

Блок Временной график имеет 4 диалоговые строки.

Диалоговое окно блока можно открыть следующим способом. Переместите курсор «мыши» на блок Временной график и выполните однократный щелчок правой клавишей «мыши»: появится «всплывающее» меню блока, однократный щелчок левой клавишей «мыши» по строке Свойства которого вызывает диалоговое окно блока.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке – число входов (натуральное число N, соответствующее желаемому количеству входных портов.

Во 2-ой диалоговой строке     –  Вывод на каждом шаге (Да или Нет);

В  3-ей  диалоговой строке     –   Прореживание точек (Да или Нет);

В 4-ой диалоговой строке – Начальное число точек (натуральное число К, равное  максимальному размеру временного стека данных по каждой отображаемой переменной.

Например, если в 1-ой диалоговой строке введено число 3, то это означает, что блок Временной график будет иметь 3 векторизованных входных порта.

На каждый из портов могут быть поданы как скалярные, так и векторные сигналы, например, три векторных сигнала, размерностью 4, 2 и 2.

Если на каждый входной порт поданы скалярные сигналы, то количество графиков временных зависимостей (отображаемых в Графическом окне линиями разного цвета или типа) равно количеству входных портов.

Если на каждый входной порт поданы векторные сигналы (например, 3 векторных сигнала, размерностью 4, 2 и 2), то количество графиков временных зависимостей, отображаемых в Графическом окне, равно сумме размерностей входных сигналов - 8.

Если во 2-ой диалоговой строке выбрано Да, то при выполнении моделирования в Графическом окне будут отображаться все изменения линии графика после каждого шага интегрирования (расчета).

Если во 2-ой диалоговой строке выбрано Нет, то при выполнении моделирования в Графическом окне будут отображаться изменения линии графика через временной интервал, равный приблизительно Шагу вывода результатов (см. диалоговое окно Параметры интегрирования).

В 3-ей строке диалогового окна  (Прореживание точек) по умолчанию задана опция Да. Если необходимо иметь информацию о всех расчетных данных, выводимых на график, то необходимо в 3-ей диалоговой строке изменить Да на Нет.

Внимание. Если в 3-ей диалоговой строке введено Да, то в обоих вариантах заполнения 2-ой  диалоговой строки (Нет или Да) отображаемые данные подвергаются прореживанию по следующему алгоритму: если 3 последовательные расчетные точки лежат на одной прямой (с заданной точностью), то средняя точка не отображается на графике, так как  отрезок, проведенный через 1-ю и 3-ю точки содержит и 2-ю точку.

Параметр Начальное число точек (по умолчанию 200) соответствует максимальному размеру временного стека данных по каждой отображаемой переменной.

Если в процессе моделирования переходного процесса временной стек заполнился полностью, то производится прореживание данных, заключающееся в том, что каждый второй элемент стека данных удаляется, а оставшиеся данные «сжимаются».

Процедура прореживания стеков данных позволяет избежать чрезмерно больших массивов данных, накапливаемых в оперативной памяти компьютера при моделировании длительных переходных процессов…

Настройка параметров Графического окна (цвет и тип линии, параметры осей координат, параметры заголовка графика и подписей по осям координат и т.п.) производится в специальном диалоговом окне Настройка.

Примечания:

1.  По умолчанию данный блок реализует отображение временных зависимостей для одного векторного сигнала.

2.  В версиях ПК «МВТУ», выпущенных до сентября 2002 года 4-я диалоговая строка – Начальное число точек отсутствовала. Значение этого параметра по умолчанию – 200.

1.2.5  Фазовая плоскость

Блок векторизован и реализует отображение текущих результатов моделирования (расчета) на фазовой плоскости для одной пары  или одновременно для нескольких пар фазовых переменных.

В Схемном окне изображение блока подобно изображению любого типового блока - прямоугольник с характерной пиктограммой.

При 2-х кратном щелчке левой клавишей «мыши» по изображению блока в Схемном окне открывается Графическое окно

Блок имеет 2 векторизованных входных порта:

- первый входной порт предназначен для ввода данных по фазовым координатам, которые соответствуют оси абсцисс;

- второй входной порт предназначен для ввода данных по фазовым координатам, которые соответствуют оси ординат.

Размерности входных сигналов должны быть обязательно одинаковыми.

Блок Фазовая плоскость имеет 3 диалоговые строки.

Диалоговое окно данного можно открыть следующим способом. Переместите курсор «мыши» на блок Фазовая плоскость и выполните однократный щелчок правой клавишей «мыши»: появится «всплывающее» меню блока, однократный щелчок левой клавишей «мыши» по строке Свойства которого вызывает диалоговое окно блока.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В  1-ой   диалоговой строке  – Вывод на каждом шаге (Да или Нет);

Во 2-ой  диалоговой строке  – Прореживание точек (Да или Нет);

В 3-ей диалоговой строке – Начальное число точек (натуральное число К, равное максимальному размеру временного стека данных по каждой отображаемой переменной.

Если в 1-ой диалоговой строке выбрано Да, то при моделировании в Графическом окне будут отображаться все изменения графика после каждого шага интегрирования.

Если во 1-ой диалоговой строке выбрано Нет, то при выполнении моделирования в Графическом окне будут отображаться изменения линии графика через временной интервал, равный приблизительно Шагу вывода результатов (см. диалоговое окно Параметры интегрирования).

Во 2-ой строке диалогового окна  (Прореживание точек) по умолчанию задана опция Да.

Если необходимо иметь информацию о всех расчетных данных, выводимых на график, то необходимо во 2-ой диалоговой строке изменить Да на Нет.

Внимание. Если во 2-ой диалоговой строке введено Да, то в обоих вариантах заполнения 1-ой  диалоговой строки (Нет или Да) отображаемые данные подвергаются прореживанию по следующему алгоритму: если 3 последовательные расчетные точки лежат на одной прямой (с заданной точностью), то средняя точка не отображается на графике, так как  отрезок, проведенный через 1-ю и 3-ю точки содержит и 2-ю точку.

Параметр Начальное число точек (по умолчанию 200) соответствует максимальному размеру временного стека данных по каждой отображаемой переменной.

Если в процессе моделирования переходного процесса временной стек заполнился полностью, то производится прореживание данных, заключающееся в том, что каждый второй элемент стека данных удаляется, а оставшиеся данные «сжимаются».

Процедура прореживания стеков данных позволяет избежать чрезмерно больших массивов данных, накапливаемых в оперативной памяти компьютера при моделировании длительных переходных процессов…

Настройка параметров Графического окна (цвет и тип линии, параметры осей координат, параметры заголовка графика и подписей по осям координат и т.п.) производится в специальном диалоговом окне Настройка.

Примечания:

1.  По умолчанию данный блок реализует одновременное построение нескольких фазовых траекторий, причем входные сигналы должны быть векторными и иметь одинаковые размерности.

2.  В версиях ПК «МВТУ», выпущенных до сентября 2002 года, 4-я диалоговая строка – Начальное число точек отсутствовала. Значение этого параметра по умолчанию – 200.

1.2.6  График y(t, x)

Блок векторизован и предназначен для отображения текущих результатов моделирования в виде графика у(t, x), реализующего построение кривой y(t) = f(x) после каждого шага интегрирования (расчета), где х – вектор, содержащий независящие от времени постоянные элементы.

Данный блок может быть использован для отображения результатов расчета в линейно распределенных динамических задачах, где, например, вектор х – вектор относительных пространственных координат в моделируемом объекте, а вектор-функция y(t) описывает нестационарное распределение какой-то физической переменной в моделируемом объекте.

В Схемном окне изображение блока подобно изображению любого типового блока - прямоугольник с характерной пиктограммой.

При 2-х кратном щелчке левой клавишей «мыши» по изображению блока в Схемном окне открывается  Графическое окно.

Блок имеет 2 (или более) векторизованных входных портов:

- первый входной порт предназначен для ввода данных, которые соответствуют координатам по оси абсцисс;

- второй  входной порт (и последующие, если одновременно отображается несколько графиков) предназначен для ввода данных, которые соответствуют значениям y(t).

Размерности входных сигналов должны быть обязательно одинаковыми.

Блок График y(t, x) имеет 3 диалоговые строки.

Диалоговое окно блока можно открыть следующим способом. Переместите курсор «мыши» на блок График y(t, x) и выполните однократный щелчок правой клавишей «мыши»: появится «всплывающее» меню блока, однократный щелчок левой клавишей «мыши» по строке Свойства которого вызывает диалоговое окно блока.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В  1-ой   диалоговой строке  – Число графиков (натуральное число N).

Во 2-ой  диалоговой строке  – Число точек вывода (натуральное число К).

В  3-ей диалоговой строке  – Оставлять след (Да или Нет).

Если в 1-ой диалоговой строке (Число графиков), например, введено число 3, то блок будет иметь 4 входных порта: первый порт - для ввода данных, которые соответствуют координатам по оси абсцисс; второй, третий и четвертый порты - для ввода данных, которые соответствуют текущим значениям для трех вектор-функций y(t).

Во 2-ой диалоговой строке параметр К задает количество «временных срезов», которые будут отображены в Графическом окне. Если в диалоговой строке Число точек вывода, например, введено число 10, то это означает, что в процессе моделирования изображение в Графическом окне обновится 10 раз.

Если в 3-ей диалоговой строке выбрана опция Нет, то изображение в Графическом окне будет обновляться с периодом, равным отношению Времени интегрирования (см. диалоговое окно Параметры интегрирования) к Числу точек вывода (К).

Если в 3-ей диалоговой строке выбрана опция Да, то изображение в Графическом окне будет обновляться только при перемасштабировании Графического окна (в том числе и при автоматическом).

Примечание. По умолчанию блок реализует построение одного (1) графика, который в процессе расчета будет обновляться 100 раз, так опция Оставлять след – Нет.

1.2.7  Запись данных в файл

Блок векторизован и реализует запись текущих результатов расчета в файл данных  в формате ASCII на жесткий диск.

Блок может иметь один или более векторизованных входных портов.

Блок имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - DT (количество точек и шаг записи в секундах);

Во 2-ой диалоговой строке – Имя файла данных;

В 3-ой диалоговой строке   - Число входов (входных портов);

В 4-ей диалоговой строке   - Формат данных (выбрать формат записи данных)

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка:   -  1000#0.1  (1000 точек с интервалом записи 0.1 с)

2-я строка: -  dan_01.dat  (рекомендуется создавать файл данных в том же каталоге, где расположен файл Проекта)

3-я строка:  -  2 (2 входных порта)

4-я строка:  -  0.123456e00 (6 значащих цифр при записи данных)

Примечания:

1. В 1-ый столбец файла данных записываются временные отметки модельного времени, в последующие столбцы – сохраняемые динамические переменные.

2. Если блок имеет несколько входов (входных портов), то определение общего количества сохраняемых динамических переменных производится автоматически.

1.2.8  Чтение данных из файла

Блок векторизован и реализует чтение из файла  данных результатов расчета, сохраненных ранее в формате ASCII на жесткий диск.

Блок имеет один векторизованный выходной порт.

Блок имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - Число зависимых переменных в файле данных

Во 2-ой диалоговой строке – Имя файла данных

В 3-ой диалоговой строке   - Коэффициент умножения для независимой переменной

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка: -  4  (4 динамических переменных)

2-я строка: -  dan_01.dat

3-я строка: -  1

Примечания:

1.  В 1-ом столбце файла данных обязательно должны быть записаны временные отметки модельного времени, в последующих столбцах – считываемые динамические переменные.

2.  Поскольку при расчете исследуемого динамического процесса текущее модельное время может не совпадать с временными отметками в файле данных, при считывании данных из файла выполняется их линейная интерполяция.

3.  Если в 3-ей диалоговой строке введено значение 1, то элементы выходного векторного сигнала блока (полученные с использованием линейной интерполяции) соответствуют текущему модельному времени. Если в 3-ей диалоговой строке введено значение 2, то при считывании из файла данных значения в столбце временных отметок (первый столбец) умножаются на 2, что соответствует замедлению вывода данных.

1.2.9  Чтение данных из таблицы

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала посредством таблицы, сохраненной в файле данных (в формате ASCII), где в 1-ом столбце таблицы сохранен числовой вектор аргумента, а в последующих столбцах – числовые вектора функций преобразования.

Блок имеет один скалярный входной порт.

Блок имеет один векторизованный выходной порт.

Выходные сигналы блока рассчитываются с использованием линейной интерполяции.

Блок имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - Число зависимых переменных в файле данных

Во 2-ой диалоговой строке – Имя файла данных

В 3-ой диалоговой строке   - Коэффициент умножения для независимой переменной

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка: -  3  (3 функции преобразования)

2-я строка: -  dan_01.dat

3-я строка: -  1

Примечание.  В первом столбце файла данных обязательно должен быть записан числовой вектор аргументов, а в последующих столбцах – числовые вектора функций преобразования.

1.2.10  Таблица данных из файла

Блок векторизован и реализует на каждом шаге расчета считывание всех элементов таблицы данных, сохраненной ранее на жестком диске в файле данных (в формате ASCII).

Блок не имеет входов.

Количество выходных портов равно числу столбцов в таблице.

Блок имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – Число столбцов в таблице

Во 2-ой диалоговой строке – Имя файла данных

Примечание.  Блок может использоваться для постобработки данных, например, для выполнения аппроксимации данных методом наименьших квадратов или, например, для выполнения интерполяции данных кубическим сплайном.

1.2.11  Считывание строк из таблицы

Блок векторизован и реализует с заданным временным интервалом построчное считывание  таблицы данных, сохраненной в виде файла данных в формате ASCII.

Блок имеет один векторизованный выходной порт.

Блок имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – Число столбцов в таблице

Во 2-ой диалоговой строке – Имя файла данных

В 3-ей диалоговой строке   -  Цикл считывания строк (в секундах)

Примечания:

1. Блок может использоваться для постобработки данных, например, для выполнения статистического анализа экспериментальных данных, полученных в эксперименте с использованием АЦП с постоянным периодом квантования.

2. Если цикл считывания строк задан равным 0 (нулю), то считывание строк таблицы данных производится с интервалом, равным текущему шагу интегрирования (расчета).

1.2.12  Регистрация событий

Блок предназначен для регистрации каких-либо событий, например, факта срабатывания тех или иных алгоритмов дискретного управления, факта открытия или закрытия задвижек, факта включения или отключения насосов и т. д.

Блок имеет два векторных входа, не имеет выходов.

Диалоговое окно блока, в котором задаются его параметры и в ходе расчета регистрируются события, представлено на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3

Каждое событие регистрируется в виде строки таблицы, столбцы которой несут следующую смысловую нагрузку:

-  в столбце Время отображается модельное время наступления события;

-  в столбце Индекс отображается индекс сигнала во входном массиве блока, для которого зафиксирован факт наступления события;

-  в столбце Значение отображается значение сигнала в первом входном массиве блока, для которого зафиксирован факт наступления события;

-  в столбце Имя сигнала отображается имя сигнала, для которого зафиксирован факт наступления события;

-  в столбце Комментарий вводится комментарий к сигналу, для которого зафиксирован факт наступления события.

На 1-ый вход блока поступают значения сигналов, а на 2-ой вход – дискретные сигналы, истинность которых свидетельствует о факте наступления события для сигнала, поступающего на 1-ый вход. Размерности векторных данных, поступающих на входы блока, должны совпадать.

Файл описания сигналов – это текстовый файл, в котором содержатся коды сигналов, поступающих на 1-ый вход блока, и комментарии к ним (ссылка). Если имя файла описания сигналов не задано или не найдено, столбцы Имя сигнала и Комментарий в таблице будут пустыми.

Информация о событиях параллельно с записью в таблицу может записываться в файл, для чего необходимо задать имя этого файла (см. рисунок 1.3).

Если старые записи в файле регистрации требуется сохранить, необходимо установить флаг Добавлять записи в файл (см. рисунок 1.3).

Параметр Число записей для просмотра определяет максимальное число строк в таблице. Если в процессе расчета максимальное число строк превышено, таблица очищается. Очистить список событий в таблице можно путем нажатия одноименной кнопки (см. рисунок 1.3).

Для просмотра в таблице содержимого файла регистрации событий необходимо нажать кнопку Посмотреть список событий из файла.

На рисунке 1.4 представлен пример использования блока Регистрация событий в структурной схеме.

Рисунок 1.4

На 1-ый вход блока Регистрация событий поступают дискретные значения выходов алгоритмов дискретного управления, хранящихся в блоке общей памяти под именем Выходы алгоритмов.

Эти же сигналы поступают на вход типового блока Разность нулевого порядка, на выходе которого будет идти ненулевой сигнал только в том случае, если значения сигналов на его входе изменяются на шаге интегрирования.

Таким образом, при изменении значения выхода алгоритма  (с 0 на 1 или наоборот), на второй вход блока Регистрация событий импульсно (в течение одного шага интегрирования) будет поступать сигнал, равный 1.

Это «сигнализирует» о факте наступления события (в данном примере – срабатывание алгоритма или прекращение его воздействия на исполнительные органы).

В диалоговом окне (см. рисунок 1.3) появится запись о наступлении события…

Примечания:

1.  В версиях ПК «МВТУ», выпущенных до сентября 2002 года, данный блок не поддерживается.

2.  В настоящее время данный блок апробирован для формирования протокола событий при проектном обосновании математической модели АСУ ТП реального времени для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР нового поколения.

1.2.13  Просмотр значений в блоках общей памяти

Блок предназначен для просмотра и редактирования значений сигналов из общей памяти Проекта (задачи).

Блок не имеет входных и выходных портов.

Экранная копия заполненного диалогового окна блока имеет вид, представленный на рисунке 1.5 ниже по тексту.

Основные действия в диалоговом окне данного блока:

1)  Используя элементы управления из Области памяти (из списка) выбирается именованная область памяти. После выбора именованной области памяти автоматически заполняется список-источник сигналов (расположен под элементами управления Области памяти).

2)  Элементы управления Фильтр позволяют выбрать из именованной области памяти группу сигналов «по маске».

3)  Используя элементы управления (кнопки с одинарными и двойными стрелками), из списка-источника выбираются и перемещаются в таблицу необходимые коды сигналов.

Так как при изменении области памяти таблица не очищается, в нее могут быть помещены коды сигналов из разных именованных областей памяти.

4)  При моделировании в столбце таблицы Значение отображаются текущие значения выбранных сигналов. Шаг вывода значений в таблицу задается в общих свойствах блока данных (по умолчанию данные обновляются на каждом шаге интегрирования).

5)  Для любого сигнала из области памяти может быть введен режим ручного задания его значения. ==>  В столбце таблицы Вручную для требуемого сигнала необходимо выбрать опцию Да (см. экранную копию диалогового окна выше). Выбор опции Да вводит запрет на автоматическое изменение (обновление) значения сигнала в блоках Запись в область памяти после каждого шага интегрирования (расчета).

6)  Изменить значение сигнала вручную можно, введя значение в соответствующей ячейке столбца таблицы Задание и нажав после этого на клавиатуре клавишу Enter (Ввод).

7)  С помощью кнопки Р можно ввести режим ручного задания для всех сигналов в таблице, а с помощью кнопки  А – отменить этот режим для всех сигналов в таблице.

8)  Флаг в поле Только таблица «отрезает» верхнюю часть диалогового окна.

Рисунок 1.5

Примечания:

1.  В версиях ПК «МВТУ», выпущенных до сентября 2002 года, данный блок не поддерживается.

2.  В настоящее время данный блок апробирован для формирования протокола событий при проектном обосновании математической модели АСУ ТП реального времени для энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР нового поколения.

1.2.14 Параметры «горячей» линии

Блок векторизован и реализует оперативный просмотр значений сигналов, передаваемых по линиям связи, исполняя роль интерактивного «тестера».

Блок не имеет визуального образа в схемном окне и инициализируется после 2-х кратного щелчка левой клавишей «мыши» по линии связи в схемном окне.

Экранная копия информационного окна Параметры «горячей» линии, полученная при моделировании какого-то переходного процесса, представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6

В информационном окне Параметры «горячей» линии каждый сигнал, передаваемый по векторной линии связи, имеет номер. Запись 3:0.3445 (см. копию диалогового окна на рисунке 1.6) означает, что третий сигнал в векторной линии связи равен 0.3445.

Примечание. Блок Параметры «горячей» линии позволяет резко упростить поиск ошибок при отладке сложных структурных схем.