1.4  Библиотека Векторные операции

1.4.1  Структура и состав библиотеки  Векторные операции

В данную библиотеку включены типовые блоки, обеспечивающие в процессе моделирования векторные преобразования потоков информации.

Библиотека Векторные операции содержит 13 типовых блоков, наименование которых и их графический образ в структурной схеме (пиктограмма) приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Состав библиотеки Векторные операции

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мультиплексор |  |
| 2 | Демультиплексор |  |
| 3 | Векторный размножитель скалярного сигнала |  |
| 4 | Векторный размножитель векторных сигналов |  |
| 5 | Компенсатор начальных условий |  |
| 6 | Распаковка матрицы входного сигнала |  |
| 7 | Запаковка матрицы выходного сигнала |  |
| 8 | Выборка из вектора |  |
| 9 | МНК-аппроксимация |  |
| 10 | Интерполяция |  |
| 11 | Решение системы линейных алгебраических уравнений |  |
| 12 | Умножение матрицы на вектор |  |
| 13 | Транспонирование матрицы |  |

1.4.2  Мультиплексор

Блок реализует “сжатие” нескольких скалярных или векторных входных сигналов в один векторный выходной сигнал типа “шина” данных.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать Массив размерностей входов, т.е. размерность вектора на каждом входном порте блока (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Численный вид задания (3 входных сигнала ==> в 10-ти “жильный” вектор)

Массив размерностей входов -    2 5 3 (через пробел)

Это соответствует “сжатию” вектора из 2-х сигналов на 1-ом входе, 5-ти сигналов на 2-ом входе и 3-х сигналов на 3-ем входе в один 10-ти “жильный” векторный выход.

Символьный вид задания (4 входных сигнала ==> в N - “жильный” вектор)

Массив размерностей входов -    n1 n2 n3 n4 (через пробел, где N = n1 + n2 + n3 + n4)

Примечания:

1. Входами могут быть как скалярные, так и векторные (“многожильные”) сигналы.

2. По умолчанию данный блок реализует мультиплексирование 2-х скалярных сигналов.

3. Именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.

1.4.3  Демультиплексор

Блок реализует “расщепление” векторного входного сигнала в отдельные выходные сигналы. Выходами могут быть как скалярные, так и векторные (“многожильные”) сигналы.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы в диалоговой строке блока необходимо задать Массив размерностей выходов, т.е. размерности векторов на каждом выходном порте блока (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Численный вид задания (10-ти “жильный” вход ==> в 3 выходных сигнала)

Массив размерностей выходов -    2 5 3 (через пробел)

Это соответствует “расщеплению” одного входа (вектора из 10-ти сигналов) в три векторных выхода (2 сигнала на 1-ом выходе, 5 сигналов на 2-ом выходе и 3 сигнала на 3-ем выходе).

Символьный вид задания (N - “жильный” вектор ==> в 4 выходных сигнала)

Массив размерностей выходов -    n1 n2 n3 n4 (через пробел, где N = n1 + n2 + n3 + n4)

Примечания:

1. Выходами могут быть как скалярные, так и векторные (“многожильные”) сигналы.

2. По умолчанию данный блок реализует демультиплексирование 2-х “жильного” входного векторного сигнала в скалярные сигналы.

3. Именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.

1.4.4  Векторный размножитель скалярного сигнала

Блок реализует функции многоканального усилительного звена:

уi ( t ) = Ki * x ( t ) ,

где  yi(t)  -  векторный выходной сигнал;  x(t)  -  скалярный входной сигнал.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать вектор коэффициентов усиления -  Ki (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Численный вид задания (скалярный вход ==> в 3 выходных векторных сигнала)

Вектор коэффициентов усиления Ki  -    2 5 3 (через пробел)

Это соответствует усилению одного скалярного входа в 3-х “жильный” векторный выход с коэффициентами усиления:   2  - по 1-ой “жиле”, 5 - по 2-ой “жиле”, и 3 - по 3-ей “жиле”.

Символьный вид задания (скалярный вход ==> в 4-х “жильный” выходной сигнал)

Вектор коэффициентов усиления Ki  -    n1 n2 n3 n4 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование скалярного сигнала в 2-х “жильный” выходной векторный сигнал с коэффициентами усиления по “жилам”, равными 1.0 (2#1).

2. Именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.

1.4.5  Векторный размножитель векторного сигнала

Блок реализует преобразование входного векторного сигнала по алгоритму:

X(t)=x1(t),x2(t)...xN(t)⇒x11(t),.....x1N(t)x21(t),....x2N(t)........................

где   X(t) -  векторный входной сигнал;  Y(t)  -  векторный выходной сигнал.

Входной вектор X(t), интерпретируемый как вектор-строка, преобразуется в матрицу размера [N*M], каждый столбец которой получен из элемента входного вектора умножением на соответствующий вектор-столбец коэффициентов усиления. Затем полученная матрица считывается по строкам и полученный вектор Y(t) подается на выход блока.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой строке – размерность входного вектора N;

Во 2-ой строке – коэффициент размножения входного вектора M;

В 3-ей строке – матрицу коэффициентов усиления K_j_i,

где  матрица коэффициентов усиления задается по столбцам; i = 1…N; j = 1…M.

Пример заполнения диалогового окна:

Предположим, что X(t) – 2-х “жильный” входной сигнал (N = 2). Необходимо размножить данный вектор в 3 раза (М = 3), причем сигнал на 1-ой “жиле” входного вектора необходимо усилить в 2, 3 и 5 раз, а сигнал на 2-ой “жиле” входного вектора необходимо усилить в 4, 2 и 7 раз, соответственно.

Численный вид задания (2-х “жильный” вход ==> в 6-ти “жильный” выход)

1-я строка – 2

2-я строка – 3

3-я строка – (2 3 5)(4 2 7) (значения в скобках введены через пробел)

Символьный вид задания (2-х “жильный” вход ==> в 6-ти “жильный” выход)

1-я строка – N1

2-я строка – M1

3-я строка – (a11 a12 a13)(a21 a22 a23) (значения в скобках введены через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует размножение 2-х “жильного” (N = 2) векторного сигнала в 6-ти “жильный” (M = 3) выходной векторный сигнал с коэффициентами усиления по 1-ой “жиле” входного сигнала 1, 2 и 3 (1 2 3), а по 2-ой “жиле” входного сигнала с коэффициентами усиления 3, 2 и 1 (3 2 1). Итого в 3-ей строке введено (1 2 3)(3 2 1).

2. Именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.

1.4.6  Компенсатор начальных условий

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входного сигнала по следующему алгоритму:

yi ( t ) = xi ( t ) - xi ( 0 ) ,

где xi(0) - значение вектора входного сигнала при t = 0, автоматически определяемое на нулевом шаге интегрирования.

Для работы блока параметры не требуются.

1.4.7  Выборка из вектора

Блок реализует выборку из входного векторного сигнала в соответствии с заданным типом выборки.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой строке   – Тип выборки:

- Ручная;

- Четные элементы;

- Нечетные элементы;

- Первые N элементов;

- Последние N элементов;

- В обратном порядке;

- По возрастанию;

- По убывания.

Во 2-ой строке  –  Номера элементов (через пробел для Ручной выборки)

В 3-ей строке    – Параметр N (для опций Первые N и Последние N)

Примеры заполнения диалогового окна:

Предположим, что на вход блока подан векторный сигнал, содержащий 5 постоянных (во времени) сигнала: 3, 5, 2, 6 и 1.

Ручная выборка

1-я строка  -    Ручная

2-я строка  -    2 3 5 (через пробел)

3-я строка  -    любое число

На выходе блока имеем 3-х "жильный" вектор с сигналами 5, 2 и 1

Четные элементы

1-я строка  -    Четные

2-я строка  - любое число

3-я строка  -    любое число

На выходе блока имеем 2-х "жильный" вектор с сигналами 5 и 6

Последние N

1-я строка  -    Последние N

2-я строка  -    любое число

3-я строка  -    3

На выходе блока имеем 3-х "жильный" вектор с сигналами 2, 6 и 1

Обратный порядок

1-я строка  -    Обратный порядок

2-я строка  -    любое число

3-я строка  -    любое число

На выходе блока имеем 5-ти "жильный" вектор с сигналами 1, 6, 2, 5 и 3

По возрастанию

1-я строка  -    По возрастанию

2-я строка  -    любое число

3-я строка  -    любое число

На выходе блока имеем 5-ти "жильный" вектор с сигналами 1, 2, 3, 5 и 6

Примечание. При символьном задании именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.

1.4.8  Распаковка матрицы

Блок реализует преобразование входного векторного сигнала на несколько векторных выходных сигналов согласно алгоритму:

X(t)=x11(t),.....x1N(t)x21(t),.....x2N(t)......................

где  Y(t)  -  векторный выходной сигнал;  X(t)  -  векторный входной сигнал.

Входной вектор X(t), интерпретируемый как матрица размера [N*M] и “запакованная” по строкам или по столбцам, преобразуется в M или N векторных выходов Y(t) (в зависимости от варианта распаковки: по строкам или по столбцам).

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой строке   -   число строк во входной матрице;

Во 2-ой строке -   число столбцов во входной матрице;

В 3-ей строке - вариант “запаковки” входной матрицы (по строкам или по столбцам);

В 4-ой строке - вариант “распаковки” входной матрицы (по строкам или по столбцам).

Пример заполнения диалогового окна:

Предположим, что на вход данного блока поступает векторный 6-ти “жильный” сигнал, интерпретируемый как матрица размера [2*3], которую небходимо распаковать по столбцам:

X(t)=x11(t),x12(t),x13(t)

Численный вид задания (6-ти “жильный” вход ==> в три 2-х “жильных” выхода)

Число строк в матрице       -    2

Число столбцов в матрице -    3

Матрица запакована по      -    строкам

Матрицу распаковать по    -     столбцам

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует распаковку векторного входного сигнала (интерпретируемого как матрица размера [2*2] и запакованная по строкам)  в два 2-х “жильных” выходных векторных сигнала с опцией распаковки по строкам.

2. Количество выходных портов блока равно числу строк в матрице, при распаковке по строкам, или числу столбцов, при распаковке по столбцам.

1.4.9  Запаковка матрицы

Блок реализует преобразование нескольких входных векторных сигналов в один векторный выходной сигнал согласно алгоритму:

X(t)=[x1(t)=[x11(t),.....x1N(t)][x2(t)=[x21(t),.....x2N(t)][......................[xM(t)=[xM1(t),...xMN(t)][⇔x11(t),.....x1N(t)x21(t),.....x2N(t)......................

где  Y(t)  -  векторный выходной сигнал;  X(t)  -  векторные входные сигналы.

Входные вектора X(t), интерпретируемые как матрица размера [N*M] и “распакованная” по строкам или по столбцам, преобразуется в один векторный выход Y(t) в зависимости от варианта запаковки: по строкам или по столбцам.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой строке   -   число строк во входной матрице;

Во 2-ой строке -   число столбцов во входной матрице;

В 3-ей строке - вариант “распаковки” входной матрицы (по строкам или по столбцам);

В 4-ой строке - вариант “запаковки” выходной матрицы (по строкам или по столбцам).

Пример заполнения диалогового окна:

Предположим, что на вход данного блока поступает три векторных 2-х “жильных” сигнала, интерпретируемые как матрица размера [3*2], которую необходимо запаковать в один выходной вектор по столбцам:

X(t)=[x1(t)=[x11(t),x21(t)][x2(t)=[x12(t),x22(t)][x3(t)=[x13(t),x23(t)][⇔x11(t),x12(t)x21(t),x22(t)

Численный вид задания (три 2-х “жильных” входа ==> в 6-ти “жильный” выход)

Число строк в матрице         -    3

Число столбцов в матрице   -    2

Матрица распакована по      -    строкам

Матрицу запаковать по        -     столбцам

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует запаковку векторных входных сигналов (интерпретируемых как матрица размера [2*2] и распакованная по строкам)  в один 4-х “жильный” выходной векторный сигнал с опцией запаковки по строкам.

2. Количество входных портов блока равно числу строк в матрице, при распаковке по строкам, или числу столбцов, при распаковке по столбцам.

1.4.10  Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Блок реализует процедуру решения системы линейных алгебраических уравнений вида:

A⋅x=u  ⇔  a11⋅x1+a12⋅x2+...+a1n⋅xn=u1;a21⋅x1+a22⋅x2+...+a1n⋅xn=u2;.....................................................

где  А – матрица коэффициентов;  х – вектор решений;  u – вектор правых частей.

Блок имеет два векторизованных  входных порта:

1-ый входной порт – для ввода матрицы А, представляемой в виде вектора коэффициентов при распаковке матрицы по строкам.

2-ой входной порт 	   –    для ввода вектора u (вектора правых частей).

Блок имеет один векторный выходной порт, предназначенный для вывода вектора х (вектора решений).

Размерность векторного сигнала на 1-ом входном порте должна быть равна n*n, где n – количество уравнений в системе, а размерности сигналов на 2-ом входном порте и на выходном порте – одинаковы и равны n.

Диалоговое окно блока имеет одну диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать  Число уравнений.

Пример.

Требуется решить следующую систему уравнений:

2⋅x+3⋅y=8;

которая имеет очевидное решение  ==>  x = 1;  y = 2.

На рисунке 1.7 представлена структурная схема решения данной задачи. Типовые блоки Размножитель использованы для формирования входных векторов.

Рисунок 1.7

Примечание.  Блок A*x = u выполняет процедуру решения системы линейных алгебраических уравнений после каждого успешного шага интегрирования.

1.4.11  Умножение матрицы на вектор

Блок реализует процедуру умножения квадратной матрицы на вектор соответствующей размерности.

Блок имеет два векторизованных  входных порта:

1-ый входной порт – для ввода матрицы А, представляемой в виде вектора коэффициентов при распаковке матрицы по строкам.

2-ой входной порт       –   для ввода вектора u .

Блок имеет 1  векторный выходной порт, предназначенный для вывода вектора y.

Размерность векторного сигнала на 1-ом входном порте должна быть равна n*n, где n – количество уравнений в системе, а размерности сигналов на 2-ом входном порте и на выходном порте – одинаковы и равны n.

Диалоговое окно блока имеет одну диалоговую строку.

Для работы блока необходимо задать – Размер матрицы : натуральное число n, равное количеству строк (или столбцов) в матрице.

Пример.

Требуется умножить матрицу А на вектор u, если:

A=2   3

а результат умножения очевиден  -  вектор-столбец, элементы которого равны 19 и 38.

На рисунке 1.8 представлена структурная схема решения данной задачи. Типовые блоки Размножитель использованы для формирования входных векторов.

Рисунок 1.8

Примечание.  Блок выполняет процедуру умножения квадратной матрицы на вектор после каждого успешного шага интегрирования.

1.4.12  Транспонирование матрицы

Блок реализует операцию транспонирования квадратной матрицы.

Блок имеет один векторизованный  входной порт для ввода матрицы А, представляемой в виде вектора коэффициентов при распаковке матрицы по строкам.

Блок имеет один векторный выходной порт, предназначенный для вывода результата транспонирования, представляемого в виде вектора коэффициентов при распаковке транспонированной матрицы по строкам.

Размерности векторных сигналов на входном и на выходном портах – одинаковы.

Диалоговое окно блока имеет одну диалоговую строку.

Для работы блока необходимо задать Размер матрицы: натуральное число n, равное количеству строк (или столбцов) в матрице.

Примечание.  Блок выполняет процедуру транспонирования квадратной матрицы после каждого успешного шага интегрирования.

1.4.13  МНК-аппроксимация

Блок векторизован и предназначен для аппроксимации таблично заданных функций методом наименьших квадратов (МНК).

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

На рисунке 1.9 представлена экранная копия диалогового окна.

Рисунок 1.9

Для работы блока необходимо:

В 1-ой диалоговой строке выбрать функцию формы fmType;

Во 2-ой диалоговой строке задать порядок аппроксимации Order;

В 3-ей диалоговой строке задать число точек аппроксимируемой функции Npnt;

В 4-ой диалоговой строке задать число функций (аппроксимируемых) Nfun.

Блок имеет три векторных входа и два векторных выхода.

На первый вход поступает массив значений аргументов таблично заданных функций размерностью Npnt.

На второй вход поступает массив значений таблично заданных функций размерностью Npnt*Nfun (таким образом, может одновременно проводится аппроксимация нескольких функций, заданных в одних и тех же точках по независимому аргументу).

На третий вход поступает массив точек аргументов размерностью Narg, в которых необходимо вычислить значение аппроксимированных функций. Значение Narg определяется размерностью входного сигнала.

На первый выход блока поступают вычисленные после проведения аппроксимации значения функций в точках, заданных в третьем входном порте. Размер этого выхода равен Narg*Nfun.

На второй выход блока поступают значения коэффициентов аппроксимирующих полиномов (в порядке возрастания степеней). Размер этого выхода равен (Order+1)*Nfun.

Примечание.  При символьном задании именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.

1.4.14  Интерполяция

Блок векторизован и предназначен для интерполяции таблично заданных функций полиномами Лагранжа и кубическими сплайнами.

Диалоговое окно блока имеет 5 диалоговых строк.

На рисунке 1.10 представлена экранная копия диалогового окна.

Рисунок 1.10

Для работы блока необходимо:

В 1-ой диалоговой строке выбрать метод интерполяции Met;

Во 2-ой диалоговой строке задать порядок аппроксимации Order;

В 3-ей диалоговой строке задать число точек аппроксимируемой функции Npnt;

В 4-ой диалоговой строке задать индекс начала интерполяции Idn.

В 5-ой диалоговой строке задать число интерполируемых функций Nfun.

Блок имеет три векторных входа и один векторный выход.

На первый вход поступает массив значений аргументов таблично заданных функций размерностью Npnt.

На второй вход поступает массив значений таблично заданных функций размерностью Npnt*Nfun (таким образом, может одновременно проводится интерполяция нескольких функций, заданных в одних и тех же точках по независимому аргументу).

На третий вход поступает массив точек аргументов размерностью Narg, в которых необходимо вычислить значение интерполируемых функций. Значение Narg определяется размерностью входного сигнала.

На выход блока поступают вычисленные после проведения интерполяции значения функций в точках, заданных в третьем входном порте. Размерность этого выхода равна Narg*Nfun.

Порядок интерполяции и индекс начала интерполяции имеют значение только для интерполяции полиномами Лагранжа. Значения Order и Idn определяют области интерполяции и экстраполяции. Внутри интервала [ x(Idn) x(Idn+Order) ] функция интерполируется, вне этого интервала – экстраполируется. При интерполяции сплайнами на границах интервала задано условие равенства 0 вторых производных.

Примечание.  При символьном задании именованные параметры должны быть заданы в окне глобальных параметров посредством Интерпретатора математических функций.