1.6  Библиотека  Динамические звенья

1.6.1  Назначение и состав библиотеки  Динамические звенья

В данную библиотеку включены типовые блоки, динамика которых описывается обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями, системами уравнений в переменных состояния и в форме Коши (линейными или нелинейными).

Библиотека Динамические звенья содержит 14 типовых блоков, наименование которых и их графический образ (пиктограмма) приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Состав библиотеки Динамические звенья

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Динамическое звено общего вида |  |
| 2 | Идеальное интегрирующее звено |  |
| 3 | Апериодическое звено 1-го порядка |  |
| 4 | Колебательное звено |  |
| 5 | Инерционно-интегрирующее звено |  |
| 6 | Инерционно-дифференцирующее звено |  |
| 7 | ##### Инерционно-форсирующее звено |  |
| 8 | Переменные состояния |  |
| 9 | Интегратор с ограничениями |  |
| 10 | Интегратор с изменяемыми начальными условиями |  |
| 11 | Дифференцирование |  |
| 12 | Идеальное запаздывающее звено |  |
| 13 | Квадратичный функционал качества |  |
| 14 | “Новый” блок |  |

1.6.2  Динамическое звено общего вида

Блок реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

L(p)y(t)=N(p)x(t),

где

L(p)y(t)=an⋅y(n)(t)+an−1⋅y(n−1)(t)...+a1⋅y'(t)+a0⋅y(t);N(p)x(t)=bm⋅x(m)(t)+bm−1⋅x(m−1)(t)...+b1⋅x'(t)+b0⋅x(t),

ai ,  bj− коэффициенты; i = 0…n,  j = 0…m; n  m;

x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

b0+b1*s+b2*s^2+....+bm*s^m

W(s) =  --------------------------------------------- ,

a0+a1*s+a2*s^2+....+an*s^n

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции общего вида.

Обязательные условия: m <= n  и  an  0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - коэффициенты числителя bj;

Во 2-ой диалоговой строке - коэффициенты знаменателя ai;

В 3-ей диалоговой строке   - начальное условие  y(0) (при необходимости).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка  - 1 0.5  2 (m = 2)

2-я строка  - 1  4  2  3  1 (n = 4)

3-я строка -  2.5 (начальное условие - стационар)

Примечания:

1. Коэффициенты bj и ai вводятся (через пробел) по возрастающим степеням s.

2. Для развязки алгебраической петли при равенстве порядков числителя и знаменателя  (m = n) предполагается, что  при  t <= 0 состояние звена – стационар.

3. Входной сигнал данного блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

1.6.3  Идеальное интегрирующее звено

Блок векторизован и реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

y'(t)=K⋅x(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

K

W(s) = ------- 	(Интегратор),

s

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции идеального интегрирующего звена.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор коэффициентов K;

Во 2-ой диалоговой строке - вектор начальных условий y(0) .

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка  - 2.3

2-я строка  - 6.5

Векторный вход (3 одинаковых Интегратора)

1-я строка  - 3#2.3

2-я строка  - 3#6.5

Векторный вход (3 разных Интегратора)

1-я строка  - 2.3 1.8 3.3 (через пробел)

2-я строка  - 6.5 5.1 2.4 (через пробел)

Примечание.  По умолчанию данный блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала.

1.6.4  Апериодическое звено 1-го порядка

Блок векторизован и реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T⋅y'(t)+y(t)=K⋅x(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

K

### W(s) = ------------- ,

T*s + 1

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции апериодического звена 1-го порядка.

Обязательное условие:  T  0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор коэффициентов K;

Во 2-ой диалоговой строке - вектор постоянных времени Т (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке  - вектор начальных условий y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка  - 2.3

2-я строка  - 6.5

3-я строка  -  0

Векторный вход (3 одинаковых звена)

1-я строка  - 3#2.3

2-я строка  - 3#6.5

3-я строка  - 3#1

Векторный вход (3 разных звена)

1-я строка  - 2.3 1.8 3.3 (через пробел)

2-я строка  - 6.5 5.1 2.4 (через пробел)

3-я строка  - 0 1.2 0.5 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала.

1.6.5  Колебательное звено

Блок реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T2⋅y''(t)+2⋅β⋅T⋅y'(t)+y(t)=K⋅x(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

K

W(s) = -------------------------------- ,

T^2*s^2  + 2*T*b*s + 1

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции типового колебательного звена.

Обязательное условие:  T  0.

Блок имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - коэффициент усиления K;

Во 2-ой диалоговой строке - постоянную времени T (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке  - коэффициент демпфирования b;

В 4-ой диалоговой строке  - начальные условия y(0) и dy(0)/dt (через пробел).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка  - 2.3

2-я строка  - 6.5

3-я строка  - 0.5

4-я строка -  0 0 (начальное условие - стационар)

Примечание. Входной сигнал блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

1.6.6  Инерционно-интегрирующее звено

Блок реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T⋅y''(t)+y'(t)=K⋅x(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

K

W(s) =  --------------- ,

s*(T*s + 1)

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции инерционно-интегрирующего звена.

Обязательное условие:  T  0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - коэффициент  K;

Во 2-ой диалоговой строке - постоянную времени T (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке - начальные условия Y(0) и Y’(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка  - 2.3

2-я строка  - 6.5

3-я строка  - 0.5 0

Примечание. Входной сигнал блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

1.6.7  Инерционно-дифференцирующее звено

Блок реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T⋅y'(t)+y(t)=K⋅x'(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

K*s

W(s) =  ------------------ ,

T*s + 1

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции инерционно-дифференцирующего звена.

Обязательное условие:  T  0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - коэффициент усиления числителя К в секундах;

Во 2-ой диалоговой строке - постоянную времени знаменателя T (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке  - начальное условие Y(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка  - 2.3

2-я строка  - 6.5

3-я строка  - 0.5

Примечание. Входной сигнал блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

1.6.8  Инерционно-форсирующее звено

Блок реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T2⋅y'(t)+y(t)=T1⋅x'(t)+x(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией:

(T1*s + 1)

W(s) =  ---------------------

T2*s + 1

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции инерционно-форсирующего звена.

Обязательное условие:  T  0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - постоянную времени числителя T1 (в секундах);

Во 2-ой диалоговой строке - постоянную времени знаменателя T2 (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке  - начальное условие y(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка  - 2.3

2-я строка  - 6.5

3-я строка  - 0.5

Примечание. Входной сигнал блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

1.6.9  Переменные состояния

Блок реализует описание многомерной линейной динамической системы в матричной форме:

dx/dt = Ax + Bu;

y  = Cx + Du,

где A, B, C, D - матрицы: системы, входа, выхода и обхода, соответственно; x - вектор переменных состояния, [Nx]; u - вектор входа, [Nu]; y - вектор выхода, [Ny].

Размерность матрицы А – [Nx*Nx].

Размерность матрицы B – [Nu*Nx].

Размерность матрицы C – [Nx*Ny].

Размерность матрицы D – [Nu*Ny].

1-е число в квадратных скобках – количество столбцов, 2-е число – количество строк.

#### Обязательное условие: Nx  Ny

Вход и выход блока - векторные сигналы, размерностью Nu и Ny, соответственно.

Диалоговое окно блока имеет 8 диалоговых строк.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – число переменных состояний  Nx;

Во 2-ой диалоговой строке – число входных воздействий Nu;

В 3-ей диалоговой строке  – число выходов Ny;

В 4-ой диалоговой строке  – матрицу системы А, [Nx*Nx];

В 5-ой диалоговой строке  – матрицу входа В, [Nu*Nx];

В 6-ой диалоговой строке  – матрицу выхода С, [Nx*Ny];

В 7-ой диалоговой строке  – матрицу обхода D, [Nu*Ny];

В 8-ой диалоговой строке  – вектор начальных условий хi(0) при t = 0, [Nx].

ВНИМАНИЕ!

Матрицы A, B, C и D задаются по СТОЛБЦАМ, а не по СТРОКАМ!!!

Пример заполнения диалогового окна:

1-я строка  - 3

2-я строка  - 2

3-я строка  - 2

4-я строка  - (0 0 -2)(1 –4 -1)(0 1 -3)   (с пробелом или без пробела между скобками)

5-я строка  - (0 1 0)(0 0 2)      (с пробелом или без пробела между скобками)

6-я строка  - (1 -1)(1 2)(1 0)   (с пробелом или без пробела между скобками)

7-я строка  - (0 0)(0 0)           (с пробелом или без пробела между скобками)

8-я строка  - 0 0 0    (нулевые начальные условия)

Примечания:

1. По умолчанию входной сигнал блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

2. Если блок имеет один вход (Nu = 1) и один выход (Ny = 1), D = 0 и, соответственно, 7-я строка – (0).

3. В “сборе” матрицы A, D, C и D образуют “прямоугольник”, размерностью:

строк - (Nx+Ny); столбцов - (Nx+Nu).

1.6.9  Интегратор с ограничениями

Блок векторизован и реализует математическую модель звена, динамика которого описывается обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ)

y'(t)=K⋅x(t)

при наличии ограничений на значение (я) выходного (ых) сигнала (ов):

Ymin =< y(t) =< Ymax,

где x(t) – вектор входных сигналов в блок;  y(t) – вектор выходных сигналов из блока.

Данный блок (в пределах ограничений) выполняет интегрирование входного сигнала,  поэтому пиктограмма блока имеет вид передаточной функции идеального интегрирующего звена с «добавкой» символа «меньше-равно».

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор коэффициентов K;

Во 2-ой диалоговой строке - вектор минимальных значений  Ymin.

В 3-ей диалоговой строке   - вектор максимальных значений  Ymax.

В 4-ой диалоговой строке   - вектор начальных условий  Y0.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка  - 1.0

2-я строка  - 0

3-я строка  - 1

4-я строка  - 0.5

Векторный вход (3 одинаковых Интегратора)

1-я строка  - 3#1.0

2-я строка  - 3#0

3-я строка  - 3#1

4-я строка  - 3#0.5

Векторный вход (3 разных Интегратора)

1-я строка  - 1.3 0.8 2.3 (через пробел)

2-я строка  - 0 -1.0 2.4 (через пробел)

3-я строка  - 1 0 4.4 (через пробел)

4-я строка  - 0 1 0 2 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала.

1.6.10  Интегратор с изменяемыми начальными условиями

Блок векторизован и реализует интегрирование входного сигнала:

y(t)=t1t2x(t)⋅dt ,

где x(t)   –  векторный входной сигнал;  y(t) – векторный выходной сигнал;

t1, t2 –  времена переключения начальных условий.

Блок имеет 3 входных порта и при ориентации блока слева-направо:

1-ый входной порт (верхний слева) – интегрируемый векторный сигнал;

2-ой входной порт (средний слева) – управляющий сигнал;

3-ий входной порт (нижний слева) – вектор новых начальных условий.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - число переменных состояния (размерность входного вектора);

Во 2-ой диалоговой строке – значения управляющих сигналов для изменения начальных  условий.

При t = t1 происходит установление новых начальных условий и при t1 < t < t2 выполняется интегрирование сигналов входного вектора с этими новыми начальными условиями.

При t = t2 происходит очередное изменение начальных условий и при t > t2 выполняется очередной этап интегрирования с новыми начальными условиями вплоть до нового очередного изменения начальных условий.

Переключение начальных условий производится только при изменении управляющего сигнала с одного значения (заданного во 2-ой диалоговой строке), например,  с 1 на другое (заданное в той же диалоговой строке), например, 2, или наоборот, с 2 на 1.

Размерности интегрируемого сигнала и сигнала начальных условий должны быть одинаковыми, например, если вектор входа – “трехжильный”, то и сигнал начальных условий тоже “трехжильный”.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход (1 интегрируемый сигнал)

1-я строка  - 1

2-я строка  - 0 1

Векторный вход (3 интегрируемых сигналов)

1-я строка  - 3

2-я строка  - 2 1

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала.

2. Рекомендуется (хотя и не обязательно) использовать значения управляющих сигналов 0 и 1, поскольку их формирование легко реализуется типовыми логическими блоками.

1.6.11 Дифференцирование

Блок векторизован и реализует численное определение производной

y(t)=dx(t)dt

на каждом временном шаге как отношение приращений динамической переменной и времени, где x(t) – вектор входных сигналов, y(t) – вектор выходных сигналов.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать вектор начальных условий y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

Диалоговая строка  - 2

Векторный вход (дифференцирование 3-х сигналов с одинаковыми начальными условиями)

Диалоговая строка - 3#2

Векторный вход (дифференцирование 3-х сигналов с разными начальными условиями)

Диалоговая строка - 0 0 3 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

1.6.12  Идеальное запаздывающее звено

Блок векторизован и реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным уравнением с запаздыванием вида:

y ( t ) = x (t - T),

где x(t) – вектор входных сигналов в блок;  y(t) – вектор выходных сигналов из блока;   Т - вектор времен запаздывания.

При нулевых начальных условиях динамика блока может быть представлена следующей передаточной функцией (для скалярного варианта сигналов):

W(s) = e -   S ,

поэтому пиктограмма данного блока имеет вид передаточной функции идеального запаздывающего звена.

Обязательное условие:   > 0.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор времен запаздывания T (в секундах);

Во 2-ой диалоговой строке – начальный размер стека.

Примеры заполнения 1-ой строки диалогового окна:

Скалярный вход

Диалоговая строка  - 2.3

Векторный вход (3 одинаковых звена)

Диалоговая строка - 3#2.3

Векторный вход (3 разных звена)

Диалоговая строка - 2.3 1.8 3.3 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

2. По умолчанию в данном блоке начальный размер стека – 1000.

1.6.13  Квадратичный функционал качества

Блок векторизован и реализует интегральное преобразование:

y(t)=1T0Ti=1Nui⋅ai2dt, (квадратичный функционал качества),

где T = t - текущее модельное время; ui(t) - мгновенное значение вектора входного сигнала; ai   – вектор весовых коэффициентов; у(t) - выходной сигнал.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать вектор весовых коэффициентов.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

Диалоговая строка  - 2

Векторный вход (3 одинаковых весовых коэффициента)

Диалоговая строка - 3#2

Векторный вход (3 разных весовых коэффициента)

Диалоговая строка - 2.3 1.8 3.3 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

1.6.14  “Новый” блок

Учитывая, что невозможно сформировать абсолютно полную библиотеку типовых блоков, в ПК “МВТУ” разработаны средства, которые позволяют Пользователю расширить состав личной библиотеки за счет создания новых типов блоков, например,  посредством встроенного Интерпретатора математических функций, на базе которого функционирует и “Новый” блок, позволяющий прямо в процессе работы создавать экземпляры блоков со своими оригинальными математическими моделями.

Диалоговое окно этого блока - фактически окно текстового редактора, в котором Пользователь записывает математическую модель в виде, близком к естественной записи.

Математическое описание блока соответствует многомерной нелинейной динамической системе в форме Коши:

x'(t)=f(x(t),  u(t)) ;

где  f(x, u), g(x, u) - известные нелинейные функции переменных состояния (x1, x2,...xn) и входных воздействий (u1, u2,...um), причем в качестве входных воздействий могут выступать и коэффициенты (как постоянные, так и переменные), входящие в любое из уравнений системы.

Первое из уравнений системы может отсутствовать; в этом случае “Новый” блок выполняет алгебраические преобразования входных величин.

Использование «Нового» блока  в качестве функционального весьма эффективно в случае наличия в модели сложных функциональных преобразований, когда использование для этих целей элементарных функциональных типовых блоков приведет к неоправданному усложнению структурной схемы.

В таблице 1.7 приведен перечень математические операции и функции, которые «Новый» блок  интерпретирует («распознает»):

Таблица 1.7 – Интерпретируемые математические операции и функции

| + сложение | abs - модуль | sin - синус | arcsin - арксинус |
| --- | --- | --- | --- |
| - вычитание | sign - знак | cos - косинус | arccos - арккосинус |
| * умножение | exp - экспонента | tg - тангенс | arctg - арктангенс |
| / деление | ln – логарифм натуральный | ctg - котангенс | arcctg - арккотангенс |
| ^ степень | log – логарифм десятичный | pi - 3.1415..... | ( ) - cкобки |

Дополнительно  «Новый»  блок  “распознает” ряд специальных функций:

time - модельное время;

step – смещенное ступенчатое воздействие;

sqrt  - корень квадратный;

if      - вычисление по условию;

for   - формирование векторных данных посредством циклических операций;

interpol – интерполяция данных (линейная, степенная).

Например, запись u = step(t_вкл, y_нач, y_кон); означает, что через время t_вкл после начала моделирования переменная u изменит (скачком) свое значение с y_нач на y_кон. Параметры функции step могут быть заданы как в числовом виде, так и через именованные параметры, значения которых должны быть определены выше по тексту в этом же окне или окне Редактора Глобальных параметров…

Запись pp = if(bb, a1, a2, a3) означает, что переменная pp принимает значения:

pp = a1, если именованная переменная bb < 0;

pp = a2, если именованная переменная bb = 0;

pp = a3, если именованная переменная bb > 0.

В Интерпретатор математических функций и, соответственно, в «Новый» блок настоящей версии ПК «МВТУ» включено 8 новых специальных функций, реализующих определение основных термодинамических свойств воды и водяного пара (известные таблицы Вуколовича в докритическом диапазоне: давления от 0.09 до 20 МПа и температуры от 10 до 360 градусов Цельсия).

Запись этих функций имеет вид:

waterps(P,flag);       - вычисление свойств воды по давлению на линии насыщения;

waterts(T,flag);        - вычисление свойств воды по температуре на линии насыщения;

steamps(P,flag);       - вычисление свойств пара по давлению на линии насыщения;

steamts(Т,flag);        - вычисление свойств пара по температуре на линии насыщения;

waterpt(P,T,flag);   - вычисление свойств воды по давлению и температуре;

waterph(Р,H,flag);  - вычисление свойств воды по давлению и энтальпии;

steampt(P,T,flag);   - вычисление свойств пара по давлению и температуре;

steamph(P,H,flag); - вычисление свойств пара по давлению и энтальпии.

Например, запись v_уд= waterps(1е6,4); соответствует вычислению удельного объема воды v_уд  (flag равен 4)  на линии насыщения при давлении 1.0е6  Па (1 МПа).

Значения параметра flag могут изменяться от 1 до 8 и соответствовать вычислению следующих термодинамических характеристик воды или водяного пара:

1 – давление; 2 – температура; 3 – энтальпия; 4 – удельный объем; 5 – число Прандтля;

6 – динамическая вязкость; 7 – коэффициент теплопроводности; 8 – энтропия.

Входные параметры и возвращаемые значения термодинамических параметров воды или водяного пара представляются в системе СИ (за исключением температуры, которая измеряется в градусах Цельсия).

Процедуры формирования математической модели динамики какого-то устройства или фрагмента рабочего процесса с использованием «Нового» блока рассмотрим на примере формирования уравнений динамики Объекта Управления САР (см. рисунок 1.22).

Рисунок 1.22

Математическое описание динамики Объекта Управления приведено к системе ОДУ в форме Коши:

y1'(t)=y2(t);y2'(t)=a1⋅y1(t)+a2⋅y2(t)+a3⋅[u1(t)−yoc(t)];

где начальные условия для всех динамических переменных y1, y2 и y_oc  - нулевые.

На рисунке 1.23 (ниже по тексту) представлена экранная копия окна Редактор интерпретатора математических функций  с введенной математической моделью динамики Объекта Управления и комментариями к ней...

Если «Новый» блок имеет входы (входные порты), то первая исполняемая строка (не считая строку комментария) обязательно должна содержать оператор input, описывающий входные сигналы в данный блок, включая  имя  входа и его размерность.

В данном примере 1-я исполняемая строка (input u1;) присваивает 1-му (и единственному) входу уникальное имя – u1.

Если бы, например, этот блок имел бы 2 входа, причем 1-ый вход – «трехжильный» (векторный), а 2-ой – «пятижильный», то   1-я исполняемая строка имела бы вид:

input u1[3], g[5];

Для описания размерности входов используются прямоугольные скобки.

Рисунок 1.23

Если «Новый» блок описывает динамику объекта моделирования в виде системы дифференциальных уравнений в форме Коши, то вторая исполняемая строка (не считая строку комментария) обязательно должна содержать оператор init, описывающий начальные условия для динамических (дифференциальных) переменных, ниже по тексту для которых будут записаны обыкновенные дифференциальные уравнения в форме Коши.

В данном примере 2-я исполняемая строка

init y1=0, y2=0, y_oc=0;

задает начальные условия (при t = 0) для  трех  динамических переменных: y1, y2 и y_oc.

В том случае, когда математическая модель динамики блока описывается большим числом дифференциальных уравнений, например, 5-ю, то 2-я исполняемая строка будет иметь вид:

init x1=0, x2=1, x3=2, z=0, R=0;

где х1, х2, х3, z, R – динамические переменные, для которых ниже по тексту будут записаны дифференциальные уравнения (точнее система уравнений) в форме Коши.

Непосредственно дифференциальные уравнения динамики Объекта Управления записаны с 3-ей по 5-ую исполняемые строки, где символ апострофа обозначает производную по времени, а значения коэффициентов a1, a2, a3, b1, b2 передаются в “Новый” блок  через механизм Глобальных параметров (см. соответствующий подраздел в «Инструкции Пользователя»).

Если «Новый» блок имеет выходы (выходные порты), то последняя исполняемая строка обязательно должна содержать оператор output, описывающий выходные сигналы из «Нового» блока, включая  имена  выходов и их  размерности.

В данном примере последняя строка (output y1;) описывает один выходной сигнал (y1)  без указания  в прямоугольных скобках размерности выходного сигнала.

Если бы «Новый» блок имел 2 векторных выхода (2-х жильный и 3-х жильный), то последняя исполняемая строка имела бы, например, вид:

output z1[2], z2[3];

В этом случае выше по тексту необходимо было определить (рассчитать) все составляющие выходных сигналов, например:

z1[1]=a1+sin(y1);  z1[2]=exp(y2);  z2[1]=y1*y2;  z2[2]=sqrt(abs(y_oc));  z2[3]=(y2)^a2;

После ввода всего текста в окно Редактор интерпретатора математических функций переместите курсор на командную кнопку Применить (2-я справа) и сделайте щелчок левой клавишей «мыши»: окно Редактор интерпретатора математических функций закроется и станет активным Схемное окно, в котором «Новый» блок будет иметь один входной и один выходной порты (см. рисунок 1.22 выше по тексту).

Если бы «Новый» блок формировал два выхода (например, z1 и z2 ==> см. выше), то изображение «Нового» блока на структурной схеме имело бы два выходных порта. При ориентации блока «слева-направо» первый выходной порт будет верхним, а второй  выходной порт – нижним.

Для создания математической модели рабочего процесса, описываемого сложными нелинейными дифференциальными  уравнениями с переменными коэффициентами (например, процессы теплогидравлики в элементах теплофизического оборудования), целесообразнее использовать «Новый» блок только для формирования правых частей системы дифференциальных уравнений (записанных в форме Коши).

В таком варианте процедуру интегрирования можно реализовать с использованием типового блока Интегратор (блок векторизован), расположенного за «Новым» блоком, причем выходной сигнал блока Интегратор (обычно векторный) подается на вход «Нового» блока, не образуя алгебраической «петли» (контура).

Реализуем такой подход для формирования математической модели блока Объект Управления в САР (см. рисунок 1.24 ниже по тексту).

Рисунок 1.24

В верхней части рисунка 1.25 представлена экранная копия окна Редактор интерпретатора математических функций, в котором реализован алгоритм вычисления правых частей дифференциальных уравнений, описывающих динамику блока Объект Управления.

Только внешне основной текст (по сравнению с рисунком 1.23) изменился незначительно. Кардинальным образом изменился «смысл» символа апостроф: теперь запись y1’=… обозначает не первое дифференциальное уравнение, а просто определяет новую переменную с именем y1’. Появился новый входной сигнал y, который является «трехжильным» (векторным) и вводит в «Новый» блок значения динамических переменных y1, y2 и y_oc после каждого шага интегрирования (в том числе и пробного шага). На выход «Нового» блока сформирован векторный сигнал y_out с размерностью, равной трем ==> y_out = [y1  y2  y_oc].

Подпись (в две строки) под типовым блоком Интегратор (см. рис. 3 выше по тексту) «сообщает», что данный блок выполняет операцию интегрирования в «векторном» варианте, причем в его диалоговом окне установлены коэффициенты усиления 1 1 1 (три числа 1 через пробел) и нулевые начальные условия (три числа 0 через пробел). Блок  Демультиплексор  «извлекает» из вектора сигнал y1.

Рисунок 1.25

Более подробную информацию о примерах использовании «Нового» блока для формирования «оригинальных» математических моделей динамики можно найти в соответствующем разделе «Инструкции Пользователя» ПК «МВТУ», а также во многих демонстрационных примерах, расположенных в подкаталоге …/DEMO.