1.7  Библиотека  Нелинейные звенья

1.7.1  Назначение и состав библиотеки  Нелинейные звенья

В данную библиотеку включены основные нелинейные звенья Автоматики, несколько вариантов блоков сохранения минимума и максимума, звено переменного запаздывания, а также ряд других блоков, условно отнесенных к этой библиотеке.

Библиотека Нелинейные звенья содержит 20 типовых блоков, наименование которых и их графический образ (пиктограмма) приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Состав библиотеки Нелинейные звенья

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линейное с насыщением |  |
| 2 | Линейное с зоной нечувствительности |  |
| 3 | Линейное с насыщением и зоной нечувствительности |  |
| 4 | Релейное неоднозначное |  |
| 5 | Релейная неоднозначная с зоной нечувствительности |  |
| 6 | Зазор |  |
| 7 | Люфт |  |
| 8 | Излом |  |
| 9 | Произвольная однозначная нелинейность |  |
| 10 | Переменное транспортное запаздывание |  |
| 11 | Производная с ограничением |  |
| 12 | F(y) = 0 |  |
| 13 | y = F(y) |  |
| 14 | Запоминание минимума |  |
| 15 | Запоминание максимума |  |
| 16 | Максимум/минимум скалярных сигналов |  |
| 17 | Максимум/минимум векторного сигнала |  |
| 18 | Импульс (дельта-функция) |  |
| 19 | Запомнить сигнал |  |
| 20 | Запомнить время истинного сигнала |  |
| 21 | Квантование по уровню |  |

1.7.2  Линейное с насыщением

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "насыщение" по следующему алгоритму:

y ( t ) = K * x ( t ), если a < x ( t ) < b;

y ( t ) = y1, если  x ( t ) <= a;

y ( t ) = y2, если  x ( t ) >= b,

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов; К = (y2-y1)/(b - a).

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать Параметры статической характеристики - a, b, y1, y2.

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.3  Линейное с зоной нечувствительности

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "линейная с зоной нечувствительности" по следующему алгоритму:

y ( t ) = K * [x ( t ) - a], если x ( t ) < a;

y ( t ) = 0, если a <= x ( t ) <= b;

y ( t ) = K * [x ( t ) - b], если x ( t ) > b.

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать Параметры статической характеристики - a, b и К.

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.4  Линейное с насыщением и зоной нечувствительности

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "линейная с насыщением и зоной нечувствительности" по следующему алгоритму:

y ( t ) = y1, если  x ( t ) <= a1;

y ( t ) = K1 * [x ( t ) - a], если  a1 < x ( t ) < a;

y ( t ) = 0, если  a <= x ( t ) <= b;

y ( t ) = K2 * [x ( t ) - b], если  b < x ( t ) < b1;

y ( t ) = y2, если  x ( t ) >= b1,

где x(t) – вектор входа; y(t) - вектор выхода;  К1 = y1/(a1-a);  K2 = y2/(b1-b).

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать Параметры статической характеристики - a1, a, b, b1, y1, y2.

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

    - Релейное неоднозначное

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "релейная неоднозначная" при различных начальных условиях по следующему алгоритму:

y ( t ) = y1, если x ( t ) < a;

y ( t ) = y(t - dt), если  a <= x ( t ) <= b;

y ( t ) = y2, если x ( t ) > b,

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов, dt - предыдущий временной шаг интегрирования.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговом окне необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - Параметры статической характеристики a, b, y1, y2;

Во 2-ой диалоговой строке – вектор Начальных условий y(0) (начальные состояния).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка:   - 1  1  -1  1 (через пробел)

2-я строка:   1

Векторный вход (3 одинаковых реле)

1-я строка:   - 0.5  0.5  1  1 (через пробел)

2-я строка:     1  1  1 (через пробел)

Векторный вход (3 разных реле)

1-я строка:  - 1  1  1  -1 (через пробел)

2-я строка:  - 1  1  0 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

2. Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор.

1.7.6  Релейная неоднозначная с зоной нечувствительности

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "Релейная неоднозначная с зоной нечувствительности" при различных начальных условиях по следующему алгоритму:

y ( t ) = y1, если  x ( t ) < a1;

y ( t ) = 0, если  a2 < x ( t ) < b1;

y ( t ) = y(t - dt), если a1 <= x ( t ) <= a2,

или, если  b1 <= x ( t ) <= b2;

y ( t ) = y2, если  x ( t ) > b2;

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов, dt - предыдущий временной шаг интегрирования.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы в диалоговом окне блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - Параметры статической характеристики a1, a2, b1, b2, y1, y2;

Во 2-ой диалоговой строке – вектор Начальных условий y(0) (начальные состояния).

При наличии “перехлеста” зон возврата процесс переключения определяется с учетом предыдущего состояния реле.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка:   - 1  -0.5  0.5  1  -1  1 (через пробел)

2-я строка:   0

Векторный вход (3 одинаковых реле)

1-я строка:   - 1  -0.6  0.8  1  -1  1 (через пробел)

2-я строка:     0  0  0  0 (через пробел)

Векторный вход (3 разных реле)

1-я строка:  - 1  -0.8  0.8  1  -1  1 (через пробел)

2-я строка:  - 1  1  0  0 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

2. Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор.

1.7.7  Зазор

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "Зазор" при различных начальных условиях по следующему алгоритму:

y(t) = K*[x(t) - b], если x(t) > [y(t - dt)/ K + b];

y(t) = K*[x(t) +b], если x(t) < [y(t - dt)/ K  - b];

y(t) = y(t - dt), если [y(t - dt)/ K  - b] <= x(t) <= [y(t - dt)/ K + b],

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов, dt - предыдущий временной шаг интегрирования.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы в диалоговом окне блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - Параметры статической характеристики b и K;

Во 2-ой диалоговой строке – вектор Начальных условий y(0) (начальные состояния).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка:   0.5  1 (через пробел)

2-я строка:   0

Векторный вход (3 одинаковых блока «Зазор»)

1-я строка:    1  1 (через пробел)

2-я строка:     0  0  0 (через пробел)

Векторный вход (3 разных блока «Зазор»)

1-я строка:    0.2  1 (через пробел)

2-я строка:  - 1  1  0 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

2. Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор.

1.7.8  Люфт

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "Люфт" при различных начальных условиях по следующему алгоритму:

y(t) = y1, если  x(t) <= [y1/ K - b];

y(t) = y2, если  x(t) >= [y2/ K + b];

y(t) = K*[x(t) - b], если [y(t - dt)/ K + b] < x(t) < [y2/ K + b];

y(t) = K*[x(t) +b], если [y1/ K - b] < x(t) < [y(t - dt)/ K  - b];

y(t) = y(t - dt), если [y(t - dt)/ K  - b] <= x(t) <= [y(t - dt)/ K + b],

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов, dt - предыдущий временной шаг интегрирования.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы в диалоговом окне блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - Параметры статической характеристики b, K, y1, y2;

Во 2-ой диалоговой строке – вектор Начальных условий y(0) (начальные состояния).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка:   0.5  1  -1  1 (через пробел)

2-я строка:   0

Векторный вход (3 одинаковых блока «Люфт»)

1-я строка:    0.1  1  -2  2 (через пробел)

2-я строка:     0  0  0 (через пробел)

Векторный вход (3 разных блока «Люфт»)

1-я строка:    0.2  1  -10  10 (через пробел)

2-я строка:  - 1  1  0 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует преобразование скалярного входного сигнала.

2. Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством типового блока Мультиплексор.

1.7.9  Излом

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой нелинейной статической характеристики типа "Излом" по следующему алгоритму:

y ( t ) = k1 * x ( t ), если x ( t ) < 0;

y ( t ) = k2 * x ( t ), если x ( t ) >= 0,

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать Параметры статической характеристики - коэффициенты  k1 и  k2.

Примечание:  для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.10  Произвольная однозначная нелинейность

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов посредством единой однозначной нелинейной статической характеристики произвольного вида, аппроксимируемой кусочно-ломаной кривой:

если x ( t ) < x1 , то  y ( t ) = y1;

если x ( t ) > xN , то y ( t ) = yN,

где x(t) – вектор входных сигналов; y(t) - вектор выходных сигналов.

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы в диалоговом окне блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке – Вектор значений  независимой переменной  Х;

Во 2-ой диалоговой строке – Вектор значений функции Y.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я строка:   0  10  20  30  40  50 (через пробел)

2-я строка:   -1  0  5  7  8  8 (через пробел)

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.11  Запоминание минимума

Блок векторизован, запоминает и выдает на выходной порт минимальное значение входного сигнала (или минимальные значения в векторе входных сигналов), зафиксированное (ые) в процессе моделирования на данный момент времени.

Для работы блока параметры не требуются.

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.12  Запоминание максимума

Блок векторизован, запоминает и выдает на выходной порт максимальное значение входного сигнала (или максимальные значения в векторе входных сигналов), зафиксированное (ые) в процессе моделирования на данный момент времени.

Для работы блока параметры не требуются.

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.13  Максимум/минимум скалярных сигналов

Блок реализует процедуру определения текущего максимального значения (или текущего минимального значения) из нескольких скалярных сигналов.

Блок имеет один выходной и несколько входных портов.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы в диалоговом окне блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке – Число входов (количество входных портов);

Во 2-ой диалоговой строке – выбрать тип процедуры: Максимум или Минимум.

Примечания:

1. Блок реализует обработку только скалярных сигналов.

2. Количество входных портов равно введенному значению Число входов.

1.7.14  Максимум/минимум векторного сигнала

Блок реализует процедуру определения текущего максимального значения (или текущего минимального значения) из нескольких векторных входных сигналов.

Блок имеет один выходной и несколько входных портов.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы в диалоговом окне блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке – Число входов (количество входных портов);

Во 2-ой диалоговой строке – выбрать тип процедуры: Максимум или Минимум.

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует обработку одного векторного входного сигнала.

2. Блок может реализовать обработку нескольких векторных входных сигналов, в том числе и  при  различной  размерности входных сигналов.

3. Количество входных портов равно введенному значению Число входов.

1.7.15  Переменное транспортное запаздывание

Блок векторизован и реализует решение уравнения (системы уравнений) транспортного переноса распадающейся скалярной субстанции вида

∂y(x,t)∂t+u(t)⋅∂y(x,t)∂x=−λ⋅y(x, t)

при допущении о постоянстве линейной скорости переноса скалярной субстанции в пределах участка для каждого момента времени при граничных условиях y(0,t)=f(t) и начальных условиях y(x,0)=y0(x),   x∈0,L.

В уравнении y(t) – переносимая скалярная субстанция, u(t) – скорость переноса, L – длина участка транспортировки (переноса) скалярной субстанции, x – пространственная координата.

После ввода безразмерной пространственной координаты z = x/L и мгновенного времени переноса скалярной субстанции в пределах участка (t) = L / u(t) уравнение  записывается как

∂y(z,t)∂t+1τ(t)⋅∂y(z,t)∂z=−λ⋅y(z,y),

а начальные условия  принимают вид y(z,0)=y0(z),   z∈0,1.

Обязательное условие:  (t) > 0.

Вводя дополнительное дифференциальное уравнение для новой переменной 

dθdt=1τ(t),

предыдущее дифференциальное уравнение принимает вид:

∂y(z,θ)∂θ+∂y(z,θ)∂z=0.

Используя преобразование Лапласа, получаем решение  в виде

yвых(t)=y(1,θ)=yвх(t−τзап(t))=y(0,  θ−1)  .

Расчет yвых(t) использует  запоминание текущих значений t, yвх(t), θ(t) в стековой таблице (см. таблицу 1.9) и последующую обработку табличных данных.

Таблица 1.9 – Стековая таблица

| Индекс записи | Модельное время t | θ(t) | yвх(t) | yвых(t) | τзап(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | y0 | y0 | τзап0 |
| 1 | t1 | θ1 | y1 | y0 | τзап1 |
| 2 | t2 | θ2 | y2 | y0 | τзап2 |
| … | … | … | … | y0 | … |
| j | tj | θj | yj | y0 | τзапj |
| … | … | … | … | y0 | … |
| k-1 | tk−1 | θk−1<1.0 | yk−1 | y0 | τзап k-1 |
| k | tk | θk=1.0 | yk | y0 | τзапk=tk |
| k+1 | tk+1 | θk+1>1.0 | yk+1 | yвых(tk+1) | τзапk+1 |
| … | … | … | … | … | … |
| m | tm | θm | ym | yвых(tm) | τзапm |
| … | … | … | … | … | … |

При t≤tk значение yвых(t) = yo , а при t>tk  значение yвых(t) определяется с использованием данных таблицы 1.9 по алгоритму tm→θm→θm−1→y(θm−1)≡yвых(t). Последняя процедура (вычисление yвых(t)) проводится с использованием линейной интерполяции данных таблицы 1.9.

Расчет фактического времени запаздывания τзап(t) при u(t)≠0проводится следующим образом:

- при t = t k  значение τзап≡tk;

- при t>tk значение τзап(t) определяется с использованием алгоритма tm→θm(tm)→θm−1→t(θm−1)→τзап(tm)=tm−t(θm−1), причем вычисление t(θm−1) проводится с использованием линейной интерполяции данных таблицы 1.9;

- при 0<t<tk значение τзап(t) вычисляется по соотношению

τзап(tj)=tj+τзап 0⋅(1−θj).

Блок имеет 2 входных и 2 выходных порта.

На 1-ый входной порт подается сигнал, соответствующий значению скалярной субстанции на входе в участок транспортировки.

На 2-ой входной порт подается сигнал, соответствующий значению мгновенного времени переноса скалярной субстанции в пределах участка транспортировки.

На 1-ом выходном порте формируется сигнал, соответствующий значению скалярной субстанции на выходе из участка транспортировки.

На 2-ом выходном порте формируется сигнал, соответствующий значению времени пребывания «метки» скалярной субстанции в пределах участка транспортировки.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор постоянных распада (в секундах);

Во 2-ой диалоговой строке – начальный размер стека.

Примеры заполнения 1-ой строки диалогового окна:

Скалярный вход (нераспадающаяся субстанция)

Диалоговая строка:  0

Скалярный вход (распадающаяся субстанция)

Диалоговая строка:  0.23

Векторный вход (3 распадающиеся субстанции)

Диалоговая строка:  0.23  0.18  0.33 (через пробел)

Примечания:

- По умолчанию данный блок реализует преобразование скалярного входного сигнала для нераспадающейся скалярной субстанции ( = 0).

В качестве примера использования данного блока при  = 0 можно привести задачу о переносе тепла потоком несжимаемой жидкости в трубопроводе постоянного сечения при переменном расходе. В этом случае, например, y(0, t) = Tвх – температура потока на входе в трубопровод, а  y(1, t) = Tвых – температура потока на выходе из трубопровода.

2. По умолчанию в данном блоке начальный размер стека – 1000.

3. Алгоритм численного решения для блока переменного транспортного запаздывания основан на  запоминании значений y(0, t)  в оперативной памяти и последующей линейной интерполяции стековых данных при расчете y(1, t).

1.7.16  Производная с ограничением

Блок векторизован и реализует численное определение производной входного сигнала при наличии «насыщения» по следующему алгоритму:

y(t) = dx(t)/dt ,  если dx(t)/dt <= А;

y(t) = А ,  если dx(t)/dt > А .

Блок имеет 1 входной и 1 выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать параметр А.

Примечание.  Для реализации векторизованной обработки преобразуемые сигналы должны быть «сжаты» в векторный входной сигнал посредством блока Мультиплексор.

1.7.17  Запомнить сигнал

Блок векторизован и реализует запоминание «достоверных» сигналов.

Блок имеет два векторизованных входных порта:

- на 1-ый входной порт блока поступает вектор значений сигналов, которые необходимо запомнить;

- на 2-ой входной порт блока поступает вектор дискретных значений флагов «достоверности» сигналов.

Блок имеет один векторизованный выходной порт, на который поступают последние по времени значения входных сигналов, для которых флаг «достоверности» был отличен от 0 (от нуля).

Размерности входных и выходного сигналов обязательно должны быть одинаковы.

Диалоговое окно блока имеет одну диалоговую строку, в которой необходимо задать число запоминаемых сигналов.

Примечание.  Формирование вектора флагов «достоверности» нужно выполнять с использованием блоков, реализующих операции сравнения и логические операции.

1.7.18  Запомнить время истинного сигнала

Блок векторизован и предназначен для расчета времени, в течение которого сигнал на входе был «истинным» (TRUE).

Блок имеет один векторизованный входной порт.

На вход блока поступает вектор логических значений сигналов.

Блок имеет один векторизованный выходной порт.

На выход блока поступает вектор со значениями времени, в течение которого соответствующий входной логический сигнал является «истиной» (т.е. отличен от 0).

Как только сигнал на входе становится равным 0 (нулю), соответствующий этому сигналу счетчик времени обнуляется.

Диалоговое окно блока имеет одну диалоговую строку, в которой необходимо задать число запоминаемых сигналов.

Примечание:  Формирование вектора логических сигналов «истинности» рекомендуется выполнять с использованием блоков, реализующих операции сравнения и логические операции.

1.7.19  Квантование по уровню

Блок векторизован и реализует следующий алгоритм обработки:

y(t)=d⋅sign(u)⋅floor(|ud|+0.5) ,

где u – входной сигнал блока; y - выходной сигнал блока; d - шаг квантования по уровню;

floor – функция округления до меньшего целого числа; sign – функция знака.

Блок имеет один входной и один выходной порты.

Диалоговое окно блока имеет одну диалоговую строку, в которой необходимо задать  Шаг квантования по уровню.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

Диалоговая строка:  0.01

Векторный вход (одинаковые шаги квантования по уровню)

Диалоговая строка:  N#d (N – размерность входного вектора, d – шаг квантования по уровню)

Векторный вход (разные шаги квантования по уровню)

Диалоговая строка:  0.01  0.05  0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует обработку скалярного входного сигнала.

2. С использованием данного блока несложно реализовать алгоритм обработки сигналов в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП)…