1.8  Библиотека  Логические звенья

1.8.1  Назначение и состав библиотеки  Логические звенья

В данную библиотеку включены блоки, реализующие обработку потоков данных с использованием алгоритмов, основанных на математической логике. Ряд блоков отнесен к этой библиотеке условно.

Библиотека Логические звенья содержит 18 типовых блоков, наименование которых и их графический образ (пиктограмма) приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Состав библиотеки Нелинейные звенья

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Логическое «И» |  |
| 2 | Логическое «ИЛИ» |  |
| 3 | Логическое «НЕ» |  |
| 4 | Логическое «Больше» |  |
| 5 | Логическое «Меньше» |  |
| 6 | Логическое «Больше-равно» |  |
| 7 | Логическое «Меньше-равно» |  |
| 8 | Логическое «Равно» |  |
| 9 | Логическое «Неравно» |  |
| 10 | Универсальный логический блок |  |
| 11 | Логические XOR и NXOR |  |
| 12 | Триггер обычный |  |
| 13 | Триггер с внешним заданием состояния |  |
| 14 | M из N |  |
| 15 | Временное подтверждение |  |
| 16 | Счетчик |  |
| 17 | Один из многих |  |
| 18 | Один из многих по номеру |  |

1.8.2  Логическое «И»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое И:           y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) = 1  и  x2 ( t ) = 1,

иначе  у ( t ) = 0;

Отрицание логического И:     y ( t ) = 0,  если  x1 ( t ) = 1  и  x2 ( t ) = 1,

иначе  у ( t ) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического И

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического И

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического И

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического И

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического И  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.3  Логическое «ИЛИ»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое ИЛИ:           y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) = 1  или  x2 ( t ) = 1,

иначе  у ( t ) = 0;

Отрицание логического ИЛИ:     y ( t ) = 0,  если  x1 ( t ) = 1  или  x2 ( t ) = 1,

иначе  у ( t ) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического ИЛИ

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического ИЛИ

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического ИЛИ

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического ИЛИ

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического ИЛИ  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.4  Логическое «НЕ»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое НЕ:           y ( t ) = 0,   если  x ( t ) = 1, иначе  у ( t ) = 1;

Отрицание логического НЕ:     y ( t ) = 1,  если  x ( t ) = 0, иначе  у ( t ) = 0,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала.

Блок имеет 1 входной порт и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока необходимо в диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического НЕ

Диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

Символьное задание параметров обычного логического НЕ

Диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

Числовое задание параметров отрицания логического НЕ

Диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

Символьное задание параметров отрицания логического НЕ

Диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического НЕ  для векторного сигнала на входном порте.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.5  Логическое «Больше»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое Больше:         y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) > x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 0;

Отрицание логического Больше:   y ( t ) = 0,  если  x1 ( t ) > x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического Больше

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического Больше

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического Больше

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического Больше

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического Больше  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.6  Логическое «Меньше»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое Меньше:         y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) < x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 0;

Отрицание логического Меньше:   y ( t ) = 0,  если  x1 ( t ) < x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического Меньше

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического Меньше

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического Меньше

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического Меньше

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического Меньше  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.7  Логическое «Больше-равно»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое Больше-равно:    y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) >= x2 ( t ), иначе  у (t) = 0;

Отрицание логического Больше-равно: y ( t ) = 0, если  x1 ( t ) >= x2 ( t ), иначе  у (t) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического Больше-равно

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического Больше-равно

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического Больше-равно

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического Больше-равно

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического Больше-равно  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.8  Логическое «Меньше-равно»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое Меньше-равно: y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) <= x2 ( t ), иначе  у (t) = 0;

Отрицание логического Меньше-равно: y ( t ) = 0, если  x1 ( t ) <= x2 ( t ), иначе у (t) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического Меньше-равно

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического Меньше-равно

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического Меньше-равно

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического Меньше-равно

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического Меньше-равно  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.9  Логическое «Равно»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое Равно:         y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) = x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 0;

Отрицание логического Равно:   y ( t ) = 0,  если  x1 ( t ) = x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического Равно

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического Равно

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического Равно

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического Равно

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического Равно  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.10  Логическое «Неравно»

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по алгоритмам:

Обычное логическое Неравно:         y ( t ) = 1,  если  x1 ( t ) <> x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 0;

Отрицание логического Неравно:   y ( t ) = 0,  если  x1 ( t ) <> x2 ( t ), иначе  у ( t ) = 1,

где  у(t) – вектор выходного сигнала; x1(t), x2(t) – векторы входных  сигналов.

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров обычного логического Неравно

1-я диалоговая строка  - 1  0 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Символьное задание параметров обычного логического Неравно

1-я диалоговая строка  - TF (вектор TF - глобальный параметр: TF[2] = [1 0] );

2-я диалоговая строка  - скаляр.

Числовое задание параметров отрицания логического Неравно

1-я диалоговая строка  - 0  1 (через пробел);

2-я диалоговая строка  - вектор.

Символьное задание параметров отрицания логического Неравно

1-я диалоговая строка  - FT (вектор FT - глобальный параметр: FT[2] = [0 1] );

2-я диалоговая строка  - вектор.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического Неравно  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.11 Универсальный логический блок

Блок векторизован и реализует преобразование входных сигналов (скалярных или векторных) по основным алгоритмам логической обработки: И, ИЛИ, Больше, Меньше, Равно, Неравно, Больше-равно, Меньше-равно,

Блок имеет 2 входных порта и 1 выходной порт.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип второго входного порта (скаляр или вектор).

В 3-й диалоговой строке выбрать - Тип операнда (из списка операндов)

После выбора типа операнда и закрытия диалогового окна пиктограмма блока автоматически изменяется на пиктограмму, соответствующую типу операнда.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического И  для векторного сигнала на 1-ом входном порте при скалярном входном сигнале на 2-ом входном порте.

2. При типе второго входного порта вектор проводится поэлементное сравнение сигналов входных векторов.

3. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.8.12  Логические XOR и NXOR

Блок векторизован и реализует преобразование вектора входных сигналов по алгоритмам логических операций XOR и Not XOR.

Блок имеет один векторный вход и один скалярный выход.

Размер вектора входных сигналов произволен, но не может быть меньше 2.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE (истина) и FALSE (ложь).

Во 2-й диалоговой строке выбрать - Тип операнда (XOR или NXOR)

Алгоритм работы блока следующий:

Первый входной сигнал сравнивается со вторым входным сигналом в соответствии с типом операции, заданной в параметрах блока (XOR или Not XOR).

Результатом операции XOR является TRUE, если один из операндов, но не оба вместе, отличны от 0. В противном случае результат равен FALSE.

Результатом операции Not XOR является TRUE, если оба операнда либо отличны от 0, либо равны 0. В противном случае результат равен FALSE.

Результат операций XOR или Not XOR над первыми двумя входными сигналами сравнивается с третьим входным сигналом (если он присутствует) и т. д.

На выход блока посылается скалярное значение, равное результату последней операции XOR или Not XOR в соответствии с заданными Пользователем в параметрах блоках значениями для TRUE и FALSE.

Пример.

Пусть входной вектор x = [1 0 1 0 0 1]. Реализовать алгоритм XOR.

Алгоритм XOR для векторного сигнала из 6 элементов реализуется в 5 этапов:

1-ый этап: Сравниваются 1-ый и 2-ой элементы ==> 1 и 0 ==> 1

2-ый этап: Сравниваются результат 1-го этапа и 3-ий элемент ==> 1 и 1 ==> 0

3-ый этап: Сравниваются результат 2-го этапа и 4-ый элемент ==> 0 и 0 ==> 0

4-ый этап: Сравниваются результат 3-го этапа и 5-ый элемент ==> 0 и 0 ==> 0

5-ый этап: Сравниваются результат 4-го этапа и 6-ой элемент ==> 0 и 1 ==> 1

Примечание. По умолчанию данный блок реализует алгоритм  обычного логического XOR  для векторного сигнала на входном порте.

1.8.13  Триггер обычный

Блок векторизован и реализует преобразование векторов входных логических сигналов по следующему алгоритму:

Еслиx1=0  и  x2=0   ⇒  y - не изменяетсяЕслиx1=1  и  x2=0   ⇒  y=1Еслиx1=0  и  x2=1   ⇒  y=0Еслиx1=1  и  x2=1   ⇒   состояние не определено

где x1,x2 - сигналы на 1-ом и 2-ом входе, соответственно; y – сигнал на выходе блока.

Блок имеет два векторных входа и один векторный выход.

Размерность векторов входных сигналов должна быть одинаковой.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Размерность обрабатываемых векторов (натуральное число N, равное размерности входных векторов)

Во 2-й диалоговой строке выбрать – Начальные условия (начальный вектор выходного сигнала)

Пример.

Пусть входные векторы равны x_1 = [1 0 0]  и  x_2 = [0 1 0].

Вектор начальных условий y(0) = [0 0 0].

Результат обработки ==>  y = [1 0 0].

Примечания:

- По умолчанию данный блок реализует алгоритм обработки скалярных логических сигнала на входных портах.

- Если входные сигналы на обоих входных портах равны 1, то сигнал на выходе блока не изменяется.

1.8.14  Триггер с внешним заданием состояния

Блок векторизован и реализует преобразование векторов входных логических сигналов по следующему алгоритму:

Еслиx1=FALSE  и  x2=FALSE   ⇒  y1  и  y2 - не изменяютсяЕслиx1=TRUE  и  x2=FALSE   ⇒  y1=TRUE,  а  y2=FALSEЕслиx1=FALSE  и  x2=TRUE  ⇒  y1=FALSE,  а  y2=TRUEЕслиx1=TRUE  и  x2=TRUE   ⇒   состояние не определено

где x1,x2 - сигналы на 1-ом и 2-ом входе, соответственно; y1,y2 – сигналы на выходах блока.

Внимание:

В  базовом алгоритме входные и выходные логические сигналы типа TRUE (истина) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 0.

В альтернативных алгоритмах логические сигналы (входные или выходные) типа TRUE (истина) соответствуют 0, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 1.

Блок имеет три векторизованных  входных порта:

1-ый входной порт – для 1-го вектора логических входных сигналов;

2-ой входной порт – для 2-го вектора логических входных сигналов;

3-ий входной порт – для вектора внешних сигналов, задающих начальные состояния.

Блок имеет два векторных выходных порта:

1-ый выходной порт – для 1-го вектора логических выходных сигналов;

2-ой выходной порт – для 2-го вектора логических выходных сигналов.

Размерность всех векторов входных сигналов должна быть одинаковой.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE и FALSE : 1  0 (через пробел) в базовом алгоритме  или  0  1  (через пробел) в альтернативных алгоритмах.

Во 2-й диалоговой строке задать – Размерность обрабатываемых векторов (натуральное число N, равное размерности входных векторов)

Пример.

Реализуется базовый алгоритм обработки: входные и выходные логические сигналы типа TRUE (истина) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 0.

Входные векторы равны: x_1 = [1 0 0]  и  x_2 = [0 1 0].

Вектор начальных условий y(0) = [0 0 0].

Результат обработки ==>  y = [1 0 0].

Примечания:

1. Фактически 2-ой выходной сигнал является отрицанием 1-го выходного сигнала.

2. По умолчанию данный блок реализует обработку скалярных логических сигналов на входных портах.

3. Если входные сигналы на первых двух входных портах равны 1, то сигналы на выходах блока не изменяются.

1.8.15  M из N

Блок векторизован и реализует обработку вектора (векторов) логических входных сигналов по следующему алгоритму:

Если из общего числа N логических входных сигналов М сигналов (или больше) равны TRUE (истина), то выходной сигнал блока равен TRUE. В противном случае выходной сигнал равен FALSE (ложь).

Внимание:

В  базовом алгоритме входные и выходные логические сигналы типа TRUE (истина) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 0.

В альтернативных алгоритмах логические сигналы (входные или выходные) типа TRUE (истина) соответствуют 0, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 1.

Блок имеет один или более векторных входов и один скалярный выход.

Суммарный размер векторов входных сигналов не может быть меньше М.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-ой диалоговой строке задать – Число входов (входных портов).

Во 2-ой диалоговой строке задать – Число входных логических TRUE для подтверждения срабатывания (значение М).

В 3-ей диалоговой строке задать – Значения TRUE для входов:  1 в базовом алгоритме или  0 в альтернативных алгоритмах.

В 4-ой диалоговой строке задать - Значения TRUE, FALSE  для выходов: 1  0 (через пробел) в базовом алгоритме  или  0  1  (через пробел) в альтернативных алгоритмах.

Пример 1.

Реализуется базовый алгоритм обработки: входные и выходные логические сигналы типа TRUE (истина) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 0.

Блок имеет 2 входа.

Входные вектора равны: x_1 = [1 0 1]  и  x_2 = [1 0 0 1]

Результат обработки:

- если заданное значение М =< 4, то выходной сигнал блока будет равен 1;

- если заданное значение М > 4, то выходной сигнал блока будет равен 0.

Пример 2.

Реализуется один из альтернативных алгоритмов обработки: входные логические сигналы типа TRUE (истина) соответствуют 0; выходной логический сигнал типа TRUE  соответствует 1, а выходной логический сигнал типа FALSE (ложь) соответствует 0.

Блок имеет один вход.

Входной вектор равен: x = [1 0 0 1 0 0 1 0 1]

Результат обработки:

- если заданное значение М =< 5, то выходной сигнал блока будет равен 1;

- если заданное значение М > 5, то выходной сигнал блока будет равен 0.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует базовый алгоритм обработки.

2. Данный блок широко используется в системах управления и защиты (СУЗ) ядерных энергетических установок, в которых блок реализует алгоритм «два из трех».

1.8.16  Временное подтверждение

Блок векторизован и реализует временную «выдержку» на изменение типа выходного логического сигнала при изменении типа соответствующего логического сигнала в векторе входных сигналов.

Блок реализует 3 варианта выполнения процедуры временное подтверждение:

Вариант 1   ==>  (опция  Всегда)

Если в процессе моделирования при времени t = t_о какой-то логический сигнал в векторе входа изменил свое значение с FALSE на TRUE (или, наоборот, с TRUE на FALSE) и затем в течение заданного интервала времени dt (времени подтверждения) сигнал не изменяет типа, то при t >= t_о + dt  соответствующий логический выходной сигнал в векторе выхода становится равным TRUE (или, наоборот, равным  FALSE).

Если в течение заданного интервала времени dt (времени подтверждения) логический сигнал на входе снова изменил свое значение с TRUE на FALSE (или, наоборот, с FALSE на TRUE), то при t >= t_о + dt  соответствующий логический выходной сигнал в векторе выхода остается равным FALSE (или, наоборот, равным TRUE).

Внимание:

В  базовом алгоритме входные и выходные логические сигналы типа TRUE (истина) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 0.

В альтернативных алгоритмах логические сигналы (входные или выходные) типа TRUE (истина) соответствуют 0, а логические сигналы типа FALSE (ложь) соответствуют 1.

Вариант 2   ==>  (опция  Вход становится TRUE)

В данном варианте операция временное подтверждение реализуется только при изменении типа логического входного сигнала с FALSE на TRUE.

При изменении типа логического входного сигнала с TRUE на FALSE  происходит мгновенное (без «выдержки») изменение на тип FALSE соответствующего логического выходного сигнала.

Вариант 3   ==>  (опция  Вход становится FALSE)

В данном варианте операция временное подтверждение реализуется только при изменении типа логического входного сигнала с TRUE на FALSE.

При изменении типа логического входного сигнала с FALSE на TRUE  происходит мгновенное (без «выдержки») изменение на тип TRUE соответствующего логического выходного сигнала.

Блок имеет один векторизованный вход и один векторизованный выход.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-ой диалоговой строке задать – Значения TRUE для входов:  1 в базовом алгоритме или  0 в альтернативных алгоритмах.

Во 2-ой диалоговой строке задать – Значения TRUE, FALSE  для выходов: 1  0 (через пробел) в базовом алгоритме  или  0  1  (через пробел) в альтернативных алгоритмах.

В 3-ей диалоговой строке задать – Вектор времен подтверждения (через пробел в секундах).

В 4-ой диалоговой строке выбрать – опцию Подтверждение требуется: Всегда  или  Вход становится TRUE  или  Вход становится FALSE.

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует базовый алгоритм (TRUE  ==> 1,  а FALSE  ==> 0)   и 1-ый вариант реализации процедуры временное подтверждение (Всегда).

2. Данный блок используется в системах автоматического управления для «отсеивания» ложных кратковременных сигналов…

1.8.17  Счетчик

Блок векторизован и реализует обработку вектора действительных входных сигналов по алгоритму одного из следующих вариантов:

Вариант 1   ==>  (опция  Внутри диапазона)

Если в процессе моделирования значение какого-то действительного сигнала в векторе входных сигналов вошло в пределы заданного диапазона [min…max], то к имеющемуся на этот момент времени «показанию счетчика» по этому сигналу добавляется число 1.  Это означает, что соответствующий сигнал в векторном выходном сигнале блока увеличивается на 1.

Вариант 2   ==>  (опция  Вне диапазона)

Если в процессе моделирования значение какого-то действительного сигнала в векторе входных сигналов вышло за пределы заданного диапазона [min…max], то к имеющемуся на этот момент времени «показанию счетчика» по этому сигналу добавляется число 1.  Это означает, что соответствующий сигнал в векторном выходном сигнале блока увеличивается на 1.

Блок имеет один векторизованный вход и один векторизованный выход.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-ой диалоговой строке задать – Размерность обрабатываемого вектора.

Во 2-ой диалоговой строке задать – Нижние пределы диапазонов.

В 3-ей диалоговой строке задать – Верхние пределы диапазонов.

В 4-ой диалоговой строке выбрать – опцию Счетчик, если вход :  Внутри диапазона  или  Вне диапазона.

Примеры заполнения диалогового окна

Численное задание параметров

Размерность обрабатываемого вектора :   4

Нижние пределы диапазонов:   -1  -1.2  -2.5  0.1 (через пробел)

Верхние пределы диапазонов:   1  2  -2  0.2 (через пробел)

Счетчик, если вход:  Внутри диапазона

Символьное задание параметров

Размерность обрабатываемого вектора:  N (значение N=4 задано в окне Глобальных параметров Проекта…)

Нижние пределы диапазонов:   X_min (вектор X_min = [-1  -1.2  -2.5  0.1] задан в окне Глобальных параметров Проекта…)

Верхние пределы диапазонов:  X_max (вектор X_max = [1  2  -2  0.2] задан в окне Глобальных параметров Проекта…)

Счетчик, если вход:  Внутри диапазона

Смешанное задание параметров

Размерность обрабатываемого вектора:  4

Нижние пределы диапазонов:  X_min (вектор X_min = [-1  -1.2  -2.5  0.1] задан в окне Глобальных параметров Проекта…)

Верхние пределы диапазонов:  1  2  -2  0.2 (через пробел)

Счетчик, если вход :  Внутри диапазона

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует обработку скалярного сигнала по алгоритму опции Внутри диапазона.

2. При векторном входе размерности векторов, определяющих нижние и верхние пределы диапазонов должны быть обязательно равны.

1.8.18  Один из многих

Блок векторизован и реализует специальный алгоритм формирования логических сигналов в векторе выхода в зависимости от изменения типа логического сигнала в векторе входа.

Алгоритм работы блока:

До начала процесса моделирования в диалоговом окне блока только один сигнал (например, N-ый) в векторе выхода может быть задан как сигнал типа TRUE (активный), независимо от типа соответствующего (N-го) сигнала в векторе входа. Все остальные выходные сигналы считаются сигналами типа FALSE (неактивный), независимо от типа соответствующих сигналов в векторе входа.

Если в процессе моделирования какой-то логический сигнал (любой, кроме N-го) в векторе входа изменил свой тип с FALSE на TRUE, то соответствующий сигнал в векторе выхода изменяет свой тип на TRUE (активный) и одновременно N-ый сигнал в векторе выхода становится типа FALSE (неактивный).

Внимание:

В  базовом алгоритме входные и выходные логические сигналы типа TRUE (активный) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (неактивный) соответствуют 0.

В альтернативных алгоритмах логические сигналы (входные или выходные) типа TRUE (активный) соответствуют 0, а логические сигналы типа FALSE (неактивный) соответствуют 1.

Блок имеет один векторизованный вход и один векторизованный выход.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE и FALSE : 1  0 (через пробел) в базовом алгоритме  или  0  1  (через пробел) в альтернативных алгоритмах.

Во 2-й диалоговой строке задать – Номер активного сигнала в векторе выхода (число N)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует: базовый алгоритм обработки; выходной сигнал типа TRUE (активный) в векторе выхода – 1 (первый).

2. Данный блок используется при разработке математической модели логики АСУ ТП энергоблоков АЭС с реактором типа ВВЭР, где он реализует, например, логику работы группы кнопок с зависимой фиксацией.  ==>  Блок преобразует входные импульсные сигналы, появляющиеся при нажатии одной из управляющих кнопок на виртуальной панели управления ("Работа", "Резерв" или "Ремонт") в дискретные взаимозависимые сигналы состояния ("Работа", "Резерв" или "Ремонт").

1.8.19  Один из многих по номеру

Блок реализует специальный алгоритм формирования вектора выходных логических сигналов в зависимости от значения входного скалярного сигнала, округленного до целого.

Алгоритм работы блока:

Если в процессе моделирования скалярный  входной сигнал при округлению до целого равен М (1 =< M =< N, где N – размерность вектора выхода), то в векторе выхода тип TRUE (активный) имеет только М-ый сигнал, а все остальные сигналы в векторе выхода соответствуют типу FALSE (неактивный).

Если значение входного скалярного сигнала, округленное до целого, меньше 1 или больше N, то все сигналы в векторе выхода соответствуют типу FALSE.

Внимание:

В  базовом алгоритме выходные логические сигналы типа TRUE (активный) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (неактивный) соответствуют 0.

В альтернативных алгоритмах выходные логические сигналы типа TRUE (активный) соответствуют 0, а логические сигналы типа FALSE (неактивный) соответствуют 1.

Блок имеет один скалярный  вход и один векторный выход.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо:

В 1-й диалоговой строке задать – Значения TRUE и FALSE : 1  0 (через пробел) в базовом алгоритме  или  0  1  (через пробел) в альтернативных алгоритмах.

Во 2-й диалоговой строке задать – Размерность вектора выхода (число N)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует базовый алгоритм обработки: выходные логические сигналы типа TRUE (активный) соответствуют 1, а логические сигналы типа FALSE (неактивный) соответствуют 0.

2. Данный блок используется при разработке математической модели логики АСУ ТП энергоблоков АЭС с реактором типа ВВЭР, где он реализует, например, логику работы группы кнопок с зависимой фиксацией.