1.9  Библиотека  Функции математические

1.9.1  Назначение и состав библиотеки Функции математические

К данной библиотеке отнесены типовые блоки, реализующие функциональные преобразования входных сигналов.

Библиотека Функции математические содержит 20 типовых блоков, наименование которых и их изображения в структурной схеме (пиктограммы) приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Состав библиотеки Функции математические

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель |  |
| 2 | Линейная функция |  |
| 3 | Квадратичная функция |  |
| 4 | Полиномная функция |  |
| 5 | Гиперболическая функция |  |
| 6 | Экспонента |  |
| 7 | Синус |  |
| 8 | Арксинус |  |
| 9 | Арккосинус |  |
| 10 | Арктангенс |  |
| 11 | Арккотангенс |  |
| 12 | Синус гиперболический |  |
| 13 | Косинус гиперболический |  |
| 14 | Тангенс гиперболический |  |
| 15 | Котангенс гиперболический |  |
| 16 | Степенная функция |  |
| 17 | Показательная функция |  |
| 18 | Показательнo-степенная функция |  |
| 19 | Логарифм натуральный |  |
| 20 | # Логарифм десятичный |  |

1.10.2  Усилитель

Блок векторизован и реализует функцию усиления мгновенного  значения  входного сигнала (скалярного или векторного):

у ( t ) = K * x ( t ) ,

где  у(t)  - вектор выходного сигнала; x(t)  - вектор входного  сигнала; K  - коэффициент усиления.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициент K;

Примеры заполнения диалогового окна:

Численный вид задания К (одинаковое усиление по всем “жилам”)

Диалоговая строка  -    2.3

Символьный вид задания К (одинаковое усиление по “жилам”)

Диалоговая строка  -    k1

Примечание. По умолчанию данный блок реализует усиление входного сигнала любого типа (скалярного или векторного) при К = 1.

1.9.2  Линейная функция

Блок векторизован и реализует линейное преобразование входного сигнала (скалярного или векторного):

y ( t ) = a0 + a1 * x ( t ),

где   y(t) – вектор выходного сигнала;  x(t) – вектор входного сигнала.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты прямой a0 и a1 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - а11 а12 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 5 а2 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует линейное преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами а0 = 0 и а1 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.3  Квадратичная функция

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = a0 + a1 * x ( t ) + a2 * x ( t )^2,

где  y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, а2 – коэффициенты параболы.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты параболы a0, a1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 2 4 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - а11 а12 а13 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 5 а1 3 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует квадратичное преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами а0 = 0, а1 = 0 и а2 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.4  Полиномная функция

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = a0 + a1 * x ( t ) + a2 * x ( t )^2 + ...+ aN * x ( t )^N,

где y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, …аN – коэффициенты полинома.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты полинома a0, a1, а2… аN (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 2 4 1 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - а11 а12 а13 а14 а15 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 5 а1 3 а3 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует квадратичное преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами а0 = 0, а1 = 0, а2 = 0 и а3 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.5  Гиперболическая функция

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = K / [ x ( t ) + EPS],

где   y(t) – вектор выходного сигнала;  x(t) – вектор входного сигнала; K – коэффициенты усиления;  EPS – "добавка".

Желательное условие: x(t)  0.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициент усиления К и "добавку" EPS (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 0.001 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - K1 eps1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - K2 0.01 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует гиперболическое преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами К = 1 и EPS = 0.01.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.6  Экспонента

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = a0 * exp [ a1 * x ( t ) + a2 ],

где y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, а2 – коэффициенты преобразования.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, а1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 0 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - а1 b1  eps1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - a2 0.1 0 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует гиперболическое преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.7  Синус

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = A * sin [w * x ( t ) + f ],

где  y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; A – амплитуда;    w – частота в рад./c; f – фаза в рад.

Если f = 0, то блок реализует преобразование "по синусу", если f = pi/2 - "по косинусу".

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать Амплитуду А, Частоту w и Фазу f (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 0 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - а1 w1  f1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (преобразование "по косинусу" по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - a2 0.1 pi/2 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами A = 1, w = 1 и f = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.8  Арксинус

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * arcsin [а1 * x ( t ) + а2 ],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, а2 – коэффициенты преобразования.

Обязательное условие: abs[a1*x(t) + a2]  1.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, а1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 0 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y0 k0  d0 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y1 1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.9  Арккосинус

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * arccos [а1 * x ( t ) + а2 ],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, а2 – коэффициенты преобразования.

Обязательное условие: abs[a1*x(t) + a2]  1.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, а1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 0 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y0  k0  d0 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y1 1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.10  Арктангенс

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * arctg [а1 * x ( t ) + а2 ],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, а2 – коэффициенты преобразования.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, а1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 0 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y0 k0  d0 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y1 1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.11  Арккотангенс

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * arcctg [а1 * x ( t ) + а2 ],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, а2 – коэффициенты преобразования.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, а1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 1 1 0 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y0 k0  d0 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - y1 1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.12  Синус гиперболический

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * sh [а1 * x ( t )],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1 – коэффициенты преобразования.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0 и а1 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 2 1 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k0 k1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k1 1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1 и a2 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.13  Косинус гиперболический

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * ch [а1 * x ( t )],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1 – коэффициенты преобразования.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0 и а1 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 2 1 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k0 k1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1 и a1 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.14  Тангенс гиперболический

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * th [а1 * x ( t )],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1 – коэффициенты преобразования.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0 и а1 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 2 1 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k0 k1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1 и a1 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.15  Котангенс гиперболический

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * cth [а1 * x ( t )],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1 – коэффициенты преобразования.

Обязательное условие: abs[a1*x(t)] > 0.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0 и а1 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 2 1 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k0 k1 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k1 0.1 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1 и a1 = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.16  Степенная функция

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = x ( t ) ^ a,

где y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а – показатель степени.

Обязательное условие: x(t) > 0.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать показатель степени а.

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметра (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 0.8

Символьное задание параметра (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - m

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметром a = 1.

2. Именованный параметр задается как глобальный посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.17  Показательная функция

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а ^ [b * x ( t )],

где y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а – основание показательной функции; b – коэффициент.

Обязательное условие: a > 0.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   -  коэффициент b;

Во 2-ой диалоговой строке – основание показательной функции а;

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

1-я диалоговая строка  - 2

2-я диалоговая строка  - 2.3

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

1-я диалоговая строка  - b0

2-я диалоговая строка  - a0

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

1-я диалоговая строка  - b0

2-я диалоговая строка  - 2

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами b = 1 и a = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.18  Показательнo-степенная функция

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а * x1 ( t ) ^ [b * x2 ( t )],

где y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а, b – коэффициенты преобразования.

Обязательное условие: x1(t) > 0.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   -  коэффициент a;

Во 2-ой диалоговой строке – коэффициент b;

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

1-я диалоговая строка  - 2

2-я диалоговая строка  - 2.3

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

1-я диалоговая строка  - a0

2-я диалоговая строка  - b0

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

1-я диалоговая строка  - a0

2-я диалоговая строка  - 2

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a = 1 и b = 1.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.19  Логарифм натуральный

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * ln [а1 * x ( t ) + a2],

где y(t) – вектор выходного сигнала; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, a2 – коэффициенты преобразования.

Обязательное условие: a1*x(t) + a2 > 0.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, a1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 2 1 3 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k0 k1 k2 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - p1 0.1 0.2 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.9.20  Логарифм десятичный

Блок векторизован и реализует преобразование входного сигнала (скалярного или векторного) по алгоритму:

y ( t ) = а0 * lg [а1 * x ( t ) + a2],

где y(t) – вектор выходного сигнала в рад.; x(t) – вектор входного сигнала; а0, а1, a2 – коэффициенты преобразования.

Обязательное условие: a1*x(t) + a2 > 0.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать коэффициенты преобразования а0, a1 и а2 (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Числовое задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - 2 1 3 (через пробел)

Символьное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - k0 k1 k2 (через пробел)

Смешанное задание параметров (одинаковое преобразование по всем “жилам”)

Диалоговая строка  - p1 0.1 0.2 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует преобразование входного сигнала  (скалярного или векторного) с параметрами a0 = 1, a1 = 1 и a2 = 0.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.