1.10  Библиотека Ключи

1.10.1  Структура и состав библиотеки Ключи

Блоки библиотеки Ключи предназначены для реализации операций типа замкнут/разомкнут в линиях связи структурной схемы Проекта (задачи).

Библиотека Ключи содержит 10 типовых блоков, наименование которых и их графический образ в структурной схеме (пиктограмма) приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Состав библиотеки Ключи

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ управляющий |  |
| 2 | Ключ-1A |  |
| 3 | Ключ-2A |  |
| 4 | Ключ-3A |  |
| 5 | Ключ-4A |  |
| 6 | Ключ-5Т |  |
| 7 | Ключ-6Т |  |
| 8 | Ключ-7Т |  |
| 9 | Ключ-8Т |  |
| 10 | Ключ интегратора |  |

Необходимо заметить, что блок Ключ управляющий имеет два визуальных образа: для замкнутого и разомкнутого состояний.

1.10.2  Ключ управляющий

Блок векторизован и реализует функции управляющего ключа, замыкающего или размыкающего линии связи на структурной схеме.

Положение ключа устанавливается в процессе формирования структурной схемы или оперативно переключается Пользователем в режиме "on-line" при моделировании динамического процесса (2-х кратный щелчок левой клавиши «мыши» по изображению блока в структурной схеме).

Блок имеет 2 состояния: замкнутое или разомкнутое, контролируемое визуально по изображению блока на структурной схеме.

Цвет пиктограммы блока в замкнутом состоянии - синий, а в разомкнутом состоянии – красный.

В замкнутом состоянии сигналы на входе и выходе блока равны, а в разомкнутом состоянии сигнал (сигналы) на выходе блока равен (равны) нулю.

Для работы блока параметры не требуются.

Примечание. По умолчанию блок имеет замкнутое состояние.

1.10.3  Ключ-1A

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y ( t ) = Y0, если  x ( t ) < К;

y ( t ) = x ( t ), если  x ( t ) >= К,

где  x(t)   - вектор входных сигналов;

y(t)  -  вектор выходных сигналов;

К      -  вектор "порогов" (параметров уставок);

Y0   - вектор выходных сигналов блока при входных сигналах, меньших пороговых значений.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – вектор пороговых значений К (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – вектор выходных сигналов блока Y0, при входных сигналах, меньших пороговых значений (через пробел).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

1-я диалоговая строка  -    0.5

2-я диалоговая строка  -    0

Векторный входной сигнал (3 сигнала)

1-я диалоговая строка  -    0.5  1.2  2.5 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    0.5  0  1.5 (через пробел)

Векторный входной сигнал (3 сигнала) и символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    К1  К2  К3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    y1  y2  0 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.4  Ключ-2A

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y1 ( t ) = x ( t ),  если  x ( t ) >= К;

y1 ( t ) = Y0,      если  x ( t )  <  К;

y2 ( t ) =  x ( t ), если  x ( t )  <  К;

y2 ( t ) = Y0,      если  x ( t ) >= К,

где x(t)     -  вектор входных сигналов;

y1(t)    -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте;

y2(t)  -  вектор сигналов на 2-ом выходном порте;

К   - вектор пороговых значений (уставок), определяющих условия перекоммутации сигналов на выходных портах блока;

Y0  -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений К  или  вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений К.

Количество портов: 1 входной и 2 выходных.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке       – вектор пороговых значений К (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – вектор сигналов Y0 (через пробел) на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений К  или, соответственно,  вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений К.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

1-я диалоговая строка  -    0.2

2-я диалоговая строка  -    0

Векторный входной сигнал (2 сигнала)

1-я диалоговая строка  -    0.2  0.5 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    0  0.5    (через пробел)

Векторный входной сигнал (2 сигнала) и символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    К11  К12   (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    К21  К22   (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.5  Ключ-3A

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y1 ( t ) = x ( t ),  если  x ( t ) <= К1;

y1 ( t ) = Y10,     если  x ( t )  >  К1;

y2 ( t ) =  x ( t ), если  x ( t )  >  К2;

y2 ( t ) = Y20,     если  x ( t ) <= К2,

где x(t)     -  вектор входных сигналов;

y1(t)    -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте;

y2(t)  -  вектор сигналов на 2-ом выходном порте;

К1, K2 - векторы пороговых значений (уставок), определяющих условия перекоммутации сигналов на выходных портах блока;

Y10   -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений К1;

Y20   -  вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений К2.

Количество портов: 1 входной и 2 выходных.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – вектор пороговых значений К1 (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – вектор пороговых значений К2 (через пробел);

В 3-ей диалоговой строке – вектор сигналов Y10 (через пробел) на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений К1;

В 4-ой диалоговой строке – вектор сигналов Y20 (через пробел) на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений К2.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

1-я диалоговая строка  -    0.2

2-я диалоговая строка  -    0.5

3-я диалоговая строка  -    0.2

4-я диалоговая строка  -    0

Векторный входной сигнал (2 сигнала)

1-я диалоговая строка  -    0.2 0.5 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    0.3 0.7 (через пробел)

3-я диалоговая строка  -    0 0 (через пробел)

4-я диалоговая строка  -    0.3 0.7 (через пробел)

Векторный входной сигнал (2 сигнала) и символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    К11 К12   (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    К21 К22   (через пробел)

3-я диалоговая строка  -    y11 y12   (через пробел)

4-я диалоговая строка  -    y21 y22   (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.6  Ключ-4A

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y ( t ) = x1 ( t ),  если  x2 ( t )   < К;

y ( t ) = x3 ( t ),  если  x2 ( t ) >= К,

где  x1(t)     -  вектор входных сигналов на 1-ом входном порте;

x2(t)     -  вектор управляющих сигналов на 2-ом входном порте;

x3(t)     -  вектор входных сигналов на 3-ом входном порте;

y(t)       -  вектор сигналов на выходном порте;

К      - вектор пороговых значений управляющих сигналов (обычно логических уставок), определяющих условия перекоммутации входных сигналов на выход блока;

Количество портов: 3 входных и 1 выходной.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке – вектор пороговых значений управляющих сигналов К (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – выбрать тип управляющих сигналов (Скаляр или Вектор).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

1-я диалоговая строка  -    0.2

2-я диалоговая строка  -    Скаляр

Векторный входной сигнал (2 сигнала)

1-я диалоговая строка  -    0.2  0.5 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    Вектор

Векторный входной сигнал (2 сигнала) и символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    К1  К2   (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    Вектор

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярные входные сигналы.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.7  Ключ-5T

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y ( t ) = Y0,      если  t < Т0;

y ( t ) = x ( t ), если  t >=Т0,

где  x(t)   - вектор входных сигналов;

y(t)  -  вектор выходных сигналов;

Т0    - вектор времен “замыкания” соответствующих входов и выходов;

Y0    - вектор выходных сигналов блока при временах, меньших Т0.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – вектор времен Т0 (через пробел), при которых происходит “замыкание” соответствующих входов и выходов;

Во 2-ой диалоговой строке – вектор выходных сигналов Y0 (через пробел) блока при временах, меньших Т0.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

1-я диалоговая строка  -    0.5

2-я диалоговая строка  -    0

Векторный входной сигнал (3 сигнала)

1-я диалоговая строка  -    0.5  1.2  2.5 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    0  0  1.5       (через пробел)

Векторный входной сигнал (3 сигнала) и символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    К1  К2  К3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    y1  y2  0   (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.8  Ключ-6T

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y1 ( t ) = x ( t ),  если t  <  x ( t );

y1 ( t ) = Y0,      если t >= x ( t );

y2 ( t ) = Y0,      если t  <  x ( t );

y2 ( t ) = x ( t ),  если t >= x ( t ).

где  x(t)     -  вектор входных сигналов;

y1(t)  -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте;

y2(t)  -  вектор сигналов на 2-ом выходном порте;

Y0  - вектор сигналов на 1-ом выходном порте блока при t >= x(t) и, соответственно, вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока при t < x(t).

Количество портов: 1 входной и 2 выходных.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать вектор Y0 (через пробел), соответствующий сигналам на 1-ом выходном порте блока при t >= x(t) и, соответственно, сигналам на 2-ом выходном порте блока при t < x(t).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

Диалоговая строка  -    0.5

Векторный входной сигнал (3 сигнала)

Диалоговая строка  -    0.5  1.2  2.5 (через пробел)

Векторный входной сигнал (3 сигнала) и символьное задание параметров

Диалоговая строка  -    Y1  Y2  Y3 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.9  Ключ-7T

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y1 ( t ) = x ( t ),  если t  <  Т10;

y1 ( t ) = Y10,     если t >= Т10;

y2 ( t ) = Y20,     если t  < Т20;

y2 ( t ) = x ( t ),  если t >= Т20;

где  x(t)     -  вектор входных сигналов;

y1(t)  -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте;

y2(t)  -  вектор сигналов на 2-ом выходном порте;

Y10   -  вектор сигналов на 1-ом выходном порте блока при t >= Т10;

Y20   -  вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока при t =< Т20.

Количество портов: 1 входной и 2 выходных.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – вектор времен переключения Т10 (через пробел);

Во 2-ой диалоговой строке – вектор времен переключения Т20 (через пробел);

В 3-ей диалоговой строке  – вектор Y10 (через пробел), соответствующий сигналам на 1-ом выходном порте блока при t >= T10;

В 4-ой диалоговой строке  – вектор Y20 (через пробел), соответствующий сигналам на 2-ом выходном порте блока при t =< T20;

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

1-я диалоговая строка  -    2

2-я диалоговая строка  -    5

3-я диалоговая строка  -    1

4-я диалоговая строка  -    0

Векторный входной сигнал (2 сигнала)

1-я диалоговая строка  -    2  5 (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    3  7 (через пробел)

3-я диалоговая строка  -    0  0 (через пробел)

4-я диалоговая строка  -    2  3 (через пробел)

Векторный входной сигнал (2 сигнала) и символьное задание параметров

1-я диалоговая строка  -    T11  T12   (через пробел)

2-я диалоговая строка  -    T21  T22   (через пробел)

3-я диалоговая строка  -    y11  y12   (через пробел)

4-я диалоговая строка  -    y21  y22   (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.10  Ключ-8T

Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:

y ( t ) = x1 ( t ),  если t  <  Т0;

y ( t ) = x2 ( t ),  если t >= Т0,

где  x1(t)  - вектор сигналов на 1-ом входном порте;

х2(t)  - вектор сигналов на 1-ом входном порте;

y(t)   -  вектор сигналов на выходном порте;

Т0    -  вектор времен перекоммутации входов с выходом блока.

Количество портов: 2 входных и 1 выходной.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать вектор Т0 в секундах (через пробел), соответствующий временам перекоммутации входов с выходом блока.

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный входной сигнал

Диалоговая строка  -    5

Векторный входной сигнал (3 сигнала)

Диалоговая строка  -    5  12  25 (через пробел)

Векторный входной сигнал (3 сигнала) и символьное задание параметров

Диалоговая строка  -    Y1  Y2  Y3 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию данный блок преобразует скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.

1.10.11  Ключ интегратора

Блок реализует функцию управляемого ключа для интегрирующего привода (типа интегратора или инерционно-интегрирующего звена) по следующему алгоритму:

y ( t ) = x1 ( t ),  если a1 < x2 ( t ) < a2;

y ( t ) = 0,  если x2 ( t ) <= a1  и  x1 ( t ) <= 0,

или   x2 ( t ) >= a2  и x1 ( t ) >= 0;

y ( t ) = x1 ( t ),  если x2 ( t ) <= a1  и  x1 ( t ) > 0,

или   x2 ( t ) >= a2  и x1 ( t ) < 0,

где  x1(t) - сигнал на 1-ый вход блока;

x2(t) - управляющий сигнал на 2-ой вход блока (с выхода интегратора, расположенного последовательно за данным блоком);

y(t)  - сигнал на выходе блока (на входе в интегратор).

Внимание.  Коэффициент усиления интегратора К > 0.

Количество портов: 2 входных и 1 выходной.

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы блока в диалоговой строке необходимо задать параметры а1 и а2 (через пробел), соответствующие, например (условно), положениям нижнего и верхнего концевиков, соответственно.

Примеры заполнения диалогового окна:

Численный вид задания параметров

Диалоговая строка  -    0.01  0.99 (через пробел)

Символьный вид задания параметров

Диалоговая строка  -    Ymin  Ymax (через пробел)

Примечания:

1. Данный блок преобразует только скалярный входной сигнал.

2. Именованные параметры задаются как глобальные посредством Интерпретатора математических функций.