1.11  Библиотека Дискретные звенья

1.11.1  Структура и состав библиотеки Дискретные звенья

В данную библиотеку включены типовые блоки, динамика которых описывается дискретными передаточными функциями и линейными разностными (т.е. дискретными во времени) уравнениями состояния.

Библиотека Дискретные звенья содержит 11 типовых блоков, наименование которых и их графический образ (пиктограмма) приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Состав библиотеки Дискретные звенья

| № | Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Задержка на шаг интегрирования |  |
| 2 | ## Экстраполятор нулевого порядка |  |
| 3 | ### Запаздывание дискретное |  |
| 4 | - Дискретная передаточная функция общего вида |  |
| 5 | # Дискретная передаточная функция от обратного аргумента |  |
| 6 | - Дискретный ПИД- регулятор |  |
| 7 | Дискретные переменные состояния |  |
| 8 | Дифференцирование дискретное |  |
| 9 | Разность нулевого порядка |  |
| 10 | Дискретное апериодическое звено 1-го порядка |  |
| 11 | Дискретное инерционно-дифференцирующее звено |  |
| 12 | Параметры "горячей" линии |  |

## 1.11.2  Задержка на шаг интегрирования

Блок векторизован и реализует задержку входного сигнала на один шаг интегрирования.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - Да (если блок используется для развязки алгебраических петель)  или Нет (в противном случае);

Во 2-ой диалоговой строке - вектор начальных условий Y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я диалоговая строка:   Да

2-я диалоговая строка:   1.5

Векторный вход (одинаковые начальные условия)

1-я диалоговая строка:   Да

2-я диалоговая строка:   3#1.5

Векторный вход (разные начальные условия)

1-я диалоговая строка:   Да

2-я диалоговая строка:   1.5  0  2.4 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует задержку скалярного входного сигнала.

1.11.3  Экстраполятор нулевого порядка

Блок векторизован и реализует экстраполяцию нулевого порядка:

y(t) = u(t[k]),

где y(t) - значение выходного сигнала в текущий момент модельного времени, u(t[k]) - значение входного сигнала в последний момент дискретизации t[k].

Диалоговое окно блока имеет 1 диалоговую строку.

Для работы в диалоговой строке необходимо задать период квантования T = t[k]-t[k-1].

Пример заполнения диалогового окна:

Диалоговая строка:  0.1

Примечания:

1. По умолчанию данный блок реализует экстраполяцию скалярного входного сигнала.

2. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

1.11.4  Запаздывание дискретное

Блок реализует дискретное запаздывание входного сигнала на один период квантования:

y(t) = u(t[k-1]),

где y(t) - значение выходного сигнала в текущий момент модельного времени, u(t[k-1]) - значение входного сигнала в предпоследний момент дискретизации t[k-1].

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - период квантования T = t[k]-t[k-1];

Во 2-ой диалоговой строке - начальное условие Y(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я диалоговая строка:  0.1

2-я диалоговая строка:  0

Примечание. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

- 1.11.5  Дискретная передаточная функция общего вида

Блок реализует дискретную передаточную функцию:

b0+b1*z+b2*z^2+....+bm*z^m

W(z) =  ------------------------------------------

a0+a1*z+a2*z^2+....+an*z^n

Обязательные условия: m ≤ n и  an ≠  0.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - коэффициенты числителя bj;

Во 2-ой диалоговой строке - коэффициенты знаменателя ai;

В 3-ой диалоговой строке   - период квантования T;

В 4-ей диалоговой строке   - начальное условие  Y(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я диалоговая строка:  1  0.5  2 (m = 2)

2-я диалоговая строка:  1  4  2  3  1 (n = 4)

3-я диалоговая строка:  0.01

4-я диалоговая строка:  2.5

Примечания:

1. Коэффициенты bj и ai вводятся (через пробел) по возрастающим степеням z.

2. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

- 1.11.6  Дискретная передаточная функция от обратного аргумента

Блок реализует дискретную передаточную функцию:

b0+b1*z^-1+b2*z^-2+....+bm*z^-m

W(1/z) =  -----------------------------------------------

a0+a1*z^-1+a2*z^-2+....+an*z^-n

Обязательное условие: a0 ≠ 0.

Диалоговое окно блока имеет 4 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - коэффициенты числителя bj;

Во 2-ой диалоговой строке - коэффициенты знаменателя ai;

В 3-ой диалоговой строке   - период квантования T;

В 4-ей диалоговой строке   - начальное условие  Y(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я диалоговая строка:   1  0.5  2 (m = 2)

2-я диалоговая строка:   1  4  2  3  1 (n = 4)

3-я диалоговая строка:   0.01

4-я диалоговая строка:   2.5

Примечания:

1. Коэффициенты bj и ai вводятся (через пробел) по убывающим степеням z.

2. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

- 1.11.7  Дискретный ПИД- регулятор

Блок реализует передаточную функцию дискретного ПИД-регулятора:

T z               z - 1

W(z)  =  Kp +  Ki  ---------  +  Kd ------- ,

z - 1               T z

где Kp, Ki, Kd - пропорциональная, интегральная и дифференциальная составляющие; T - период квантования.

Диалоговое окно блока имеет 5 диалоговых строк.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо  задать:

В 1-ой диалоговой строке   - коэффициент Kp;

Во 2-ой диалоговой строке - коэффициент Ki;

В 3-ой диалоговой строке   - коэффициент Kd;

В 4-ой диалоговой строке   - период квантования T;

В 5-ей диалоговой строке   - начальное условие  Y(0).

Пример заполнения диалогового окна:

1-я диалоговая строка:   4.5

2-я диалоговая строка:   1.2

3-я диалоговая строка:   10

4-я диалоговая строка:   0.02

5-я диалоговая строка:   - 0.5

Примечание. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

- 1.11.8  Дискретные переменные состояния

Блок реализует описание многомерной линейной дискретной системы в матричной форме:

x[k+1] = Ax[k] + Bu[k];

y[k]    =  Cx[k] + Du[k],

где A, B, C, D - матрицы: собственная, входа, выхода и обхода, соответственно;

x -вектор переменных состояния, [Nx];

u - вектор входа, [Nu];

y - вектор выхода, [Ny].

Размерность матрицы А – [Nx*Nx].

Размерность матрицы B – [Nu*Nx].

Размерность матрицы C – [Nx*Ny].

Размерность матрицы D – [Nu*Ny].

1-е число в квадратных скобках – количество столбцов,

2-е число – количество строк.

Обязательное условие: Nx ≥ Ny

Вход и выход блока - векторные сигналы, размерностью Nu и Ny, соответственно.

Диалоговое окно блока имеет 9 диалоговых строк.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   – число переменных состояний  Nx;

Во 2-ой диалоговой строке – число входных воздействий Nu;

В 3-ей диалоговой строке  – число выходов Ny;

В 4-ой диалоговой строке  – собственную матрицу А, [Nx*Nx];

В 5-ой диалоговой строке  – матрицу входа В, [Nu*Nx];

В 6-ой диалоговой строке  – матрицу выхода С, [Nx*Ny];

В 7-ой диалоговой строке  – матрицу обхода D, [Nu*Ny];

В 8-ой диалоговой строке  – вектор начальных условий хi(0) при t = 0, [Nx];

В 9-ой диалоговой строке   - период квантования T.

ВНИМАНИЕ!   Матрицы A, B, C и D задаются по СТОЛБЦАМ, а не по СТРОКАМ!!!

Пример заполнения диалогового окна:

1-я диалоговая строка:   3

2-я диалоговая строка:   2

3-я диалоговая строка:   2

4-я диалоговая строка:   (0 0 -2)(1 –4 -1)(0 1 -3)   (без пробела между скобками)

5-я диалоговая строка:   (0 1 0)(0 0 2)      (без пробела между скобками)

6-я диалоговая строка:   (1 -1)(1 2)(1 0)   (без пробела между скобками)

7-я диалоговая строка:   (0 0)(0 0)           (без пробела между скобками)

8-я диалоговая строка:   0 0 0    (нулевые начальные условия)

9-я диалоговая строка:   0.03

Примечания:

1. По умолчанию входной сигнал блока – скалярный сигнал, зависящий от времени.

2. Если блок имеет 1 вход (Nu = 1) и 1 выход (Ny = 1), D = 0 и, соответственно, 7-я диалоговая строка – (0).

3. В “сборе” матрицы A, В, C и D образуют “прямоугольник”, размерностью:

- строк - (Nx+Ny);

- столбцов - (Nx+Nu).

4. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

1.11.9  Дифференцирование дискретное

Блок векторизован и реализует численное определение производной по формуле

u(t[k]) - u(t[k-1])

y(t) = ----------------------- ,

t[k] - t[k-1]

где y(t) - значение выходного сигнала в текущий момент модельного времени, u(t[k]) и u(t[k-1]) - значения входного сигнала в последний и предпоследний моменты дискретизации t[k] и t[k-1].

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - период дискретизации T = t[k]-t[k-1];

Во 2-ой диалоговой строке - вектор начальных условий Y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я диалоговая строка:   0.02

2-я диалоговая строка:   1.5

Векторный вход (одинаковые начальные условия)

1-я диалоговая строка:   0.02

2-я диалоговая строка:   3#1.5

Векторный вход (разные начальные условия)

1-я диалоговая строка:   0.02

2-я диалоговая строка:   1.5  0  2.4 (через пробел)

Примечания:

1. По умолчанию блок реализует дифференцирование скалярного входного сигнала.

2. Для правильной работы данного блока необходимо задать максимальный шаг интегрирования не больше, чем T/2. При интегрировании с постоянным шагом рекомендуется задать шаг таким, чтобы период квантования был кратен шагу интегрирования (T = k*h).

1.11.10  Разность нулевого порядка

Блок векторизован и реализует вычисление разности 1-го порядка по формуле

y(t) =  u(t) - u(t - dt) ,

где y(t) - значение выходного сигнала в текущий момент модельного времени; u(t-dt) - значения входного сигнала на предыдущем шаге интегрирования; dt – текущий шаг интегрирования.

Диалоговое окно блока имеет 2 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке - Да (если блок используется для развязки алгебраических петель)  или Нет (в противном случае);

Во 2-ой диалоговой строке - вектор начальных условий Y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я диалоговая строка:   Да

2-я диалоговая строка:   1.5

Векторный вход (одинаковые начальные условия)

1-я диалоговая строка:   Да

2-я диалоговая строка:   3#1.5

Векторный вход (разные начальные условия)

1-я диалоговая строка:   Да

2-я диалоговая строка:   1.5  0  2.4 (через пробел)

Примечание. По умолчанию блок реализует задержку скалярного входного сигнала.

1.11.11  Дискретное апериодическое звено 1-го порядка

Блок векторизован и реализует дискретную математическую модель апериодического звена 1-го порядка, непрерывная математическая модель динамики которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T⋅y'(t)+y(t)=K⋅x(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока; T - постоянная времени; K - коэффициент усиления.

Алгоритм блока реализует вычисление выходного сигнала в дискретные моменты времени (на каждом шаге интегрирования, в том числе и на плохом)  по соотношению:

yk+1=K⋅xk+1+(yk−K⋅xk+1)⋅exp(−Δtk+1T),

где   yk - значение сигнала на выходе блока на k-том шаге интегрирования;

xk+1 - значение сигнала на входе в блок на (k+1)-ом шаге интегрирования;

Δtk+1 - текущий шаг интегрирования.

Обязательное условие:  T < > 0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор коэффициентов K;

Во 2-ой диалоговой строке - вектор постоянных времени Т (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке  - вектор начальных условий y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я диалоговая строка  - 2.3

2-я диалоговая строка  - 6.5

3-я диалоговая строка  -  0

Векторный вход (3 одинаковых звена)

1-я диалоговая строка  - 3#2.3

2-я диалоговая строка  - 3#6.5

3-я диалоговая строка  - 3#1

Векторный вход (3 разных звена)

1-я диалоговая строка  - 2.3 1.8 3.3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  - 6.5 5.1 2.4 (через пробел)

3-я диалоговая строка  - 0 1.2 0.5 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала.

1.11.12  Дискретное инерционно-дифференцирующее звено

Блок векторизован и реализует дискретную математическую модель инерционно-дифференцирующего звена, непрерывная математическая модель динамики которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида:

T⋅y'(t)+y(t)=K⋅x'(t),

где x(t) – входной сигнал в блок;  y(t) – выходной сигнал из блока; Т, К – постоянные времени.

Алгоритм блока реализует вычисление выходного сигнала в дискретные моменты времени (на каждом шаге интегрирования, в том числе и на плохом)  по следующему соотношению:

yk+1=[yk+KT⋅(xk+1−xk)]⋅exp(−Δtk+1T),

где   xk , yk  - значения сигналов на входе и выходе блока на k-том шаге интегрирования;

xk+1   - значение сигнала на входе в блок на (k+1)-ом шаге интегрирования;

Δtk+1 - текущий шаг интегрирования.

Обязательное условие:  T  0.

Диалоговое окно блока имеет 3 диалоговые строки.

Для работы блока в диалоговых строках необходимо задать:

В 1-ой диалоговой строке   - вектор коэффициентов K;

Во 2-ой диалоговой строке - вектор постоянных времени Т (в секундах);

В 3-ей диалоговой строке  - вектор начальных условий y(0).

Примеры заполнения диалогового окна:

Скалярный вход

1-я диалоговая строка  - 2.3

2-я диалоговая строка  - 6.5

3-я диалоговая строка  -  0

Векторный вход (3 одинаковых звена)

1-я диалоговая строка  - 3#2.3

2-я диалоговая строка  - 3#6.5

3-я диалоговая строка  - 3#1

Векторный вход (3 разных звена)

1-я диалоговая строка  - 2.3 1.8 3.3 (через пробел)

2-я диалоговая строка  - 6.5 5.1 2.4 (через пробел)

3-я диалоговая строка  - 0 1.2 0.5 (через пробел)

Примечание. По умолчанию данный блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала.