4  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА КИНЕТИКА НЕЙТРОНОВ

4.1  Назначение и состав библиотеки Кинетика нейтронов

Блоки библиотеки Кинетика нейтронов описывают нейтронно-кинетические процессы в ядерном реакторе в точечном односкоростном приближении с n-группами запаздывающих нейтронов.

Библиотека Кинетика нейтронов содержит два типовых блоков, наименование которых и их графический образ в структурной схеме приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Состав библиотеки Кинетика нейтронов

| Наименование блока | Пиктограмма |
| --- | --- |
| Классическая модель кинетики нейтронов |  |
| Модель мгновенного скачка |  |

4.2  Уравнения кинетики нейтронов

Математические модели блоков библиотеки получены на основании известных уравнений кинетики “точечного” ядерного реактора  в односкоростном приближении (т.е. процесс деления ядер осуществляется нейтронами одной энергетической группы - либо только тепловыми, либо только быстрыми):

dN(t)dt=ρ(t)−βэффℓ⋅N(t)+i=16λi⋅Ci(t)+S(t) ;					(4.1)

где    N(t)       - мощность реактора;

p(t)       - реактивность;

βý   - эффективная доля запаздывающих нейтронов;

l        - время жизни мгновенных нейтронов;

C_i(t) - концентрация ядер-предшественников запаздывающих нейтронов i-той группы;

λi      - постоянная распада ядер-предшественников i-той группы;

βi      - доля запаздывающих нейтронов i-той группы;

S(t)     - интенсивность внешнего источника нейтронов.

Кинетика ядер-предшественников запаздывающих нейтронов описывается от одно- до  n- группового приближений.

4.3  Классическая модель кинетики нейтронов

Блок реализует классическую модель кинетики нейтронов, дифференциальные уравнения которой получены на основании известных уравнений кинетики “точечного” ядерного реактора  в односкоростном приближении.

Блок имеет один входной и один выходной порты и соответствует постоянной (во времени) интенсивности внешнего источника нейтронов.

Входным сигналом в блок является абсолютное изменение реактивности (p(t) - p(0)), а выходным  - либо безразмерное отклонение нейтронной мощности n= (N(t) – N(0)) / N(0), либо безразмерная нейтронная мощность n(t)=N(t) / N(0).

Диалоговое окно данного типового блока имеет 7 диалоговых строк.

Для работы блока в диалоговом  окне необходимо задать (по порядку следования диалоговых строк):

- эффективную долю запаздывающих нейтронов;

- начальную подкритичность (в долях В_эфф);

- время жизни мгновенных нейтронов, сек;

- число групп запаздывающих нейтронов;

- относительные доли групп запаздывающих нейтронов;

- постоянные распада групп запаздывающих нейтронов;

- нормировка (1 – если выход блока нормированная мощность; 0 – если выход блока нормированные отклонения мощности).

Математическая модель данного блока получена после преобразований исходной системы уравнений  вида (4.1) и имеет следующий вид:

dn(t)dt=βэффℓ⋅−n(t)⋅(1+ρ0)+i=16βi⋅ci(t)+ρ(t)⋅(1+n(t)) ;

где  ci(t)  - нормированное отклонение концентрации ядер-предшественников запаздывающих нейтронов i-той группы;

ρ0     - абсолютная (по модулю) подкритичность ядерного реактора в долях В_эфф;

ρ(t)  - относительное изменение реактивности в долях В_эфф;

βi     - относительная доля запаздывающих нейтронов i -той группы.

При t = 0 реактор находится в стационаре, поэтому n(0)=ci(0)=0.

По умолчанию βi и λi соответствуют данным для “чистого” топлива U-235, хотя Пользователь может их скорректировать, например, если в процессе работы реактора нуклидный состав топлива изменился.

Структура диалогового окна этого блока позволяет задать и другое число групп ядер-предшественников запаздывающих нейтронов и, соответственно, βi и λi. Например, если необходимо учесть вклад фотонейтронов, то, число групп может быть увеличено, например, до 8, и наоборот, можно ввести одногрупповую модель кинетики запаздывающих нейтронов.

Если реактор подкритичен, то считается, что его стационарное состояние при t    0 поддерживалось внешним источником нейтронов.

Переход к абсолютной мощности ядерного реактора при использовании данного блока необходимо проводить по формуле:

N(t)=N(0)⋅[1+n(t)] ,

где N(0) - стационарное значение мощности при t = 0.

4.4  Модель мгновенного скачка

Блок реализует упрощенную модель кинетики нейтронов, а именно: модель мгновенного скачка, дифференциальные уравнения которой получены на основании известных уравнений кинетики “точечного” ядерного реактора  в односкоростном приближении.

Блок имеет один входной и один выходной порты и соответствует постоянной (во времени) интенсивности внешнего источника нейтронов.

Входным сигналом в блок является абсолютное изменение реактивности (p(t) - p(0)),а выходным - либо безразмерная нейтронная мощность n(t)=N(t) / N(0), либо безразмерное отклонение нейтронной мощности n= (N(t) – N(0)) / N(0).

Диалоговое окно данного типового блока имеет 6 диалоговых строк.

Для работы блока в диалоговом  окне необходимо задать (по порядку следования диалоговых строк):

- эффективную долю запаздывающих нейтронов;

- начальную подкритичность (в долях В_эфф);

- число групп запаздывающих нейтронов;

- относительные доли групп запаздывающих нейтронов;

- постоянные распада групп запаздывающих нейтронов;

- нормировка (1 – если выход блока нормированная мощность; 0 – если выход блока нормированные отклонения мощности).

Математическая модель данного блока получена после преобразований исходной системы уравнений  вида (4.1) и имеет следующий вид:

n(t)=ρ0+i=16βi⋅ci(t)1+ρ0−ρ(t);

где    ci(t)=ci(t)ci(0).

Очевидно, что если при t    0   нейтронная мощность постоянна, то начальные условия для нормированных концентраций ядер-предшественников запаздывающих нейтронов равны 1.0.

По умолчанию βi и λi соответствуют данным для “чистого” топлива U-235, хотя Пользователь может их скорректировать, например, если в процессе работы реактора нуклидный состав топлива изменился.

Структура диалогового окна этого блока позволяет задать и другое число групп ядер-предшественников запаздывающих нейтронов и, соответственно, βi и λi. Например, если необходимо учесть вклад фотонейтронов, то, число групп может быть увеличено, например, до 8, и наоборот, можно ввести одногрупповую модель кинетики запаздывающих нейтронов.

Если реактор подкритичен, то считается, что его стационарное состояние при  t    0 поддерживалось внешним источником нейтронов.