Московский государственный технический

университет им. Н. Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы автоматического управления»

Управление в технических

системах

Учебный курс для специальности СМ-1

7 семестр

Часть II

Москва     1997

### Лекция 1. Корневые методы анализа систем автоматического регулирования

Корневые методы анализа САР основаны на использовании нулей и полюсов их передаточной функции. Поскольку при известных полюсах передаточной функции вопрос об устойчивости системы решен, в корневых методах в основном освещаются вопросы анализа качества. Это связано с тем, что нули и полюсы передаточной функции однозначно связаны с переходной функцией системы h(t) однозначной зависимостью.

Связь нулей и полюсов передаточной функции системы с ее переходной функцией

Пусть задана передаточная функция системы:

Ô(s)=M(s)N(s)=bm⋅sm+K+b1an⋅sn+K+a0	(1.1)

и известны корни полиномов ее числителя и знаменателя - нули и полюсы соответственно s=gi  i=1;m     s=λi,  i=1;n и все они простые. Причем среди полюсов нет нулевых, т.к. считаем, что исследуемая система асимптотически устойчивая. Тогда, согласно основной теореме алгебры, передаточную функцию можно представить в форме, наиболее удобной для дальнейшего применения в корневых методах:

Ô(s)=bm(s−g1)K(s−gm)an(s−λ1)K(s−λn)=K'M(s)N(s)=K'i=1m(s−gi)i=1n(s−λi) 	(1.2)

Здесь æ'- коэффициент, равный отношению bm/an. В случае вещественных корней (1.2) можно привести к виду:

Ô(s)=K'i=1mgii=1m1gis−1⋅signgii=1nλii=1n1λis−1⋅signλi=K'i=1mtis−1⋅signgii=1nTis−1⋅signλi	(1.3)

Здесь 1gi=ti;   1λi=Ti,

K'i=1mgii=1nλi=K's=K      (1.4)        s=i=1mgii=1nλi                (1.5)

В случае наличия комплексно-сопряженных пар среди корней, например, gi=α+jβ,  gi+1=α−jβ объединим пары сомножителей, соответствующих этим парам корней:

(s−α−jβ)(s−α+jβ)=(s−α)2+β2=(α2+β2)⋅1α2+β2s2−2αα2+β2s+1

Но α2+β2=gi2=gigi+1. Таким образом, получаем, что К’з и Кз связаны той же зависимостью (1.4), что и в случае действительных корней.

Из выражения (1.1) нетрудно получить:

Ô(s)=signbmb0bmb0sm+K+1⋅signb0⋅signbma0⋅ana0sn+K+1⋅signa0=signbm⋅b0⋅M(s)a0⋅N(s)=KM(s)N(s),

т.е. знак Кз определяется знаком коэффициента bm, так как всегда a0 >0.

Последняя форма записи, так же как и (1.3) удобна при частотном анализе, так как легко связывается с принятым понятием динамических звеньев. В частности, Кз в (1.3) представляет собой безынерционное звено и является коэффициентом передачи системы. Индекс «з» при К означает, что САР реализована в виде замкнутой структуры. Кз - коэффициент передачи замкнутой системы.

Так как переходная функция САР h(t) есть ее реакция на входной сигнал в виде единичной ступенчатой функции при нулевых начальных условиях, то:

H(s)=Ф(s)*1/s 	(1.6)

где H(s)=L{h(t)}; 1/s = L{1[t]} и L - символ операции преобразования Лапласа.

С учетом формул (1.1) и (1.2) имеем:

H(s)=1s⋅M(s)N(s)=1s⋅K'⋅M(s)i=1ns−λi 	(1.7)

Ввиду того, что H(s) - мероморфная функция, у которой отсутствует целая часть, она может быть разложена на простые дроби, притом единственным образом:

H(s)=i=0nAis−λi, 	(1.8)

где λ0=0	(1.9)

обозначен полюс, появляющийся в выражении H(s)  вследствие управляющего воздействия; Ai - постоянные коэффициенты, для вычисления которых можно использовать один из трех известных алгоритмов:

- Метод неопределенных коэффициентов

- В случае простых полюсов: Ai=H(s)⋅s−λis=λi

- Ai=ResH(λi), 	(1.10)

где Res H(li) - вычет функции H(s) в ее полюсе s=li. Для случая простых полюсов вычет рассчитывается по формуле:

ResH(λi)=K'⋅M(λi)λi⋅N(λi)¢	(1.11)

Здесь обозначено dsN(s)dss=λi=λiN(λi)¢. Если полюсы кратные, то разложение должно вестись по несколько отличным формулам, которые мы опустим.

Выполним над левой и правой частью выражения (1.8) обратное преобразование Лапласа: h(t)=i=0nAieλit, откуда с учетом выражения (1.9) получим одну из основных формул корневого метода:

h(t)=A0+i=1nAieλit=i=0nhi(t)	(1.12)

В явном виде в данную формулу входят только полюсы передаточной функции, однако переходная функция зависит и от нулей, так как последние оказывают на нее влияние через коэффициенты Аi (i = 0;n).

Согласно выражениям (1.2), (1.6), (1.9)-(1.11):

A0=K'⋅M(0)N(s)+sN'(s)s=0=K⋅M(0)N(0)=Ô(0),	(1.13)

Ai=K'⋅M(λi)λi⋅N'(λi),    (i=1;n),	(1.14)

так как λi  (i=1;n)- корни полинома N(s), то есть N(li)=0.

Непосредственно можно убедиться, что

q¹in	(1.15)

Действительно, пусть, например, N(s)=(s−λ1)(s−λ2)(s−λ3), тогда:

q¹23,

что и требовалось показать. С учетом формул (1.2) и (1.15) выражения (1.13) и (1.14) примут вид:

A0=K'q=1m−gqq=1n−λq	(1.16)

Ai=K'q=1mλi−gqλiq=1nλi−λq     (i=1;n)          	(1.17)

Как это следует из формулы (1.3) для устойчивых систем с нулями в левой полуплоскости Ф(0)=Кз. У хорошо спроектированных следящих систем (замкнутых систем с единичной обратной связью) эта величина близка к единице, а у астатических систем точно равна единице. Действительно, для следящей астатической системы, например n-го порядка, из частотного метода следует:

Рис. 1

Ô(s)s=0=W(s)1+W(s)s=0=W0(s)sν1+W0(s)sνs=0=W0(s)sν+W0(s)s=0=KK=1

Здесь W(s)=W0(s)sν - передаточная функция разомкнутой системы, в которой W0(s) обозначена ее часть, не содержащая в знаменателе свободных s в виде сомножителя; К - коэффициент передачи разомкнутой системы.

Для статических систем: Ô(0)=K(K+1)@1|K→¥.

Таким образом, в задаче анализа величина Ф(0) задана. Тогда из равенства правых частей формул (1.13) и (1.16) получим выражение:

K¢=Ô(0)⋅q=1n−λqq=1m−gq, а для астатических следящих систем:

K¢=q=1n−λqq=1m−gq	(1.18)

в связи с чем далее, для простоты, все рассматриваемые системы будем считать следящими астатическими.

Формулы (1.12), (1.13), (1.17), (1.18) позволяют полностью исследовать качество систем с помощью корневого метода при заданных аналитически нулях и полюсах системы.

Рассмотрим теперь случай, когда нули и полюсы заданы графически, то есть представлены в виде совокупности точек на плоскости корней - плоскости комплексного переменного s = c + jw. На рис. 2 изображены некоторый из нулей и полюсов, например, полюсы  li, lq (треугольнички на рисунке) и нуль gk - квадратик. Здесь и далее j=−1.

Рис. 2

Плоскость s с нанесенными на нее всеми нулями и полюсами передаточной функции системы называют иногда «нупольным портретом» системы. Точки комплексной плоскости, в том числе нули и полюсы, можно отождествить с векторами, записав аналитические выражения которых, например, в показательной форме: gkºgk=gkejjk0,  λqºλq=λqejjqи так далее. Затем можно воспользоваться формулами (1.17), (1.18) как и при аналитическом способе задания корней. Однако графическое представление несет гораздо больше полезной информации с точки зрения формул (1.17) и (1.18), так как на рисунке имеются сведения и о членах вида   (li - lq), (li - gk), которые находятся посредством элементарных графических построений, например: λi−λqºλi−λq=λi−λqejjiq.

Таким образом, имеется информация о любых членах-сомножителях формул (1.17), (1.18). Для удобства пользования этими формулами, преобразуем их.

Коэффициент K’з по своему смыслу всегда вещественное число, равное отношению: bm/am, чему не противоречит и формула (1.18), так как перемножая все нули и все полюсы получим обязательно вещественное число. Поскольку знак коэффициента К’з обычно задается, то необходимо найти лишь его модуль. Из формулы (1.18) для астатических систем имеем:

K'=i=1nλii=1mgi	(1.19)

Теперь из выражения (1.17) вытекает, что Ai (i = 1;n) есть произведение вещественного числа К’з на комплексное (в общем случае) число, получающееся в результате следующей операции деления и перемножения комплексных величин:

q=1mλi−gqλiq=1,q¹inλi−λq	(1.20)

Обозначив модуль этого комплексного числа символом Bi, а аргумент символом yi, формулу (1.17) можно представить  так:

Ai=K'Biejyi   i=1;n	(1.21)

причем по правилам умножения (деления) комплексных чисел согласно выражению (1.20) значения членов Bi и yi следует находить по формулам:

Bi=q=1mλi−gqλiq=1,q¹inλi−λq	(1.22)

yi=q=1mjiq0−q=1,q¹injiq−ji	(1.23)

т.е. не имеющая в конечной области плоскости s никаких других особых точек кроме полюса

для передаточных функций физически реализуемых систем m<n