ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
на тему «Расчет параметров рулевого привода автопилота тангажа/курса»

(Осенний семестр 2016, 2-я часть практического задания по курсу РИК Рулевой привод АП)

Исходные данные:

1. Модель ЛА (линеаризованные уравнения продольного и бокового движения и численные параметры ряда режимов полета).

2. Структура канала управления АП, включая вид обратной связи в рулевом приводе (сервоприводе).

Содержание отчета по ДЗ:

- Уравнения движения ЛА (продольное или боковое движение), исходные данные модели ЛА (не менее 3-х вариантов).

- Анализ структуры системы ЛА-АП: Закон управления АП, схема системы ЛА-АП.

- Уравнения движения сервопривода канала управления АП, параметры сервопривода.

- Схема включения сервопривода в канал управления.

- Модель ЛА-АП для исследования в системе Simulink, сформированная по уравнениям движения ЛА с законом управления АП и сервоприводом.

- Моделирование системы ЛА- АП и анализ работы канала управления с сервоприводом:

- анализ движения «свободного» самолета (реакция на управляющее воздействие при отклонении органа управления) и самолета с подключенным контуром демпфирования колебаний переходного процесса (система повышения качества управления, устойчивости и управляемости);

- моделирование и анализ процесса управления (с системой повышения качества управления, устойчивости и управляемости) по заданной координате (тангаж или курс);

- моделирование процесса управления с включением сервопривода в проводку управления (исследование влияния сервопривода на качество управления, выбор наилучшего варианта параметров сервопривода: постоянная времени, коэффициент усиления);

- анализ требований по ограничению параметров движения, включение нелинейных блоков для ограничения сигнала управления (по указанию преподавателя);

- расчет требуемой мощности сервопривода для различных вариантов параметров системы ЛА-АП с учетом выбора параметров сервопривода;

7. Выводы по оценке влияния параметров сервопривода на движение ЛА и требуемой мощности двигателя сервопривода.

Результаты расчетов и моделирования по п. 6 задания представить в виде графиков и таблиц для всех заданных вариантов исходных данных ЛА (не менее 3-х вариантов).

Схему сервопривода, уравнения движения и исходные значения параметров взять из материалов лекционных занятий, согласовать с преподавателем для каждого варианта задания.

| Сроки выполнения этапов ДЗ-2 (представить результаты преподавателю) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель «Свободный ЛА» | Модель ЛА + контур управления (АП) | Модель ЛА+АП + сервопривод | Отчет по ДЗ-2 |
| 31 октября | 14 ноября | 28 ноября | 19 декабря |

Исходные данные для домашнего задания
 «Расчет параметров рулевого привода автопилота тангажа/курса»

Характеристики нагрузки на сервопривод:

Ip = 9,81 н*м*с2  (момент инерции сервопривода)

Mш = 1000 н*м/рад.

Коэффициенты линейной модели ЛА для нескольких режимов полета и параметры контуров управления представлены в следующих таблицах*:

Продольное движение

| № | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.82 | 11 | 8.8 | 1.2 | 0.3 | 7.3 |
| 2 | 1.2 | 11.9 | 27.5 | 2.3 | 0.45 | 7.2 |
| 3 | 0.75 | 3.58 | 1.96 | 0.76 | 0.32 | 2.05 |

Боковое движение

| № | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.635 | 5.47 | 2.72 | 0.269 | 3.26 | 0.709 | 0.043 | 1 |
| 2 | 0.777 | 13.4 | 5.46 | 0.3 | 7.04 | 0.706 | 0.045 | 1 |
| 3 | 0.894 | 21.7 | 4.23 | 0.371 | 5.25 | 0.556 | 0.014 | 1 |

| № | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 20.2 | 17.6 | 0.072 | -0.518 | 0.057 | 0.065 |
| 2 | 4.16 | 36.2 | 35.4 | 0.038 | -2.11 | 0.117 | 0.026 |
| 3 | 3.92 | 78.7 | 15.9 | 0.016 | -0.297 | 0.081 | 0.01 |

Параметры контуров управления

| № | μэ | iэ | νэ | μн | iэψ | μв | iв | νв | Tн | Tфэ | Tэ1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.165 | 0.683 | 0.455 | 0.4 | 3.1 | 3 | 2.1 | 0.75 | 3 | 0.903 | 1.5 |
| 2 | 0.052 | 0.339 | 0.226 | 0.6 | 5.2 | 1.5 | 1.05 | 0.3 | 3 | 0.686 | 1.5 |
| 3 | 0.131 | 0.755 | 0.503 | 0.8 | 13.6 | 2.25 | 1.6 | 1.15 | 3 | 0.85 | 1.5 |

*Примечание: данные из таблиц используются для отладки моделей, окончательный вариант необходимо согласовать с преподавателем для каждого варианта задания

Варианты задания

|  | Тип АП | Сервопривод – ОС | Вариант ЛА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АП тангажа | ЖОС (+ люфт) | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП тангажа | СОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП тангажа | ИОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП тангажа | ЖОС (+ люфт) | № 2 (3 режима) |  |
|  | АП тангажа | СОС | № 2 (3 режима) |  |
|  | АП тангажа | ИОС | № 2 (3 режима) |  |
|  | Статический АПУ | ЖОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | Статический АПУ | ЖОС | № 3 (3 режима) |  |
|  | Адаптивный контур тангажа | ЖОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | Адаптивный контур тангажа | ИОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП курса | ЖОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП курса | СОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП курса | ИОС | № 1 (3 режима) |  |
|  | АП тангажа | ЖОС + модель ДУС | № 1 (3 режима) |  |