Лекция 12

План лекции

- динамические характеристики системы ТУВ-Д;

- статические характеристики системы ТУВ-Д;

- основные типы, технико-экономические характеристики,

области использования  промышленных ЭСП, работающих

по системе ТУВ - Д

3.3. Характеристики системы тиристорный управляемый выпрямитель - двигатель (ТУВ-Д).

3.3.1. Динамические характеристики системы ТУВ-Д.

Точное описание функционирования системы ТУВ-Д затруднено вследствие некоторых особенностей работы тиристорного преобразователя. Одна из этих особенностей  связана с дискретным характером работы ТП. Отпирание тиристоров осуществляется в определенные промежутки времени, определяемые частотой питающей сети и количеством фаз преобразователя. При этом в момент изменения управляющего сигнала меняется период дискретности, причем изменения периода зависят как от значения, на которое меняется управляющий сигнал, так и от момента времени , в который это происходит , то есть от угла регулирования перед изменением управляющего сигнала. Это обстоятельство не позволяет в общем случае использовать для анализа динамических свойств ТП методов теории линейных импульсных систем .

В литературе показано, что дискретность ТП не вносит фазового сдвига в управляющий сигнал до определенной частоты, называемой граничной, причем                             fð.=wm4p                                              (3.6)

Второй особенностью ТП является неполная управляемость тиристоров . ОНА вызывает зависимость времени переходного процесса изменения выходного напряжения от полярности и величины управляющего сигнала .

Неполная управляемость тиристоров проявляется только при скорости изменения   управляющего сигнала больше некоторого значения , зависящего от частоты питающей сети . При скорости изменения угла регулирования , меньшей , чем круговая частота питающей сети , то есть при dαdt<w ТП может рассматриваться как безинерционное звено . В некоторых случаях специально ограничивают скорость изменения управляющего сигнала , для чего на вход системы импульсно- фазового управления ставят апериодическое звено с постоянной времени ÒçÔÓ³2w                 (3.7)

Таким образом, реверсивный ТП с согласованным управлением может считаться  безинерционным вплоть до граничной частоты fð.. Такой вывод позволяет при реализации ЭСП  на базе ТУВ-Д пользоваться линейными методами теории автоматического регулирования (ТАР). Составим уравнение движения системы ТУВ-Д для получения ее передаточной функции. Помимо допущений при описании функционирования ДПТ с независимым возбуждением, примем дополнительно: характеристики тиристоров идеальны (очень быстродействующие), параметры питающей   сети и цепи  нагрузки постоянны  и не зависят от режима работы, ток ИД непрерывен. В описание системы ТУВ-Д включим также устройство управления тиристоров, то есть СИФУ , либо БФУ - блок фазового управления .

1) Уравнение БФУ:

αt=arccosKçÔÓ1+ÒçÔÓpU.t                                                  (3.8),

здесь :

U.(t)- напряжение на входе БФУ;

KçÔÓ- коэффициент передачи БФУ;

ÒçÔÓ- постоянная времени апериодического звена, вводимого в БФУ.

ÒçÔÓ для промышленной частоты 50 Гц имеет величину ÒçÔÓ=(0,006...0,01)сек.

Арккосинусоидальная зависимость между углом регулирования и напряжением управления БФУ применяется для получения линейной зависимости между входным  сигналом и выпрямленным напряжением ТП. Это достигается применением в качестве развертываемого напряжения полукосинусоиды, получаемой из напряжения сети.

2)Уравнение движения силовой электрической цепи.

LdiØ.ð.tdt+iØ.ð.tR+Ω.ð.t=Ucosαt;U=Uampsinpm;L=LØ+Lð.+Ln;R=RØ+Rð.+Rn+m2pwLn  ( 3.9)

L- суммарная индуктивность силовой цепи системы ТУВ-Д;

Ln- индуктивность питающей цепи;

m2pwLn- фиктивное активное сопротивление, учитывающее падение напряжения из-за наличия режима коммутации .

Уравнение движения механической цепи двигателя.

Ì.t=CiØ.ð.t=J.dΩ.ð.tdt+M..t                            (3.10)

Уравнение моментов нагрузки :

Ìt=JdΩ.tdt+Mct                                            (3.11);

Mct- момент сопротивления.

Решая совместно уравнения (3.8)- (3.11) и учитывая, что

Ì..tq=Mt;Ω.ð.t=Ω.tq

получим:            Ωслед.валаtTэТМp2+TМp+1TБФУp+1=UдаqCеKбфуUвхt−Rдq2CеСмТэp+1TзФУp+1Mct(3.12)

здесь Òý=LR- электромагнитная постоянная времени силовой цепи; T=J.+Jq2R- электромеханическая постоянная времени системы.

Передаточная функция системы ТУВ-Д при Ì=0 имеет вид :

WÒÓå−p=Ω.ð.pU.p=UæçÔÓqCTýÒp2+Òp+1TçÔÓ+1               (3.14)

3.3.2. Статические характеристики системы ТУВ-Д.

Внешняя характеристика тиристорного преобразователя с линейным совместным управлением, которое наиболее часто используется в следящих системах  различного назначения, мощностью до 10-15 КВт , имеет вид :

U=Ucosα−m2pwLn+RnIØ.ð.                                      (3.15)

m2pwLn- фиктивное активное сопротивление, учитывающее падение напряжения из-за наличия режима коммутации.

График внешней характеристики имеет вид рис. 3.5.

Регулировочная характеристика системы - это зависимость скорости Ω.ð. от угла α.

Механическая характеристика привода при линейном согласованном управлении и пилообразном развертывающем напряжении :

Ì.ð.=UæçÔÓRcosα−fΩ.ð.

При нелинейном согласованном управлении в зависимости от величины угла x в (3.5) механические характеристики для выпрямительной и инверторной групп при одном и том же значении напряжения смещены друг относительно друга .

Механические характеристики системы ТУВ-Д с раздельным управлением имеют две зоны : они линейны в области непрерывных токов и не линейны в области прерывистых токов :

Рис.3.5 График внешней характеристики.

Ì.ð.=22pmUæçÔÓRcosαo−cosαo+2pm−fΩ.ð.

αo−угол управления , отсчитываемый от начала каждой фазы .

α=α+pm−22m;

α- угол управления , отсчитываемый от точки коммутации .

число фаз .

Для прерывистых токов :

Ì.ð.=22pUæçÔÓRcosα−cosαo+λ−m2pλCRΩ.ð.(3.17)

основные типы, технико-экономические характеристики, области использования  промышленных ЭСП  , работающих по системе ТУВ - Д.

3.3.3. Промышленные ЭСП, работающие по системе ТУВ - Д.

ЭШИМ-1 - предназначен для применения в промышленных роботах, механизмов подачи станков и прессов, рассчитан на работу с высоким быстродействием и частыми циклами - до 600 циклов в минуту.

В состав входят : силовой трансформатор - полупроводниковый преобразователь, может включать несколько кассет на  3 , на 6 координат, блоки регулирования и блоки питания . Также входят двигатели ДП , ДПУ , 2ПБВ , 2ПКВ , входит сглаживающий автоматический выключатель, магнитный пускатель.

Технические характеристики : диапазон моментов (0,06-22) Нм ;

диапазон регулирования по скорости 1:10000;

режимы работы: все - длительный S1 , кратковременный S2 , повторно кратковременный  S3 .

ЭПБ-1- тиристорно-транзисторный.

Входят: блок питания, бесколлекторный двигатель со встроенным тахогенератором и датчиком положения ротора (ДПР), двигатели: 4АХ , 4СХ , 4С2.

Технические характеристики: момент М=(13-35) Нм ;

диапазон регулирования  0,1-1500 об/мин.

Режимы работы - те же.

ЭПУ-1 - чисто тиристорный - предназначен для широко регулируемых приводов, подач станков с ЧПУ и др.

Состав привода: силовой трансформатор, аппаратура защиты, блок управления, источник питания обмотки возбуждения двигателя, двигатели серии : ДПУ , 2ПБВ , 4ПФ, имеется задатчик скорости, работающий по системе ТУВ-Д.

Технические характеристики : мощность P= (2,2-250) КВт , диапазон регулирования по скорости : для привода подач 1:10000 , для главного движения 1:1000. Габариты 230*240*266.