Лекция 13

План лекции

- Сравнительный анализ приводов постоянного и переменного

тока;

- Математическая модель исполнительного

АТД при управлении частотой и  напряжением статора.

Раздел 2. Следящие приводы переменного тока.

Глава 4. ЭСП с исполнительными асинхронными  трехфазными двигателями (АТД).

4.1. Сравнительный анализ приводов постоянного и переменного тока.

Задача выбора ЭСП для каждого  конкретного  случая  сводится  к поиску привода, который наиболее целесообразным с  экономической точки зрения обеспечил бы требуемый  диапазон регулирования по скорости, быстродействие  и точность регулирования.

ЭСП, обладающие высоким быстродействием с  широким  диапазоном регулирования по скорости и высокой точностью, часто выполняются на основе коллекторных ДПТ.  Однако применение ДПТ имеет свои недостатки, большинство из которых связано с наличием коллектора. В то же время асинхронный трехфазный двигатель (АТД) с короткозамкнутой обмоткой  якоря  свободен от этих недостатков и может работать при высоких температурах и частотах вращения без профилактики.  Срок службы лучших ДПТ составляет 2-3 тыс. часов,  а  двигателей  переменного  тока  существенно больше  10 тыс. часов.  Причем стоимость АТД составляет 15-30% от стоимости ДПТ с такими  же  номинальными  значениями частоты вращения и мощности.  В то же  время  относительная  мощность асинхронного двигателя к его массе  приблизительно  в  два раза больше чем у ДПТ. Но для эффективного регулирования  частоты вращения в широком диапазоне  необходимо менять одновременно частоту и амплитуду напряжения питающего двигатель.  Поэтому, хотя асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором  дешевле  и эффективнее ДПТ, регулирования частоты их вращения требует сложных управляющих устройств для достижения характеристик,  сравнимых с характеристиками привода постоянного тока, что делает систему переменного тока дороже постоянного.  Вследствие этого  АТД применяются в тех случаях,    когда  заданные  требования  нельзя реализовать с помощью ДПТ. К ним прежде всего относятся требования по надежности и массе.

4.2.  Математическая модель исполнительного

АТД при управлении частотой и  напряжением статора.

При исследовании переходных процессов в АТД для того, чтобы в

достигнутой математической форме выразить  соответствие  основных

параметров и координат двигателя, используют следующие  общепринятые допущения:

- параметры обмоток фаз статора одинаковы и симметричны со сдвигом фаз осей на 120 градусов;

- магнитная цепь машины не насыщена;

- магнитодвижущая сила в воздушном зазоре синусоидальна;

- потери энергии на вихревые токи и гистерезис в стали статора и ротора отсутствуют.

На рис. 4.1  показана эквивалентная модель асинхронной машины в плоскости перпендикулярной оси вала.

Рис. 4.1. Эквивалентная модель асинхронной машины.

На схеме обмотки заменены эквивалентными сосредоточенными  катушками, расположенных по осям фаз и обладающими параметрами  обмоток фаз.

Уравнения движения обмоток для трех фаз статора имеет вид :

U1,=R1i1,+dy1,dtU1,=R1i1,+dy1,dtU1,c=R1i1,c+dy1,cdt                                                    (4.1)

Для трех фаз ротора :

U2,=R2i2,+dy2,dtU2,=R2i2,+dy2,dtU2,c=R2i2,c+dy2,cdt                                                (4.2)

Здесь:

U1,...U2,c- мгновенные значения напряжения статора и ротора;

i1,... i2,c - мгновенные значения тока статора и ротора;

y1,... y2,c - полные потокосцепления обмоток ;

R1...R2 - активное сопротивление обмоток статора и ротора;

При математическом описании АТД удобно оперировать  не  мгновенными значениями координат, а  их  результирующими  векторами. Если мгновенные значения токов равны, то  результирующий  вектор тока определяется соотношением:

i=23aia+a1i+a2i=23ia+ai+a2i, здесь :        =jo=1;1=j2p3;2=j4p3;

Аналогично определяются векторы напряжения и потокосцепления:

U=23Ua+aU+2Uc;y=23ya+ay+2yc

Тогда уравнения движения электрических цепей машины можно записать в векторной форме:

U1=R1i1+dy1dt;U2=R2i2+dy2dt                                                       (4.3)

здесь:

U1,i1,y1- векторы напряжений, тока и потокосцепления статора;

U2,i2,y2- векторы напряжения, тока и потокосцепления ротора.

Векторы, входящие в уравнения напряжения статора, записаны в  не-

подвижной системе координат.  А векторы,  входящие  в  уравнения

движения ротора, записаны во вращающейся системе координат ротора.  Приведем уравнения ротора к системе координат  статора.  Это

можно сделать, умножив значения  векторов,  данных  в  системе

координат ротора на  jQ,Q - угол между соответствующими осями неподвижной и вращающейся координатной системы.

Умножив обе части второго уравнения (4.3) и  подставив  вместо

потокосцепления ротора его значения в статорной системе координат,

т.е.y2=y2s−jQ, получим следующее:

.

Учитывая, что jQU2=U2s,jQi2=i2s и, проводя дифференцирование, переходим к следующему выражению:

U2s=R2i2s+dy2sdt−jdQdty2s                                             (4.4)

Индекс S указывает на то, что данная величина рассматривается  в системе координат статора.  В дальнейшем его можно опустить, не забывая, что векторы тока, напряжения  и  потокосцепления  ротора определены в этой вращающейся системе координат. После подстановки dQdt=w, получаем уравнение для напряжения ротора:

(4.5)

Здесь i2,R2,U2  - активное сопротивления, напряжение и ток ротора,  приведенный к статору.

Поскольку корректность математических моделей не зависят от выбора координатных осей, но вид координат может упростить задачу обычно в зависимости от объекта и задач исследования,  выбирают одну из следующих систем координат при анализе функционирования АТД:

- неподвижную;

- синхронно вращающуюся со скоростью поля статора;

- вращающуюся со скоростью ротора.

В общем случае получим  систему  уравнений  в  системе координат , вращающейся со скоростью  wk.  Для  этого  необходимо умножить первое и второе уравнения (4.3) на jQ, где Q - угол между координатной системой и пространственными векторами , и тогда получим:

(4.6)

При исследовании переходных процессов АД, управляемый частотой и

напряжением статора, удобно  использовать  напряжения  координат,

вращающегося со скоростью w, равной угловой скорости вращения

магнитного поля двигателя, приведенного к числу  пар  полюсов,

равному единице, т.е. к двухполюсному двигателю:

w=w1=2pf1, где

f1  - частота напряжения статора;

w1- угловая частота.

Система уравнений движения электрических цепей  двигателя  будет

иметь вид:

(4.7)

где:

s - скольжение ;

w=wòn- угловая скорость вращения магнитного поля или синхронная скорость двигателя.

òn- число пар полюсов.

Потокосцепления связаны с токами через индуктивность :

y1=i1L1+i2Lm;y2=i1Lm+i2L2                                               (4.8)

здесь: L1=L1s+LmL2=L2s+Lm

L1, L2 - полные эквивалентные индуктивности фаз статора и ротора.

Они состоят из индуктивностей полей рассеивания  и  индуктивности

главного потока.

Lm=32L1,2

L1,2 - максимальная взаимоиндуктивность между  любой  обмоткой

статора и любой обмоткой ротора, имеющее место при совпадении их

осей.

Электромагнитный момент двигателя можно определить из выражения:

(4.9)

Для полного описания переходных процессов в двигателе, к уравнению движения электрической цепи, электромагнитного момента добавляем уравнение движение механической цепи, записанное  для  скалярных значений моментов:

Ì.=J.dw.dt+Ì                                           (4.10)

Получена нелинейная система уравнений  движения АТД.  Решение ее различных динамических режимов может быть выполнено с использованием ЦВМ.