Лекция 15

План лекции

- Преобразователи частоты для исполнительных АТД.

Преобразователи со звеном постоянного тока и управляемым

выпрямителем;

-    преобразователи со звеном постоянного тока и автономным

инвертором с ШИМ и неуправляемым выпрямителем;

-    преобразователи частоты с непосредственной связью.

4.5. Преобразователи частоты для   исполнительных АТД.

Для регулирования частоты вращения АТД в настоящее время  используют транзисторные и тиристорные  преобразователи  частоты, которые делятся на две группы :

- преобразователи частоты со звеном постоянного тока;

- преобразователи  со звеном непосредственной связи.

4.5.1. Преобразователи со звеном постоянного тока.

В преобразователях данного типа переменное  напряжение  выпрямляется, сглаживается и подается на автономный инвертор (АИН), который в свою очередь преобразует постоянное напряжение в  переменное  с  регулируемой  частотой.  Функциональная  схема  такого преобразователя показана на рис. 4.6.

UС = const                                                                                        U = var

А  И  Н

Ф

# fC  = const                У В                      Ф                                          f =var

## СУУВ

СУАИН

## Б У

UВХ

4.6. Функциональная  схема преобразователя со звеном

постоянного тока. Здесь: УВ - управляемый выпрямитель,

Ф – сглаживающий фильтр, АИН – автономный инвертор

напряжения, СУУВ и СУАИН – системы управления УВ и

АИН, БУ – блок управления приводом.

В тех случаях, когда регулирования и частоты и амплитуды  управления обеспечиваются с помощью автономного инвертора или  специального импульсного преобразователя, необходимо  использование неуправляемого выпрямителя, т. е. на неуправляемых вентилях.

Благодаря наличию  звена  постоянного  тока  выходная  частота

преобразователя может регулироваться в широком  диапазоне,  как

вверх, так и вниз относительно частоты сети.  Это обстоятельство

является основным достоинством преобразователей  с  промежуточным звеном постоянного тока и в значительной степени определяет широкую область их использования. УВ по принципу работы и по схемам аналогичен управляемым выпрямителям приводов  постоянного тока.  Наиболее сложным и ответственным узлом является автономный инвертор напряжения. Особенностью АИН,  реализованного  на тиристорах состоит в том , что в  отличие  от  инвертора  привода постоянного тока , ведомого сетью ,  он  работает  на  автономную нагрузку , в которой отсутствует источник  ЭДС  ,  обеспечивающий естественное выключения тиристоров.  Это обстоятельство определяет необходимость использования в АИН этого типа специальных узлов искусственной коммутации, которые прерывают ток в тиристоре, и способствуют его выключению в заданный момент времени в соответствии с работой системы управления.

Наибольшее распространения в настоящее время для инверторов получила  трехфазная мостовая схема с использованием транзисторных ключей. Принципиальная схема выходного каскада инвертора показана на рисунке 4.7.

Рис. 4.7. Принципиальная схема выходного каскада инвертора с

транзисторными ключами.

Порядковые номера соответствуют очередности  открытого  состояния

ключей.  Переключение в схеме происходит каждую 1/6 часть периода

выходной частоты.  При этом возможны два режима  работы  схемы,

когда каждый ключ замкнут в течение 1/2 периода выходной  частоты,

т.е. угол его проводимости составляет 180 градусов, и второй режим, когда он замкнут в течение 1/3  периода, угол проводимости составляет 120 градусов.  В первом  случае  ток проводит одновременно три ключа, во втором случаи - два ключа.

Для примера рассмотрим пример работы на  активную  нагрузку.

Диаграммы фазовых  (А, В, С) и линейного (АВ) напряжений показаны на рисунке 4.8.

Рис. 4.8. Диаграммы фазовых  и линейного  напряжений при угле коммутации 180 град.

При активно - индуктивной нагрузке, которой  является  двигатель, электромагнитные процессы имеют более сложный характер.

Существенным преимуществом  обладают  преобразователи  частоты  с неуправляемыми выпрямителями и с автономными  инверторами  АИН  с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).  Эти преобразователи  позволяют одновременно регулировать  частоту и амплитуду  напряжения на выходе инвертора. Принцип работы АИН ШИМ удобно рассматривать с помощью эквивалентной схемы, представленной на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Эквивалентная схема выходного каскада АИН С ШИМ.

Нагрузка включена в диагональ моста, образованного двумя  источниками питания Uп/2  и ключом К, который переключается из положение 1 в положение 2 с высокой частотой, которая  в 4-5 раз больше максимальной частоты напряжения, подаваемого на двигатель в соответствии с законом управления.

Среднее за период напряжение на нагрузке:

Ug,ν=Un2Dt1−Dt2t,

где: t- период, несущей частоты.

t=Dt1+Dt2

Если при постоянной несущей частоте менять длительность  периодов  Dt1,Dt2 в соответствие с синусоидальным законом:

Dt1−Dt2t=msinwt,

то среднее напряжение на нагрузке также будет меняться  по  синусоидальному закону:

Ug,t=Un2msinwt.

Здесьm- коэффициент глубины модуляции ,  который  показывает  в каких пределах изменяется длительность в течение периода  частоты

модуляции.  При полной модуляции длительность меняют от 0 до  периода несущей частоты и амплитуда среднего значения напряжения на  нагрузке равна Uп/2. При произвольном значении коэффициента  глубины модуляции интервалы длительности за период частоты модуляции  меняются от 0 до (mUn2)   и снова до 0.

Амплитуда, усредненная по частоте напряжения, при этом равна

(mUn2).

Таким образом, меняя значения коэффициента глубины  модуляции  и

частоты коммутации, можно  осуществить  независимое  регулирование напряжения и частоты тока в нагрузке при постоянной несущей  частоте и неизменном питающим напряжении.

В качестве трехфазного АИН синусоидальный ШИМ можно использовать схему, показанную на рис 4.9а.

Рис. 4.9а. Схема силовой цепи трехфазного АИН синусоидальный

ШИМ.

Коммутация осуществляется только одним ключом. Если включены ключи 1,2,3 , при угле коммутации 180 градусов, то достаточно  коммутировать с высокой частотой ключ 2. Если в открытом  состоянии находятся ключи 4,5,6 , то достаточно коммутировать ключ  5. При работе этого АИН в режиме ШИМ, закон модуляции выбирается  таким образом , что среднее значение фазных напряжений двигателя  образуют симметричную трехфазную систему:

Dt1A+Dt2At=msinw;Dt1å+Dt2åt=msin(w−2p3);Dt1+Dt2t=msin(w+2p3);         (4.22)

здесь: Dt1- время включенного состояния транзисторов анодной  группы - 1,2,3 , подключены к положительному полюсу источника питания .

В связи с этим исчезает необходимость в нулевом проводе и  разделения источника питания на две группы.

4.5.2.   Преобразователи частоты с непосредственной

связью.

Силовая часть такого преобразователя выполняется на тиристорах.

Рис. 4.10. Принципиальная схема силовой части преобразователя

частоты с непосредственной связью.

Схема силовой части показана на рис. 4.10.

Группа тиристоров одной фазы двигателя соединена  по  встречно  -

параллельной схеме и по существу  аналогична  схеме  реверсивного

управляемого выпрямителя, используемого в электроприводе постоянного тока.