Лекция 16

План лекции

- Системы следящего ЭСП с АТД;

- системы частотного управления;

- системы частотного управления с IR- компенсацией;

4.6. Системы следящего ЭСП с АТД

Системы электропривода переменного тока гораздо разнообразнее, чем системы постоянного тока. Это объясняется сложностью и нелинейностью объекта управления, необходимостью одновременно регулировать несколько параметров, векторным характером цепей переменного тока. Из большого числа систем частотного управления асинхронными короткозамкнутыми ЭД в станкостроении находят применение: 1) системы регулирования частоты посредством АИН, которые будем называть системами частотного управления; 2) системы частотно-токового управления на базе АИТ; 3) системы векторного управления.

4.6.1. Системы частотного управления

При частотном управлении одновременно с изменением частоты питания цепи статора необходимо также изменять напряжение, подведенное к статору. Если пренебречь падением напряжения в цепи статора, то можно считать, что напряжение на обмотке статора равно ЭДС:

U» Е1 = 4.44 N1 Фm f1 = const Фm f1,

где N1 — число витков обмотки статора.

Предположим, что U1 == const, тогда при уменьшении частоты магнитный поток будет возрастать, что приведет к насыщению магнитной системы, увеличению потерь на гистерезис и вихревые токи, снижению КПД. Увеличение частоты вызовет уменьшение магнитного потока. При этом уменьшится момент ЭД, что также приводит к нежелательным последствиям.

Существует несколько принципов одновременного регулирования частоты и напряжения. Чаще всего стремятся сохранить постоянной перегрузочную способность ЭД, т. е. сделать так, чтобы при всех режимах отношение максимального момента к моменту сил сопротивления оставалось постоянным: λ == Mн / Мс== const. Таким образом, мы приходим к выводу, что напряжение необходимо регулировать не только в функции частоты, но и в функции нагрузки.

Критический момент трехфазного асинхронного ЭД

МК=3U122Ω0(R1+R1+XК2)

где  Ω0 = 2πf1 / рн

# Если пренебречь	 активным сопротивлением	статора,	то

Мк==3U12 / (2Ω 0Хк).

Индуктивное сопротивление пропорционально частоте, т. е. Хк ~ f1. Следовательно, критический момент прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален квадрату частоты, поэтому

λ == Mн / Мс== const U12 / (f12 Мс ).                                 (4.23)

Сравним между собой два режима работы асинхронного ЭД, один из которых примем номинальным. На основании (4.23)

U1U1ном=f1f1номМсМс.ном                                      (4.24)

Рис. 4.11. Механические характеристики ЭД при регулировании скорости с постоянным моментом (а) и постоянной мощностью (б).

Таким образом, для сохранения постоянной перегрузочной способности необходимо изменять напряжение пропорционально частоте и корню квадратному от момента нагрузки. Этот общий принцип регулирования может быть уточнен для конкретных режимов работы станочного электропривода.

При регулировании с постоянным максимально допустимым моментом можно при всех режимах принять Мс = Мс.ном тогда из (4.24) следует

U1U1ном=f1f1ном

или

U1 / f1 = const.                                               (4.25)

Механические характеристики двигателя при таком законе регулирования изображены на рис. 4.12, а. Если регулирование производится с постоянной максимально допустимой мощностью

P = Pном , то

Мс = Pном / Ω = Мс.ном Ωном / Ω .

Можно считать, что скорость ЭД пропорциональна частоте, тогда

Мс = f1ном / f1 .

Подставив это значение в (4.24), получим

U1 / U1ном = f1f1ном

или

U1f1=const.                                            (4.26)

Механические характеристики двигателя при изменении напряжения пропорционально корню квадратному из частоты представлены на рис. 4.11,б.

Благодаря своей простоте зависимости (4.25) и (4.26) широко распространены на практике, однако они являются приближенными

Рис. 4.12. Схема частотно-регулируемого привода с IR-компенсации.

и не обеспечивают оптимального регулирования ЭД. При малых частотах и малых напряжениях на ЭД возрастает роль падения напряжения на активном сопротивлении статора. Если снижать напряжение строго пропорционально частоте, то это приведет к уменьшению магнитного потока ЭД. Поэтому в частотном приводе напряжение должно снижаться в меньшей степени, чем это следует из (4.25). Для этого применяют систему IR-компенсации, в которой закон регулирования (4.25) заменен соотношением

│U1 – I1 R1 │ / f1 = const.                                                        (4.27)

В приводах, в которых производится компенсация падения напряжения на сопротивлении статора, поддерживается постоянное соотношение между частотой и напряжением │U1 – I1 R1 │ показанным на схеме замещения асинхронного ЭД . Это напряжение отличается от напряжения сети на величину падения напряжения на активном сопротивлении статора.

Упрощенная схема частотного электропривода с IR-компенсацией представлена на рис. 4.12. В приводе использован автономный инвертор напряжения АИН с промежуточным управляемым выпрямителем (У В), Сигнал uf определяющий заданную частоту, поступает на регулятор напряжения (РН) и систему управления тиристорами инвертора.

Датчик тока (ДТ) производит измерение тока статора I1 и вырабатывает напряжение, пропорциональное падению напряжения на сопротивлении статора I1R1. В функциональном преобразователе (ФП} образуется модуль разности напряжения на статоре ЭД и падения напряжения I1R1, который поступает на регулятор напряжения.

Этот регулятор вырабатывает управляющее воздействие, которое поступает на тиристорный выпрямитель и реализует зависимость (4.27). В результате выходное напряжение тиристорного управляемого выпрямителя изменяется так, чтобы обеспечить необходимую связь между напряжением и частотой.

Очевидно, что в приводе с IR-компенсацией существует обратная связь по напряжению статора. Кроме того, в этих приводах применяют обратные связи по скорости, току и т. п. (эти обратные связи на рис. 4.12 не показаны).