Лекция 17

План лекции

- Частотно-токовый метод управления частотой вращения

АТД;

-  блок - схема ЭСП с частотно-токовым управлением.

4.6.2. Система частотно-токового управления

В станкостроении большое распространение получил частотно-токовый способ управления асинхронными ЭД, при котором управляющими воздействиями являются частота и амплитуда тока статора. В этом случае преобразователь частоты представляет собой источник переменного тока.

Рассмотрим способы управления моментом ЭД в системах частотно-токового управления. Обычно систему регулирования проектируют так, чтобы потокосцепление ротора ψ2 == const.

Потокосцепление ротора незначительно отличается от общего потокосцепления машины, поэтому условие ψ2 == const практически эквивалентно условию ψ0  == const, которое достигается более простыми средствами.

Стабилизация потокосцепления необходима, чтобы, с одной стороны, предотвратить насыщение магнитной системы, а с другой, — недопустимое уменьшение магнитного потока. Электрическая машина, в которой магнитный поток поддерживается на постоянном уровне (обычно требуют, чтобы ψ2 == ψ2н ), наилучшим образом используется в энергетическом отношении.

Из второго уравнения (4.13)

На основании схемы замещения

М=mR2'ω1нωsа(I2')2=mψ2I2'.

Потокосцепление и момент ЭД определяются током ротора и абсолютным скольжением. Связь между током ротора и током статора 'можно найти по схеме замещения асинхронного ЭД. Если задан приведенный ток ротора I2’, то намагничивающий ток, как ток в параллельной ветви,

I0=I2'Z2'Z0..

а ток статора                I1=I+I2'0=I2'Z2'Z0+1.

Откуда находим модуль тока ротора

I2'=Z0Z0+Z2'I1

Подставив комплексные значения сопротивлений, получим

I2'=X0νR2'νsa2X0ν+X2'ν2I1

или после сокращения на величину относительной частоты и преобразований

I2'=saR2'X02+1+σ22sa2I1                      (4.28)

где σ2 = X2'X0— коэффициент рассеяния обмотки ротора.

Рис. 4.13. График функции F(sa)

Рис. 4.14. Схема электропривода с частотно-токовым управлением

Видно, что отношение токов ротора и статора не зависит от изменения частоты и является только функцией абсолютного скольжения, поэтому

I2'=saFsaI1                                       (4.29)

где смысл выражения  F(sa) ясен из (4.28).

Подставив (4.29) в формулы потокосцепления ротора и момента, получим

ψ2=R2'ω1н1FsaI1              (4.30)                                                                                                                                                                     (4.31)

Из (4.30) следует, что для реализации условия ψ2 =ψ2н = const необходимо изменять ток статора в функции абсолютного скольжения

I1=ω1нψ2нR2'Fsa                                           (4.32)

Функция F(sa) нелинейна (рис. 4.13). Таким образом, в системе частотно-токового регулирования появляется необходимость в преобразовании заданного тока статора в функции абсолютного скольжения. Реализация функции преобразования F (sa) связана с большими трудностями, поэтому на практике ее часто заменяют линейной зависимостью F (sa ) =ksa .

В этом случае условие (4.32) заменяется более простым:

I1sa≈ω1нψ1нR2'k=const                                                         (4.33)

Подставляя это выражение в (4.31), получим

M=mψ2н2k2ω1нR2'sa=constsa.

Полученное равенство означает линейную зависимость момента только от абсолютного скольжения.

На рис. 4.14 представлена схема ЭД с частотно-токовым управлением. Как и в приводе постоянного тока, здесь образована двухконтурная система управления с внутренним контуром тока и внешним контуром скорости (каждый контур имеет собственный регулятор).

Контур скорости имеет традиционное решение. Сигнал задания

ua     сравнивается с сигналом uω , пропорциональным реальной скорости ЭД. На основании разности ua  — uω  регулятор скорости (PC} формирует сигнал управления АИТ, задающий частоту тока статора f1  и, следовательно, скорость магнитного поля.

В контуре тока важное значение имеет функциональный преобразователь (Ф/7), реализующий функцию преобразования F (Sa). На вход функционального преобразователя подается разность выходного сигнала регулятора скорости uf пропорционального заданной частоте тока статора и сигнала тахогенератора, пропорционального скорости ЭД. При соответствующем выборе коэффициентов преобразования kf  и kΩ входной сигнал пропорционален абсолютному скольжению

us =  uf – uΩ  = kf Ω0 - kΩ Ω = ks sa .

Скольжение—величина малая, поэтому измерение скорости ротора следует производить с высокой точностью, так как иначе при вычитании двух близких чисел может быть допущена существенная погрешность.

Выходной сигнал функционального преобразователя поступает на регулятор тока (РТ) и сравнивается с реальным током статора, измеренным с помощью датчика тока (ДТ). Отрицательная обратная связь по току обеспечивает необходимую точность контура тока. Выходной сигнал регулятора тока поступает на управляемый выпрямитель и формирует закон изменения тока статора. Исполнительные каналы в частотно-токовом приводе разделены.

Регулятор скорости воздействует на АИТ, а регулятор тока — на управляемый выпрямитель. Подобное разделение позволяет обеспечить высокое качество переходных процессов в приводе.