Лекция  19

План лекции

-  Принцип работы и конструкции асинхронных двухфазных

двигателей (АДД);

- методы управления частотой вращения АДД;

- статические и динамические характеристики ЭСП с АДД.

ГЛАВА 5. ЭСП с исполнительными асинхронными двухфазными двигателями (АДД).

5.1  Принцип работы и конструкции АДД.

АДД , в отличие от трехфазного двигателя , имеет обмотки , магнитные оси которых сдвинуты в пространстве на 90. Ротор - либо “ беличья клетка ” , либо - полый немагнитный , в виде тонкого стакана из сплавов алюминия , в некоторых случаях используют полые ферромагнитные роторы . Недостаток конструкции : очень большой немагнитный промежуток (>1 мм) - требуется большой ток  намагничивания . Достоинства : плавный ход , бесшумная работа , малый момент инерции .

Промышленность выпускает: двигатели с полым ротором - мощность до 100 Вт, типы: АДП, ДИД, АД, кроме того , выпускаются двигатели со встроенным тахогенератором  серии ДГ , серии АТД , с короткозамкнутым ротором : МО , АСМ , сквозной конструкции : серии ДКИ - статор и наружное кольцо подшипников ротора имеют одинаковый диаметр , что обеспечивает расточку статора и подшипникового узла за одну установку . Это позволило повысить точность при сборке двигателя и тем самым уменьшить зазор между статором и ротором : 0,03-0,05мм - ток намагничивания снизился , повысился кпд двигателя . Двигатели серии ДКИ имеют динамические параметры , близкие к серии двигателя с полым ротором .

5.2.  Методы управления частотой вращения АДД.

Все способы управления АДД делятся на две группы : симметричные и несимметричные . При симметричных способах магнитное вращающееся поле в машине остается круговым , при несимметричных способах в машине создается  так называемое эллиптическое вращающееся поле. Как правило , симметричные методы управления реализуются достаточно сложными схемами , поэтому практически не используются . Возможен другой метод- переключение пар полюсов . В следящих системах с АДД используются в основном несимметричные способы управления . Несимметричное поле - эллиптическое - при описании момента можно разбить на  два круговых - прямое и обратное . Чем больше степень эллиптичности , тем больше одно поле и меньше другое . Одно - прямое - создает вращающий момент - движущий , другое - тормозной . Меняя соотношение , можно менять частоту . В зависимости от того , каким путем происходит изменение эллиптичности , различают амплитудный, фазовый и амплитудно - фазовый способы управления. Вследствие простоты в ЭСП используются амплитудный и амплитудно - фазовый способы управления.

5.3. Характеристики ЭСП с АДД.

5.3.1. Статические характеристики ЭСП с АДД

Момент, развиваемый двигателем, равен разности моментов, создаваемых прямым и обратным полем :

где

Q- фазовый сдвиг между напряжениями U·ðØ и U·ñØ.

=UU;U12=U241+2+2sinQ(5.2);U22=U241+2−2sinQ(5.3);=WW;Ì.s=1=2sðiU12−U22ΩR2C121sð.+sð.+2=ÌïUalignl5.4

Ìï=2Usð.sinQΩR2C121+sð.2+2sð.(5.5)

Используя выражение (5.1) , можно рассчитать механическую характеристику АДД с большим критическим скольжением .

Рис. 5.1 Механические характеристики АДД.

На рисунке приведены механические характеристики двигателя при амплитудном управлении , причем двигатель имеет sð.=3.

Вид характеристик показывает , что в рабочем диапазоне скоростей механическую характеристику двигателя с большим критическим скольжением можно аппроксимировать прямой линией и можно записать :

Ì.=ÌïU−fΩ.(5.6)

Причем коэффициент f , то есть жесткость механической характеристики определяется  либо экспериментально , либо расчетным путем :

f=-1ΩÌ.νν=0=U2s2ð.sð.−11+22Ω2R2C121+s2ð.+2asð.2;ν=Ω.Ω(5.8);Ω=ÌïfU≤0,3

механические характеристики можно считать параллельными между собой , т.е. семейство механических характеристик можно описывать параллельными прямыми линиями.

5.3.2. Динамические характеристики ЭСП с АТД.

Учитывая вышесказанное, движение  ротора при амплитудном управлении можно описать линейным дифференциальным уравнением :

JдвdΩдвdt=CмпUу−fΩдв                                             (5.7)

где   Тдв=Jдвf—электромеханическая   постоянная	времени двигателя;

CΩ=CМ.пf— коэффициент пропорциональности между угловой скоростью двигателя на холостом ходу и напряжением на обмотке управления.

На основании соотношений (4.88) и (4.82) при  (а / к) £ 0,3 и

θ=90° имеем:

Тдв=JдвΩ02(Sкр2+1+2λSкр)2r2'C2Uв2Sкр2(Sкр2−1)≈JдвΩ02r2'C2Uн                   (5.8)

CΩ=(Sкр2+1+2λSкр)(Sкр2−1)2Ω0kUв≈2Ω0kUв.                                        (5.9)

Передаточная функция двухфазного двигателя при амплитудном управлении на основании уравнения (4.91) имеет вид

Wдв(p)=ϕдв(p)Uу(p)=CΩ(Тдвp+1)p                                            ( 5.10)

или, учитывая момент инерции нагрузки,

Wдв(p)=CΩ(ТМp+1)p,                                                  (5.11)

где               ТМ=Тдв(1+JнJдвq2).

Очевидно, что этим выражением можно пользоваться лишь при приближенных расчетах динамики следящих приводов с асинхронным двухфазным двигателем.

Получение более точных динамических характеристик асинхронных двигателей связано, с необходимостью применения нелинейной теории регулирования.