Лекция 22

План лекции

- Динамические  характеристики приводов с муфтами;

- Энергетические характеристики приводов с электромагнитными муфтами.

Динамические  характеристики приводов с муфтами.

Динамические свойства привода с электромагнитными порошковыми и гистерезисными муфтами характеризуются следующими соотношениями.

Уравнение движения выходного вала привода:

Jн'dΩ2dt=M1−M2q2−Mc                                    (6.4)

где: Ω2 - угловая скорость вращения выходного вала следящего привода;

Mc- момент сопротивления на выходном валу следящего привода;

M1 и M2- соответственно моменты, передаваемые вращающимися в разные стороны муфтами;

q2-  передаточное число редуктора, связывающего ведомые части муфт с выходным валом;

Jн'=Jн+J2q22-  приведенное значение момента инерции;

Jн-  момент инерции нагрузки;

J2-  момент инерции ведомых частей муфт.

Уравнение движения приводного двигателя:

(6.5)

q1 - передаточное число редуктора, связывающее вал двигателя с ведущими частями блока муфт;

Jдв'=Jдв+J11q12 - приведённое значение момента инерции;

Jдв и J1 - моменты инерции ротора двигателя и ведущих частей муфт.

3. Уравнение моментов, развиваемых приводным двигателем:

для двигателя постоянного тока с независимым возбуждением

Mдв=uяRяCм−CеCмRяΩдв=Мп−fΩдв=f(Ωхх−Ωдв)          (6.6)

для асинхронного трёхфазного двигателя

Mдв≃Мкр2SSкр+SкрS

В приводах с муфтами асинхронный двигатель работает при S<<Sкр и поэтому в первом приближении можно считать

Mдв≃Мкр2SкрS=f(Ωхх−Ωдв)                       (6.7)

здесь: f=Мкр2SкрΩ0 - коэффициент, характеризующий жёсткость механической характеристики асинхронного двигателя при S<<Sкр .

Таким образом, при принятых допущениях момент двигателя постоянного тока и момент асинхронного двигателя определяется одинаковым по виду соотношением.

Уравнения движения магнитной цепи муфты:

M=kФу                                                    (6.8)

ТфdФуdt+Фу=kфiу                                    (6.9)

kkф=kмi                                                        (6.10)

здесь Фу - магнитный поток управления муфты;

k и kф - коэффициенты, связывающие поток управления и момент, развиваемый муфтой, и ток управления и магнитный поток в муфте, зависящие от конструктивных параметров муфты;

Тф - постоянная времени нарастания момента муфты, определяемая магнитными и электрическими свойствами материала магнитопровода и его геометрическими размерами, а для порошковых муфт ещё и значением коэффициента заполнения порошковой смесью зазоров муфты и магнитными свойствами порошковой смеси.

На основании уравнений (6.4), (6.8), (6.9) и (6.10) при Mс=0 передаточная функция привода с блоком муфт будет иметь вид:

W(p)=ϕc(p)iу(p)=kмiJн'p2(Tфp+1)                                 (6.11)

Если входным сигналом на блок муфт является напряжение управления, то передаточная функция привода будет:

(6.12)

где Tу=LуRу - электромагнитная постоянная времени цепи управления муфты;

Lу - индуктивность цепи управления.

5. Выражение для мощности, потребляемой приводным двигателем.

При использовании двигателя постоянного тока эта мощность определяется (при не учете мощности возбуждения)

P=ияMдвCм=ΩххMдв                                            (6.13)

При использовании асинхронного трёхфазного двигателя

P=Ω0Mдв,                                                            (6.14)

при этом не учитываются потери мощности в меди обмоток и стали магнитопровода.

Таким образом, при принятых допущениях выражения для мощности, потребляемой двигателем постоянного тока и асинхронным двигателем, имеют один и тот же вид.

Основные характеристики некоторых типов гистерезисных и порошковых муфт сведены в таблицу 6.1.                                        Таблица 6.1

| Тип муфты | Передаваемый момент, Нмּ10-1 | Макс. частота вращен., Об/мин | Мощн. управл., Вт | Коэф. усилен. по мощн. | Мом. инерции ротора, 10-4 кгм2 | Пост. времени нарастан. момента, сек. | Масса муфты, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПМ-2 | 2,3 | 2000 | 1,76 | 27 | 0,0013 | 0,01 | 0,36 |
| КПМ-10 | 10,6 | 2000 | 3,4 | 63,7 | 0,068 | 0,03 | 1,05 |
| БПМ-2 | 2,2 | 2000 | 2,65 | 17,2 | 0,013 | 0,015 | 0,57 |
| БПМ-10 | 10,5 | 2000 | 4,35 | 50 | 0,068 | 0,035 | 1,34 |
| МГБ-1,6-12 | 1,6 | 12000 | 12 | 16,7 | 0,06 | 0,02 | 0,55 |
| МГБ-10-6 | 10,0 | 6000 | 31,5 | 19,9 | 0,66 | 0,03 | 2,0 |

Анализ численных значений параметров характеризующих статические и динамические характеристики муфт, приведённых в таблице 6.1, показывает:

коэффициент усиления по мощности контактных муфт значительно больше, чем бесконтактных;

с увеличением мощности муфт коэффициент усиления по мощности вследствие уменьшения магнитных и электрических потерь увеличивается;

постоянная времени нарастания момента увеличивается с увеличением мощности, вследствие увеличения габаритов магнитопроводов;

гистерезисные муфты имеют значительно больший диапазон частот вращения;

порошковые муфты имеют несколько меньшие массы на единицу передаваемой мощности.

6.5. Энергетические характеристики приводов с электромагнитными муфтами.

Мощность, потребляемая приводом, однозначно связана с моментом, развиваемым двигателем. Момент приводного двигателя можно определить, если известны закон движения выходного вала dΩcdt, момент инерции нагрузки и момент сопротивления на выходном валу.

Решая уравнения (6.5) и (6.6) относительно Mдв, получим

Тдв'dMдвdt+Mдв=1q1(M1+M2)                                          (6.15)

где Тдв'=Jдв'q - электромеханическая постоянная времени приводного двигателя.

Так как результирующий момент, развиваемый блоком муфт

M=M1−M2=1q2(Jн'dΩcdt+Mc)                                           (6.16)

то уравнение (7.15) может быть переписано в виде

Тдв'dMдвdt+Mдв=1q1q2(Jн'dΩcdt+Mc)+2M2q1                        (6.17)

Рассмотрим два случая, наиболее часто встречающихся в практике.

Случай малых токов покоя, когда начальные моменты, развиваемые муфтой малы.

Уравнение (6.17) в этом случае примет вид

Тдв'dMдвdt+Mдв=1q1q2(Jн'dΩcdt+Mc)                                 (6.18)

Если Mc=const и выходной вал привода вращается с постоянной угловой скоростью dΩcdt≠0, то момент, развиваемый двигателем, будет также постоянным и на основании уравнения (6.18),он будет равен

Mдв=Mcq1q2                                                                   (6.19)

Случай больших токов покоя, когда ток в обмотке при нулевом управляющем сигнале выбирается так, чтобы момент создаваемый муфтой, соответствовал середине линейного участка характеристики. В этом случае сумма моментов M1+M2, развиваемых муфтами в процессе работы, практически остаётся постоянной и поэтому момент приводного двигателя

Мдв≈Мmq1                                                                     (6.20)

Определим мощность  потребную в приводном двигателе для этих случаев.

PI=ΩoMcq1q2                                                            (6.21)

PII=ΩoMmq1                                                           (6.22)

Потери мощности в приводе определяются

PтерI=PI−McΩc=ΩoMcq1q2−McΩc                                   (6.23)

PтерII=PII−McΩc=ΩoMmq1−McΩc                                (6.24)

здесь: McΩc - механическая мощность на выходном валу следящего привода.

Для удобства анализа влияния параметров привода и режима работы на потери мощности в приводе перейдем к относительным величинам.

В качестве базовых величин принимаем:

для угловой скорости выходного вала  Ωcm=Ωoq1q2; для мощности – ΩoMП;  для момента на валу двигателя – MП=Ωof.

Тогда  (7,21) (7,24) в относительных величинах будут иметь вид:

PI=PIΩoMП=Mcq1q2MП=Mc∗                       (6.25)

PII=PIIΩoMП=Mmq1MП=Mm∗                                     (6.26)

Pтер∗I=PтерIΩoMП=Mc∗−McΩcq1MПΩcmq2=Mc∗−Mc∗νc   (6.27)

Pтер∗II=PтерIIΩoMП=Mт∗−Mc∗νc                                        (6.28)

здесь: νc=ΩcΩcm  - относительная угловая скорость вращения выходного вала;

Mc∗=Mcq1q2MП-приведенный к валу двигателя момент сопротивления в относительных единицах;

Mт∗=Mmq1MП-приведенный к валу двигателя максимальный момент муфты в относительных единицах.

Очевидно, что Mc∗Mт∗=McMmq2≤1

Вследствие этого мощность потребляемая при малых токах покоя меньше, чем при больших токах покоя в Mc∗Mт∗ раз.

При малых токах покоя величина угловой скорости вала ограничена условием

Ωc≤Ωo−Mcq1q2f⋅1q1q2

или в относительных единицах νc≤1−Mc∗                                   (6.29)

При больших токах покоя

Ωc≤Ωo−Mmq1f⋅1q1q2                                 (6.30)

или                                  νc≤1−Mт∗                                                 (6.31)

Тогда

Pтер∗I=Mc∗−Mc∗νc≥Mc∗−Mc∗ (6.32)

Pтер∗II=Mт∗−Mc∗νc≥Mт∗−Mc∗              (6.33)

На рис 6.12 приведены зависимости Pтер∗I и Pтер∗II от угловой скорости выходного вала νcпри Mc∗=0,2 и Mc∗=0,4. Для сравнения на этом же графике показаны потери мощности в двигателе постоянного тока, управляемого якорным способом. Потери в двигателе в последнем случае не зависят от угловой скорости и пропорциональны моменту сопротивления.

Потери в двигателе постоянного тока не зависят от угловой скорости и пропорциональны квадрату момента сопротивления

RдвСм2⋅Мс2q2ΩoMП=Мс2q2ΩoMПf=McqMП2=Mc∗2

Рис 6.12. Энергетические характеристики приводов с муфтами.

Из приведенных соотношений и графиков видно, что при постоянном моменте сопротивления с уменьшением угловой скорости выходного вала потери мощности в муфтах увеличиваются настолько, насколько уменьшается механическая мощность на валу. Мощность, потребляемая двигателем, и потери мощности в приводном двигателе от угловой скорости не зависят.