Лекция 28(1 час)

План лекции

-  Основные типы механических передач ЭСП;

-  статические и динамические характеристики механических передач.

9.3. Статические и динамические характеристики механических передач

Механическая передача, как уже отмечалось в п. II.1, является одним из основных элементов следящей системы, характеристики которого оказывают существенное влияние на показатели качества работы системы. В следящих системах в качестве механических передач, связывающих валы исполнительных двигателей и нагрузку, могут быть использованы различные преобразователи движения — зубчатые редукторы, зубчато-реечные передачи, волновые передачи, шарико-винтовые преобразователи, тросовые, ленточные, цепные, шарнирно-рычажные передачи, гибкие и трубчатые валы и т. д. Применение тех или иных механических передач определяется назначением системы, конструкцией объекта регулирования, типом исполнительного механизма, требованиями к массе, габаритам, надежности, живучести и т. д. В статике указанные механические передачи могут быть охарактеризованы передаточным числом, жесткостью, зоной нечувствительности — мертвым ходом, коэффициентом полезного действия.

Передаточное число i характеризует передачу движения и усилий от входа механической передачи — исполнительного механизма — к выходу — объекту регулирования, т. е.

i=ααH;  i=MHM.                                                      (9.11)

Второе равенство справедливо в предположении, что коэффициент полезного действия передачи равен единице. В приведенных равенствах, если рассматривать средние значения скоростей и моментов, передаточное число передач с зубчатыми зацеплениями — величина постоянная. Это утверждение справедливо также для идеального эвольвентного или циклоидального зацепления.

При рассмотрении мгновенных значений скоростей из-за неизбежных погрешностей изготовления зубчатых передач передаточное число не остается постоянным и изменяется около своего среднего значения. Если передаточное число определить как отношение радиусов R1 и R2 колес, то, обозначив кинематическую погрешность зубчатого колеса DFα, получим

i=R1R2=R01+DF1α1R02+DF2α2=R01R021+DF1α1R011+DF2α2R02                            (9.12)

где R01 ,  R02 — радиусы идеальных колес.

Из последнего равенства следует, что значения мгновенных скоростей и ускорений, как и мгновенные значения моментов, определяются не только соотношением расчетных (идеальных) радиусов зубчатых колес, но и погрешностями их изготовления. Именно погрешности изготовления определяют пульсации указанных величин. При использовании редукторов с большим числом зубчатых зацеплений изменения мгновенных значений скоростей, ускорений и моментов приобретают чрезвычайно сложный характер в зависимости от внутренних возмущений по моменту и по управляющему сигналу, если датчик главной обратной связи охватывает механическую передачу. Интегральное действие моментов трения в подшипниках и зубчатых зацеплениях, вентиляторных моментов в зубчатых редукторах, динамических моментов валов, не учитываемых при определении момента инерции объекта регулирования, может быть весьма существенным. Совокупность указанных моментов образует момент потерь DM, который в общем случае зависит от скорости и ускорения выходного вала, а также от передаваемого момента. Поскольку момент, развиваемый исполнительным двигателем и передаваемый на объект регулирования, определяется и скоростью, и ускорением выходного вала системы, то момент потерь DM можно рассматривать как функцию передаваемого момента MH. Кроме того, момент потерь содержит постоянную составляющую, не зависящую от передаваемого момента. В силу этого коэффициент полезного действия, характеризующий отношение мощности на выходном валу PåÛÕ к мощности, подводимой к входному валу PåÕ,

h=PåÛÕPåÕ=MH−DMnMHn                                       (9.13)

является величиной переменной, зависящей от нагрузки на выходе механической передачи.

В следящих системах в зависимости от закона движения объекта регулирования момент, развиваемый исполнительным двигателем, может изменяться от нуля до максимально допустимого значения. Поэтому при выборе исполнительного двигателя ориентируются на значение КПД, соответствующее максимальному значению момента, развиваемого исполнительным двигателем. В дальнейшем будем рассматривать значения КПД, соответствующие номинальному моменту двигателя.

Моменты, действующие на объект регулирования, могут как противодействовать, так и способствовать движению. Очевидно, что в первом случае для обеспечения заданных скоростей и ускорений двигатель должен развивать больший момент, чем нагрузочный момент MH. Этот избыток момента равен моменту потерь DM и определяется величиной КПД:

M−DM=Mí=MM−DMM=hM,

откуда

M=1hMH                                                   (9.14)

Во втором случае двигатель развивает момент меньший, чем момент, действующий на него со стороны нагрузки, на величину момента потерь, т. е.

MH−DM=M=MíMí−DMMí=hMí,

откуда

M=hMH                                                 (9.15)

В равенствах (9.14) и (9.15) под нагрузочным моментом понимается совокупность всех моментов, действующих на объект регулирования. Эти моменты могут иметь различные знаки, т. е. как способствовать, так и противодействовать движению. Момент потерь можно определить только по значению нагрузочного момента, но не его составляющих, которые в общем случае могут иметь различные направления действия.

Динамические свойства механических передач определяются их моментами инерции и моментами инерции нагрузки, зазорами, упругими деформациями и внутренними моментами сопротивления, функционально связанными с координатами механической передачи.