Лекция 30

План лекции

- Энергетические характеристики объектов регулирования;

- Основы выбора исполнительного элемента по энергетическим

характеристикам объекта регулирования

-

I0.2. Энергетические характеристики объектов регулирования

Анализ энергетических характеристик объектов регулирования является необходимым этапом проектирования следящей системы, предшествующим выбору исполнительного элемента. Под энергетическими характеристиками, как правило, понимают совокупность энергетических соотношений, определяющих значения момента и мощности, потребляемой объектом регулирования при движении по заданному закону в основных режимах работы.

Рассмотрим энергетические соотношения для объекта регулирования, который характеризуется наличием инерционной нагрузки, моментов сопротивления движению и воздействием внешнего нагрузочного момента:

(10. 15)

Мощность, потребляемую объектом регулирования, определяют согласно выражению

PHt=MHtαHt.                                     (10.16)

Как отмечалось ранее, моменты, действующие со стороны объекта регулирования, имеют распределенный характер. При энергетическом анализе целесообразно привести эти моменты к выходному валу исполнительного элемента следящей системы с учетом потерь в механической передаче, т. е. с учетом КПД редуктора.

Однако, как правило, на предварительном этапе энергетического анализа параметры силового редуктора неизвестны. Поэтому, задаваясь величиной условного КПД редуктора, определяют значение мощности, потребляемой объектом регулирования и приведенной к валу исполнительного элемента:

PH't=MHtαHtη±1                              (10.17)

где η+1 для  PHt=MHtαHt>0, т. е. когда объект регулирования потребляет мощность при движении, η−1 — для PHt=MHtαHt<0, т. е. когда объект регулирования отдает накопленную энергию.

Очевидно, что приведение к валу двигателя суммарного нагрузочного момента также должно осуществляться с учетом КПД механической передачи   MH't=MHtiη±1=MHti,                                    (10.18)

где

MHt=MHtη±1,                                            (10.19)

η+1 при  PHt>0,  η−1 при PHt<0.

Для правильного выбора исполнительного элемента необходимо также знать значение средней мощности, потребляемой объектом регулирования при заданных законах движения в основных режимах работы. Под средней мощностью понимают зависимость, определяемую выражением вида

PH.CP'=1n1ntitjPHitdtti−tjη                                                (10.20)

где ti — tj — временной интервал внутри рабочего периода, в течение которого нагрузка потребляет мощность; п — число временных интервалов внутри рабочего периода, когда нагрузка потребляет мощность.

Приведенное выражение средней мощности, потребляемой объектом регулирования, можно представить в виде

PH.CP'=1n1nAitti−tjη                                            (10.21)

где

Ait=titjPHitdt при PHit>0                                          (10.22)

является значением энергии, потребляемой объектом регулирования за интервал времени ti−tj. Приведенное к валу двигателя суммарное значение энергии, потребляемой объектом регулирования, может быть определено согласно уравнению

AΣ't=1nAit1η                                                  (10.23)

Таким образом, знание рассмотренных выше энергетических соотношений дает достаточно полную информацию об энергетических характеристиках объекта регулирования, что позволяет правильно подойти к выбору исполнительного элемента.

Анализ энергетических характеристик объектов регулирования, обладающих сложными законами движения в различных режимах, связан со значительным объемом вычислений и графических построений. Очевидно, что подобную задачу следует решать лишь с использованием электронных вычислительных машин. Создание набора программ для вычисления энергетических характеристик при заданных параметрах нагрузки и законах ее движения в различных режимах позволяет быстро проводить энергетический анализ объекта регулирования.

10.3. Основы выбора исполнительного элемента по энергетическим характеристикам объекта регулирования

Выбор исполнительного элемента следящей системы определяется многими факторами. Важное значение имеют эксплуатационные, механические, электрические и другие требования, предъявляемые к проектируемой системе. В данном разделе будет рассмотрен лишь подход к выбору двигателя с позиций обеспечения энергетических характеристик, необходимых для движения- объекта регулирования по заданным законам в основных режимах работы. Исполнительный двигатель, как правило, выбирают методом последовательных приближений, т. е. пригодность первоначально выбранного двигателя проверяют последующим детальным анализом его динамических возможностей и энергетических характеристик.

Сложность выбора двигателя и передаточного числа силового редуктора обусловлена тем, что энергетические характеристики силового агрегата определяются не только объектом регулирования, но и инерционностью ротора двигателя и вращающихся частей редуктора, а также реальными моментами сопротивления движению в механических передачах от двигателя к нагрузке.

Действительно в общем, виде суммарный момент, развиваемый двигателем,

MДt=MДBt+MH't=MДBt+MHtiη±1,                  (10.24)

где

MДВt=JДp2αДt+MC.T.ДsignpαДt                   (10.25)

JД — момент инерции ротора двигателя и вращающихся частей редуктора, приведенный к валу двигателя;

MC.T.Д— момент сухого трения, действующий на валу двигателя. Могут присутствовать также и другие составляющие моментов сопротивления движению вала двигателя.

При ориентировочном выборе двигателя можно также рассматривать значение момента (развиваемого двигателем), приведенное к выходному валу системы через передаточное число редуктора. Для этого преобразуем уравнение (10.24) к виду

,                                       (10.26)

что соответствует

(10.27)

Однако более удобным является выбор двигателя по мощности, потребляемой объектом регулирования, поскольку из формул исключаются значения i, которые при предварительном расчете неизвестны. В этом случае

PДt=PДBt+PHtη±1=PДBt+PH't=MДBtαДt+MHtαHtη±1.                (10.28)

Очевидно, что следящий привод сможет обеспечить требуемый закон движения лишь в том случае, если нагрузочная характеристика объекта регулирования MHt=fαHt лежит в области моментов и скоростей двигателя, т. е. находится внутри механической характеристики двигателя. Таким образом, если для выбранных двигателей известны их механические характеристики, то это является наилучшей предпосылкой правильности выбора конкретного исполнительного элемента. Однако это не всегда оказывается возможным. Поэтому в ряде случаев используют приближенные методы расчета. Так, например, можно положить, что мощность, развиваемая двигателем, расходуется поровну как на движение объекта регулирования, так и на движение инерционных масс и преодоление моментов сопротивления самого двигателя.

При этом

PДt≈2MHtαHt≈2PH't.                       (10.29)

При определении номинальной мощности двигателя можно принять

PД.НОМt≈2PH.CP't.

Если неизвестны средние значения мощности, требуемой для движения объекта регулирования, то можно воспользоваться максимальными значениями суммарного нагрузочного момента и скорости в основном рабочем режиме. Это требует учета форсировочных возможностей двигателя по скорости и по моменту:

PД.HOM≈2MHmaxηλMα0λCK                                      (10.30)

где λM=MДОПMНОМ — допустимый коэффициент форсировки двигателя по моменту; λСK=nДОПnНОМ — допустимый коэффициент форсировки двигателя по скорости движения выходного вала.

По полученному значению номинальной мощности двигателя осуществляют его предварительный выбор.

Выбор исполнительного двигателя определяется целым рядом факторов: родом тока генератора, который может быть рекомендован к использованию; конструктивными особенностями двигателя;

эксплуатационными характеристиками двигателя; режимом работы двигателя; диапазоном изменения скоростей и т. д.

Не останавливаясь на факторах, не имеющих отношения к энергетическим характеристикам, отметим, что при равной мощности двигателей, пригодных к применению, быстроходные двигатели имеют меньшую удельную массу на единицу мощности по сравнению с тихоходными. Поэтому при жестких ограничениях на массу и габаритные размеры следует отдать предпочтение быстроходным двигателям, которые в дальнейшем необходимо тщательно проверить по моментным характеристикам.

Весьма важным фактором, определяющим энергетические характеристики двигателя, является режим его работы. Различают три основных типа режимов работы двигателя—длительный, кратковременный и повторно-кратковременный.

При длительном режиме работы температура нагрева двигателя достигает установившегося значения; при кратковременном режиме в рабочий период температура не достигает этого значения, а в период паузы двигатель охлаждается до окружающей температуры. При повторно-кратковременном режиме (периодическом) ни в одном из периодов работы температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время паузы двигатель не успевает охладиться до температуры окружающей среды. Поэтому для каждого из режимов либо изготовляют специальные двигатели, либо в технических условиях на эксплуатацию оговариваются нагрузочные параметры для работы двигателя в каждом из указанных режимов. Для следящих систем наиболее распространенным является длительный режим работы. Точный расчет условий нагрева двигателя, работающего на объект регулирования со сложным характером нагрузки, практически невозможен. Поэтому наибольшее распространение получили способы теплового расчета методом эквивалентного момента и методом эквивалентной мощности.

При этих расчетах определяют средние квадратические значения момента или мощности за рабочий цикл, которые не должны превышать номинальных.. Определение передаточного числа редуктора и проверка выбранного двигателя

Как уже отмечалось, выбор двигателя по мощности, необходимой для движения объекта регулирования по заданному закону является предварительным. Необходима проверка выбранного двигателя по значению развиваемого момента и по суммарному значению мощности, необходимой для обеспечения движения объекта регулирования.

Тесную связь с этим вопросом имеет задача выбора передаточного числа редуктора, которая в частных случаях решается из условий обеспечения заданной максимальной скорости движения выходного вала; минимального момента инерции, приведенного к валу двигателя; минимальных габаритных размеров механической части привода.

Задача оптимизации передаточного числа редуктора часто сводится к обеспечению максимального ускорения разгона нагрузки, что важно для режима согласования, или к обеспечению минимального движущего момента.

Рассмотрим указанные варианты оптимизации передаточного числа редуктора, основанные на определении экстремума функцииFi.

Уравнение моментов, действующих на валу двигателя, согласно выражению (10.24) имеет вид

MДt=MДBt+MH't=JДαДti++MС.Т.Дsign {αДt+MHtiη                     (10.31)

Из уравнения (10.31) следует, что при изменении величины i влияние динамического момента, вызванного инерцией ротора двигателя, противоположно влиянию суммарного нагрузочного момента. Очевидно, что суммарный момент на валу двигателя MДt имеет минимальное значение при некотором передаточном числе i. Это значение можно рассматривать как определенное с точки зрения минимизации движущего момента.

Подставив в уравнение (10.31) выражение для MHt (10.15) и продифференцировав полученное уравнение по i, найдем значение передаточного числа редуктора i, при котором результирующий момент на валу двигателя имеет минимальное значение:

iОПТ=JHαНt+kB.TαНt+MC.T+kШαНt+MBHtηJДαДt+MC.T.Д    (10.32)

Найдем далее выражение для передаточного числа редуктора, обеспечивающего максимальное быстродействие системы при номинальном значении движущего момента исполнительного двигателя MД.НОМt.

Для этого приведем выражение (10.31) к виду

JHαHt+JДαHti2η=MДiη−MC.T.Дiη−MCΣ−MBH                (10.33)

откуда

αHt=MДt−MС.T.Дtiη−MCΣt−MBHtJH+JДi2η,    (10.34)

где MCΣt=Msign {αHt+kB.TαHt+kШαШt. Решив  уравнение относительно i, получим значение передаточного числа редуктора, при котором обеспечивается максимальное быстродействие. При MC.T.Д=0

iОПТ=MCΣMДη+MCΣMДη2+JHJДη.                   (10.35)

Для определения диапазона возможных значений передаточного числа силового редуктора в соответствии с уравнениями (10.32)— (10.35) могут быть построены графики зависимости MД=fi и α=fi, по которым выбирается рациональное значение i.

Наиболее распространенным подходом при выборе передаточного числа редуктора является подход, связанный с обеспечением заданной максимальной величины скорости движения выходного вала. При этом необходимо учитывать возможность форсирования двигателя по скорости для кратковременного достижения предельных значений заданной величины скорости.

В основу расчета величины i может быть положена следующая формула:

i=nД.НОМλСКα0                                                          (10.36)

где nД.ном —номинальная частота вращения вала двигателя;

λCK — коэффициент возможной форсировки двигателя по скорости в рабочем режиме.

Если в процессе проектирования системы задается максимальная скорость αmax, которую должен развивать объект регулирования в режиме согласования, то необходимо, взяв максимально допустимый коэффициент форсирования по скорости λCK. max определить величину i для режима согласования:

i=nД.НОМλСК maxαmax.                                        (10.37)

Из двух полученных значений передаточного числа редуктора необходимо взять минимальное, которое обеспечит требуемые предельные параметры заданного закона движения в основных режимах.

Очевидно, что при расчете передаточного числа редуктора с позиций оптимизации по критерию максимума ускорения или минимума движущего момента оно не должно превышать значений, полученных по выражениям (10.36) и (10.37).Важным этапом энергетического расчета следящей системы является поверочный расчет выбранного двигателя с точки зрения обеспечения им необходимых моментов. При известных параметрах двигателя и редуктора (момента инерции ротора и вращающихся частей редуктора; моментов сопротивления движению вала двигателя; передаточного числа редуктора) определяют величины максимальных моментов, которые должен развивать двигатель при заданных режимах работы.

В соответствии с уравнением (10.24) имеем

MДt=MДBt+MHtiη±1=JДαHti+MС.Т.Дsign {αHt++JHαHt+MС.Тsign {αHt+kB.TαHt+kШαHt+MBHt1iη (10.38)

Очевидно, что поверочный расчет момента, развиваемого двигателем, с точки зрения определения его предельных значений связан со значительным/объемом вычислений. Поэтому наиболее рационально воспользоваться каким либо вычислителем энергетических характеристик объекта регулирования, дополнив его схему добавочным блоком проверки выбранного двигателя.