Лекция 6

План лекции

-Промышленные конструкции БДПТ;

-комплектные приводы с БДПТ.

1.4.5. Промышленные конструкции БДПТ.

ДБМ - двигатели бесконтактные моментные.  Двигатель  состоит  из синхронного двигателя, выполненного в виде плоской, встраиваемой конструкции с многополюсным ротором коллекторного типа, содержащей редкоземельный магнит и  двухфазные  или  трехфазные  обмотки статора. Существуют два вида статора : гладкий и пазовый статор (рис.1.16).

Рис. 1.16. Конструктивные схемы БДПТ:  а) с  пазовым

статором,  б) с  гладким статором.

Серия двигателей имеет 26 типоразмеров, номинальное напряжение питания 27 В. Пульсации момента по углу поворота для двигателей с гладким статором 3-5% , а с пазовым ротором 10%.  При использовании двигателя , как БДПТ с аналоговым датчиком положения ротора , упрощенная схема привода показана на рис. 1.12.

Рис. 1.17. Упрощенная схема привода с БДПТ с аналоговым

датчиком положения ротора. Здесь:  СД - синхронный двигатель,

УПТ - усилитель постоянного тока,   ФЧВ - фазочувствительный

выпрямитель, ДПР - датчик положения ротора .

Для непрерывного управления разработаны ДПР серии ВТ,  выполненные  в  виде  бесконтактного  ВТ  типа  редуктосин,    также встраиваемой конструкции.  Величина электрической редукции совпадает с числом пар полюсов двигателя и обычно равна 8.  Напряжения возбуждения 12 В.  Частота - 2 КГц. Размеры ВТ согласованы с размерами электромеханических блоков.

Технические характеристики ДБМ .

# Таблица П.3

| Тип | Мн, Н.м | Р | т | Параметры при базовой схеме |  |  |  |  | Iпр А | Rт, °С/Вт | Jr, кг-м2 | G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R ф. Ом | Тэ, мс | IП*,А | МM*,Н.м | ** nXX*, об/мин |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Статор    п а з о в ы и

| ДБМ50-0,04-2-2 ДБМ50-0,04-4-2 | 0,04 0,04 | 4 | 2 | 32 8 | 0,2 | 0,84 3,25 | 0,08 0,157 | 2440 4880 | 5 10 |  | 5,5-Ю-6 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДБМ100-0,4-0,6-а ДБМЮО-0,4-1,2-2 | 0,4 0,4 | 8 8 | 2 2 | 10,8 2,7 | 0,4 0,4 | 2,45 9,8 | 0,84 1,67 | 690 1390 | 15 30 |  | 2,7-Ю-4 | 0,6 |

|  |  | Продолжение табл. П.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДБМ185-16-0,15-2 ДБМ 185-16-0,3-2 | 16 16 | 8 8 | 2 2 | 1,46 0,37 | 2,1 2,1 | 18,4 73,8 | 28 56 | 143 286 | 110 220 | 0,1 0,1 | 15.10-3 | 9,2 |

С т а т о р    г л а д к и й

| ДБМ40-0,01-4,6-3 ДБМ40-0,01-9-3 | 0,01 0,01 | 4 4 | 3 3 | 37,2 9,3 | 0,03 0,03 | 0,48 1,93 | 0,026 0,051 | 4570 9150 | 1,25 2,5 | 1,4 1,4 | 5.5-ЛО-6 | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДБМ63-0,06-Э-'2 | 0,06 | 8 | 2 | 16,6 | 0,05 | 1,63 | 0,13 | 2950 | 10 | 1,1 | 7-10-5 | 0,32 |
| ДБМ85-0,6-2-2 ДБМ85-0,16-12-3 | 0,16 0,16 | 8 8 | 2 3 | 10 6,6 | 0,07 0,05 | 2.7 2,7 | 0,305 0,36 | 2040 1900 | 20 7,5 | 1 1 | 2,7-Ю-4 | 0,54 |
| ДБМ 105-0,4-0,75-3 | 0,4 | 8 | 3 | 5,2 | 0,09 | 3,46 | 0,92 | 965 | 9 | 0,7 | 1-Ю-3 | 0,98 |
| ДБМ105-0,6-1-2 ДБМ.105-0,6-0,5-13 | 0,6 0,6 | 8 8 | 2 3 | 4,3 6,6 | 0,14 0,10 | 6,3 2,7 | 1,62 1,17 | 917 600 | 30 8.75 | 0,6 0,6 | 1,5-Ю-3 | 1,3 |
| ДБМ1ЭО-1,6-0,5-2 | 1.6 | 8 | 2 | 8 | 0,24 | 3,37 | 1,74 | 457 | 40 | 0,5 | 3-Ю-3 | 2,5 |

* Амплитудное значение при непрерывном управлении с амплитудой фазных напряжений: 27 В для двухфазной обмотки и 18 В для трехфазной (температура обмотки 20 °С).

** При амплитуде ЭДС фазы: 27 В для двухфазной обмотки и 18 В для трехфазной.

Примечание.

Мн — номинальный .момент; р—число пар полюсов; m—число фаз;Rф—сопротивление фазы; Тэ— электромагнитная постоянная времени фазы; Iп — пусковой ток фазы; Mm — статический синхронизирующий момент;nxx—частота вращения холостого хода; Iпр—предельный ток обмотки статора; Rт—тепловое сопротивление статора; Jт—момент инерции ротора;; G—масса.

Для приводов подач роботов и манипуляторов используются  двигатели ДВУ и 2ДВУ, причем в ДВУ магниты - ферритовые.  Развиваемые моменты - от 7 до 35 Нм. Максимальные частоты вращения – (1500 – 2000) об/мин, масса – (16.7-60.2) кг.

Двигатели серий 2ДВУ дискретные, имеют встроенный бесконтактный тахогенератор.  Диапазон мощностей при частотах  вращения (6000-2000) об/мин от 0,07 до 22 КВт. Масса 0,6-2 кг.

Выпускаются также комплектные электрические приводы.  Примером  может служить приводы ЭПБ-1. Выпускаются они с двигателем 4СХ2П  и  предназначены для приводов подач станков с  ЧПУ  и  роботов.  Комплект включает: блок питания, блоки регулирования ( до трех ) , двигатели с тахогенератором и с тормозом , ДПР и датчики  перемещения.

Основные технические характеристики привода ЭПБ-1: диапазон номинальных моментов 13-35 Нм, максимальная угловая частота вращения 1500 об/мин, диапазон регулирования по скорости 1:10000,

время пуска на максимальную скорость 0,1 сек.