# 3.3 Структурные схемы электропривода с импульсным регулированием постоянного напряжения питания.

## 3.3.1 Общие сведения.

Структура такого ЭП легко может быть получена из варианта I табл.3.1, если исключить дроссель Д1 и конденсатор С1. Схему замещения ДПТ можно представить в виде индуктивности якорной обмотки Lя, активного сопротивления Rя и источника ЭДС Ея=КяΦω (рис. 3.25). В качестве ключевого элемента будем использовать транзистор VT1, а диод VD1 подключим непосредственно на зажимы якорной обмотки ДПТ.

На этом примере поясним принципы импульсного управления. В качестве допущений принимаем ключевые элементы идеальными – безинерционными с нулевым внутренним сопротивлением, поток возбуждения машины независим от нагрузки, а сопротивление Rя якорной цепи и индуктивности Lя.

В течение , когда транзистор VT1 открыт, напряжение сети Uп непосредственно подключено к выводам двигателя и Uя=Uп. Ток в цепи якоря определяется по результатам расчёта электромагнитных процессов.

В интервале Ти−τ транзистор закрыт, т.е. выводы двигателя отключены от сети, а ток в цепи якоря может протекать через диод VD1 в проводящем направлении в результате действия ЭДС самоиндукции обмотки якоря. На обоих интервалах реализуется двигательный режим работы ДПТ.

Среднее напряжение на двигателе может быть определено:

Uяср=UпτTи=γиUп

(3.14)

Таким образом, напряжение на ДПТ регулируется путём изменения скважности импульсов. Это изменение может быть получено тремя различными способами:

- В результате с постоянной частотой импульсов fи=1Ти изменяется лишь время включённого состояния  управляемого ключа при постоянной Ти . Этот способ получил название широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

- Возможно построение регулятора с переменной частотой (периодом импульсов) при постоянстве открытого или закрытого состояния управляемого ключа. Данный способ известен под названием частотно-импульсной модуляции.

- В замкнутых релейных следящих системах за выходной координатой, например, током или частотой вращения, возможно независимое регулирование времени включённого и выключенного состояния управляемого ключа , что определяется заданной зоной нечувствительности блока измерения и постоянной времени контролируемой координаты. Такой режим получил название скользящий режим и он нашёл применение в ряде быстродействующих и прецизионных ЭП.

Во втором и третьем способах частота импульсов меняется в широких пределах. Это усложняет проектирование, приводит к переменным потерям в коммутаторе и создаёт возможность появления прерывистых токов в якоре двигателя, что снижает его КПД, увеличивает пульсации момента и неравномерность вращения.

Чаще всего используется широтно-импульсный способ, на примере которого покажем особенности различных структур и способов управления ДПТ с ПМ.

## 3.3.2Показатели электропривода с импульсным регулированием.

Ограничимся рассмотрением процессов в ДПТ с ПМ, сохраняя прежние допущения об идеальности полупроводниковых элементов и постоянстве параметров схемы замещения якорной цепи ДПТ (Rя и Lя) и неизменности потока.

Процессы в ДПТ на протяжении всех этапов ШИМ характеризуется

Тя=LяRя

(3.15)

и электромеханической постоянной времени

Тм=Jω0Mкз

(3.16)

где 0 – частота вращения идеального холостого хода;

Мкз=КяIкзΦ – момент короткого замыкания машины.

Рассмотрим особенности характеристик ДПТ с ПМ при разном соотношении этих постоянных времени.

При Тм>>Тн>>Tя изменениями частоты вращения на периоде Ти ШИМ, а тем более за время протекания электромагнитных процессов можно пренебречь.

Двигательный режим работы ДПТ по любой из схем табл. 6.2 осуществляется при одной топологической схеме соединения двигателя с источником, которая наиболее просто и наглядно представлена вариантом I табл. 6.1 и рис. 3.25а.

На интервале 0 < t < T открытого состояния VT1 и при

ut=const=UпUп=iяRя+Lяdiяdt+Eя

(3.17)

На интервале  < t < Tи

0=iяRя+Lяdiяdt+Eя

(3.18)

Для установившегося режима работы ДПТ из этих уравнений может быть найдено значение iя на каждом интервале.

При 0 < t < 

iя=Uя−EяRя1−e−tTя+iя maxe−tTя ,

(3.19)

при  < t < Tи

iя=−EяRя1−e−t'Tя+iяmaxe−t'Tя

(3.20)

где t'=t−τ

Так как максимальное и минимальное значения токов имеют место на границах интервалов соответственно включённого и выключенного состояний ключа VT1, то при подстановке граничных значений времени в (3.19) и (3.20) получим:

iя min=UпRя⋅eτTя−1eτTи−1−EяRя  ;iя max=UпRя⋅1−eτTяeTиTя−1−EяRя

(3.21)

(3.22)

Проанализируем влияние соотношения Ти и Тя на характеристики ДПТ. Для начала рассмотрим крайние случаи: Lz =0 и Тz << Ти , затем Lz = и Тz >> Ти .

При отсутствии индуктивности якорной цепи или, когда период коммутации Ти значительно больше электромагнитной постоянной времени можно считать, что ток якоря изменяется дискретно с изменением напряжения на зажимах якоря и повторяет его по форме.

В этом случае из (3.21) и (3.22) следует, что в паузе и при замкнутом состоянии ключа VT1 на периоде коммутации соответственно имеем

iяmin=0iяmax=Uп−EяRя

(3.23)

Работа ДПТ с нулевыми значениями тока в паузе называется работа с прерывистым током. Типовые временные диаграммы токов в этом режиме при Lя≠0 показаны на рис. 3.26.

Среднее значение тока при Lя=0

Iяср=1Tи0τiяdt=τTи⋅Uп−EяRя=γиUп−EяRя

(3.24)

Среднее значение момента ДПТ с ПМ

M=KяΦIяср=KяΦγиUп−EяRя

(3.25)

Выразим через относительные параметры ММкз=KяΦKяIкзΦγиUп−EяRя и с учётом уравнений (3.6), (3.11) получим

М=γ1−ω

(3.26)

Вид регулировочных механических характеристик М=fω приведён на рис. 3.27 пунктирными линиями. Они аналогичны характеристикам ДПТ независимого возбуждения при реостатном регулировании с той лишь разницей, что вся электрическая энергия рассеивается в ДПТ.

Электромагнитный КПД двигателя

ηэ=PэP1=0τiяEяdt0τiяUпdt=EяUп=E

(3.27)

Исследуем изменение э при типовых режимах работы ДПТ ω=const или M=const. С учётом (3.13) E=ω и после подстановки (3.26) получим

ηэ=ω=γи−Мγи

(3.28)

Зависимость ηэ=fМ для γи=1 приведена на рис. 3.28 и является прямой линией в координатах ηэ=1  и  М=1 и получена для переменной чсастоты, изменяющейся от ω=0  при  М=1  до  ω=1 в точке идеального холостого хода.

При обеспечении работы ДПТ с ω=constза счёт регулирования скважностиγи диапазон изменения момента ограничен от нуля до М=ω (см. рис. 3.27). С учётом (3.28 имеем зависимость ηэ=const  при  ω=1. На рис. 3.28 прямые пунктирные линии 2 и 3 соответствуют этим условиям.

При работе ДПТ с М=const   зависимость  ηэ=fω представляет собой прямую линию рис. 3.29. для любого фиксированного значения М* электромагнитный КПД изменяется от нуля при ω=0  до  ηэ=ω в диапазоне возможного обеспечения М=const. Например, при М=0,5 с изменением ω от нуля до предельного значения ω=0,5 электромагнитный КПД возрастает от нуля до 0,5. Соответственно при М=0,7  от нуля до  0,3 и т.д.

Анализ зависимостей, приведённых на рис. 3.27 – 3.29 показывает:

- Механические характеристики обладают значительной мягкостью;

- КПД двигателя невысок особенно в области больших нагрузок и малых частот вращения;

- Если учесть, что пульсации тока сопровождаются пульсациями момента, колебаниями частоты, а ток через коммутирующий элемент имеет максимальное значение, ограниченное лишь активным сопротивлением якорной обмотки, то подобный режим работы ДПТ с прерывистыми токами является неэффективным.

Другой крайний случай Lя→∞  и  Тя>>Ти. При этом можно считать, что ток в цепи якоря непрерывен, т.е. Δiя→0. Временные диаграммы изменения тока, напряжения показаны на рис. 3.26.

Из (3.17) и (3.18) заменяя diяdt приращениями токов ΔiяΔtна каждом интервале получим:

при 0<t<τ ,  где  t=γиTи

Δiя1=Uп−Eя−iяRяLяγиTи ;

(3.29)

при τ<t<Tи ,  где t=1−γиTи

(3.30)

Δiя2=−Eя+iяRяLя1−γиTи

В установившимся режиме Δiя1=Δiя2

Из (3.29) и (3.30) получим

iя=γиUп−EяRя

(3.31)

Момент ДПТ с ПМ

М=КяΦγиUп−EяRя

(3.32)

а в относительных единицах

(3.33)

М=γи−ω

Вид регулировочных механических характеристик М=fω приведён на рис. 3.27 сплошными линиями для тех же значений γи, что и для случая, когда принимали Lя=0. Они соответствуют характеристикам ДПТ при амплитудном регулировании напряжения.

Электромагнитный КПД двигателя

ηэ=PэP1=0ТиiяEяdt0τiяUпdt=EяТиUпτ=Eγи

(3.34)

С учётом (3.13) и (3.33)

ηэ=11+Мω

(3.35)

### Для тех же типовых режимов ω=constили М=const на рис. 3.28 и 3.29 приведены кривые изменения электромагнитного КПД.

При γи=1зависимости  ηэ=fМ  и  ηэ=fω для случаев Lя=0 и Lя→∞ совпадают и на рис. 3.28 и 3.29 отражены прямыми линиями I.

При γи<1Lя→∞ кривые электромагнитного КПД идут выше соответствующих кривых при Lя=0. Для примера на рис. 3.28 построены две кривые 4 и 5 для соответственно постоянных значений ω=0,5 и 0,2 , а на рис. 3.29 аналогичные кривые для М=0,5 и М=0,2.

Сравнительный анализ энергетических характеристик двух рассмотренных случаев работы ДПТ с широтно-импульсной модуляцией напряжения питания показывает:

- КПД двигателя при непрерывном токе в якорной цепи значительно выше (см. (3.27) и (3.34) , рис. 3.28 и 3.29);

- Ток через ключевой элемент в рабочем режиме при ω=ωн значительно меньше;

- Пульсации момента меньше.

Эти преимущества определили необходимость реализации режима работы с непрерывным током в возможно большем диапазоне регулирования частоты вращения. Практически это осуществляется увеличением частоты, либо постоянной времени якорной цепи за счёт, например, установки дополнительного реактора в цепь якоря.

В реальных условиях практически всегда может иметь режим прерывистых токов при малых  и высокой частоте вращения.

Чтобы найти граничные значения скорости гр и тока Iгр (момента), при котором наступает переход от режима непрерывного тока к режиму прерывистых токов необходимо значение iz max из (3.22) подставить (3.20) и, приравняв iя=0 найти значения гр и Iгр . выражения получаются сложными. Упрощённое решение:

ωгр≈γи1−1−γи2ТяТи ;Iгр≈Tи2Tяγи1−γи

(3.36)

(3.37)

Механические характеристики ДПТ в режиме непрерывных токов (сплошные линии) и прерывистых (пунктирные линии) показаны на рис. 3.30