ТЕМА V Бесконтактный двигатель постоянного тока.

## 5.1. Структурная схема, основные составные части БДПТ, особенности и отличия БДПТ от коллекторного ЭП.

### 5.1.1. Структурная схема и принцип работы.

Бесконтактный двигатель постоянного тока (БДПТ) имеет типичную структуру вентильного ЭП, содержащую (рис.5.1, вариант двухфазной машины) коммутатор, ЭД чаще всего из класса синхронных машин (преимущественно СДПМ) с датчиком положения (ДП) на валу, выход которого через логический функциональный блок (ЛФБ) подключен к коммутатору. ДП осуществляет позиционную обратную связь. В сравнении с ШД схема отличается лишь наличием ПД, но это создает непрерывное вращение ЭД При заданных углах коммутации вид, (начальном) и к (конечном) положении ротора относительно, например, пространственного положения оси обмотки W (рис.5.2) обеспечивается непрерывное нарастание угла поворота ротора (рис.5.3а) с переходом с угловой характеристики СДПМ "а" на "б", "в" и т.д. с формированием среднего значения момента

Мср=1Θнα−ΘкαΘнαΘкαМΘdΘ

(5.1)

Период времени между коммутациями фаз будем называть межкоммутационным интервалом.

При таком законе коммутации СД приобретает знакопостоянную по углу поворота ротора моментную характеристику, которая становится в координатах M = f() механической характеристикой подобной характеристике коллекторного двигателя постоянного тока (рис.5.4)

### 5.1.2. Выполнение составных частей. Типы электродвигателей

В составе ВД используются электрические машины, отличающиеся типом индуктора. числом и выполнением фаз якоря, особенностями выполнения магнитопровода статора. Это накладывает свои особенности на выбор типа коммутатора, построения датчика положения и типа используемого регулятора напряжения (тока).

Индукторы могут быть с электромагнитным, магнитным возбуждением, реактивные или по типу роторов асинхронных машин (индукционные). В ЭПЛА наибольшее применение нашли индукторы с магнитным возбуждением, реже с электромагнитным (индукторные двигатели). На базе первых рассмотрим особенности вентильного привода.

По выполнению соединения фаз секций обмотки якоря их подразделяют на замкнутые и разомкнутые. Последние разделяются на лучевые, последовательные и параллельные. Примеры выполнения секций приведены на рис.5.5. В общем виде они характеризуются следующими признаками:

- замкнутые образуют контур в виде многоугольника, вершины которого подсоединены к коммутатору (рис 5.5а);

- разомкнутые лучевые состоят из секций, одни концы которых объединены в общую точку, а другие подключены к коммутатору, при этой общая точка может иметь самостоятельный вывод, что определяется выполнением коммутатора (рис.5.5б,в);

- последовательные обмотки выполняются в виде отдельных секций, сдвинутых по отношению к коммутатору параллельно.

Количество секций может быть любым. Чаще всего используются двух- или трехсекционные ЭД, чтобы не усложнять коммутатор.

Выполнение коммутаторов.

Коммутатор подразделяются на однополупериодные с нереверсивным питанием фаз ВД (рис.5.5в) и двухполупериодные с реверсивным питанием (рис.5.56). Последние чаще всего выполняются по мостовой схеме и представляют собой по существу инвертор (при питании от сети постоянного тока) или непосредственный преобразователь частоты (при питании от сети переменного тока).

Выбор выполнения схемы якоря и коммутатора предопределяет преимущественные возможности привода в части обеспечения быстродействия, диапазона регулирования и равномерности частоты вращения, экономичности.

Быстродействие определяется, как следует из уравнения движения, формированием предельного момента при заданном ограничении по току и напряжению. Этим свойством в полной мере обладает ЭП по схеме рис.5.56 на базе которой одновременно можно получить максимальную равномерность вращения и экономичность, что связано с особенностями формирования мгновенной величины момента. Поэтому этот вариант явился основным и наиболее универсальным для различных случаев применения.

Вариант рис.5.5в характеризует наиболее простое выполнение коммутатора и применяется в основном в нерегулируемом БД.

Датчики положения

Специфика применения вентильного ЭП в механизмах ЛА накладывает чаще всего ограничения на тип используемого ДЦ количество целевых связей, обеспечивающих передачу информации от ДП к коммутатору. Так, закрытое выполнение ЭД, как это имеет место в гироскопических приборах, отсутствие свободного выхода вала или большие мощности и размеры ЭП затрудняют размещение ДП на валу ЭД. В этом случае идут либо на предельное упрощение ДП или его полное исключение. В последнем случае информацию о положении ротора выделяют из цепей питания.

Все многообразие ДП может быть поделено на позиционные и динамические. Первые обеспечивают формирование сигнала положения при любом состоянии двигателя – ротор вращается или заторможен.

Такими свойствами обладают, например, индукционные (рис. 5.6) и гальваномагнитные ДП (рис.5.7) на базе датчиков Холла. В этом случае узел ДП наиболее сложный, количество его чувствительных элементов, а также число цепей связей ДП и коммутатора пропорционально числу фаз обмотки якоря. Необходимо согласовать число пар полюсов якоря и число чувствительных элементов. Основным достоинством является обеспечение надежного пуска ВД, т.к. нет проблем с определением положения ротора относительно фаз якоря, и включение коммутатора происходит сразу в последовательности работы ключей, создающих такой ток в фазах ВД, который формирует момент трогания заданного направления.

Динамические ДП генерируют сигнал при вращении ротора. К ним относятся индукционные ДП (рис. 5.8), а также системы формирования сигналов управления по ЭДС вращения. Простейшим индукционным ДП является магнитоэлектрический в виде точечных магнитов, вмонтированных в тело ротора, которые при вращении наводят ЭДС в информационной катушке на неподвижной части ВД, Такие датчики чаще всего формируют сигналы по одному каналу связи, что упрощает реализацию. Однако, для определения положения ротора и порядка чередования работы ключей коммутатора, необходимо на обороте ротора формировать опорный (маркерный) импульс, отличный от остальных, а в состав схемы управления коммутатором вводить распределитель импульсов.

### 5.1.3. Отличия БДПТ от коллекторного.

Конструктивные отличия очевидны.

- Отсутствует коллектор, его заменяет коммутатор, щетки заменяют ДП. Связь с валом осуществляется через электронные элементы, поэтому в эту цепь включается логически функциональный (ЛФБ) блок (рис.5.1) позволяющий изменять направление вращения (блок реверса БР), регулировать угол коммутации (РУ), формировать (ФТС) и модулировать (МТС) тактирующие сигналы управления коммутатором.

- Небольшое количество фаз приводит к тому, что на межкомутационном интервале ток в фазах существенно искажаются под действием противоЭДС (рис.5.4а,б). Это создает дополнительные потери.

- Существенна оказывается индуктивность фаз, т.к. число витков в секциях (фаз) больше, чем в ДПТ. В индуктивностях запасается энергия, которая при коммутации рассеивается на ключевых элементах. Для снижения перенапряжении организуют специальные пути замыкания коммутируемых токов, что изменяет структуру соединения фаз на коммутационном интервале изменяет взаимное положение векторов Фб и I двигателя, а следовательно и момента, На рис.5.15а,б показаны типовые кривые изменения тока и момента. При выполнении БДПТ с безжелезным статором приводит к резкому уменьшению индуктивности. В этом случае возникают проблемы ограничения тока в фазах, что часто приводит к высокой частоте коммутации и к значительным потерям.

- Реакция якоря. В коллекторных двигателях реакция якоря зависит от положения зоны коммутации и величины тока якоря. При нахождении щеток на геометрической нейтрали реакция чисто поперечная, а при смещении щеток появляется продольная составляющая.

В ВД это часто имеет место, т.е. имеет место зависимость реакции якоря от угла коммутации. Дополнительно к этому при любом угле коммутации присутствуют обе составляющие реакции якоря, т.к. на межкомутационном интервале меняется положение оси индуктора относительно магнитной оси обмотки якоря (рис.5.2), т.е. реакция якоря зависит от положения ротора. Наиболее существенное влияние оказывает на работу машин с постоянными магнитами продольная размагничивающая реакция якоря при пуске и реверсе двигателя в начале межкоммутационного интервала.

### Метода анализа процессов в БДПТ.

Простейший, но наименее точный метод анализа, состоит в рассмотрения ВД как машины постоянного тока. Для упрощения анализа принимают:

- э.д.с. вращения Ео, наводимую индуктором за время подключения фазы к источнику постоянного тока, постоянной по величине;

- ключи коммутатора идеальные и мгновенно размыкают и замыкают фазы;

- взаимоиндуктивность между фазами мала и ею пренебрегают;

- двигатель питается от источника напряжения.

В отличии от коллекторного двигателя в расчете учитывают наличие индуктивности обмотки, т.к., число витков в фазе больше, чем в коммутируемой секции коллекторного двигателя. Тогда уравнение напряжений в фазе

U=E0+Ldiαdt+iαR

(5.2)

где U - напряжение источника, приложенное к фазе.

# Откуда ток фазы

iα=U−E0R1−e−tτ

(5.3)

где T=L/R – постоянная времени.

Вращающий момент двигателя при пренебрежении пульсаций момента, а также реакций якоря, что характерно для стабилизированного магнита якоря, можно записать:

М=СmФбI1sinΘ≈СmФбiα=СmФбU−E0R1−e−tτ

(5.4)

Принимая во внимание, что E0=CmCEФбω, получим выражение механической характеристики:

М=СmФбUR1−e−tτ−CmCEФб2R1−e−tτω

(5.5)

или как функцию частоты вращения от момента

ω=UCКФб−RCКCmФб21−e−tτ  M

(5.6)

Отличие в (5.4) и (5.5) от аналогичных выражений для коллекторных двигателей можно усмотреть лишь в появлении составляющей 1−e−tτ, вызванной наличием экспоненциальной зависимости изменения тока в фазе из-за значительной индуктивности. При L = 0 получаем полную идентичность выражений для коллекторного и вентильного ЭД.

Приведенные выражения полезны лишь для качественного анализа. Более точный, хотя и более сложный метод, это расчет через мгновенные значения на всех интервалах коммутации с припасовыванием результатов с учетом граничных условий. В настоящее время он нашел наибольшее применение в расчетах ВД на ЭВМ и был рассмотрен ранее в лекции № 3.

## 5.2. Работа БДПТ от источника тока.

При этом подразумевается, что величина, форма и момент (фаза) включения тока в фазе ВД строго задаются сигналами датчика положения и режимом работы коммутатора, Данный режим имеет место при работе от инвертора тока, в системах частотно-бокового управления и при работе от источника напряжения на низких частотах вращения ВД, когда э.д.с. мала, а электромагнитная постоянная времени фазы значительно меньше по времени межкоммутационного интервала.

Наиболее просто в этих случаях реализуется прямоугольная форма тока. При синусоидальном распределении индукции в зазоре ЭДС ВД имеет гармоническую форму и через угловое положение ротора относительно магнитной оси фазы записывается

E0=CKPΩФбcosΘн−Θк2−Θ0

(5.7)

а мгновенное значение момента определяется

М=СmPФбImcosΘн−Θк2−Θ0

(5.8)

где Фб – поток на пару полюсов, Im – амплитудное и неизменное при повороте ротора на угол  значение тока в фазах ВД. Угол изменяется на межкоммутационном интервале от н до к, а 0 – определяет установку датчика по отношению к нейтрали, под которой понимаем совпадение магнитной оси якоря и индуктора. При 0 = 0 имеет место нейтральная коммутация, при 0 < 0 – отрицательная коммутация, 0 > 0 – положительная (рис.10).

Среднее значение момента ВД за оборот зависит от числа фаз и закона коммутации. При использовании ЭД с одной фазой W и нереверсируемом токе (рис. 5.11а) ВД имеет пульсирующий момент с нулевой паузой в  эл. гр. Надежный пуск такого двигателя невозможен, т.к. имеет место мертвая зона.

Пауза исключается при реверсировании тока в фазе или использовании двухфазной машины (рис. 5.116) с пространственным сдвигом в π2 эл. гр. и коммутацией тока через такой же угол поворота ротора. В этом случае минимальное значение момента также равно нулю, а среднее Мср = 0,63Мm, При наличии статического момента сопротивления Мс двигатель также имеет мертвую зону. когда Мс > М().

При числе фаз с m= 3 исключается мертвая зона при этом Mmin=0,5Mm, а Mср=0,83Mm (рис.5.11в).

Дальнейшее увеличение числа фаз приводит к приближению Мср к Мm и снижению пульсаций. Но это достигается за счет пропорционального увеличении числа коммутирующих ключей, целевых связей, чувствительных элементов датчиков положения. Обычно ограничиваются выполнением ВД с m≤3.

Для получения меньших пульсаций момента и более высокого использования ВД более выгодно использовать реверсирование тока в фазах (рис. 5.11г). В этом случае, для двухфазной и трехфазной машины соответственно: Mmin=0,71Mm, Mср=0,93Mm; Mmin=0,86Mm, Mср=0,96Mm. Двухфазные и трехфазные машины с реверсированием тока якоря нашли наибольшие распространение.

Если требуется меньший уровень пульсаций момента (следящий привод, телеметрические устройства и т.д.), то дальнейшее его снижение целесообразно путем формирования гармонического тока, изменяющегося в функции угла поворота ротора.

Во всех рассмотренных случаях при выполнении условий по формированию величины, формы и фазы тока момент ВД не зависит от частоты вращения, т.е. имеют место идеально мягкие механические характеристики, а величина момента по (5.8) может регулироваться изменением тока, потока и редко угла включения секции. Последнее неэкономично и снижается использование ЭД.

При использовании режима стабилизации тока эффективно решаются задачи по обеспечению максимального быстродействия в структурах ЭП с обратной связью по скорости.

Использование в ВД полупроводникового коммутатора потребовало введений в ЭП специальных блоков ограничения тока. Поскольку частота коммутатора фаз ВД переменна и начинается с нуля, то на низких частотах вращения, когда ЭДС двигателя мала, ток ограничен в основном лишь активным сопротивлением секции. Естественная кратность токов в ВД от нуля до рабочего режима значительно превышает кратности в АД и СД. Для ее уменьшения и решение задач миниатюризации коммутатора с обеспечением надежности в состав вентильного ЭП и вводится блок ограничения тока.

На рис.5.12а приведена принципиальная функциональная схема только привода, где коммутатор управляется от логической функциональной схемы (ЛФС), осуществляющей формирование тактовых сигналов управления по сигналам ДП и изменение длительности работы ключей коммутатора путем ШИМ-регулирования на межкоммутационном интервале по сигналам регулятора тока (РТ), вход которого через блок сравнения (БС) соединен с датчиками тока фаз (ДТ) и задатчиком тока (Iз).

В этом случае коммутатор дополнительно выполняет функции регулятора напряжения (тока) и блока защиты. Типовая форма напряжения и тока в фазах ВД приведена на рис. 5.126.

Механические характеристики ВД при регулировании тока показаны на рис.5.13а. Они абсолютно мягкие на участке ограничения тока.

При выполнении двигателя с трапецеидальной формой противоЭДС минимизируются пульсации момента на уровне пульсаций тока (рис.5.136).

## 5.3. Работа БДПТ от источника напряжения.

Этот режим является наиболее распространенным в ЭПЛА. Рассмотренные выше вопросы выбора числа фаз, использование принципа реверсирования, формирования гармонического тока (напряжения в данном случае) в полной мере относятся к этому случаю.

В отличие от режима работы от источника тока, в данном случае фазный ток является функцией многих составляющих, что приводит к качественно другой механической характеристике.

Уравнение электрического равновесия для двухфазного ВД с синусоидальной формой э.д.с. примет вид:

iαRα+Lαdiαdt+CEФбωsinωt=UпiβRβ+Lβdiβdt+CEФбωsinωt−π2=Uп

(5.9)

где iα  и  iβ – мгновенные значения токов фаз W и W; CE– коэффициент э.д.с. Решение уравнений (5.9) для работы ВД в установившемся режиме позволяет определить мгновенные значения токов фаз, которые идентичны. Ток для фазы W

iα=Iк−Iкe−π−IeRsinωt−IeLsinωt−Ieαe−π

(5.10)

где Iк=U/R – ток короткого замыкания в точке пуск; τ=1/T=Rα/Lα;Iкe−π– апериодическая составляющая тока обусловленная индуктивностью; IeR и IeL – амплитудные значения активного и реактивного тока фаз, созданные э.д.с.; Ie – начальные значения апериодической составляющей тока, обусловленной э.д.с. В совокупности эти составляющие тока создают изменяющиеся по форме и амплитуде от частоты вращения мгновенные значения токов фаз. На качественном уровне форма фазных токов для нескольких частот вращения приведены на рис.5.14а,б, где начальный н и конечный к углы коммутации соответствуют нейтральной коммутации при общей длительности включения фазы π2 по углу поворота ротора

С увеличением  растет э.д.с. двигателя, уменьшается ток и момент. Этот процесс аналогичен процессу формирования механической характеристики в коллекторном двигателе достоянного тока. Однако уменьшение момента в ВД связано и с изменением формы тока, что, как отмечалось, создает провалы в кривых момента.

Если анализ процессов провести через первые гармоники взаимодействия Е0 и МДС, создаваемые токами iαи iβ, то при увеличении  имеет место увеличение угла сдвига между Е0 и I1, что приводит к уменьшению момента. На рис.5.17 показаны механические характеристики для разных значении L1. Они нелинейны и идут ниже аналогичной характеристики коллекторного двигателя (или ВД с L1=0).

Наличие сдвига фаз приводит к значительному снижению КПД и частоты вращения. Так для ВД при изменении L1/R1от 0 до 5 для угла опережения 0 = 0 и момента нагрузки равного 0,3Мm частота вращения и мощность на валу уменьшаются почти в 2 раза, а электромагнитный КПД снижается с 0,7 до 0,5.

Для некоторой компенсации этого сдвига вводят режим опережения угла включения секции на угол ΔΘ (рис.5.14в), что позволяет для конкретной частоты вращения компенсировать угловой сдвиг между Е0 и I1. Вид механической характеристики показан в этом случае на рис.5.17,а. В некоторой области частот вращения она приближается к предельной с L1=0. Для компенсации влияния L1 во всем диапазоне частот вращения в ВЭП необходимо вводить коррекцию угла опережения в функции частоты вращения.

Таким образом, в ВД дополнительно к регулировочным характеристикам двигателя постоянного тока создаваемым за счёт изменения тока якоря и потока появляется возможность, а в ряде случаев и потребность в регулировании угла включения секции.

## 5.4. Коммутатор и внешний регулятор тока.

При выполнении ротора из материалов на основе редкоземельных элементов, обладающих большими удельными энергиями, появилась возможность выполнять статор без магнитопровода в той части, где расположена обмотка. Для концентрирования потока в воздушном зазоре, где собственно и располагается обмотка, используют внешний замыкатель магнитного потока. Такая конструкция статора позволяет уменьшить потери в стали, увеличить в тех же габаритах машины объем, отводимый на обмотку якоря, а, следовательно, снизить ее активное сопротивление и уменьшить потери в меди. По данным разработок это позволяет не менее чем в 2 раза уменьшить массогабаритные показатели собственно ВД. В ряде применений удается выполнить обмотку якоря по интегральной технологии в виде печатной платы. За счет этого достигается упрощение технологии изготовления, повышается стабильность конструкции.

В то же время такое выполнение ВД приводит к изменению структуры ЭП, который теперь принципиально не может работать без ограничения тока, не только в пусковом режиме, но и в рабочем, так как индуктивность якорной обмотки мала. Коммутатор в большинстве случаев не может выполнить функцию регулятора, так как частота ШИМ достигает сотен килогерц, а это резко увеличивает потери в транзисторах.

Задачу решают путем введения в каждую секцию дополнительной индуктивности, либо постановкой на входе коммутатора отдельного импульсного регулятора. Второй вариант предпочтительней, так как проще решаются вопросы защиты ключей коммутатора от перенапряжения (рис.5.16а). Там же приведены формы фазных токов для разных значений частоты вращения. В этом варианте коммутатор управляется непосредственно сигналами ДП, а регулирование тока на межкоммутационном интервале осуществляется с помощью внешнего регулятора тока, работающего в режиме ШИМ. Дроссель (ДР) ограничивает скорость нарастания тока и в сочетании с конденсатором ограничивает частоту коммутации на уровне 10-20 кГц, что приемлемо для современных силовых транзисторов. Задание тока в замкнутой схеме определяется регулятором скорости (PC). Цепь обратной связи по току обеспечивает контроль за мгновенной величиной тока фаз.

## 5.5.  Регулирование момента и скорости.

### 5.5.1. Амплитудное регулирование.

В вентильном ЭП используется весь арсенал регулирования коллекторных двигателей постоянного тока, изложим основные.

При работе ВД от источника тока в структуре ЭП по рис. 5.12 и 5.16 регулирование момента сводится к заданию тока в регуляторе тока. При обеспечении ШИМ с режимом непрерывных токов механические характеристики идеально мягкие (рис.5.13). В разомкнутой структуре привода работа возможна лишь с механизмами, имеющими вентиляторный характер изменения момента на валу (Mc=M0+Cω2, рис. 5.19).

Для других вариантов необходима обратная связь по скорости (рис. 5.12). Работа в этом режиме обеспечивает наибольшее быстродействие, экономичность и точность регулирования скорости при безусловном усложнении ЭП за счет использования обратной связи по скорости и режима стабилизации тока.

При работе ВД от источника напряжения регулирование момента и скорости производится путем изменения среднего напряжения питания. Для механизмов с жестким ограничением по уровню радиопомех и электромагнитного шума (например привод звукозаписи-воспроизведения) используют амплитудное управление путем изменения напряжения питания на входе коммутатора. В качестве регулятора напряжения может быть использован один из вариантов, рассмотренных в лекции 1 и 2.

Типичные механические характеристики М=fω в относительных единицах приведены на рис.5.18. Там же пунктиром показаны регулировочные характеристики для двух значений моментов нагрузки Мс2>Mc1. Диапазон регулирования частоты вращения при таком способе может быть достаточно большим, ограничен снизу моментом нагрузки, а сверху – возможностями коммутатора и двигателя в части обеспечения предельного напряжения и частоты вращения. Реально он составляет не менее 100.

### 5.5.2. Импульсное регулирование.

Наличие дополнительного РН усложняет реализацию. Поэтому чаще всего регулирование осуществляется путем воздействия на управляющие цепи коммутатора, реализуя импульсное регулирование. Здесь возможны несколько вариантов. Рассмотрим их на примере работ мостового коммутатора в структурной схеме ЭП по рис.5.12а.

Первый способ импульсного регулирования состоит в создании пассивной паузы в режиме питания, т.е. отключением ВД на заданное время.

Характер изменения кривой напряжения на межкоммутационном интервале приведен на рис. 5.12,6. Скважность импульсов γи определяются отношением γи=τи/Tи, где                    τи – длительность импульса, Tи– период импульсов.

Реализации паузы в схеме рис.5.126 может быть проведена путем отключения (запирания) всех транзисторов на данном межкоммутационном интервале, или путем запирания одной группы транзисторов, например, анодной T1,T2,T3. В первом случае в паузе создаются цепи замыкания ЭДС самоиндукции через источник питания, что приводит к быстрому спаданию тока в паузе. Во втором случае часть транзисторов (один или два) продолжает оставаться вклиненным, а секции обмотки якоря отключаются от источника. ЭДС самоиндукции в этом случае замыкается по другому и способствует поддержанию тока в паузе.

Здесь в режиме непрерывных токов механические и регулировочные характеристики ВД близки к характеристикам при амплитудном управлений. КПД снижается за счет дополнительных потерь, обусловленных пульсациями тока и дополнительными потерями на переключение в транзисторах.

Быстрое спадание тока в первом варианте приводит к режиму прерывистых токов, когда ток в паузе спадает до нудя. При этом резко возрастают пульсации момента, снижается КПД двигателя. Чаще всего этот режим возникает в ВД с X1/R1<1, а также для всех типов ВД на низкой частоте вращения, когда γи мало.

На рис.5.20 приведены типовые регулировочные характеристики (I) ω=fγи для импульсного управления с пассивной паузой. Наряду с рассмотренным пассивным управлением в паузе между импульсами, ВД допускает активное управление в паузе путем создания режима динамического торможения или противовключения. Практически потребность в таком регулировании возникает в тех случаях, когда к двигателю предъявляются повышенные требования по скорости, отработки управляющего воздействия, а момент на валу ВД мал и не обеспечивает быстрое снижение частоты вращения при уменьшении γи. Такие задачи возникают в следящем приводе в многодвигательном приводе синхронного вращения и т.д.

Динамическое торможение в паузе может быть создано путем подключения коммутатора после отключения от сети на внешнее активное сопротивление. Для маломощных ВД (менее 100 ВА) просто реализуются режимы в самом коммутаторе, путем запирания, например, анодной (VT1, VT2,VT3) и открытия катодной (VT4, VT5,VT6) групп транзисторов (режим симметричного короткого замыкания обмотки якоря). Возможно и несимметричное замыкание двух фаз путем включения в паузе двух транзисторов, принадлежащих различным группам и фазам моста, которые в сочетании с обратными диодами могут создавать различные комбинации несимметричного режима динамического торможения.

Для получения механических и регулировочных характеристик необходимо сделать анализ изменения мгновенных значении токов в фазах для различных вариантов реализации режимов и определить мгновенное и среднее значений момента. Установлено, что механические и регулировочные характеристики близки к характеристикам при амплитудном управлении. КПД двигателя при асимметричном регулировании значительно уменьшается за счет потерь. Несколько лучшие энергетические характеристики имеют место при несимметричном динамическом торможении. Одновременно при этом улучшаются условия работы коммутатора в частя исключения протекания сквозных токов в момент переключения.

Регулировочные характеристики для регулирования с несимметричным (2), симметричным (3), динамическим торможением в паузе приведены на рис. 5.20.

Наконец, может быть создан режим противовключения ВД, когда в паузе между управляющими импульсами к обмоткам ВД прикладывается напряжение противоположного знака по отношению к знаку, имеющему место в двигательном режиме на данном межкоммутационном интервале. Практически это достигается изменением на 180° фазы сигналов ДПР. Энергетически это самый невыгодный режим регулирования и его имеет смысл использовать на низких частотах вращения, когда режимы динамического торможения не эффективны.

## 5.6. Типовые режимы работы.

### 5.6.1. Пуск, торможение и реверсирование.

Прямой пуск ВД с полным напряжением питания осуществляют в тех случаях, когда требуется получить максимальный момент трогания (работа на низких температурах, использование механизмов с опорами скольжения и т.д.). Большие кратности токов, достигающие 10 и более, в этом случае оправданы.

Для большинства применений! это нецелесообразно, так как увеличиваются установленные мощности ключей коммутатора. Поэтому вводится ограничение тона по схеме рис.5.12. Механическая характеристика в этом случае имеет мягкий участок (1) и относительно жесткий (2) рис.5.19.

В предыдущем разделе рассмотрены режимы динамического торможения я противовключения, создаваемые в паузе при ШИМ-регулировании. Если эту паузу увеличить на неопределенное время, то будет реализован режим торможения и реверсирования при противовключении. Типичные кривые изменений момента приведены на рис. 5.19, кривая       3 – динамическое торможение, кривая 4 – противовключение. Динамическое торможение малоэффективно при низких частотах вращения. При наличии ограничений по току целесообразно до определенной частоты вращения осуществлять динамическое торможение, а затем переходить на режим противовключения (кривая 5 рис.5.19). В этом случае необходим датчик определения достижения ротором нулевой частоты вращения для установления момента отключения ВД от сети. Задача решается путем использования информации, поступающей с датчика положения. В момент перехода скорости через нуль изменяется последовательность следования импульсов, что может быть выявлено специальной схемой.

В ряде случаев ЭПЛА возникает задача удержания ротора в заторможенном состоянии. Решение ее сводится к заданию тока в фазах двигателя приостановке ротора.

### 5.6.2. Стабилизация частоты вращения.

Естественная стабилизация наиболее просто достигается за счет формирования жесткого участка механической характеристики, что «закладывается» в ВД при его проектировании. На рис. 5.19 это участок 2, где изменение момента нагрузки на ΔМ0 приводит к меньшей нестабильности, чем на участке 1. Реально стабильность не превышает 3÷5% при изменении нагрузки на ±15%. Она может быть повышена параметрическим путем.

Сущность параметрической стабилизации показана на рис.5.21, где U1 – импульсы ДП, управляющие коммутатором ВД, U2 – импульсы одновибратора, синхронизированные по переднему фронту по сигналам ДП (длительность их задается параметрически),                      U3 – длительность импульсов, равная разнице длительностей U1 и U2, которая определяет время подключения секций к источнику питания. С увеличением М0 происходит уменьшение частоты вращения, увеличивается длительность импульса U1, а поскольку U2 не меняется, то увеличивается U3 и напряжение питания (ток) ВД, увеличивается электромагнитный момент и частота вращения. Происходит частичная компенсация реакции скорости на изменение нагрузки, Стабильность составляет 1÷3%, но при большем, чем ранее диапазоне изменения нагрузки.

Стабилизация скорости с использованием обратной связи по скорости. Примеры реализации приведены на рис.5.12 и рис.5.16. Задание до скорости ωз поступает на блок регулирования скорости (PC), второй вход которого соединен с ДС. При пуске рассогласование по скорости максимально и разгон происходит с предельно-допустимым током, что создает достоянный момент (рис.5.13). По достижению ωз PC уменьшает сигнал ошибки, что снижает задание на ток и происходит переход ВД на режим стабилизации.

Рассмотренные варианты стабилизации принципиально ничем не отличаются от систем статической стабилизации скорости ДПТ. В своей основе они используют аналоговые датчики скорости (тахогенераторы) и контур отрицательной обратной связи с пропорциональным или пропорционально-интегральным регулятором, обеспечивающим стабильность частоты на уровне не выше 0,1÷0,5%.

Приложение