РАЗДЕЛ 1.  ПРИВОДЫ С ДВИГАТЕЛЕМИ ПОСТОЯННОГО

ТОКА (ДПТ).

Лекция 3

План лекции

- Основные свойства исполнительных ДПТ;

- основные требования, предъявляемые к исполнительным   двигателям;

- классификация и основные конструктивные                                    особенности свойства исполнительных ДПТ.

1.1.      Основные свойства исполнительных ДПТ.

1.1.1.    Основные требования, предъявляемые

к исполнительным двигателям (ИД).

-линейность механических и регулировочных характеристик во всем          диапазоне;

частот вращения;

-широкий диапазон частот вращения;

-отсутствие самохода;

-высокое  быстродействие;

-минимальные масса и габариты;

-максимальный КПД;

-минимальная стоимость, куда входят не только  стоимость

изготовления,   но и стоимость эксплуатации;

-высокая механическая прочность;

-технологичность конструкции.

1.1.2.     Двигатели следящих приводов постоянного тока.

Классификация и основные конструктивные

особенности.

Двигатели,  применяемые  в  электрических  следящих  приводах

(ЭСП), различаются по типу возбуждения и конструкции якоря.

Поток возбуждения может создаваться постоянными магнитами - магнитоэлектрическое возбуждение и специальными обмотками, наматываемыми на полюса – электромагнитное возбуждение.

Двигатели с электромагнитным возбуждением в зависимости от способа подключения питающего напряжения по отношению к обмотке якоря бывают:

-параллельного возбуждения;

-последовательного возбуждения;

-независимого возбуждения;

-комбинированного возбуждения.

Якоря  двигателей могут иметь следующие конструкции.

- Цилиндрический якорь с обычной зубцовой конструкцией.

Рис. 1.1. Двигатель с цилиндрическим якорем с обычной (зубцовой) конструкцией. Здесь: 1 – ярмо; 2 – обмотка возбуждения; 3 – полюс; 4 – щетки; 5 – коллектор; 6 – обмотка якоря.

Примерами могут служить двигатели серии СД , ДП , ДПМ ,  МИ  и  др. , а  также коллекторные двигатели обращенной конструкции.

Рис. 1.1а. Конструктивная схема двигателя постоянного тока обращенной конструкции. Здесь:

1- якорная обмотка;

2- система коллекторных пластин ;

3- индуктор;

4- щетки;

5- контактные кольца;

6- скользящие контакты.

В отличие от двигателя обычной зубцовой конструкции якорная обмотка и система коллекторных пластин в  двигателях обращенной конструкции неподвижны и расположены на статоре. Индуктор, который наиболее часто представляет собой постоянный магнит, и  расположенные по его оси щетки  выполнены вращающимися и образуют ротор двигателя. Питание к щеткам подводится через контактные кольца и скользящие контакты.  В отличие от двигателей обычной конструкции эти двигатели обладают лучшими эксплутационными и технологическими  характеристиками, т.к. обмотка не вращается и лучше охлаждается.

В настоящее время в станкостроении большое распространения получили так называемые «высокомоментные» двигатели , в  них  используется  зубцовая конструкция якоря и магнитоэлектрическое возбуждение .

В этих двигателях в качестве магнитного материала для постоянных магнитов возбуждения используются магнитотвердые ферриты и высокоэнергетические постоянные магниты на основе редкоземельных элементов.

Рис. 16. Разрез высокомоментного двигателя (ВМД) :

1 — вал двигателя, 2 — электромагнитный тормоз, 3 — передний щит, 4 — якорь двигателя, 5 — постоянные магниты возбуждения двигателя, 6 — корпус двигателя, 7 — щетки двигателя в щеткодержателе, 8 — коллектор двигателя, 9 — задний щит, 10 — постоянные магниты возбуждения тахогенератора, 11 — кожух тахогенератора, 12 — щетки тахогенератора в щеткодержателе, 13 — якорь тахогенератора, 14 — коллектор тахогенератора, 15 — штепсельный разъем тахогенератора, 16 — подшипник, 17 — рым-болт

В станкостроении их используют без большого  понижающего  редуктора.

К ним относятся двигатели обычной конструкции серии ПВ  и ДК отечественного производства, болгарские - МВН , чшские- 3SNAT.  Существуют двигатели обращенной конструкции: российского производства  -  МВНДР;  американского - ТТ45; болгарского - МВО.

Высокомоментные двигатели  имеют следующие преимущества по сравнению с обычными двигателями:

- высокое значения развиваемого момента;

- равномерный ход при малой величине частоты вращения;

- способность выдерживать большую перегрузку по току без  размагничивания

постоянного магнита;

- имеют лучшие массогабаритные показатели.

- Двигатели с гладкими цилиндрическими якорями.

Примерами могут служить двигатели типа ПСТ, МИГ,  ЭДМ. Отличительной  особенностью конструкции этих двигателей является то, что якорь не имеет  пазов,  и  обмотка якоря располагается на его цилиндрической поверхности.

Рис. 1.2. Конструктивная схема двигателя постоянного тока с гладким якорем. Здесь:

1 -  вал;

2 - беззубцовый сердечник;

3 - обмотка якоря;

4 - полюсные наконечники;

5 - постоянные магниты;

6 – обмотка первоначального намагничивания;

7 – ярмо.

Такое расположение обмотки  ведет  к  увеличению  немагнитного промежутка  между полюсными наконечниками и беззубцовым сердечником и требует увеличения веса постоянного магнита для создания  необходимого потока возбуждения.  Но с другой стороны приводит к улучшению условий коммутации и уменьшению  электромагнитной  постоянной времени, а увеличение длины и уменьшения диаметра  якоря приводят к значительному повышению быстродействия. Двигатель набирает  скорость  за 30 мс, а не за 90 , как обычные двигатели.

3. Двигатели с полым немагнитным якорем.  Якорь  представляет собой полый  пластмассовый цилиндр, в который или запрессовывается обмотка из медного  провода (для машин малой мощности серии ДПР) или наносится печатным  способом на внешнюю и внутреннюю часть цилиндра. Примерами этих двигателей могут служить двигатели серий: ДПУЯ, ДСПЯ, ДНПЯ.

Рис. 1.3. Конструктивная схема двигателя постоянного тока с полым немагнитным якорем. Здесь:

1 - внешний статор;

2 - полый немагнитный якорь с запрессованной обмоткой;

3 – внутренний статор, представляющий собой постоянный магнит;

4 – коллектор;

5 - щетки;

6 – ярмо;

7 – подшипниковый щит;

8 – подшипники;

9 – вал.

- Двигатели с дисковыми якорями. В них рабочие зазоры не цилиндрические,  а плоские и якорь представляет собой тонкий,  пластмассовый  диск.

Рис. 1.4а. Конструктивная схема двигателя постоянного тока с дисковым немагнитным якорем. Здесь:

1 - постоянные магниты;

2, 3 – кольца из магнитномягкой стали, которые служат ярмом;

4 -  полюсные наконечники;

5 -  полый дисковый немагнитный якорь с обмоткой, нанесенной на

обе стороны диска;

6 – щетки.

Достоинства: высокие технологичность и быстродействие двигателей, безыскровая  коммутация (вследствие малой само- и взаимоиндукции коммутируемых секций);  хорошее  охлаждение проводников .

Недостатки:

- большой немагнитный промежуток на пути  магнитного потока ;

- недостаточная механическая прочность якоря;

- малое число витков обмотки якоря.

Рис. 1.4б. Конструктивная схема якоря. Здесь:

1 – тонкий немагнитный диск;

2 – проводники печатной обмотки;

3 – сквозные металлизированные отверстия.

Последнее обстоятельство приводит к тому, что необходимо делать последовательную волновую обмотку якоря, либо рассчитывать двигатель на питание  с низким напряжением, или на высокую частоту его  вращения.

Коллекторные исполнительные двигатели  постоянного  тока  имеет высокий КПД . Так для двигателей малой мощности меньше  5Bт порядка  30 % , для 5 - 10 Вт больше 50% , для 200 - 300 Вт больше 70% . Исполнительные двигатели этих типов имеют хорошие статические и динамические характеристики.

Основным недостатком коллекторных двигателей является их низкая надежность, а искрение в щетках может привести к  появлению радиопомех в широких диапазонах частот.