# Лабораторная работа № 9

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ГАРМОНИЧЕСКОГО

### БАЛАНСА

Цель работы: Основная цель лабораторной работы состоит в освоении методологии и приобретении навыков практического применения метода гармонического баланса для анализа автоколебательных режимов и оценки их параметров в нелинейных системах автоматического регулирования.

Продолжительность работы – 4 часа.

## Теоретическая часть

Метод гармонического баланса используется для выявления возможных автоколебательных режимов в нелинейных системах и получения оценок параметров автоколебаний.

Применимость метода гармонического баланса ограничивается рядом условий:

- математическая модель автоматической система должна быть представима в виде совокупности линейной динамической и нелинейной статической частей (см.рис.10.1);

- линейная динамическая часть автоматической системы должна обладать свойствами фильтра низких частот;

Рис. 10.1 Структурная схема нелинейной системы.

Условия возникновения автоколебаний формально представляются в виде системы уравнений относительно двух параметров: амплитуды a и частоты ω гармонических колебаний на входе нелинейности Эти уравнения, получившие название уравнений гармонического баланса, существуют в различные формах. Если решение системы уравнений гармонического баланса существует при действительных значениях a=aАК и ω=ωАК, то говорят, что в нелинейной системе существуют предельные циклы. Если предельный цикл устойчив, то в нелинейной системе возможны автоколебания с параметрами aАК и ωАК. Если предельные циклы отсутствуют, или они неустойчивы, то автоколебания в замкнутой нелинейной системе невозможны.

В лабораторно-практической работе используется запись уравнения гармонического баланса в частотной области, которое для одноконтурной системы с одной нелинейностью может быть представлено в виде:

WЛ(jω)=−1KН(a,ω)                                                    (10.1)

где WЛ(jω) - комплексная частотная характеристика линейной части системы;

KН(a,ω) - эквивалентный комплексный коэффициент гармонический линеаризации нелинейной части системы (ККГЛ)

KН(a,ω)=q(a,ω)+jq'(a,ω)                                   (10.2)

q(a,ω),   {q'(a,ω) - первый и второй коэффициенты гармонической линеаризации нелинейной части системы соответственно, вычисляемые по формулам:

q(a,ω)=1πa02πF(x)sinψdψ,      ψ=ωt                      (10.3)

q'(a,ω)=1πa02πF(x)cosψdψ,    ψ=ωt

где: F(x) - статическая характеристика нелинейной части системы;

x(t)=asinωt - гармонический сигнал на входе нелинейности.

Выражения для коэффициентов гармонической линеаризации типовых нелинейных статических характеристик приведены в Таблице 10.1.

Комплексное уравнение (10.1) может быть записано в форме системы скалярных алгебраических уравнений баланса амплитуд и баланса фаз:

WЛ(jω)=KН(a,ω)                                                 (10.4)

ϕЛ(ω)=−π−argKН(a,ω)

где KН(a,ω)=[q(a,ω)]2+[q1(a,ω)]2 - модуль ККГЛ нелинейной части системы;

argKН(a,ω)=arctgq1(a,ω)q(a,ω) - аргумент ККГЛ нелинейной части системы;

ϕЛ(ω)=argWЛ(jω) - фазовая частотная характеристика линейной части системы;

Решая систему уравнений (10.4) можно исследовать условия возникновения автоколебаний, наличие или отсутствие автоколебаний при заданных параметрах системы, определять параметры автоколебаний: амплитудуaАК и частотуωАК.

Система уравнений гармонического баланса (10.4) может быть решена численными методами с использованием инструментальных программных средств, в частности "Mathcad" или "Matlab".

Для работы вычислительной процедуры решения системы нелинейных алгебраических уравнений необходимо задать начальные приближения искомых решений, допустимая область значений которых может оказаться очень незначительной. В качестве начальных приближений можно использовать результаты, полученные одним из графоаналитических методов решения уравнений гармонического баланса, в частности методом фазовой границы устойчивости (ФГУ).

В основе метода ФГУ лежит система алгебраических уравнений баланса амплитуд и фаз в форме (10.5):

LЛ(ω)=LНO(a,ω)                                                           (10.5)

ϕЛ(a,ω)=θНO(a,ω)

где  LЛ(ω)=20logWЛ(jω) - логарифмическая амплитудная частотная характеристика линейной части системы;

ϕЛ(a,ω) - логарифмическая фазовая частотная характеристика линейной части системы.

LНО(a,ω)=−20logKН(a,ω)- логарифмический обратный эквивалентный коэффициент передачи нелинейной части системы;

θНО(a,ω)=−π−argKН(a,ω)- логарифмическая обратная эквивалентная фазовая характеристика нелинейной части системы;

Процедура построения ФГУ состоит из следующих основных этапов:

- построение логарифмических амплитудной и фазовой частотных характеристик линейной динамической части системы LЛ(ω) и ϕЛ(ω);

- построение линий равных значений LНО(a)и ϕНО(a), как функций амплитуды a на входе нелинейности;

- построение ФГУ;

- определение существования в системе устойчивых предельных циклов;

- определение параметров автоколебаний - амплитуды aАК и частоты ωАК.

Для выполнения графоаналитических построений можно использовать программные системы "Matlab", "Mathcad" или другие.

Правильность полученных методом гармонического баланса результатов исследований следует проверить методом цифрового моделирования с использованием, в частности, программной инструментальной системы "Matlab-Simulink".

Порядок выполнения работы.

- Получить от преподавателя задание на проведение исследований;

- Ознакомиться с теоретическими основами метода гармонического баланса;

- Преобразовать структуру системы таким образом, чтобы были выделены отдельно нелинейная и линейная части системы (см. Рис.10.1);

- Определить математические модели нелинейной и линейной частей системы и их параметры;

- Провести исследование нелинейной системы методом фазовой границы устойчивости (ФГУ) с целью определения возможности существования в системе автоколебательных режимов и получения оценок их параметров aАК и ωАК;

- Уточнить полученные методом ФГУ оценки параметров автоколебаний, используя вычислительную процедуру решения систем нелинейных алгебраических уравнений гармонического баланса в форме (10.4), а полученные на предварительном этапе исследований оценки - в качестве начальных приближений;

- Оценить предельное значение гармонической составляющей ошибки регулирования εmГ, пересчитав амплитуду автоколебанийаАК от входа нелинейности к выходу автоматической системы ymГ=εmГ;

- Исследовать нелинейную автоматическую систему методом моделирования при нулевом входном воздействии и ненулевых начальных условиях, убедиться в наличии автоколебаний в системе и получить оценки амплитуды aАК, периода TАКи частоты автоколебаний ωАК;

- Сделать выводы по результаты проведенных исследований автоматической системы как методом гармонического баланса, так и методом моделирования;

- Составить и оформить отчет по результатам проведенных исследований.

Варианты нелинейных САР для выполнения лабораторно-практических  исследований

а) Нелинейная система с нелинейностью типа "Насыщение"

К1=25,  К2=2,  Т1=0.05,  Т2=0.2,  Т3=0.5,  k=1,  b=10

б) Нелинейная система с нелинейностью типа "Люфт"

К1=5,  К2=2,  Т1=0.1,  Т2=0.4,  k=1,  b=0.08

в) Нелинейная система с нелинейностью типа "Реле"

К1=10,  К2=2,  Т1=0.05,  Т2=0.2,  m=0.25,  b=0.4,  с=2

Рис. 10.2 Структурные схемы нелинейных систем

Таблица 10.1

| Тип нелинейности | Коэффициенты гармонической линеаризации |
| --- | --- |
| «Реле» | q(a)=2cπa1−b2c2+1−m2b2a2 q1(a)=−2cbπa2⋅(1−m) |
| «Люфт» | q(a)=kππ2+arcsin (1−2ba)+2⋅(1−2ba)⋅ba⋅1−ba q1(a)=−4kb⋅a−bπa2 |
| «Насыщение» | q(a)=2kπ⋅arcsinba+ba1−b2a2 q1(a)=0 |