Московский Государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Отчет по выполнению лабораторной работы

«Исследование нелинейных систем автоматического регулирования методом гармонического баланса»

Выполнил: Лабушева А. А.

Группа: ИУ2-72

Проверил: Задорожная Н. М.

Москва, 2008г.

Цель работы – освоение методологии и приобретение навыков практического применения метода гармонического баланса для анализа ачтоколебательных режимов и оценки их парамеиров в нелиненых системах автоматического регулирования.

Теоретическая часть.

Метод гармонического баланса применяется для выявления возможных автоколебательных режимов в нелинейных системах и получения оценок параметров автоколебаний.

Использование метода возможно в случае выполнения следующих условий:

- - математическая модель автоматической системы должна быть представлена в виде совокупности линейной динамической и нелинейной статической частей;

- - линейная динамическая часть автоматической системы должна обладать свойствами фильтра низких частот.

Условия возникновения автоколебаний формально представляются в виде системы уравнений относительно двух параметров: амплитуды и частоты гармонических колебаний на входе нелинейности. Эти уравнения носят название уравнений гармонического баланса. Решение этих уравнений и определяет возможность существования в системе автоколебаний.

В лабораторной работе используется запись уравнения гармонтического баланса в частотной области, которое для одноконтурной системы с одной нелинейностью может быть представлено в виде

WЛ(jω)=−1KH(a,ω)

где WЛ(jω)– комплексная частотная характеристика линейной части системы, KH(a,ω) - эквивалентный комплексный коэффициент гармонической линеаризации нелинейной части системы,

KH(a,ω)=q(a,ω)+j⋅q'(a,ω)

где q(a,ω) и q'(a,ω)– первый и второй коэффициенты гармонической линеаризации нелинейной части системы соответственно.

q(a,ω)=1π⋅a02πF(x)sinψdψ, где ψ=ωt

q'(a,ω)=1π⋅a02πF(x)cosψdψ, где ψ=ωt

F(x) – статическая характеристика нелинейной части системы; x(t) = asinωt – гармонический сигнал на входе нелинейности.

Система уравнений гармонического баланса может быть решена численными методами с помощью программного пакета MatLab.

В качестве первых приближений можно воспользоваться результатами одного из графоаналитических методов, который носит название метода фазовой границы устойчивости. Согласно этому методу первым приближением будет являться решение системы уравений, которые представляют собой не что иное, как выражения равенства ЛЧХ линейной части и ККГЛ.

Порядок выполнения работы.

В данной работе исследуется возможность возникновения автоколебаний в нелинейных системах автоматического регулирования со следующими видами нелинейности:

- «насыщение»;

- «реле»;

- «люфт».

Система автоматического регулирования с нелинейностью типа «насыщение»:

График переходного процесса представлен ниже:

Как видно из полученного графика переходного процесса, в данной нелинейной системе при выбранных параметрах схемы возникает автоколебательный режим.

Система автоматического регулирования с нелинейностью типа «реле»:

График переходного процесса представлен ниже:

Как видно из полученного графика переходного процесса, в данной нелинейной системе при выбранных параметрах схемы возникает автоколебательный режим.

Система автоматического регулирования с нелинейностью типа «люфт»:

График переходного процесса представлен ниже:

Как видно из полученного графика переходного процесса, в данной нелинейной системе при выбранных параметрах схемы возникает автоколебательный режим.