Технологическая часть

Экономичность и трудоёмкость сборочного процесса во многом зависит от вида организации производства - организационной формы сборки.

Выбор последней связан с особенностями конструкции, его размерами, программой выпуска, трудоёмкости сборочных операций и рядом других факторов.

Существуют две основные организационные формы сборки:

стационарная и подвижная.

- Стационарная сборка применяется в индивидуальном, мелкосерийном производстве и серийном производстве, когда затраченное на сборку время значительно меньше ритма (такта);

- Если время сборки узла кратно ритму, но по технологическим соображениям процесс сборки нельзя разделить на отдельные операции, то сборка выполняется на нескольких рабочих местах параллельно. В этом случае рабочие дублируют друг друга и сборка получается стационарной независимо от программы выпуска.

- В массовом и серийном производстве во всех технических случаях, когда время сборки превышает ритм со значительной кратностью, целесообразно применять подвижную поточную сборку, т.к. она является наиболее совершенной формой организации сборочных работ.

В свою очередь, стационарная сборка может быть поточной и непоточной.

Непоточная сборка выполняется по принципу концентрации и частичной дифференциации. В первом случае сборочный процесс выполняется одним или несколькими рабочими на одном сборочном посту. Такая форма сборки применяется в единичном и опытном производствах. Во втором случае сборочный процесс расчленяют на сборку отдельных сборочных единиц и общую сборку по схеме сборочного состава изделия. Это находит применение в серийном производстве.

При поточной неподвижной сборке каждый рабочий или бригада рабочих в технологической последовательности, переходя с объекта на объект, с соблюдением определенного такта сборки выполняет свою операцию. Эту форму сборки применяют для приборов больших габаритов и массы.

Подвижную сборку применяют в поточном производстве; она бывает со свободным и с принудительным движением собираемого изделия. Сборка с принудительным движением собираемого изделия разделяется на подвижную сборку непрерывного движения и подвижную сборку периодического движения. При сборке с принудительным движением собираемого изделия такт выпуска t (мин) определяют по формуле

t=F/N,

где F — фонд рабочего времени за плановый период, мин; N — программа выпуска за плановый период. В приборостроении в основном применяют подвижную поточную сборку.

Построение технологической схемы сборки.

Сборка изделия - дискретный во времени процесс, который состоит из отдельных переходов. Переход - наименьшая законченная часть технологического процесса, выполняемая без перерыва во времени. Упорядоченный набор переходов образует сборочную операцию.

Первым  этапом  разработки  маршрутного  технологического  процесса сборки является построение технологической схемы сборки.

Процесс сборки изделия состоит из операций, выполняемых, не только последовательно, но и параллельно, а иногда и с циклами. Технологическая схема сборки является графической интерпретацией такого процесса. Наиболее ясно и полно отражают технологический процесс сборки схемы с базовой деталью. При построении технологической схемы сборки используются условные обозначения. Правила построения технологических схем сборки.

1. На условном изображении элемента в нижней половине указывается номер позиции по чертежу; в верхней половине - количество одинаковых элементов. На условном изображении материала указывается марка материала. Покупные элементы штрихуются в верхней половине.

2. Технологическая схема сборки начинается с изображения базовой детали или базовой сборочной единицы, выполняющей в данной конструкции роль корпуса или основания, а заканчивается изображением собранного изделия.

3. Уборочные единицы или детали, собираемые одновременно, присоединяются к линиям сборки в одной точке.

4. Несколько деталей или сборочных единиц, устанавливаемых после их предварительной сборки,  но без образования сборочной единицы, присоединяются к дополнительной линии сборки в последовательности их Соединения; дополнительная линия сборки подводится к основной в точке операции, на которой формируется сборочная единица с другими элементами изделия.

5. Сборочная единица, формируемая параллельно с основным изделием, строится на дополнительной линии  сборки;  а  дополнительная линия сборки подводится к основной в точке сборки этой сборочной единицы с основным изделием.

6. Стрелка показывает направление сборки. При частичной разборке стрелка направлена от операции к элементу.

7. Знаки контрольных и регулировочных операций подводятся к линии сборки непосредственно после той сборочной единицы, относительно которой они производятся.

8. Определяющий диаметр знака - 10 мм.

Расчет технологичности конструкции прибора

Технологичным является такое изделие, которое при условии выполнения всех технических требований более удобно в эксплуатации и позволяет при данной серийности производства изготовить его с минимальными затратами труда, материалов и с наименьшим производственным циклом.

Исходя из этого положения строится методика определения показателей технологичности конструкции приборов. Основная идея методики заключается в том, что технологичная конструкция изделия обеспечивает наибольшую производительность труда,  снижение затрат и сокращение времени на проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, техническое обслуживание и ремонт изделия при обеспечении необходимого его качества.

Показатели технологичности используются для:

а) количественной оценки технологичности конструкции прибора перед передачей его в серийное производство;

б) указания конструкторам требований по технологичности при выдаче задания на проектирование нового прибора.

Система показателей содержит:

а) базовые частные коэффициенты, к которым относятся коэффициенты освоенности Kосв, унификации деталей Куд и унификации материалов Кум;

б) комплексный коэффициент технологичности Ктех .

Выражения для определения значений всех частных показателей технологичности должны для «идеального» прибора стремиться к 1; фактические значения частных показателей технологичности К должны находиться в пределах 0 < К < 1.

Значения коэффициентов определяются на основе анализа технической документации на изделие  (сборочного чертежа и спецификации).  Для расчета коэффициентов Куд, Kосв составляется таблица:

| Общее количество деталей (без крепежных) | В том числе |  |  |  | Количество крепежных деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные | заимствованные | стандарт-ные | покупные |  |
| n | nсб | nзм | nст | nпок | nкр |
| N | Nсб | Nзм | Nст | Nпок | Nкр |

В таблице n - число наименований деталей в изделии;

N - общее число деталей в изделии.

Заполним таблицу с помощью спецификации:

| Общее количество деталей (без крепежных) | В том числе |  |  |  | Количество крепежных деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственные | заимствованные | стандарт-ные | покупные |  |
| 23 | 5 | 11 | 0 | 7 | 9 |
| 51 | 11 | 25 | 0 | 15 | 116 |

Коэффициенты освоенности прибора и унификации его деталей определяются по формулам:

Коэффициент освоенности:

- KOCB=(N+N+N)/NS=40/51=0.784

Коэффициент унификации:

- K..=1-(nS+nð)/(NS+Nð)=1-(22+5)/(49+56)=0.808

Примечания:

1. К стандартным относятся детали,	охваченные ГОСТом и	ОСТом, отраслевой нормалью.

2. К заимствованным относятся детали, взятые из других аналогичных разработок, и детали, изготовляемые по стандартам предприятий (СТП).

3. К собственным относятся детали,  которые применяются только в данном приборе и на которые разработаны чертежи в проекте на прибор.

4. Сборочные единицы, полученные армированным литьем или прессованием из пластмасс, принимаются за одну деталь.

5. К крепежным деталям относятся гайки, винты, болты, шпильки, заклепки и т.п., а также монтажные провода, товарные знаки, изоляционные прокладки и т.п..

Коэффициент унификации материалов   К   определяется только для собственных деталей прибора по формуле:

где С - количество сорторазмеров материалов для изготовления собственных деталей прибора;

Сорторазмер обусловлен маркой материала и определяющим размером. Для определения К  составляется таблица:

| Количество | Металлы |  |  | Пласт-массы | Керамика | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | черные | цветные | Драго- ценные |  |  |  |
| Сортораз-меров материалов | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Собствен-ных деталей | 3 | 4 | - | - | - | 7 |

В результате Кум = 1-С/n=1-2/7=0.714

КТЕХН = Косв * Куд * Кум = 0,784*0,808*0,714 = 0,55

## Выбор организационной формы сборки

Организационной формой сборки называется принятая форма связей между отдельными операциями сборочного процесса. Сборка может быть стационарной и подвижной (поточной). При стационарной сборке изделие собирается на одном или параллельно на нескольких местах. Стационарная сборка может быть концентрированной, когда изделие от начала до конца собирается на одном рабочем месте и дифференцированной, при которой процесс разделяется на узловую и общую сборку. Сборочные единицы (узлы) собираются одновременно на нескольких рабочих местах. Общая сборка заключается в соединении собранных узлов.

Подвижная  сборка  характеризуется тем,  что собираемый объект перемещается от одного рабочего места к другому в последовательности,  обусловленной ТП.  На каждом рабочем месте выполняется одна и та же повторяющаяся операция. Подвижная сборка осуществляется двумя способами:

1) со свободным движением собираемого объекта, перемещающегося от одного рабочего места к другому по мере выполнения операции, закрепленной за рабочим местом.

2) с принудительным движением собираемого на конвейере объекта. Такая сборка называется поточной. К ее преимуществам относятся: снижение  трудоемкости сборочных процессов; расширение фронта работ; специализация рабочих мест и операторов.

В нашем случае выбираем стационарную форму сборки ввиду того, что производство гиростабилизаторов может быть только единичным или мелкосерийным. Поточная сборка в данном случае является экономически невыгодной. Так как процесс сборки можно условно разделить на узловую и общую, то данная стационарная сборка будет дифференцированной.

- Расчёт размерной цепи.

Размерная цепь — замкнутый контур линейных или угловых размеров.

Последний размер, получающийся при изготовлении детали или при сборке сборочной единицы, называется замыкающим размером размерной цепи.

В сборочных размерных цепях замыкающий размер является зазором между деталями или взаимным расположением детали, и является последним при сборке.

Увеличивающий размер — размер цепи, который при своём увеличении увеличивает замыкающий размер.

Уменьшающий размер   — размер цепи, который при своём увеличении уменьшает замыкающий размер.

- Методы расчёта размерных цепей.

Различают также прямую и обратную задачу расчёта размерных цепей. В прямой задаче — задан допуск замыкающего размера, найти допуска всех размеров, входящих в размерную цепь, а в обратной задаче соответственно наоборот.

Для расчётов используют следующие методы: максимум-минимум и вероятностный метод. Расчёт на максимум-минимум даёт абсолютную гарантию, что замыкающий размер находится в установленных пределах. Вероятностный метод учитывает наиболее вероятные соотношения размеров цепи и даёт максимально приближенный к практике результат.

Значения звеньев размерной цепи приведены ниже. При проверочном расчете необходимо определить, будет ли удовлетворяться исходное точностное требование к узлу для данной точности размеров деталей в сборке без регулировочных работ. В данном случае исходное точностное требование совпадает с замыкающим звеном размерной цепи.

Выберем в качестве замыкающего звена размерной цепи толщину компенсационной прокладки. Схема размерной цепи приведена ниже:

В этой схеме Аi - уменьшающие  размеры, В – увеличивающий .

Размеры и предельные отклонения звеньев приведены в таблице:

| Звенья | Значение при симметричном допуске, мм | ### Допуск, мм |
| --- | --- | --- |
| А1 | 26±0,0175 | 0,026 |
| А2 | 56±0,0175 | 0,035 |
| А3 | 10±0,006 | 0,012 |
| А4 | 10±0,0075 | 0,015 |
| А5 | 5±0,0005 | 0,015 |
| В1 | 108±0,02 | 0,040 |

При расчёте размерных цепей по методу максимума – минимума среднее (хср) или номинальное (хном) значения замыкающего звена определяются по формулам:

xср=sАсрs−tБсрt

xном=sАномs−tБномt

где sАсрs, sАномs - сумма средних (номинальных) значений увеличивающих звеньев;

tБсрt, tБномt - сумма средних (номинальных) значений уменьшающих звеньев.

Значение δx поля рассеивания (поля допуска) замыкающего звена хср находят по формуле: δx=iδi, где δi- значения допусков составляющих звеньев (размеров) размерной цепи.

Значение замыкающего звена может быть в пределах xср±0.5δx. Для номинального значения замыкающего звена хном его верхнее (Δв) и нижнее (Δн) отклонения определяются по выражениям:

Δв= sΔвА−tΔнБ;

Δн=sΔнА−tΔвБ,

где sΔвА и sΔнА- алгебраические суммы верхних и нижних отклонений увеличивающих звеньев, число которых s;

tΔвБ и tΔнБ- алгебраические суммы верхних и нижних отклонений уменьшающих звеньев, число которых t.

Так как в данном случае поле допусков симметричное, то хср = хном

В результате расчёта получим: хср=1 мм;

Δв=0,029 мм = 29 мкм,

Δн= - 0,029 мм = -29 мкм.

δx= 0,058 мм = 58 мкм.

Значение размера замыкающего звена с полем допуска:

х = 1    0,058 мм.

Таким образом, максимальная толщина фиксирующей прокладки: 1,058 мм, а минимальная – 0,42 мм.