Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет               «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра           «Приборы и системы ориентации, стабилизации, навигации» (ИУ2)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу «Приборы и системы

ориентации, стабилизации, навигации»

на тему: «Стабилизирующее устройство (СУ) - Гаситель тремора руки»

Группа  ИУ2-99

Студент _______________ (Рабаданов Г.)

Руководитель проекта _______________ (Русанов П.Г.)

Москва, 2017 г.

Содержание

- Введение……………………………………………………………… 3

- Назначение…………………………………………………………….4

- Обзор существующих патентов и разработок………………………5

- Принцип действия…………………………………………………….7

- Описание конструкции СУ…………………………………………..9

- Описание ЧЭ (6-ти компонентного микромеханического

гироскопа в качестве ЧЭ)………………………………………………..10

- Описание основных узлов……………………………………………14

- Расчет двигателей стабилизации…………………………………….15

- Введение

Гироскопическая техника имеет уже более, чем вековую историю. В настоящее время невозможно себе представить современные БПЛА, самолеты, ракеты и другие ЛА (летательные аппараты), автомобили, танки, надводные и подводные суда и другие ТС (транспортные средства), ПК, КПК, ноутбуках, телефонах, навигаторах, на фото- и видеокамерах, а также в других гаджетах без применения на них гироскопических систем ориентации, стабилизации и навигации.

К таким системам относятся:

- Гироскомпасы

- Гировертикали (ГВ)

- ДУС

- Гиростабилизаторы (ГС)

- Акселерометры

- Гироинтеграторы линейных ускорений

- И др.

В нашем курсовом проекте мы особое внимание обратим на Микромеханические акселерометры (ММА).

ММА широко применяются в космических аппаратах, авиации, автомобилестроении, высокоточном оружии – управляемых ракетных и артиллерийских снарядах. Акселерометры с малым диапазоном измерения используются для измерений углов наклона приборов, выходной сигнал акселерометра пропорционален синусу угла наклона по отношению к горизонту. Один из важнейших элементов конструкции микромеханических акселерометров – подвесы (торсионы), их форма и размеры определяют важный параметр микроприборов – чувствительность.

При конструировании ММА маятникового типа имеются большие возможности варьирования формы и размеров чувствительного элемента, а также его подвесов (торсионов). Для изготовления чувствительного элемента (ЧЭ) и торсионов используется монокристаллический кремний, например, марки           КЭФ-4,5 (100), обладающий необходимыми механическими свойствами. Технологии обработки кремниевых пластин достаточно развиты и позволяют получать требуемые формы и размеры элементов конструкции [4].

Назначение

Необходимо сконструировать стационарное устройство, стабилизирующее дрожание кисти руки с использованием рычажной подставки, 6-ти компонентного микромеханического гироскопа в качестве ЧЭ и исполнительных силовых элементов.

Руку человека будем считать трехзвенным рычажным механизмом с двух степенными узлами связи. Туловище человека будем считать неподвижным. Массово-инерционные характеристики руки и жесткость упругих связей в узлах соединений звеньев будут соответствовать параметрам взрослого человека ростом 170 см и весом 70 кг.

Устройство помогает людям, вследствие нарушения нервной системы, которые приводят к тремору (постоянному дрожанию) рук.

Тремор наблюдается у людей с болезнью Паркинсона (причем заболевание поражает не только пожилых людей, достаточно вспомнить о Мухаммеде Али). И нормально людям с нарушениями нервной системы достаточно сложно. Именно для таких людей и предназначен «Гаситель тремора кисти руки».

Такие устройства могут быть очень полезными в разного рода лечебницах, санаториях, да и обычных ресторанах, где люди с нарушениями нервной системы смогут нормально поесть, почитать, выпить чаю или другого напитка, чувствуя себя полноценными людьми. Да и в домашних условиях, думаю, такие гасители будут более, чем востребованы.

- Обзор существующих патентов и разработок

Во-первых, есть специальные приложения для смартфонов на базе операционных систем таких как: ios, android, windows phone и др. популярные системы, для которых любой желающий может определить у себя уровень тремора.

Это все работает от датчиков акселлерометров и гироскопов, установленных на смартфоне. Благодаря этому современный человек может определить у себя уровень тремора без дорогостоящих обследований.

Во-вторых, существуют различные патенты, а также готовые устройства по этим патентам: например столовые гиро-приборы  (ложки, вилки). Например «Умная» ложка LiftWare , схема которого изображена на рисунке (fig.2)

Также, на просторах интернета можно найти устройства, по принципу действия которые схожи с нашим устройством. К примеру электронные стедикамы.

Стедикамы – однорукие, двурукие электронные стабилизаторы фото- видео-аппаратуры с мощными движками (для тяжелых) и энкодерами. Например Стедикам электронный Tilta G1 (камеры до 3кг).

Но есть и стабилизаторы по проще и дешевле, которые устанавливают на коптерах для съемки видео и фото с высоты. Такие стабилизаторы отлично справляются с задачей стабилизации видео- фотоаппаратуры на таких устройствах.

- Принцип действия разрабатываемой конструкции

Гироскопическое устройство (ГУ) на базе трехзвенного балочного приспособления с чувствительным элементом (ЧЭ) - 6-компонентный микромеханический гироскоп (состоит из двух 3-компонентных).

Предусматривается использование прибора (манипулятора) в режимах стабилизации платформы (обхвата руки) на высоких частотах.

Наш ЧЭ имеет 6 степеней свободы и не оказывает силового влияния на платформу, т.е. является как бы индикатором ускорения платформы по осям стабилизации.

Его задача выдать информацию об угловых ускорениях и линейных ускорениях по трем осям. По сути является информационным датчиком, который мониторит ускорения и отправляет сигнал, пропорциональный этому ускорению на вычислительное устройство (ВУ) в режиме реального времени.

Оси поворота шарнирного механизма

ОZ – поворот вокруг вертикальной оси.

ОХ – поворот вокруг фронтальной оси.

ОY – поворот вокруг горизонтальной оси.

Оси ОZ, ОХ, ОY, являются осями стабилизации.

Необходимо, чтобы осуществлялось гашение высоких частот при его использовании.

Данные из памяти записываются в ВУ, который в свою очередь создает сигналы для каждого ДМ. С ВУ эти сигналы подаются на датчики момента ДМα, ДМβ и ДМγ.

ДМα создает момент и подает его на стержень 1, заставляя его вращаться).

СУ должно гасить только высокие частоты, измеряемые гироскопом, который жестко установлен на обхвате. Он не должен мешать прямому (умышленному) воздействию пользователя. При этом устройство должно удерживать вес собственных стержней с двигателями.

При отклонении платформы от начального положения гироскоп считывает ускорение платформы и подает сигнал пропорциональный этому ускорению через усилители на ВУ. ВУ принимает сигналы с гироскопа и отделяет умышленные воздействие (с низкой частотой) от тремора (перемещения с высокой частой), затем рассчитывает необходимый момент для гашения тремора и подает сигналы, пропорциональные компенсационным моментам на датчики момента. ДМ подают момент, пропорциональные принятому сигналу, на соответствующие стержни, отклоняя их таким образом, чтобы погасить высокие частоты возникающие на обхвате руки.

Основные требования, предъявляемые нашему стабилизирующему устройству:

Температура окружающей среды, влажность воздуха 98% при

Постоянное напряжение  U1=12B±10%

Переменное напряжение U2=220B±10% ,   50Гц,  1ф

Такие параметры СУ, должны быть обеспечены в результате проектирования:

Амплитуда линейной вибрации схвата не более 1 мм.

Амплитуда угловой вибрации схвата – не более 2 град.

- Описание конструкции СУ

Устройство стабилизации дрожания руки, монтаж которой осуществляется при помощи струбцины за край стола или другого несущего изделия. В струбцину вставляется гибкий трехколенный пантограф, который способен менять положения в различных плоскостях благодаря двигателям и шарнирам, за счет чего производится точная настройка устройства на рабочем месте.

В верхней части пантографа размещается обхват руки, которая создает жесткую связь между кистью и пантографом.

Пантограф представляет собой рамы из куска углепластика с отверстиями для уменьшения веса и шарнирными механизмами с двигателями. Двигатели вращают шарниры, поворачивая рамы, таким образом, чтобы стабилизировать тремор кисти руки.

ЧЭ крепится непосредственно на обхват руки для того, чтобы точно считывать ускорения.

- Описание ЧЭ

Наш ЧЭ имеет 6 степеней свободы и не оказывает силового влияния на платформу, т.е. является как бы индикатором ускорения платформы по осям стабилизации. Он состоит из двух 3х компонентных МЕМС: МЕМС L-L и МЕМС R-R типов.

Его задача выдать информацию об угловых скоростях и линейных ускорениях по трем осям. По сути является информационным датчиком, который мониторит и отправляет сигналы пропорциональные ускорениям на вычислительное устройство (ВУ) в режиме реального времени.

Принцип работы ММГ заключается в создании относительно корпуса знакопеременного поступательного либо вращательного движения ЧЭ по одной из степеней свободы и измерении перемещений по другой степени свободы, возникающих под действием кориолисовых сил или гироскопических моментов при наличии переносной угловой скорости корпуса.

На (рис. 6.1) этот принцип поясняется на примере ММГ с двухстепенным упругим подвесом и поступательными перемещениями ЧЭ.

При наличии знакопеременной относительной линейной скорости V вдоль оси ОХ и переносной измеряемой угловой скорости Ω вокруг оси OZ появляются знакопеременное ускорение Кориолиса Wк и соответствующая ему сила Fк вдоль оси ОY.

Рис 6.1

Амплитуда перемещения у при равенстве собственных частот по обеим степеням свободы для случая резонанса определится следующим соотношением:

y=FkCQΩ=2mVCQΩ;

Эта амплитуда является мерой угловой скорости Ω.

где С — жесткость упругого подвеса;

m — масса ЧЭ;

Q — добротность подвеса.

По принципу построения упругого подвеса все известные типы ММГ можно

классифицировать в соответствии со схемой на (рис. 6.2).

В зависимости от типа движения ЧЭ в подвесе, ММГ можно разделить на три

группы:

ММГ RR-типа — с вращательным движением ЧЭ по обеим степеням свободы;

ММГ RL-типа — с вращательным движением по одной степени свободы и с

поступательным — по другой;

ММГ LL-типа — с поступательными движениями по

обеим степеням свободы.

Рис. 6.2

Наш 6-компонентный микромеханический гироскоп состоит из двух 3х-компонентных.

МЕМС L-L типа

МЕМС R-R типа

ММГ RR-типа (гироскоп с карданным подвесом, ГКП).

В конструкциях ММГ ГКП реализован упругий карданный подвес ЧЭ. В первом варианте ММГ используется внешний упругий двухрамочный карданный подвес инерционной массы, расположенной симметрично относительно плоскости механической структуры.

Вокруг оси внутренней рамки с помощью электростатического вибрационного двигателя, реализованного в виде пары электродов, расположенных на диэлектрической подложке под внутренней рамкой, создается переменный кинетический момент. При появлении измеряемой угловой скорости, перпендикулярной плоскости механической структуры подвеса, возникает переменный гироскопический момент, приводящий к колебаниям внешней рамки. Амплитуда этих колебаний пропорциональна измеряемой угловой скорости. Съем колебаний осуществляется с помощью емкостного датчика, пара электродов которого расположена под внешней рамкой.

Достигнутая величина случайного дрейфа гироскопов ГК и ГКП составляет 5 град/ч.

Его задача выдать информацию об угловых ускорениях и линейных ускорениях по трем осям. По сути является информационным датчиком, который мониторит и отправляет сигналы пропорциональные ускорениям на вычислительное устройство (ВУ) в режиме реального времени.

В микромеханическом исполнении реализуются в основном три схемы аксе-лерометров с упругими повесами ЧЭ как прямого, так и компенсационного преобра-зования:

- ММА с поступательным перемещением ЧЭ

- ММА с упругим подвесом ма-ятникового типа

- вибрационный ММА.

Принцип работы датчика

При воздействии на подвижный элемент сенсора массой m, силы F = ma возникает смещение x, пропорциональное ускорению:

x =maβ =aω02;

где 	β — жесткость подвески,

a — ускорение смещения сенсора,

ω0 — собственная частота колебаний сенсора, определяющая чувствительность механической части системы.

На балки, зафиксированные на подложке, подаются электрические сигналы прямоугольные импульсы различной полярности в противофазе. При отсутствии ускорения смещение механики отсутствует и емкости равны, поэтому выходной сигнал переменного напряжения, снимаемый с подвижной пластины, также практически равен нулю (всегда присутствует малое ненулевое смещение).

При наличии ускорения баланс емкостей нарушается, и появляется переменный сигнал.

При малых смещениях подвижной части электрический сигнал пропорционален величине смещения, которое, в свою очередь, пропорционально ускорению. В акселерометрах ADI полученный сигнал, как правило, детектируется в схеме синхронного демодулятора и усиливается. Необходимо учитывать, что при подаче напряжения между балками возникают электростатические силы, которые тем больше, чем больше разбаланс емкостей. Поэтому для предотвращения нежелательного возбуждения сенсора и уменьшения шумов частота электрического сигнала, подаваемого на емкости, выбирается существенно больше собственной частоты колебаний сенсора.

Типичное значение резонансной частоты акселерометра редко превышает 10 кГц, частоты подаваемого сигнала — 100 кГц. Выходным сигналом преобразователя после соответствующей обработки сигнала с сенсорной части является напряжение, линейно связанное с величиной ускорения или сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ), при котором ускорение также пропорционально отношению длительности импульса к периоду последовательности. В линейке интеллектуальных датчиков семейства ADIS существуют также варианты с цифровым выходным сигналом, передаваемым по последовательному SPI-интерфейсу.

Описание основных узлов

Устройство стабилизации дрожания кисти руки состоит из нескольких основных узлов:

- ЧЭ

- Струбцина

- Пантограф

- Обхват руки

- Двигатели стабилизации 3шт.

- Двигатель перемещения разгрузочной массы

- Разгрузочная масса, перемещающаяся по рельсу, для снятия напряжения на первом шарнире.

- Усилители сигнала

- ВУ

- Токоподводы

- Расчет двигателей стабилизации

Предварительный расчет

Рассмотрим пример пространственной системы балок.

Предположим, что звено S2 вращается вокруг горизонтальной оси, а S1 вокруг вертикальной оси, то тогда не нужно прикладывать специального момента разгрузки, так как момента вокруг вертикальной оси не создают – никакого напряжения в двигателе не будет.

Тогда из уравнения статики мы увидим, момент вокруг вертикальной оси не нужно прикладывать потому что силы тяжести вокруг вертикальной оси (Z) момента не имеют. (Как дверь на петлях, при отклонении она остается в отклоненном положении). То есть здесь не надо ставить двигатели.

Фактически нам необходимо рассчитать момент вокруг горизонтальной оси (Y) и момент вокруг фронтальной оси (X).

Как посчитать момент силы M4g вокруг фронтальной оси (X)?

Посчитаем этот момент с помощью определителя

M= rs1×Fs1= ijkrxryrzFxFyFz  →  MO2Xст=-M4gl2cosβ-l3sinγsinβ;

r= l2+l3;

Тогда проекции на оси

Т.к. угол φ=0; rx=0 (не проецируется)

Т.к. угол сама сила проецируется на ось Z; rz=0 (не проецируется)

Поэтому нужно посчитать только ry.

ry=l2cosβ-l3sinγsinβ;

S3:    l2=(-l3, 0, 0);

l2в S1=AT*l3в S3=sinγsinβ*-l300;

Что бы перейти S1->S2->S3 нам необходимо воспользоваться МНК A=Aγ*Aβ

Где матрица Aβ при переходе S1->S2, а матрица Aγ при переходе S2->S3.

- Рассмотрим первый поворот:         S1->S2

Этот переход производится с помощью матрицы преобразования поворота Aβ

Aβ=1000cosβsinβ0-sinβcosβ

Где элементы первой, второй, третьей строки матрицы - проекция

Проекция орта i2  в S1;

Проекция орта j2  в S1;

Проекция орта k2  в S1 соответственно.

- Рассмотрим второй поворот:        S1->S2

Aγ=cosγ0-sinγ010sinγ0cosγ;

Где первая, вторая, третья строки матрицы - проекция

Проекция i2  в S2;

Проекция j2  в S2;

Проекция k2  в S2 соответственно.