
	Требуемые

 по техническим условиям
	Рекомендуемый тип
	Испытания
	Примечание 

	Наименование
	Технические

характеристики
	
	  Приемо-

  сдаточные


	Периоди-ческие
	

	Средства измерений
	
	
	
	
	

	1  Мегаомметр
	Измерительное напряжение постоянного тока 100 В, диапазон измерений 0-20 МОм, основная погрешность не более ±2,5%
	Ф4101
	+
	+
	

	2  Штангенциркуль
	Диапазон измерений 0-500 мм, значение отсчета по нониусу 0,1 мм.
	ШЦ-III-500-       -0,1-2            ГОСТ 166-89
	+
	+
	

	3  Омметр
	Диапазон измерения
0-30 кОм, основная погрешность не более ±1%
	Ц4352
	+
	+
	

	4  Весы


	Предел взвешивания до  10 кг, основная погрешность не более 5г.
	РН-10Ц13У ГОСТ   29329-92
	+
	+
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Средства контроля
	
	
	+
	+
	

	5 Инструментальная ПЭВМ IBM PC
	Опер.сист. Windows 2000 с рабочей частотй процессора 1,7 GHz и выше, RS-232 US
	
	+
	+
	

	6  Жгут
	ИМЖЯ.685626.551 Э3
	
	+
	+
	

	7  Лупа
	Увеличение                  2Х-кратное
	ЛП1-2Х
ГОСТ 25706-83
	+
	+
	

	Испытательное оборудование
	
	
	
	
	


	8  Камера тепла
	Диапазон рабочих

температур

до (85 ± 2) (С
	КТ-

0,05/315 М
	+
	+
	

	9  Камера холода
	Диапазон рабочих

температур

до  минус (60 ± 2) (С
	NZ-280/75А
	+
	+
	

	10  Камера

      влажности
	Относительная

влажность 98 %

при температуре

до (40 ± 2) (С
	Feutron
3101
	
	+
	

	11  Термобарокамера
	Диапазон рабочих температур от   минус 70ºС до 315ºС, пониженное атмо-сферное давление до 5 мм рт. ст.
	STBV-1000
	
	+
	

	12  Поворотный стол
	Погрешность установки скорости не более ±1%
	МПУ-1
	+
	+
	

	13  Вибростенд
	Диапазон частот       5-2000 Гц,    амплитуда ускорения       50-200 м/с2,         нагрузка до 40 кг 
	ВЭДС-080А
	
	+
	

	14  Стенд  вибрационный
	Частота 5-2000 Гц,

ускорение до 98 м/с2 (10g)
	СВ-2
	
	
	

	15  Ударный  стенд
	Перегрузка до 147 м/с2 (15 g)
	STT-500
	
	+
	

	16  Центрифуга
	Максимальное ускорение 35 g
	Ц 35/35
	
	+
	

	17  Установка для проверки прочности изоляции
	Испытательное напряжение переменного тока 100 В (амплитудное), частота 50 Гц, мощность 0,5 кВА
	УПУ-1М
	
	+
	

	Источники питания
	
	
	
	
	

	18  Источник питания постоянного тока
	Основная погрешность установки выходного тока не более ±8 мА при Iуст=3 А, основная погрешность установки выходного напряжения не более ±0,17 В при Uуст=32 В
	PST-3202
	+
	+
	

	Вспомогатель ные устройства
	
	
	
	
	

	19  Жгут
	ИМЖЯ.685628.681
	
	
	+
	

	20  Жгут 
	ИМЖЯ.685626.683
	
	
	+
	

	21  Жгут
	ИМЖЯ.685626.682
	
	
	+
	

	22  Приспособление для проверки на МПУ
	№6362/6128
	
	+
	+
	

	23  Приспособление для проверки на МПУ
	№6362/6129
	
	+
	+
	

	24  Кронштейн для механических испытаний (куб)
	№6362/6196-2
	
	
	+
	

	Инструмент
	
	
	
	
	

	27  Отвертка
	№7810-0324

ГОСТ17199-88
	
	
	+
	+


Примечание. Рекомендуемые средства измерений, испытаний и источники питания по согласованию с отделом метрологии предприятия-изготовителя могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	Номера листов (страниц)
	Всего листов
	
	Входящий №
	
	

	Изм
	изменен-ных
	заменен-ных
	новых
	аннулиро-ванных
	(страниц) в документе
	№

документа
	сопроводи-тельного документа и дата
	Под-пись
	Дата

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















































	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИМЯС.402132.049 Д37

	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Беляков
	
	
	БЛОК ДАТЧИКОВ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ИБД-49
Перечень средств испытаний
	Лит.
	Лист
	Листов

	Проверил
	Земцов
	
	
	
	
	
	
	2
	6

	Рук. пр.
	
	
	
	
	

	Н. контр.
	Афанасьева
	
	
	
	

	Утв.
	Абдулин
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	ИМЯС.402132.049 Д37
	Лист

	
	
	
	
	
	
	3

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	
	




