	СОГЛАСОВАНО
Начальник 909 ВП МО РФ

_______________В.Ф. Заец
_______________2007 г.
	УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор
ОАО МНПК “Авионика”

______________ Р.Р. Абдулин _________________ 2007 г.


БЛОК ИНТЕГРАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
ИБД-49
Технические условия

ИМЯС.402132.049 ТУ

                                   Срок действия до окончания ПЗИ    
Главный метролог

ОАО МНПК «Авионика»

___________М.К. Лобачевский

________________2007 г.

      2007
Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на блок датчиков интегральный ИМЯС.402132.049 (именуемый в дальнейшем прибор) предназначенный для эксплуатации в составе комплексных систем управления КСУ-35.

Применение   прибора   в   других   изделиях  должно   быть   согласовано   с  разработчиком.

Пример записи обозначения при заказе и в других  документах: 
Блок датчиков интенральный ИБД-49   ИМЯС.402132.049.
Перечень  документов,  на  которые  имеются  ссылки  в  настоящих  ТУ,   приведен  в  приложении  А.

1  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ТРЕБОВАНИЯ

1.1   О с н о в н ы е   п а р а м е т р ы   и   х а р а к т е р и с т и к и

(с в о й с т в а)

Прибор должен  соответствовать  требованиям  настоящих  ТУ  и комплекта  документации  согласно  ИМЯС.402132.049
1.1.1  О с н о в н ы е    п а р а м е т р ы.

 1.1.1.1  Т о к ,  потребляемый  прибором от источника постоянного тока  должен быть в пределах, мА:

а) при номинальном напряжении питания….…..……………от 200 до 400;

б) при пониженном напряжении ....………………………..…от 250 до 700;

в) при повышенном напряжении ………...…………………...от 160 до 350.

1.1.1.2  Ненулевые выходные сигналы по каналам ДУСов c буферными усилителями в рабочем диапазоне температур  должны быть, не более,  мВ,

для канала  (x…………………………………….……………………. ± 100,

для канала  (y……………………………………………………...….   ± 100,

для канала  (z…………..….………………….………..………………. ± 100.

1.1.1.3   Ненулевой выходной сигнал датчика перегрузки с буферными усилителями должен быть не более, мВ 

для канала nх……………….….………………………………….…... ± 100,

для канала ny……………………………………………………….…..± 100,

                для канала  nz…………………………………………………….…….± 100,

для канала ny1……………………………………………………….….± 100.
1.1.1.4  Ненулевой выходной сигнал АЦП с буферными усилителями должен быть не более, мВ ………………………………………………….. ± 100.
    1.1.1.5 Выходные сигналы тест-контроля датчиков должны быть,….В

      а) по каналам ДУСов:

          для канала (x
1) при подаче разовой команды “тест-1”           от минус 1,33 до минус 2,33,

2) при подаче разовой команды “тест-2”                                  от 1,33 до 2,33.

       для канала (y
1) при подаче разовой команды “тест-1”           от минус 3,52 до минус 6,15

2) при подаче разовой команды “тест-2”                                  от 3,52 до 6,15.

для канала (z
1) при подаче разовой команды “тест-1”           от минус 3,52 до минус 6,15

2) при подаче разовой команды “тест-2”                                  от 3,52 до 6,15.

     б) по каналам датчиков перегрузки:

          для канала nx
    1) при подаче разовой команды «тест-1»….от минус 1,10  до  минус 2,60;

    2) при подаче разовой команды «тест-2»…...........от минус 0,100 до 0,100.

          для канала ny
     1) при подаче разовой команды «тест-1»…от минус 1,73  до  минус 3,30.

    2) при подаче разовой команды «тест-2»….от минус 0,53 до минус  0,80

          для канала nz
    1) при подаче разовой команды «тест-1»….от минус 1,10  до  минус 2,.6;

    2) при подаче разовой команды «тест-2»…...........от минус 0,100 до 0,100

для канала ny1
    1) при подаче разовой команды «тест-1»…от минус 4,27  до  минус 6,10.

    2) при подаче разовой команды «тест-2»….от минус 3,07 до минус  3,60.

     в) по каналам датчиков перегрузки при кратковременной повышенной температуре:
          для канала nx
    1) при подаче разовой команды «тест-1»….от минус 1,10  до  минус 2,60;

    2) при подаче разовой команды «тест-2»…...........от минус 0,150 до 0,150.

          для канала ny
     1) при подаче разовой команды «тест-1»…от минус 1,73  до  минус 3,30.

    2) при подаче разовой команды «тест-2»….от минус 0,53 до минус  0,80

          для канала nz
    1) при подаче разовой команды «тест-1»….от минус 1,10  до  минус 2,60;

    2) при подаче разовой команды «тест-2»…...........от минус 0,150 до 0,150

для канала ny1
    1) при подаче разовой команды «тест-1»…от минус 4,27  до  минус 6,10.

    2) при подаче разовой команды «тест-2»….от минус 3,07 до минус  3,60.

1.1.1.6  Масштабный коэффициент по каналам ДУСов с буферными усилителями в нормальных климатических условиях должен быть,  мВ·с / ° :   

 для канала  (x
а) при угловой скорости    10 о/с……………………….от  75,1 до 91,5;

б) при угловой скорости    20 о/с……………………….от 75,1 до 91,5;

в) при угловой скорости    30 о/с……………………… от 75,1 до 91,5;

г) при угловой скорости    40 о/с…………………….... от 75,1 до 91,5;

д) при угловой скорости    50 о/с……………………….от 73,5 до 89,9
е) при угловой скорости    60 о/с……………………..…от 73,5 до 89,9
ж) при угловой скорости    70 о/с……………………… от 73,5 до 89,9
з) при угловой скорости    80 о/с………………………..от 73,5 до 89,9
и) при угловой скорости    90 о/с……………………….от  73,5 до 89,9;

к) при угловой скорости    100 о/с…………………..…..от 73,5 до 89,9;

л) при угловой скорости    110 о/с………………………от 73,5 до 89,9
м) при угловой скорости    120 о/с………………………от 73,5 до 89,9
   для канала  (y
а) при угловой скорости    10 о/с……………………от 197,8 до 241,8;

       б) при угловой скорости    20 о/с…………………….от 197,8 до 241,8

       в) при угловой скорости   30 о/с ……………………..от 197,8 до 241,8

        г) при угловой скорости 40 о/с ………………………от 197,8 до 241,8

       д) при угловой скорости  45 о/с ………………………от 197,8 до 241,8

   для канала  (z
а) при угловой скорости    10 о/с……………………от 197,8 до 241,8;

       б) при угловой скорости    20 о/с…………………….от 197,8 до 241,8

       в) при угловой скорости   30 о/с ……………………..от 197,8 до 241,8

        г) при угловой скорости 40 о/с ………………………от 197,8 до 241,8

       д) при угловой скорости  45 о/с ………………………от 197,8 до 241,8
1.1.1.7
Масштабный коэффициент АЦП  с буферными усилителями должен быть,  1/В 

- для 0 канала ………………………………………….... 0,080 ± 0,005;

- для 1  канала …………………………………………... 0,080 ± 0,005;

- для 2 канала …………………………………………… 0,100 ± 0,005;

- для 3 канала …………………………………………… 0,040 ± 0,005;

- для 4канала…………………………………………….. 0,040 ± 0,005,

- для 5 канала……………………………………………..0,033 ± 0,005,

- для 6 канала …………………………………………… 0,033 ± 0,005,

 - для 7 канала ……………………………………………0,033 ± 0,005,

 - для 8 канала ……………………………………………0,033 ± 0,005.

1.1.1.8
Масштабный коэффициент датчика перегрузки с буферными усилителями должен быть, В/ед. перегрузки 

- для канала nх……………………………………………от 1,900 до 2,100

- для канала nу……………………………………………от 0,634 до 0,700

- для канала nz ……………………………………………от 1,900 до 2,100

- для канала nу1……………………………………………от 3,167 до 3,500.

1.1.1.9
Требования по тестированию

Вычислитель должен выполнять самоконтроль ПЗУ, ОЗУ, процессора.

1.1.1.10   Требования  п о   э л е к т р о п и т а н и ю

Напряжения  электропитания

1) номинальные значения:

-напряжение постоянного тока …………………………………..27 В;

2) предельные значения:

-пониженное значение напряжения постоянного тока ………….24 В;

-повышенное значение напряжения постоянного тока ……...….29,4 В;

3) аварийное пониженное значение напряжения

 постоянного тока…………………………………………………..18 В;

4) аварийное повышенное значение напряжения

 постоянного тока…………………………………………………..31,5 В;
1.1.2 Требования  п о   э л е к т р о м а г н и т н о й   с о в м е с т и м о с т и

1.1.2.1 ИБД в составе КСУ-35 по уровню создаваемых помех должен соответствовать требованиям ОСТ В1 02760 п.п. 5.1 – 5.3, а по восприимчивости к электромагнитным помехам требованиям ОСТ В1 02763 п.п. 5.1 – 5.9. Проверка на соответствие указанным требованиям проводится в составе КСУ. 
1.1.3  Требования  н а д е ж н о с т и   ( б е з о т к а з н о с т и )

1.1.3.1 Средняя наработка на отказ и повреждение в полете и на земле Т´с  должна быть не менее  10000 часов.

1.1.3.2 Показатели безотказности подтверждают
а) на этапе разработки РКД – расчетно-статистическим методом по          ОСТ 1 00132;

б) решение о проведении испытаний на безотказность принимается на этапе предварительных испытаний;

б) на этапе эксплуатации – методами статистической оценки показателей безотказности серийных изделий.
     1.1.4   Требования  с т о й к о с т и , п р о ч н о с т и   и   у с т о й ч и в о с т и   к  в н е ш н и м   в о з д е й с т в у ю щ и м   ф а к т о р а м

1.1.4.1   Прибор должен быть п р о ч н ы м  и  у с т о й ч и в ы м  к воздействию широкополосной случайной вибрации в соответствии с    таблицей 1.
Таблица 1.

	Зона объекта
	Закабинный отсек (ИБД)

	                    Характеристика вибрации
Режимы
	σΣ,
/g/
	Δf,
/Гц/
	W,
/g2/Гц/

	Разбег-Пробег
	4,5
	10-50
	0,02

	
	
	50-2000
	0,01

	Работа на этажах
	4,4
	10-2000
	0,01

	Работа СПВ (время действия очереди ~1,5 с.)
	17,0
	10-20
	0,04

	
	
	20-30
	1,0

	
	
	30-40
	0,25

	
	
	40-60
	2,0

	
	
	60-65
	0,25

	
	
	65-85
	1,5

	
	
	85-90
	0,25

	
	
	90-110
	1,5

	
	
	110-500
	0,25

	
	
	500-2000
	0,05


                где: σΣ – суммарное среднеквадратическое значение ускорения, 
      Δf – диапазон частот,

W – спектральная плотность ускорения.
1.1.4.2   Прибор должен быть у с т о й ч и в  при воздействии акустического шума с уровнем звукового давления (относительно 2∙10-5 Па) 130 дБ в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц.

1.1.4.3 Прибор должен быть с т о й к и м  к воздействию линейного ускорения 100 м/с2 (10g).
1.1.4.4   Узлы крепления прибора должны быть прочными:

а) при воздействии механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением  150 м/с²  (15 g)  и длительностью действия  ударного ускорения  15 мс;

б)  при воздействии линейного ускорения  150 м/с² (15 g).  
1.1.4.5 Прибор должен быть  п р о ч н ы м  при транспортировании в упакованном виде.

1.1.4.6  Прибор должен быть с т о й к и м к воздействию пониженного атмосферного давления 20 гПа (15 мм рт.ст.).
1.1.4.7 Прибор должен быть с т о й к и м   к воздействию повышенной температуры:

- рабочей 55 ºС,

- рабочей  кратковременной 70 ºС,

- предельной 85 ºС.

1.1.4.8 Прибор должен быть с т о й к и м   к воздействию пониженной температуры:

- рабочей минус 60 ºС,
- предельной минус 60 ºС.
1.1.4.9 Прибор должен быть  с т о й к и м  к воздействию повышенной влажности 98( при температуре 35 (С.

1.1.4.10 Прибор должен быть  с т о й к и м  к воздействию атмосферных конденсированных осадков (роса и внутреннее обледенение) при относительной влажности не менее 95 ( и температуре 28 ºС, при пониженной температуре минус 30 ºС и пониженном давлении не менее 22,67 кПа          (170 мм рт.ст.). 
1.1.4.11 Прибор должен быть  с т о й к и м  к воздействию плесневых грибов при повышенной влажности 98 % и температуре 29 ºС.

1.1.4.12 Прибор должен быть  с т о й к и м   к воздействию статической пыли (песка) при скорости циркуляции от 0,5 до 1,0 м/с, массовой концентрации 3 г/м3.

1.1.4.13 Прибор  должен быть  с т о й к и м   к воздействию соляного (морского) тумана при температуре 35 (С, водности от 2 до 3 г/м3, дисперсности не более 10 мкм.

1.1.4.14 Прибор должен быть молниестойким в соответствии с               ГОСТ РВ 20.39.308 и «Дополнением к ОТТ ВВС-86 по молниезащите и электрической защите АТ».

П р и м е ч а н и я – 1. Стойкость к воздействиям акустического шума и   статической пыли оцениваются в составе системы.
2. Стойкость к плесневым грибам оценивается по результатам анализа стойкости к ним применяемых материалов и по результатам испытаний аналогичной аппаратуры (п. 5.13.3        ГОСТ  РВ 20.57.306).

1.1.5  К о н с т р у к т и в н о - т е х н и ч е с к и е     т р е б о в а н и я

1.1.5.1 В н е ш н и й   в и д  прибора  и   качество электромонтажа должны соответствовать ИМЯС.402132.049 СБ.
1.1.5.2 Г а б а р и т н ы е    и    у с т а н о в о ч н ы е   р а з м е р ы             должны соответствовать ИМЯС.402132.049 ГЧ.
1.1.5.3 Масса прибора должна быть не более 2,8 кг.

1.1.5.4 Э л е к т р о м о н т а ж    прибора   должен  соответствовать ИМЯС.402132.049 Э3
1.1.5.5 Требования к изоляции электрических цепей.

а) Электрическое   с о п р о т и в л е н и е   и з о л я ц и и  электрических цепей прибора должно быть не менее:

- в нормальных климатических условиях, МОм …………...20,

-  при повышенной температуре, МОм ………………………5,

- при повышенной влажности, МОм …………………………1.
б) Изоляция электрических цепей прибора должна обеспечивать              э л е к т р и ч е с к у ю    п р о ч н о с т ь, достаточную для предотвращения пробоя напряжением:

-  в нормальных климатических условиях, В (действующее) ....70,

-  при повышенной влажности, В (действующее) ….………..…42
1.1.5.6 Конструктивные элементы прибора не должны иметь  м е х а н и -       ч е с к о г о  р е з о н а н с а  в диапазоне частот до 40 Гц.

1.1.5.7 Конструкция прибора должна обеспечивать  в з а и м о з а м е н я -    е м о с т ь  любого сменного субблока, входящего в прибор, одноименным.
1.2   Т р е б о в а н и я   к   с ы р ь ю,  м а т е р и а л а м,    п о к у п н ы м           и з д е л и я м.

1.2.1  Материалы и покрытия, покупные комплектующие элементы, применяемые в приборе должны соответствовать  ГОСТ РВ 20.39.309,  а также разрешенным к применению перечнями МОП 44.001 или принятые Представителем Заказчика на предприятии изготовителе. Допускается применение импортных ЭРИ по согласованию с МО РФ в соответствии с          РД В 319.04.35.00-01.

1.2.2  Материалы и комплектующие покупные изделия должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297.

1.3   К о м п л е к т н о с т ь

1.3.1 В комплект поставки прибора входят

- собственно прибор – 1 шт,

- паспорт                    – 1 экз.

1.4   М а р к и р о в к а

1.4.1  Прибор должен иметь маркировку на корпусе.

Содержание маркировки:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- шифр прибора (краткое наименование);

 - заводской порядковый номер прибора.

Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим требования ГОСТ РВ 20.39.309.
1.4.2  Маркировка транспортной тары должна соответствовать                 ГОСТ 14192-96.

1.5   У п а к о в к а

1.5.1 Упаковка и консервация должны производиться в соответствии с 
ГОСТ В 9.001, ГОСТ 9.014 и ОСТ 1 00859. 
1.5.2 При поставке прибор, упакованный согласно п. 1.5.1, плотно укладывается в транспортную тару (деревянный ящик), изготовленную по         ОСТ 1 00639, с помощью прокладок из гофрированного картона, предохраняющих упаковку от перемещений.

1.5.3 Консервация и упаковка должны соответствовать ГОСТ В 9.001. 
2  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1  О б щ и е    у к а з а н и я

2.1.1 Предъявление, приемка и категории испытаний прибора (системы) должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.307  и настоящим ТУ.

Испытания подразделяются на:

- приемо-сдаточные, 
- периодические,

- типовые

- испытания на надежность (безотказность)

2.1.2  Извещения, протоколы и акты испытаний составляются и заполняются изготовителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.307. Протоколы и акты испытаний должны храниться  в течение не менее гарантийного срока, установленного на прибор.

Результаты автоматизированных проверок в виде распечатки прикладываются к документации по испытаниям.

2.2  П р и е м о  -  с д а т о ч н ы е     и с п ы т а н и я

2.2.1 Приборы, выдержавшие предъявительские испытания, предъявляются к приемке представителю заказчика.

Объем предъявительских испытаний должен соответствовать объему приемо-сдаточных испытаний.

Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый  прибор из предъявляемой партии.

2.2.2 Объем и последовательность приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) приведены в таблице 2.

По согласованию с представителем заказчика  последовательность приемо-сдаточных испытаний может быть изменена.
2.2.3 При отдельной поставке прибор должен быть проверен в составе системы  на соответствие требованиям взаимозаменяемости, предъявляемым к системе, в которой применен прибор.
Таблица 2
	Наименование проверки или испытания
	Пункт
	Примечание

	
	технических требований
	методов испытаний
	

	1 Проверка внешнего вида, качества электромонтажа,
комплектности, маркировки  

	1.1.5.1
1.1.5.4
1.3.1

1.4.1
	3.2.1
	

	2 Проверка габаритных  и 
  установочных размеров
	1.1.5.2
	3.2.2
	

	3 Проверка электромонтажа
	1.1.5.4
	3.2.4
	

	4 Проверка электрического 
  сопротивления изоляции 
  электрических цепей
	1.1.5.5.а)
	3.2.5
	

	5 Испытание электрической

  прочности изоляции 
  электрических цепей
	1.1.5.5.б)
	3.2.6
	


Продолжение  таблицы  2.

	Наименование проверки или испытания
	Пункт
	Примечание

	
	технических требований
	методов испытаний
	

	6. Проверка токов потребления
	1.1.1.1а)
	3.2.7
	

	7 Проверка ненулевых выходных сигналов прибора по каналам ДУСов с буферными усилителями
	1.1.1.2
	3.2.7
	

	8 Проверка выходных сигналов тест-контроля датчиков
	1.1.1.5
	3.2.7
	

	9 Проверка масштабного коэффициента АЦП с буферными усилителями
	1.1.1.7
	3.2.7
	

	10 Проверка масштабного коэффициента датчика перегрузки с буферными усилителями
	1.1.1.8
	3.2.7
	

	9 Проверка масштабного коэффициента по каналам ДУСов при нормальных климатических условиях.
	1.1.1.6
	3.2.7
	

	10 Проверка тестирования
	1.1.1.9
	3.2.7
	

	11 Проверка параметров при 
  рабочей пониженной 
  температуре
	1.1.4.8
	3.2.8
	

	12  Проверка параметров при   
  рабочей повышенной 
  температуре
	1.1.4.7
	3.2.9
	

	13  Проверка упаковки,

консервации и маркировки

транспортной тары
	1.4.2

1.5.1
	3.2.22
	Проверка проводится при  отдельной поставке прибора.


2.2.4  На  первых  трех  образцах   при   ПСИ  изготовителем    проводится проверка параметров при пониженном и повышенном напряжениях питания (п. 1.1.1.10  2)) по методике п. 3.2.7.

2.3   П е р и о д и ч е с к и е     и с п ы т а н и я 
   2.3.1 Периодическим испытаниям подвергаются два прибора в год из числа приборов, прошедших приемо-сдаточные испытания. Если предприятие – изготовитель прибора одновременно является изготовителем системы , в которую входит прибор, то периодическим испытаниям подвергается один прибор в год по настоящим ТУ и один раз в составе системы.

 Допускается по согласованию с представителем заказчика уменьшение количества испытуемых приборов или увеличение периодичности испытаний в зависимости от времени производства и (или) количества изготовляемых приборов. В этом случае периодичность или количество должны быть установлены в договоре на поставку.   
 2.3.2  Объем  и последовательность периодических испытаний приведены в таблице 3.

 По согласованию с представителем заказчика последовательность периодических испытаний может быть изменена.

Таблица 3
	Наименование проверки или испытания
	Пункт
	Примечание

	
	технических требований
	методов испытаний
	

	1  Проверка по таблице    «Приемо-сдаточные испы-   тания», кроме проверки  упаковки, консервации и   маркировки транспортной  тары
	См. таблицу 1
	По согласованию с представителем заказчика проверку допускается не проводить

	2  Проверка параметров при пониженном напряжении питания
	1.1.1.10.2)
	3.2.7
	

	3  Проверка параметров при повышенном напряжении питания
	1.1.1.10.2)
	3.2.7
	

	4  Проверка массы
	1.1.5.3
	3.2.3
	

	5  Испытание на устойчивость к воздействию широкополосной случайной вибрации
	1.1.4.1
	3.2.10
	Испытание реко-мендуется совме-щать с испытанием на прочность

	 6  Испытание на  воздействие линейного ускорения
	1.1.4.3
	3.2.12
	

	 7  Испытание на прочность при воздействии широкополосной случайной вибрации
	1.1.4.1
	3.2.11
	

	8 Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления
	1.1.4.6
	3.2.16
	


	Продолжение  таблицы 3

	Наименование проверки или испытания
	Пункт
	Примечание

	
	технических требований
	методов испытаний
	

	9 Испытание на воздействие повышенной температуры
	1.1.4.7
	3.2.18
	

	10 Испытание на воздействие  повышенной влажности
	1.14.9
	3.2.20
	

	11 Испытание на воздействие пониженной температуры
	1.1.4.8
	3.2.19
	

	12 Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (росы и внутреннего обледенения)
	1.1.4.10
	3.2.21
	


2.3.3  При первых периодических испытаниях дополнительно к испытаниям в объеме таблицы 3 проводятся испытания и проверки:

- на прочность при транспортировании в упакованном виде (п. 1.1.4.5)      по методике (п. 3.2.15) 
- на прочность узлов крепления   (п.1.1.4.4) по методикам (пп.3.2.13, 3.2.14)

2.3.4  При отказе прибора на периодических испытаниях повторные периодические испытания проводят на удвоенном количестве.

Если режимы  работы  отказавших  приборов и покупных  комплектующих элементов  соответствуют  требованиям  ТУ  на  них,  отсутствуют  нарушения требований  технической  документации  по  работе  с  ними,  имеются  данные, подтверждающие  единичный  характер  дефекта  при  перепроверке  партии приборов  или  покупных  комплектующих  элементов  того же   наименования, находящихся  на  хранении,  то  производится  замена  отказавшего  прибора или покупного комплектующего элемента, периодические испытания продолжаются, приемка  системы  приостанавливается.

Отказавший прибор или покупной комплектующий элемент рекламируется в установленном порядке. 
Решение об отгрузке систем и окончательное решение по периодическим испытаниям принимаются по результатам анализа отказавшего прибора или покупного комплектующего элемента у поставщика.
2.4   И с п ы т а н и е      н а      н а д е ж н о с т ь  (безотказность)

2.4.1 Подтверждение соответствия заданных показателей надежности  (п.1.1.3)  на этапе разработки РКД осуществляется аналитическим расчетом согласно ОСТ 100132. 
2.5  С о о т в е т с т в и е    п р и б о р а   требованиям:   
- по материалам и покрытиям (п. 1.2.1),

- по применению покупных комплектующих элементов (п. 1.2.2),
- по электромагнитной совместимости (п.1.1.2)

- по стойкости, прочности и устойчивости к воздействиям:

а) акустического шума (п.1.1.4.2),
б) линейного ускорения (п.1.1.4.3),
в) применения оружия (п.1.1.4.5),
г) атмосферных конденсированных осадков (росы и внутреннего обледенения) (п.1.1.4.10),

д) плесневых грибов (п.1.1.4.11),

е) статической пыли (п.1.1.4.12),

ж) соляного (морского) тумана (п.1.1.4.13),
з) молнестойкости (п.1.1.4.14)
определяется при предварительных и приемочных испытаниях опытного образца по программе предварительных и приемочных испытаний.

При проведении типовых испытаний по согласованному решению руководителя предприятия-изготовителя и представителя заказчика проводятся необходимые испытания из перечисленных в п.2.5.

2.6   К л е й м е н и е

2.6.1 Клеймение прибора производят после приемки его ОТК и представителем заказчика. На приборе рядом с заводским знаком должны быть отчетливо нанесены краской, не смываемой водой:

- клеймо ОТК,

- клеймо представителя заказчика.

Пломбировка проводится в местах указанных на чертеже ИМЯС.402132.049 СБ

3  МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ (ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ)

3.1  О б щ и е      у к а з а н и я

3.1.1 Перед проведением испытаний должны быть подготовлены средства измерений и испытаний, указанные в перечне ИМЯС.402132.049 Д37, именуемом в дальнейшем Д37.

На каждое средство измерений и испытаний, включая средства, не охватываемые государственной поверкой и аттестацией, должен быть паспорт, формуляр или другой документ, удостоверяющий его годность.

3.1.2  Периодическую поверку средств измерений, проверку средств производственного контроля (СПК) и  аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с графиком, утвержденным Директором по качеству и согласованным Главным метрологом.

3.1.3  Климатические условия окружающей среды при испытаниях должны быть нормальными, за исключением условий особо оговоренных в настоящих ТУ.

Характеристика нормальных климатических условий:

- температура воздуха ………………….. от 15  оС до 35 ºС,

- относительная влажность воздуха……. от 45 % до 80 %,

- атмосферное давление………… от 86  до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

П р и м е ч а н и е - При температуре воздуха выше 30 ºС относительная влажность не должна превышать 70 %.

Чистота воздуха в помещении должна соответствовать 5 классу  по           ОСТ 1 41519.

3.1.4  Допустимые отклонения параметров вибрации, ударов и температур, не указанные в методиках испытаний, в контрольной точке не должны превышать значений:   
- по частоте вибрации …………………… ( 0,5 Гц на частотах ниже 25 Гц  и  ( 2 % на частотах 25 Гц и выше; 
- по амплитуде перемещения ……………… ( 10 %;

- по амплитуде виброускорения …………….. ( 20 %;

- по спектральной плотности виброускорения случайной вибрации . ( 3 дБ; 
- по суммарному среднему квадратическому значению ускорения случайной вибрации …………………………….. не более 2 дБ (21 %);

- по пиковому ударному ускорению ……….. от 20 до минус 30 %;

 - по длительности ударного импульса …………… ( 40 %;

- по линейному ускорению …………………..……  ( 10 %; 
- по температуре от минус 60 до 100 ºС ……...…... ( 2 ºС;

- по пониженному давлению выше 1,33·10² Па (1 мм рт. ст.)  …. ( 5 % или      
( 1,33·10² Па (( 1 мм рт. ст.) в зависимости того, что больше;

- по относительной влажности ………………..….. ( 3 %;

- по времени …………………………………….… ( 10 %.

3.1.5  Контроль параметров испытательных режимов вибрации и механических ударов осуществляется в контрольной точке, которую выбирают на технологическом кронштейне возможно ближе к одной из точек крепления прибора.

3.1.6 При испытаниях, связанных с установкой прибора в камерах, СПК и измерительные приборы помещают вне камер, за исключением случаев, особо оговоренных в ТУ. Время выдержки  в климатических камерах отсчитывается с момента достижения установившегося теплового режима в камере после загрузки прибора.
Время достижения установившегося теплового режима при климатических испытаниях 3 ч.

3.1.7 Внешний осмотр прибора проводят при  освещенности, установленной для производственных помещений согласно СНиП 23-05-95.


3.1.8 Подготовка прибора к проверкам и испытаниям.

3.1.8.1 Перед проведением проверок и испытаний соединяют прибор с инструментальной ПЭВМ (Д37 п. 5), источником питания (Д37 п. 18), жгутом (Д37 п. 6) согласно схеме соединений, приведенной на рисунке 1 приложения Б. 
3.1.8.2  Перед проведением проверок и испытаний настроить источник питания (см. Д37 п. 18) согласно его описанию следующим образом:

а)
Включить источник питания,
б)
Согласно описанию источника питания выставить на первом канале напряжение  27 В, настроить ограничитель значения тока на 1000 мА,
в)
Выключить вторичное напряжение, оставив источник питания включенным.


3.1.8.3 При испытании на воздействие механических нагрузок (вибрационных, ударных и линейных) прибор жестко крепят к кронштейну (см. Д37 п. 24).

Положение прибора относительно координатных осей X, Y, Z приведено на рисунке 1.


Y


Z


         Н.П.


X
        Рисунок 1 - Эксплуатационное положение прибора


3.1.9  Состояние прибора при проверках и испытаниях:

1) н е р а б о ч е е – прибор не подключен к рабочему месту;

2) в ы к л ю ч е н н  о е– прибор подключен к рабочему месту, при этом кнопка включения источника питания (см. Д37 п. 18) включена, кнопка включения вторичного напряжения – выключена.

3) в к л ю ч е н н о е  (рабочее) –– прибор подключен к рабочему месту, при этом кнопка включения источника питания (см. Д37 п. 18) включена, кнопка включения вторичного напряжения – включена.

3.1.10 При механических испытаниях прибора во включенном состоянии и при проведении испытаний, требующих выдержки прибора под напряжением, прибор, закрепленный на кронштейне (см. Д37 п. 24), подсоединяют к рабочему месту согласно схеме приведенной на рисунке 1 приложения Б.

Порядок работы с инструментальной ПЭВМ (см. Д37 п. 5) и методика проведения проверок приборов указаны в инструкции оператора ИМЯС.402132.049 И. 
3.1.11 Технологические жгуты, предназначенные для проверок и испытаний, должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями 6СО.059.006.

3.1.12  Все проверки и испытания, кроме оговоренных особо, проводят при номинальном значении напряжения питания:

напряжение постоянного тока……………………………….…(27 ± 0,5) В.

3.1.13 Меры защиты приборов от воздействия статического электричества согласно ОСТ 11 073.062. Допустимое значение статического потенциала не более 30 В.

3.1.14  До начала приемо-сдаточных испытаний прибор в нерабочем состоянии должен быть подвергнут технологической вибрации в цехе-изготовителе в течении 30 мин на одной из частот в диапазоне частот от 20 до   30 Гц при амплитуде виброускорения 19,6 м/с2 (2 g).

Прибор устанавливают на кронштейн (см. Д37 п. 24), который  жестко крепят на платформе вибростенда (см. Д37 п. 14) в эксплуатационном положении.

После окончания вибрации проводят внешний осмотр прибора и делают соответствующую запись в сопроводительном технологическом документе.

3.1.15  В случае самостоятельной поставки до предъявления в ОТК каждый прибор должен быть подвергнут электропрогону (технологической приработке) по следующей методике:

- прибор во включенном состоянии (п.3.1.9) выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 2 ч. В процессе работы прибора через каждые 0,5 ч по индикатору источника питания (см.Д37 п.18) контролируют ток потребления, который должен соответствовать п.1.1.1.1 а).
По окончании электропрогона проводят проверку параметров  прибора  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
О проведении электропрогона делают соответствующую запись в сопроводительном технологическом паспорте.

3.1.16  При проверках электромонтажа, электрического сопротивления не автоматизированным способом, и электрической прочности изоляции  электрических цепей прибора подключение выводов средств измерения и установки для проверки прочности изоляции должно проводиться только через ответные части соединителей с помощью жгута (см. Д37 п. 19).
3.1.17  Перед началом каждого вида испытаний на воздействие внешних факторов (механических и климатических) проводят проверку внешнего вида и параметров прибора, контролируемых в процессе и (или) после каждого конкретного вида испытаний.

3.1.18 Проверка параметров прибора по пп. 1.1.1.1-1.1.1.7 проводится  в автоматическом режиме согласно руководству оператора ИМЯС.402132.049 И.  
3.1.19 После приемо-сдаточных, периодических, типовых  испытаний допускается наличие изменений покрытий в соответствии с ГОСТ                           РВ 20.57.310. 
3.2   М е т о д и к а     п р о в е р о к    и     и с п ы т а н и й

3.2.1
Проверка   в н е ш н е г о  в и д а  прибора  и   к а ч е с т в а            э л е к т р о м о н т а ж а   (п. 1.1.5.1) проводится визуальным осмотром с помощью лупы (см. Д37 п. 7) на соответствие его чертежу и контрольному образцу (фотоэталону).

При визуальном осмотре проверяют комплектность (п. 1.3.1), маркировку (п. 1.4.1), наличие и правильность заполнения паспорта. Проверку качества электромонтажа проводят при снятой крышке (поз.      спецификации ИМЯС.402132.049).

3.2.2
Проверка  г а б а р и т н ы х  и  у с т а н о в о ч н ы х   р а з м е р о в   (п. 1.1.5.2) проводится штангенциркулем (см. Д37 п. 2). Габаритные и установочные размеры прибора должны соответствовать требованиям ТУ.
3.2.3
Проверка  м а с с ы  прибора (п. 1.1.5.3) проводится взвешиванием на весах (см. Д37 п. 4).
Масса прибора должна соответствовать требованиям ТУ.
3.2.4 Проверка     э л е к т р о м о н т а ж а (п. 1.1.5.4) прибора проводится омметром (см.Д37 п.3). 
Электрическое сопротивление измеряют между 1 и 2 выводами внешнего соединителя прибора, при этом «+»  омметра – на 2 вывод соединителя.

Значение сопротивления должно быть не менее 5 кОм.

3.2.5 Проверка   э л е к т р и ч е с к о г о  с о п р о т и в л е н и я        
и з о л я ц и и   электрических цепей прибора (п. 1.1.5.5.а)) проводится мегаомметром постоянного тока с измерительным напряжением  100 В        (см. Д37 п. 1).

Для проверки электрического сопротивления изоляции присоединяют соединитель X1 жгута (см. Д37 п. 19) к внешнему соединителю прибора. Выводы мегаомметра подключают к двум свободным концам жгута             (см. Д37 п. 19) в произвольном порядке и по показанию мегаомметра производят отсчет значения электрического сопротивления изоляции. Показания мегаомметра отсчитываются через 1 мин после подачи измерительного напряжения или через меньшее время, если показание мегаомметра остается неизменным. 
Значение измерительного напряжения мегаомметра 100 В.

Прибор считается выдержавшим испытание, если электрическое сопротивление изоляции соответствует требованиям ТУ.

3.2.6
Испытание  э л е к т р и ч е с к о й   п р о ч н о с т и   и з о л я ц и и   э л е к т р и ч е с к и х  цепей прибора (п.1.1.5.5.б)) проводится на установке для проверки прочности изоляции (см. Д37 п. 17).

Погрешность измерения испытательного напряжения не должна  
превышать  ( 5 %.

Для проверки электрической прочности изоляции электрических цепей присоединяют соединитель X1 жгута (см. Д37 п. 19) к внешнему соединителю прибора. Выводы установки подключают к двум свободным концам жгута (см. Д37 п. 19) в произвольном порядке, подачу испытательного напряжения от установки производят плавно от нуля до значения 70 В, что соответствует    100 В амплитудного значения, указанного в  п. 1.1.5.5.б). Время выдержки испытательного напряжения не более 1 мин, во время выдержки наблюдают за показаниями вольтметра или сигнальной лампой установки.

Резкое снижение напряжения или загорание сигнальной лампы указывает на наличие пробоя или перекрытия.

Прибор считается выдержавшим испытание, если во время выдержки под напряжением  не  наблюдалось резкого снижения напряжения или  свечения 

сигнальной лампы, т.е. отсутствует пробой или перекрытие.
После проверки электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях (п. 1.1.5.5.б)) повторяют проверку электрического сопротивления изоляции электрических цепей.

П р и м е ч а н и е - При повторной проверке  электрической  прочности изоляции электрических цепей испытательное напряжение снижается на 15 %.
3.2.7
Проверка  на соответствие пунктам требований пп. 1.1.1.1-1.1.1.7, настоящих ТУ осуществляется в автоматическом режиме. 
Прибор подключают к рабочему месту согласно методике  п. 3.1.8  и проводят проверку в соответствии с инструкцией оператора  ИМЯС.402132.049 И. Прибор выключают.

Прибор считается выдержавшим испытания, если проверяемые параметры  соответствуют требованиям ТУ

3.2.8
Проверка   п а р а м е т р о в   при   р а б о ч е й                    п о н и ж е н н о й   т е м п е р а т у ре  (п. 1.1.4.8) проводится следующим образом:
прибор в выключенном состоянии (п. 3.1.9) осью “Y” вверх помещают в камеру холода (см. Д37 п. 9), где устанавливают рабочую пониженную температуру окружающей среды минус (60 ± 2) (С, прибор выдерживают в течение 3 ч. 

После этого прибор включают и проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают, извлекают из камеры и после выдержки в нормальных климатических условиях 3 ч. и проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по 

методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И. Прибор считается выдержавшим испытание, если параметры, проверяемые в процессе и после испытания, соответствуют требованиям ТУ.
3.2.9 Проверка   п а р а м е т р о в   п р и   р а б о ч е й
 п о в ы ш е н н о й   т е м п е р а т у р е  (п. 1.1.4.7) проводится следующим образом:
прибор помещают в камеру тепла (см. Д37 п. 8) осью “Y” вверх в выключенном состоянии (п.3.1.9). В камере устанавливают рабочую повышенную температуру  (60 ± 2) (С и выдерживают 3 ч, затем прибор включают на 2 ч при повышенном напряжении питания и после чего проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают.

Прибор извлекают из камеры и после выдержки при нормальной температуре до установившегося теплового режима проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если параметры, проверяемые в процессе и после испытания, соответствуют требованиям  ТУ.

3.2.10
Испытания  на  у с т о й ч и в о с т ь   к   в о з д е й с т в и ю   широкополосной случайной   в и б р а ц и и   (п.1.1.4.1)  проводится следующим образом:

прибор устанавливают кронштейне  (см. Д37 п. 24), который  жестко крепят на платформе вибростенда  (см. Д37 п. 13). Положение  прибора относительно  координатных  осей указано  на рисунке 3.  Испытания проводят 
последовательно по каждой из трех координатных осей   (X, Y, Z).
П р и м е ч а н и е - Амплитуда перемещений и ускорения по координатной  оси “X” должна составлять 70 % от значений, указанных в таблице 4.
Параметры вибрации приведены в таблице 4.

Таблица 4
	Режим
	Диапазон частот, Гц
	Спектральная плотность виброускорения, g2/Гц
	Суммарная среднеквадратическая величина ускорения, g

	Взлет-посадка
	10 – 50

50 – 2000
	0,02

0,02
	6,0

	Полет
	10 – 2000
	0,02
	6,0


Испытание проводят во включенном состоянии прибора (п. 3.1.9). В процессе испытания проводят проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Продолжительность испытаний должна быть достаточной для проверки параметров.

Прибор считается выдержавшим испытание, если отсутствуют 
механические повреждения и параметры, проверяемые в процессе испытания, соответствуют требованиям настоящих ТУ.
П р и м е ч а н и е - Испытание на устойчивость к воздействию вибрации рекомендуется совмещать с испытаниями на прочность при воздействии вибрации.

3.2.11
Испытание  на   п р о ч н о с т ь   п р и   в о з д е й с т в и и                     широкополосной случайной   в и б р а ц и и (п. 1.1.4.1) проводится следующим образом:

прибор устанавливают на кронштейне (см. Д37 п. 24), который  жестко крепят на платформе вибростенда  (см. Д37 п. 13). Положение  прибора относительно  координатных  осей указано  на  рисунке 3.  Испытания проводят  последовательно  по каждой из  трех  координатных  осей  (X, Y, Z), 
П р и м е ч а н и е   -  Амплитуда перемещения и ускорения по координатной оси "Х"  должны  составлять 70% от  значений, указанных в таблице 5.

Параметры вибрации приведены в таблице 5
Таблица 5
	Режим
	Диапазон частот, Гц
	Спектральная плоность виброускорения, g2/Гц
	Суммареая среднеквадратическая величина ускорения, g

	Взлет-посадка
	10 – 50

50 – 2000
	0,02
0,02
	6,0

	Полет
	10 – 2000
	0,02
	6,0


Испытание проводят во включенном состоянии.
По окончании испытания проводят внешний осмотр прибора и проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а)  настоящих ТУ  согласно п.п, 3.3.3.1  инструкции оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если отсутствуют механические повреждения и проверяемые параметры соответствуют требованиям ТУ

3.2.12 Испытание на  в о з д е й с т в и е  л и н е й н о г о          у с к о р е н и я  (п. 1.1.4.3) проводится следующим образом:

прибор устанавливают на кронштейне (см. Д37 п. 24), который  жестко крепят на  платформе  центрифуги (см. Д37 п. 16) и испытывают последовательно по трем координатным осям в шести направлениях.
При проведении испытаний на устойчивость к воздействию линейного ускорения применяют технологические жгуты (см. Д37 п. 20, 21).
Испытание проводят при включенном состоянии прибора (п. 3.1.9) с линейным ускорением 49  м/c2 (5g).

Продолжительность испытаний по каждой оси должна быть достаточной для проверки параметров, но не менее 3 минут.

В процессе испытаний проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
По окончании испытания проводят внешний осмотр прибора и  проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если значения параметров соответствуют требованиям ТУ и при осмотре не обнаружено механических повреждений прибора.
3.2.13
Испытание на  п р о ч н о с т ь  у з л о в  к р е п л е н и я  при  воздействии линейного ускорения (п.1.1.4.4.б)) проводят следующим образом:

прибор устанавливают на кронштейне (см. Д37 п. 24), который  жестко крепят на  платформе центрифуги (см. Д37 п. 16) и испытывают последовательно  по трем координатным осям в шести направлениях.
Состоянии прибора – нерабочее (п. 3.1.9).

Значение величины линейного ускорения 98 м/с2 (10 g).

Время испытаний в каждом направлении 3 мин.

По окончании испытания проводят внешний осмотр узлов крепления.

Прибор считается выдержавшим испытание, если не обнаружено механических повреждений узлов крепления.

3.2.14 Испытание на   п р о ч н о с т ь   у з л о в   к р е п л е н и я   п р и          в о з д е й с т в и и  м е х а н и ч е с к и х   у д а р о в   одиночного действия       (п. 1.1.4.4.а) ) проводится следующим образом:

прибор устанавливают на кронштейне (см. Д37 п. 24), который  жестко крепят на платформе ударного стенда (см. Д37 п. 15).
Положение прибора при испытаниях должно соответствовать рисунку 2. 




Рисунок 2

Состояние прибора – нерабочее (п. 3.1.9).

Значения параметров удара приведены в таблице 6.
Таблица 6
	Пиковое ударное ускорение, м/с2( g )
	Длительность действия ударного ускорения, мс
	Общее число ударов

	147 ( 15 )
	15
	18

(по три удара в каждом направлении)


По окончании испытания проводят визуальный осмотр узлов крепления.

Прибор считается выдержавшим испытание, если не обнаружено механических повреждений узлов крепления.

3.2.15 Испытание на   п р о ч н о с т ь   п р и  т р а н с п о р т и -р о в а н и и   в упакованном виде  (п. 1.1.4.6) проводится следующим образом:

прибор упаковывают согласно п. 1.5.2  в транспортную тару в положении, соответствующем надписи на ней, жестко закрепляют на платформе ударного стенда (см. Д37 п. 15) и подвергают воздействию многократных механических ударов по нормам, приведенным в таблице 7.

Таблица 7
	Пиковое ударное ускорение, м/с2(g)
	Длительность действия ударного ускорения, мс
	Общее число ударов
	Частота ударов в минуту

	147 (15)
	5-10
	20000
	не более 120


По окончании испытания проводят внешний осмотр прибора и проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если отсутствуют механические повреждения и проверяемые параметры соответствуют требованиям ТУ.
П р и м е ч а н и е - Транспортная тара выбирается любого типоразмера, при этом зазор между стенками картонной упаковки и транспортной тары должен быть не менее трех слоев прокладок из гофрированного картона. Допускается в одной транспортной таре проводить испытание нескольких приборов.
3.2.16  Испытание на с т о й к о с т ь  к   в о з д е й с т в и ю   п о н и ж е н н о г о  а т м о с ф е р н о г о   д а в л е н и я (п. 1.1.4.6) проводится следующим образом: 

прибор помещают в термобарокамеру (см. Д37 п. 11) и включают            (п. 3.1.9). При нормальной температуре создают в камере пониженное атмосферное давление 5,5 кПа (41 мм рт. ст.). В этих условиях прибор во включенном состоянии выдерживают 30 мин, после чего проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И и прибор выключают.
Давление в камере повышают до нормального, прибор извлекают из камеры.

Прибор считается выдержавшим испытание, если проверяемые параметры соответствуют требованиям ТУ.
3.2.18 Испытание на стойкость к   в о з д е й с т в и ю     п о в ы ш е н н о й   т е м п е р а т у р ы  (п. 1.1.4.7) проводится следующим образом:
а) Для периодических испытаний:

Прибор помещают в камеру тепла (см. Д37 п.8). Прибор включают и проводят первое измерение параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И. Прибор выключают. В камере устанавливают рабочую повышенную температуру (60 ± 2) ºС. Прибор выдерживают 3 часа. Прибор включают на 2 ч при повышенном напряжении питания и после чего проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
В камере устанавливают предельную повышенную температуру (85 ± 2) ºС и выдерживают 6 ч.
В камере устанавливают рабочую повышенную температуру. Выдерживают 3 ч. Включают на 2 ч. при повышенном напряжении питания и после чего проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И. Прибор выключают.
Прибор извлекают из камеры и после выдержки при нормальной температуре 3 ч. проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшей испытание, если параметры, проверяемые в процессе и после испытания, соответствуют требованиям ТУ.
б) Для предварительных испытаний:

Прибор помещают в камеру тепла(см.Д37 п.8). Прибор включают и проводят первое измерение параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.  Прибор выключают. В камере устанавливают рабочую повышенную температуру (60 ± 2) ºС. Прибор выдерживают 3 ч. Прибор включают на 2 ч при повышенном напряжении питания и после чего проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
В камере устанавливают предельную повышенную температуру (85 ± 2) ºС и выдерживают 6 ч.
При выключенном приборе в камере устанавливают рабочую кратковременную повышенную температуру . Выдерживают 3 ч  и включают на 2 часа, в течении которых проводят проверку параметров при повышенном 
напряжении питания пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают. 
В камере устанавливают рабочую повышенную температуру. Выдерживают 3 ч. Включают на 2 ч. при повышенном напряжении питания и после чего проводят проверку параметров по пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают.

Прибор извлекают из камеры и после выдержки при нормальной температуре 3 ч. проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшей испытание, если параметры, проверяемые в процессе и после испытания, соответствуют требованиям ТУ.

3.2.19
Испытание на  с т о й к о с т ь  к  в о з д е й с т в и ю           п о н и ж е н н о й    т е м п е р а т у р ы                                    (п. 1.1.4.8) проводится следующим образом:
а) Для периодических испытаний

Прибор в выключенном состоянии помещают в камеру холода ( см. Д37 п.9), где устанавливают рабочую пониженную температуру минус (60 ± 2) (С, выдерживают прибор в выключенном состоянии течение 3 ч. Затем прибор включают и проводят проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 
3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают, извлекают из камеры, и после выдержки в нормальных климатических условиях до установившегося теплового режима проводят проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если параметры, проверяемые в процессе и после испытания, соответствуют требованиям ТУ.
б) Для предварительных испытаний

Прибор в выключенном состоянии, помещают в камеру холода (см. Д37 п.9), где устанавливают пониженную предельную температуру минус (60 ±2) ºС, прибор выдерживают 24 ч.
В камере устанавливают рабочую пониженную температуру среды минус (60 ± 2) ºС.
Прибор выдерживают при рабочей пониженной температуре в выключенном состоянии 3 ч. После этого прибор выключают и проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают, извлекают из камеры и после выдержки в нормальных климатических условиях до установившегося теплового режима проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если параметры, 
проверяемые в процессе и после испытания, соответствуют требованиям ТУ.
3.2.20  Испытание на   в о з д е й с т в и е  п о в ы ш е н н о й    
в л а ж н о с т и  (п. 1.1.4.9).
Прибор в выключенном состоянии помещают в камеру влажности            (см. Д37 п. 10), затем включают прибор и проверяют параметры  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И в нормальных климатических условиях испытаний, после чего прибор выключают.
Допускается проверять параметры до помещения прибора в камеру.
Прибор подвергают воздействию непрерывно следующих друг за другом циклов продолжительностью 24 ч. Общее количество циклов - 9 при верхнем значении температуры камеры в процессе испытания (50 ± 2) (С.
Каждый цикл состоит из следующих этапов (рисунок 3):
- температуру в камере повышают до (35 ± 2) (С или в течение    1 - 3 ч, относительная влажность – не менее 98 %. В течении периода повышения температуры на приборе должна иметь место конденсация влаги;
- в камере поддерживают температуру до (35 ± 2) (С  в течение (12 ± 0,5) ч от начала цикла.
Относительная влажность в этот период должна быть (98 ± 3) %.

- температуру в камере понижают до (28 ( 3) (С в течение от 4 до 9 ч. В течение этого периода относительная влажность должна быть не менее 95 %.
- в камере поддерживают температуру (28 ± 3) (С и относительную влажность не менее 95 % до конца цикла.
При испытании прибора исполнения О в последнем цикле температуру в камере понижают с 50  до 35 ºС и поддерживают при относительной влажности не менее 95% до конца цикла.

В процессе испытания через каждые 3-5 циклов в конце периода увлажнения при верхнем значении температуры рекомендуется проводить промежуточные измерения. Прибор включают для проверки параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Время пребывания прибора во включенном состоянии не должно превышать 1 ч.

Температура и относительная влажность воздуха в камере испытания устанавливается в соответствии с рисунком.3.


Рисунок 3 – Цикл испытания

По окончании 9 цикла,  прибор выключают и проводят проверку сопротивления (п.1.1.5.5.а)) согласно методике  п. 3.2.4  и  прочности изоляции электрических цепей прибора  (п.1.1.5.5.б)) согласно методике п. 3.2.5, предварительно подключив к прибору технологический жгут (см. Д37 п. 6).
При измерении электрического сопротивления изоляции в условиях повышенной влажности допускается отсчет показаний мегаомметра производить не более, чем через 5 мин после подачи измерительного напряжения, если в течение 1 мин и более показания измерительного прибора изменяются.
Если проверить изоляцию в камере влажности невозможно, то испытания допускается проводить непосредственно после изъятия прибора из камеры за время не более 3 мин. Допускается выборочная проверка наиболее ответственных цепей.

Затем прибор извлекают из камеры, и после выдержки в нормальных климатических условиях в течение от 1 до 2 ч проводят внешний осмотр и проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытание, если в процессе и после испытания проверяемые параметры соответствуют требованиям ТУ.

При оценке внешнего вида прибора допускается изменение цвета, отдельные мелкие вздутия лакокрасочных покрытий, исчезающие после выдержки в нормальных климатических условиях от 12 до 24 ч или отдельные очаги коррозии, если это не влияет на работоспособность и надежность.
П р и м е ч а н и е – Если в конце последнего цикла испытаний наряду с другими параметрами измеряют сопротивление изоляции, то в период измерений на аппаратуре не должно быть конденсированной влаги, для чего во второй половине последнего суточного цикла относительная влажность должна быть не более (95 ± 3)%.

3.2.21
Испытание на стойкость   к   в о з д е й с т в и ю                             а т м о с ф е р н ы х   к о н д е н с и р о в а н н ы х   о с а д к о в    (р о с ы   и           в н у т р е н н е г о   о б л е д е н е н и я)  (п. 1.1.4.10) проводят циклическим методом в течение 2 циклов. Цикл состоит из следующих этапов:
- прибор, очищенный от пыли, грязи, масла помещают в камеру влажности (см Д37 п. 10), где заранее установлена температура (28 ± 2) (С и относительная влажность не менее 95 (. В этих условиях прибор в выключенном состоянии выдерживают 8 ч, после чего включают и проводят проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают. 
- затем за время не более 5 мин прибор переносят в термобарокамеру (см. Д37 п. 11) с пониженной температурой минус (30 ± 2) оС, и после выдержки в течение 3 ч понижают атмосферное давление до значения пониженного рабочего давления 22,67 кПа (170 мм рт. ст.). В условиях стабилизированного состояния в камере пониженной температуры и пониженного атмосферного давления прибор выдерживают 1 ч, после чего включают и повторяют проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор выключают.
- затем давление в камере повышают до нормального с постоянной скоростью, не более чем за 15 минут и повышают температуру до (28 ± 2) (С со  скоростью не более 3 (С/мин. При достижении в камере температуры от     0 до  3 оС прибор включают на время не более 5 минут и проводят проверку параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6,

 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Затем прибор в течение не более 5 мин переносят в камеру влажности, где заранее установлена влажность не менее 95 % температура (28 ± 2) (С, прибор включают и проводят проверку параметров пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Цикл повторяют.

Прибор считается выдержавшим испытание, если во время пребывания его в условиях знакопеременных температур и повышенной влажности воздуха проверяемые параметры соответствуют требованиям ТУ.
После окончания климатических испытаний проводится проверка всех параметров  пп. 1.1.1.1.а), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 настоящих ТУ по методике пп.3.4.3.1, 3.4.3.2,  3.4.3.3, 3.4.3.4, 3.4.3.5, 3.4.3.6, 3.4.3.7 инструкции  оператора ИМЯС.402132.049 И.
Прибор считается выдержавшим испытания, если проверяемые параметры соответствуют требованиям ТУ.

3.2.22  П р о в е р к а    у п а к о в к и,  к о н с е р в а ц и и    и   м а р к и р о в к и     т р а н с п о р т н о й    т а р ы  (пп. 1.4.2, 1.5) проводится визуальным осмотром на соответствие требованиям   пп. 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

4.1  Прибор (система), упакованный согласно (п.1.5.1) должен транспортироваться в закрытом транспорте. При транспортировании должно быть обеспечено крепление тары к транспортному средству и защита от попадания осадков.

Условия транспортирования:

- по воздействию механических факторов Ст по ГОСТ В 9.001, 
- климатические условия должны соответствовать условиям хранения 6 и условиям транспортирования на самолетах согласно ГОСТ 15150.
4.2   Прибор в упакованном виде должен храниться в условиях хранения по ГОСТ В 9.003 при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
4.3 Срок хранения прибора в консервации и упаковке изготовителя в складских помещениях при поставке на самолетостроительный завод и ЗИП эксплуатирующим организациям 5 лет.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Время непрерывной работы прибора не менее 6 ч. 
5.2 Назначенный ресурс прибора должен быть не менее 6000ч.

5.3 Назначенный срок службы должен быть не менее 25 лет.

5.4 В пределах назначенных ресурса и срока службы прибор должен эксплуатироваться по состоянию в соответствии с ОСТ 1 02776.

6  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества прибора (системы)  требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок службы 1 год, гарантийная наработка 100 часов.
6.2 Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого прибор (система) не мог быть использован потребителем по назначению в связи с выходом его из строя из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.

6.3 После устранения дефектов гарантийный срок должен быть продлен поставщиком на время, затраченное на вызов представителя поставщика и устранение дефектов, о чем должна быть сделана запись в паспорте.

Приложение А

(справочное)

 Ссылочные нормативные документы

	Обозначение документа на который дана ссылка
	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта разрабатываемого документа, в котором дана ссылка

	ГОСТ РВ 15.307-77
ГОСТ РВ 20.57.310-76

ГОСТ 19 705-89

ГОСТ РВ 20 57.304-76
ГОСТ РВ 20.39.309-98

ГОСТ 24297-87

ГОСТ 14192-96

ГОСТ В 9.001-72

ГОСТ 9.014-78

ГОСТ В 9.001

ОСТ В1 02760-95

ОСТ В1 02763-95

ОСТ 1 41519-2001

ОСТ 1 00132-97

ОСТ В 1 00208-91

ОСТ 1 00859-77

РД В 319.04.35.00-01

СН иП 23-05-95
	2.1
3.1.19

1.1.1.7

1.1.3.2

1.2.1, 1.4.1

1.2.2

1.4.2

1.5.1, 1.5.3

1.5.1

1.5.1

1.1.2.1

1.1.2.1
3.1.3

1.1.3.2.а), 2.4.1

1.1.4.5

1.5.1

1.2.1

3.1.7


                                                      Приложение Б



                       Рисунок 1: Схема соединения ИБД-49 с ПК
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в документе
	№ доку-мента
	Входящий № сопроводи-тельного документа и дата
	Под-пись
	 Дата

	Изм
	Изме-ненных
	Заме-ненных
	новых
	Анну-лиро-ванных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Температура





относительная


влажность, ( 





24ч 





ъ











9ч





4ч





(12±0,5)ч





1-3ч





25





      50





(С





95





100





900





96












































X9





X8















































Y





X





Z





Y





Z





X





Z





Y





X





Температура, 0С





Направление действия вибрационных нагрузок





Направление действия линейн





                LC-010E/





MKIO


RS-232


              LCI-01


02/8-2


ЦАП       LC-302/8-1


РК        LC-403U


ых нагрузок





Направление действия ударных нагрузок


































































































Жгут ИМЖЯ.685626.551


X2






















































5
5


